LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS

KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

Tvirtinu

Vadas

plk. ltn. Mindaugas Juotkus

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2024 m.                     mėn.           d. Nr.

# Klaipėda

Komisija, sudaryta vadovaujantis Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vado 2024 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų patvirtinimo“, komisijos pirmininkas Evaldas Globys – KLĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas, nariai: Raimondas Marozas –KLĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius, vyr. ltn. Evaldas Laurutis – KLĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos vyresnysis inžinierius, vyr. ltn. Jurgita Petraitienė – KLĮAC Tauragės skyriaus Infrastruktūros priežiūros grupės statybos inžinierius, kpt. Giedrė Bloškienė – LK KASP 3R S4 skyriaus viršininkas, apžiūros metu nustatė, kad:

- LK KASP 3R teritorijos perimetro tvoros paprastasis remontas, adresu H. Manto 45a, Klaipėda.

Teritorijos perimetro betoninės tvoros konstrukcija yra ištrupėjusi ir susidėvėjusi, dalyje segmentinės tvoros išpildant saugumo reikalavimus reikalinga keisti užpildus, kurie būtų nepermatomi. Dalis tvoros turi būti suformuota naujai, kad atitiktų esamos sklypo ribas.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifikacijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ardymo darbai |  |  |  |  |  |
| 1. | Pjaunančios vielos "koncertinos" nuardymas, kai tvoros aukštis iki 2,2 m, išsaugojant tolimesniam naudojimui | m | 200,60 | TS-1 |  |
| 2. | Vielos nuardymas, kai tvoros aukštis iki 2,2 m | m | 200,60 | TS-1 |  |
| 3. | Esamos metalinio segmentinio tvoros tinklo demontavimas | vnt | 79 | TS-1 |  |
| 4. | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 | 36,2 | TS-1 |  |
| 5. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 63,6 | TS-1 |  |
| - Segmentinės tvoros remontas |  |  |  |  |  |
| 1. | Plieninių 60x40 stulpų pastatymas betonuojant pamatus | vnt | 15 | TS-2 |  |
| 2. | Plieno skardos lankstinių tvoros skydų tvirtinimas tarp įrengtų stulpų | vnt | 93 | TS-3 |  |
| 3. | Vartelių įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose ir tvorose iš plokščių | vnt | 2 | TS-4 |  |
| 4. | Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškaltuose lizduose) | vnt | 2 |  |  |
| 5. | Iki 12 eilių spygliuotos vielos tvirtinimas prie stulpelių, kai tvoros aukštis 2,2 m | m | 456 | TS-5 |  |
| 6. | Ankščiau nuimtos pjaunančios vielos ''koncertinos" įrengimas ant tvoros viršutinės dalies | m | 200,6 | TS-6 |  |
| 7. | Pjaunančios vielos ''koncertinos" įrengimas ant tvoros viršutinės dalies | m | 26,8 |  |  |

- Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA: 1. Techninės specifikacijos -                                              	           5 lapai

2. Objekto planas (schemos) -                                              	           1 lapas

Komisijos pirmininkas  	 ………………                             	 Evaldas Globys

(parašas)                                   	 (vardas, pavardė)

Nariai:                          	  ………………                      	Raimondas Marozas

(parašas)                                    	(vardas, pavardė)

………………                      	vyr. ltn. Evaldas Laurutis

(parašas)                                    	(vardas, pavardė)

………………                  		vyr. ltn. Jurgita Petraitienė

(parašas)                                   	  (vardas, pavardė)

………………                  		kpt. Giedrė Bloškienė

(parašas)                                   	  (vardas, pavardė)