LK LV ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA

KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

LK KASP 3R TERITORIJOS PERIMETRO TVOROS PAPRASTASIS REMONTAS,

ADRESU H. MANTO 45A, KLAIPĖDA,

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Bendrieji reikalavimai.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštį  ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta eksploatacinių savybių  deklaraciją, pagal STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įregimus, kurie atitinka techninę specifikaciją.

Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos  pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

- Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendruosius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti ,,CE” ženklu. Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su užsakovu.

- Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai:

- Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

- Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimų.

- Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, bet ne trumpesnį kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų  - 20 metų.

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

- Remonto darbų techniniai reikalavimai

| Žymuo |  | Charakteristikos, techniniai ir įrengimo reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| TS–1 |  | Ardymo darbai |
| Medžiagos, kurios nuardomos laikinai, ir po to turės būti panaudotos atstatant konstrukcijas ar paviršius, turi būti išsaugotos ir nuardomos jų nepažeidžiant. Visi ardymo darbai atliekami laikantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimų. Atliekant ardymo darbus turi būti išsaugotos visos inžinerinės komunikacijos ir kiti ryšių tinklai. Pažeidus esamą infrastruktūrą, rangovas privalo savo lėšomis ją atstatyti. Pabaigus darbus rangovas privalo išvežti iš objekto visą statybinį laužą, šiukšles ir pristatyti statybinio laužo, šiukšlių priėmimo - pridavimo deklaraciją užsakovui. Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų tvarkytojams: - komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; - inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos; - perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; - pavojingosios atliekos – asbesto turinčios statybinės medžiagos (šiferinė stogo danga, vamzdžiai, izoliacinės medžiagos), tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; - netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Baigus darbus užsakovui turi būti perduoti visų griovimo/remonto darbų vykdymo metu susidariusių atliekų, išskyrus komunalines, lydraščiai (kopijos). Susidariusios statybinės atliekos išvežamos apie 10 km atstumu. Statybinių atliekų išvežimą ir kitus mokesčius apmoka Rangovas. |  |  |
| TS-2 |  | Plieninių 60x40 stulpų pastatymas betonuojant pamatus |
| Betonuojant pamatus į jį sumontuojami tvoros stulpai. Stulpai turi tenkinti šiuos reikalavimus: Stulpo viršutinė dalis turi išsišakoti į V formą. V formos atšakų ilgis ne mažiau nei 40 cm. Vamzdžio ilgis na mažiau nei 2,5 m, matuojant iki išsišakojimo. Vamzdžio matmenys 40x60, sienelė ne plonesnė nei 1,5 mm. Stulpo spalva pagal kitus, jau esančius, tvoros elementus (pilka). Stulpai komplektuojami su uždangomis, nerūdijančio plieno laikikliais spygliuotai vielai. Stulpai cinkuoti ir dengti dažų danga milteliniu būdu. Stulpai montuojami į pamatą ne rečiau nei kas 2,6 m. Atstumai tarp stulpų parenkami pagal standartinius segmentų matmenis arba atstumą padalinus lygiomis dalimis. Aukštis iki išsišakojimo ne mažesnis nei 1,75 m. vertinant pagal tvoros išorėje esančio grunto didžiausią aukštį. Stulpai įgilinami į pamatą ne mažiau nei 50 cm. |  |  |
| TS-3 | Plieno skardos lankstinių tvoros skydų tvirtinimas tarp įrengtų stulpų |  |
| Segmentinės tvoros užpildas gaminamas rombo formos iš 0,5 mm skardos lankstinių, kurie tvirtinami prie stulpų U formos profiliais. Tvoros užpildas turi atitikti šiuos reikalavimus arba būti pažangesnis: Tvoros segmentai gaminami iš 0,7 mm plieno skardos. Tvoros lamelės forma kaip parodyta Pvz. 1. Lamelės lankstinio sujungimas apatinėje dalyje, paslėptas. Lamelės naudingas aukštis 125-135 mm.; Lamelės plotis 40 mm; Lamelės tvirtinamos prie esamų tvoros stulpų pagal gamintojo rekomendacijas, bet tvirtinama nemažiau kaip 3 tvirtinimo elementais vienoje pusėje. Segmento pramatomumas žiūrint statmenai 0 procentų. Tvoros spalva matinė, atspalvis derinamas pagal esamus tvoros elementus su užsakovo atstovu. Tvoros segmentų aukštis apie 1,75 m, konkretus aukštis derinamas pagal esamo landšafto aukščius.Tvoros segmentų ilgis (atstumas tarp stulpų centrų) 2,60 m. Matmenys tikslinami vietoje. pav. 1 |  |  |
| TS-4 |  | Vartelių įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose ir tvorose iš plokščių su durų uždarymo prietaisų montavimas |
| Vienų esamų vartelių užpildas atnaujinamas TS-3 punkte aprašytu užpildu. Antri nauji varteliai įrengiami analogiški pirmiesiems, užsakovo nurodytoje vietoje. Naujas vartų karkasas gaminamas pagal šalia esančių gembinių vartų išdėstymą. Vartų aukštis atitinka , praeinamos dalies plotis apie 0,9 m. Vartų užpildas gaminamas iš 20x20x2 mm kvadratinių vamzdelių, viršutinę vamzdelių dalį nupjaunant 45 laipsnių kampu ir užvirinant. Tarpai tarp statinių centrų 80 mm. Užpildo skersiniai gaminami iš 40x20x3 mm kvadratinio vamzdžio. Skersiniai virinami kas 600 mm tarp centrų. Apatinis skersinis virinamas paliekant 150 mm nuo apačios vamzdelio. Vartų rėmas virinamas naudojant 60x40x3 mm kvadratinį vamzdį. Visos konstrukcijos gaminamos iš ne žemesnės nei S 355 markės plieno profilių. Visa vartų furnitūra, kaip lankstai, spyna su rankena ir užraktu, pritraukimo mechanizmas ir kiti elementai turi būti naudojami iš vienoj gamintojo sistemos arba pilnai suderinami tarpusavyje naudojant gamyklines detales. Vartai turi atsidaryti ne mažiau nei 150 laipsnių kampu. Vartelių vyriai turi būti su guoliais. Prie vartelių montuojamas pritraukimo mechanizmas jiems užverti. Mechanizmas turi tenkinti šias charakteristikas arba būti pažangesnis: Turi būti uždarymo jėgos ir galutinio prispaudimo reguliavimo galimybė. Tinka varteliams atsidarantiems iki 160 laipsnių. Tinka varteliams kurių svoris ne mažiau nei 120 kg. Gaminys turi būti testuotas ne mažiau nei 400 000 ciklų Tinkamas naudoti nuo -30 iki +70 laipsnių temperatūroje. Korpusas pagamintas iš aliuminio arba metalo ir dažytas milteliniu būdu. Sumontuotas mechanizmas turi veikti sklandžiai ir be strigimų. Užsidarydami turi užsitrenkti ir visi mechanizmai turi suveikti pilnai. Varteliuose turi būti sumontuotas vidinis užrakinimo mechanizmas (spyna – vidinė iškaltame lizde). |  |  |
| TS-5 | Iki 12 eilių spygliuotos vielos tvirtinimas prie stulpelių, kai tvoros aukštis 2,2 m |  |
| Esama spygliuota viela keičiama nauja. Ant stulpų viršutinės dalies dvejomis eilėmis tvirtinama spygliuota viela. Jei prieš remonto darbus buvo nuardomi stulpai, tai jie gražinami į ankstesnę poziciją ir ankeruojami prie anksčiau buvusių paviršių. Tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš nerūdyjančio plieno. Viela tvirtinama prie kiekvieno stulpo. Spygliuota viela turi tenkinti šiuos reikalavimus arba būti pažangesnė: 1.Viela turi būti naudojama dvivijė; 2. Vienos diametras ≥ 2 mm; 3. Vielos pagrindo stiprumo riba ne mažesnė kaip 35 Mpa. 4. Stiebų (spyglių) skaičius ilginiame metre ≥ 10 vnt; 5. Paviršiaus cinko danga ≥ 60 g/m2 ; 7. Vielos dangos spalva derinama prie jau esančių tvoros elementų. Pritvirtinta viela turi būti tiesi, įtempta, be perlenkimo žymių ar kitų pažeidimų. Tarp plieninių tvirtinimo elementų ir vielos būtinos plastikinės ar guminės tarpinės. |  |  |
| TS-6 |  | Pjaunančios vielos ''koncertinos" įrengimas ant tvoros viršutinės dalies |
| Ant tvoros viršutinės dalies, guldant ant ištemptos spygliuotos vielos, montuojama ankščiau nuimta pjaunanti viela – koncertina. Ant naujai įrengtos tvoros dalie (apie 26,8 m) atitinkamai sumontuojama nauja koncertina. Visi apsauginio barjero elementai turi būti suderinti tarpusavyje ir rekomenduojami vieno gamintojo. Šie elementai turi atitikti, ar būti pažangesni už šiuos reikalavimus: - Centrinė viela: - Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI430/SS304 arba lygiaverčio; - Minimalus vielos storis 2,4 mm; - Minimalus tempimo stipris 1400 MPa; - Vielos plastiškumas toks, kad bandant (pagal bandymo taisykles BS EN 10002) neatsiranda jokių irimo požymių. - Sulaikantieji pjaunantieji/duriantieji elementai: - Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI430/SS304 arba lygiaverčio; - Minimalus skardos storis 0,4 mm; - Elementai ant vielos užpresuojami simetriškai ir turi atlaikyti ne mažesnę kaip 450 N nuplėšimo nuo vielos jėgą; - Nuolatinės centrinės sustiprinimo juostos aukštis/plotis ne mažiau 8 mm. - Apkabos/sąvaržos: - Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI430/SS304 arba lygiaverčio; - Plieno storis ne mažesnis kaip 1,6 mm - Turi išlaikyti minimalią 1500 N jėgą, nesukeliančią užspaudimo apkabos/sąvaržos pasidavimo ar atsivėrimo atsiradimo požymių. - Visam spiralinės pjaunančios vielos Koncertina gaminiui: - Spiralės/cilindro skersmuo/aukštis 400-500 mm; - Saugomas/ blokuojamas ruožo ilgis 8-12 m; - Spiralių skaičius blokuojamame ilgio vienete ne mažiau 5 vnt/1 m; - Apkabų/sąvaržų skaičius viename metre ne mažiau 5 vnt. Pjaunanti viela tvirtinama prie spygliuotos vielos me mažiau nei 8 vietose bėginiame metre ir prie kiekvieno stulpo. Pristatant gaminį užsakovui, ar į statybvietę, ir prieš pradedant gaminį montuoti, užsakovui suderinimui turi būti pateikiama gaminio gamintojo techninė specifikacija, atitikties deklaracija ir mažiausiai 24 mėnesių įgalioto atstovo ar platintojo garantija. Visi su gaminiu susiję dokumentai turi būti pateikti gaminio gamintojo (arba anglų) ir lietuvių kalbomis. |  |  |

Parengė:

KLĮAC Tauragės skyriaus

Infrastruktūros priežiūros grupės

statybos inžinierė 				 vyr. ltn. Jurgita Petraitienė