16 priedas

Elektromagnetinės sklendės ir ekranėlio prievado išdėstymas.

Durų elektromagnetinės sklendės prievadų ir ekranėlio išdėstymas bei techninė charakteristiką, turi atitikti esančią naujai suremontuotuose 2 aukšto patalpose viešojoje įstaigoje VšĮ Vilniaus rajono poliklinikoje arba lygiavertes durų elektromagnetinės sklendės.

Pavyzdys yra žemiau pridėtoje schemoje.

Sienoje pakloti nuo lubų žemyn nuleisti potinkinius laidus, į potinkinę dėžutę sienos vietoje, esančioje 1600 mm atstumu nuo grindų ir 150 mm nuo angokraščio. Viršutinis vamzdelio galas paliekamas atviras sienos viršuje virš pakabinamų lubų. Iš tos pačios potinkinės dėžutės išeina potinkiniai laidai žemyn ir baigiasi sienoje ties atvirkštinio veikimo durų valdymo sklende (laidus palikti ilgesnius, bus trumpinami pagal poreikį). Potinkinės dėžutės uždengiamos plastikiniu dangteliu, paliekamos švarios. Nuo potinkinės dėžutės žemyn įrengiamas laidas, pacientų srautų valdymo sistemos skaitytuvui. Herkonas arba lygiavertis durų daviklis montuojamas viršuje. Vedami 2 poros UTP ir  2 poros 2x0,75mm2 iki ryšių spintos virš pakabinamų lubų loveliuose apie 60 m.