17 priedas

Lubų šviestuvų specifikacija kabinetams, koridoriui

| Eil. nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė, ne blogesnė kaip (šviestuvų parametrų charakteristikos ir reikalavimai) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos šaltinio tipas | Šviesos diodų (LED) technologijos |
| 2 | Šviestuvo tipas | Įleidžiamas į „Amstrong“ tipo pakabinamas lubas, su maitinimo šaltiniu |
| 3 | Išmatavimai ne didesni kaip, mm | 600 x 600 |
| 4 | IP klasė ne žemesnė kaip | IP 20 |
| 5 | Rėmo spalva: | RAL9016 |
| 6 | Galingumas W, ne mažiau kaip | 36 |
| 7 | Šviesos srautas lm, ne mažiau kaip | 3600 |
| 8 | Švietimo spalva | neutrali balta 4000K 840 spektras |
| 9 | Švietimo kampas, ne mažiau kaip | 110 |
| 10 | Atspindžių indeksas (UGR) ne daugiau kaip | 19 |
| 11 | Spalvų atitikimo rodiklis (CRI) ne mažiau kaip | 80 |
| 12 | Atitikimas sertifikatams | CE, TUV, RoHS arba lygiavertis |

Lubų šviestuvų specifikacija sanitariniam mazgui

| Eil. nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė, ne blogesnė kaip (šviestuvų parametrų charakteristikos ir reikalavimai) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos šaltinio tipas | Šviesos diodų (LED) technologijos |
| 2 | Šviestuvo tipas | Įleidžiamas į „Amstrong“ tipo pakabinamas lubas, apvalus |
| 3 | Išmatavimai : montavimo angos skersmuo ne didesnis kaip, mm | 100 mm |
| 4 | IP klasė ne žemesnė kaip | IP 44 |
| 5 | Rėmo spalva: | RAL9016 |
| 6 | Galingumas W, ne mažiau kaip | 5 |
| 7 | Šviesos srautas lm, ne mažiau kaip | 350 |
| 8 | Švietimo spalva | neutrali balta 4000K 840 spektras |
| 9 | Švietimo kampas, ne mažiau kaip | 90 |
| 12 | Atitikimas sertifikatams | CE, TUV, RoHS arba lygiavertis |