18 priedas

Elektros skirstomojo skydo (JS) specifikacija

| Eil. nr. | Prietaisas, jo charakteristika | Kiekis, vnt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektros skirstomasis skydas v/t, 36 modulių, IP klasė ne žemesnė kaip IP30, metalinės durys | 1 |
| 2 | 3 f. automatinis jungiklis ne mažiau 64 A, „C“ ch-a | 1 |
| 3 | 1 f automatinis jungiklis ne mažiau 16 A, „C“ ch-a | 25 |
| 5 | Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos, (jungiamosios šukos, tranzitinė kaladėlė 100 mm2 laidų skerspjūviui , gilzės, jungiamieji laidai tarp grupių ir kt.) | 1 kompl. |
| 6 | Viršįtampių ribotuvas, „D“ klasės, su pažeidimo indikacija. | 3 |

Elektros skirstomojo skydo (AS) specifikacija

| Eil. nr. | Prietaisas, jo charakteristika | Kiekis, vnt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektros skirstomasis skydas v/t, 36 modulių, IP klasė ne žemesnė kaip IP30, metalinės durys | 1 |
| 2 | 3 f. automatinis jungiklis ne mažiau 25 A, „C“ ch-a | 1 |
| 3 | 1 f automatinis jungiklis ne mažiau 10 A, „C“ ch-a | 40 |
| 4 | Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos, (jungiamosios šukos, tranzitinė kaladėlė 100 mm2 laidų skerspjūviui , gilzės, jungiamieji laidai tarp grupių ir kt.) | 1 kompl |