2 priedas

Lubų specifikacija (koridorius, kabinetai)

| Medžiagų ir gaminių pavadinimas, techninės charakteristikos | Pastaba |
| --- | --- |
| Armstrong arba lygiavertės kito gamintojo baltos spalvos pakabinamosios lubos su 24 mm metalo konstrukcija; Mineralinė nelaminuota plokštė, paviršius lengvai tekstūruotas ir smulkiai perforuotas; Matmenys: 600 x 600 x15 mm; Briaunos tipas: Board Šviesos atspindėjimas: 84 ±10%; Garso sugerties klasė – ne blogesnė kaip C; Atspari santykinei drėgmei iki 95±5%; Svoris: 3,8 ±0,2 kg/m²; Valoma sausa šluoste / minkštu šepetėliu. | Pavyzdys derinamas su užsakovu. |

Lubų specifikacija (sanitariniai mazgai)

| Medžiagų ir gaminių pavadinimas, techninės charakteristikos | Pastaba |
| --- | --- |
| Armstrong arba lygiavertės kito gamintojo baltos spalvos pakabinamosios lubos su 24 mm metalo konstrukcija; Mineralinė lengvai grublėta PVC plėvele dengta plokštė drėgnesnėms patalpoms su padidintais reikalavimais higienai. Matmenys: 600 x 600 x15 mm; Briaunos tipas: Board Šviesos atspindėjimas: 84 ±10%; Garso sugerties klasė – ne blogesnė kaip C; Atspari santykinei drėgmei iki 95±5%; Svoris iki 6,2 ±0,2 kg/m²; Valoma sausa šluoste / minkštu šepetėliu. | Pavyzdys derinamas su užsakovu. |