3 priedas

Durų specifikacija

| 1.Kabineto durys iš koridoriaus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė, ne blogesnė kaip (durų parametrų charakteristikos ir reikalavimai) |
| 1. | Spalva | RAL 9016 |
| 2. | Durų tipas, medžiaga | Vienvėrės vidaus metalinės durys iš plieninės skardos, ne mažesnio kaip 0,6 mm storio. |
| 3. | Atidarymo kryptis | Kairinės , dešininės, iš patalpos vidaus į koridorių. |
| 4. | Varčia | Storis ne mažiau kaip 40 mm, iš trijų pusių storas falcas, kartono korio užpildas. Gruntuota, dažyta. Ne mažiau kaip du vyriai. |
| 5. | Elektrinė sklendė, įmontuota gamykliškai | Būtina, atvirkštinio tipo, 12 V maitinimo įtampa. |
| 6. | Stakta | Kampinė, suvirinta iš cinkuotų metalinių profilių, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, be slenksčio, su 3 pusių sandarinimo tarpine, gruntuota, dažyta. Ne mažiau kaip du vyriai. |
| 7. | Spyna | Spyna su cilindru, komplektuojama 6 raktais |
| 8. | Rankenos | U-formos matinės, nerūdijančio plieno su ištisine plokštele |
| 9. | Apytikriai durų angų montavimo matmenys | 1000 x 2100 mm – tikslinami užsakymo metu. |
| 2.Kabineto durys (tarp kabinetų, san. mazgų) |  |  |
| 1. | Spalva | RAL 9016 |
| 2. | Durų tipas, medžiaga | Vienvėrės vidaus metalinės, lengvo tipo durys iš plieninės skardos, ne mažesnio kaip 0,6 mm storio. |
| 3. | Atidarymo kryptis | Kairinės , dešininės. |
| 4. | Varčia | Storis ne mažiau kaip 40 mm, iš trijų pusių storas falcas, kartono korio užpildas. Gruntuota, dažyta. Du vyriai |
| 5. | Stakta | Kampinė, suvirinta iš cinkuotų metalinių profilių, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, be slenksčio, su 3 pusių sandarinimo tarpine, gruntuota, dažyta. Ne mažiau kaip du vyriai. |
| 6. | Spyna | Spyna su cilindru, komplektuojama 6 raktais. |
| 7. | Rankenos | U-formos matinės, nerūdijančio plieno su ištisine plokštele |
| 8. | Apytikriai durų angų montavimo matmenys | 1000 x 2100 mm – tikslinami užsakymo metu. |
| 3.Ugniai atsparios vienvėrės durys |  |  |
| 1. | Spalva | RAL 9016 |
| 2. | Durų tipas, medžiaga | Vienvėrės vidaus metalinės durys. Sertifikuotos, pažymėtos, ugniai atsparios pagal DIN4102, arba lygiavertis |
| 3. | Atidarymo kryptis | Į išorę. Atidarymo kryptį derinti vietoje. |
| 4. | Varčia | Su plona užlaida, varčios storis apie 45 mm, su vyriais ir spyna. Užpildas iš mineralinės vatos. Varčios paviršius iš cinkuotos dažytos skardos, ne mažesnio kaip 0,8 mm storio. Varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm. |
| 5. | Stakta | Metalinė kampinė iš skardos, ne mažesnio kaip 2 mm storio, su sandarinimo tarpine ir tvirtinimo ankeriais. Cinkuota ir gruntuota. |
| 6. | Spyna | Priešgaisrinė, europinio standarto su cilindru, komplektuojamu 6 raktais. |
| 7. | Rankenos | Priešgaisrinė rankena evakuacinis strypas pagal EN 1125 arba lygiavertis iš vidaus ir rankena – iš išorės (nerūdijančio plieno). Pro užrakintas duris mes negalime įeiti iš išorės, bet nuspaudus rankeną galime išeiti iš vidaus. |
| 8. | Apytikriai durų angų montavimo matmenys | 1200 x 2100 mm – tikslinami užsakymo metu. |
| 4.Ugniai atsparios dvivėrės durys evakuacinių išėjimų |  |  |
| 1. | Spalva | RAL 9016 |
| 2. | Durų tipas, medžiaga | Vienvėrės vidaus metalinės durys. Sertifikuotos, pažymėtos, ugniai atsparios pagal DIN4102 arba lygiavertis |
| 3. | Atidarymo kryptis | Į išorę. Atidarymo kryptį derinti vietoje. |
| 4. | Varčia | Su plona užlaida, varčios storis apie 45 mm, su vyriais ir spyna. Užpildas iš mineralinės vatos. Varčios paviršius iš cinkuotos dažytos skardos, ne mažesnio kaip 0,8 mm storio. Durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,9 m. |
| 5. | Stakta | Metalinė kampinė iš skardos, ne mažesnio kaip 2 mm storio, su sandarinimo tarpine ir tvirtinimo ankeriais. Cinkuota ir gruntuota. |
| 6. | Spyna | Priešgaisrinė, europinio standarto su cilindru, komplektuojamu 6 raktais. |
| 7. | Rankenos | Priešgaisrinė rankena evakuacinis strypas pagal EN 1125 arba lygiavertis iš vidaus ir rankena – iš išorės (nerūdijančio plieno). Pro užrakintas duris mes negalime įeiti iš išorės, bet nuspaudus rankeną galime išeiti iš vidaus. |
| 8. | Apytikriai durų angų montavimo matmenys | 1300 x 2100 mm – tikslinami užsakymo metu. |
| 5. Gaisrinio čiaupo spintos durys |  |  |
| 1. | Spalva | RAL 9016 |
| 2. | Durų tipas, medžiaga | Vienvėrės vidaus metalinės, lengvo tipo durys iš plieninės skardos, ne mažesnio kaip 0,6 mm storio. |
| 3. | Atidarymo kryptis | Kairinės , dešininės, Atidarymo kryptį derinti vietoje. |
| 4. | Varčia | Storis ne mažiau kaip 40 mm, iš trijų pusių storas falcas, kartono korio užpildas. Gruntuota, dažyta. Du vyriai |
| 5. | Stakta | Kampinė, suvirinta iš cinkuotų metalinių profilių, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, be slenksčio, su 3 pusių sandarinimo tarpine, gruntuota, dažyta. Ne mažiau kaip du vyriai. |
| 6. | Spyna | Spyna su cilindru, komplektuojama 6 raktais. |
| 7. | Rankenos | U-formos matinės, nerūdijančio plieno su ištisine plokštele |
| 8. | Apytikriai durų angų montavimo matmenys | 900 x 2000 mm – tikslinami užsakymo metu. |
| 6. Elektros ir ryšių spintų durys |  |  |
| 1. | Spalva | RAL 9016 |
| 2. | Durų tipas, medžiaga | Vienvėrės vidaus metalinės, lengvo tipo durys iš plieninės skardos, ne mažesnio kaip 0,6 mm storio. |
| 3. | Atidarymo kryptis | Kairinės , dešininės, Atidarymo kryptį derinti vietoje. |
| 4. | Varčia | Storis ne mažiau kaip 40 mm, iš trijų pusių storas falcas, kartono korio užpildas. Gruntuota, dažyta. Du vyriai |
| 5. | Stakta | Kampinė, suvirinta iš cinkuotų metalinių profilių, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, be slenksčio, su 3 pusių sandarinimo tarpine, gruntuota, dažyta. Ne mažiau kaip du vyriai. |
| 6. | Spyna | Spyna su cilindru, komplektuojama 6 raktais. |
| 7. | Rankenos | U-formos matinės, nerūdijančio plieno su ištisine plokštele |
| 8. | Apytikriai durų angų montavimo matmenys | 900 x 2000 mm – tikslinami užsakymo metu. |
| 6. Elektros ir ryšių spintų dvivėrės durys |  |  |
| 1. | Spalva | RAL 9016 |
| 2. | Durų tipas, medžiaga | Dvivėrės vidaus metalinės, lengvo tipo durys iš plieninės skardos, ne mažesnio kaip 0,6 mm storio. |
| 3. | Atidarymo kryptis | Kairinės , dešininės, Atidarymo kryptį derinti vietoje. |
| 4. | Varčia | Storis ne mažiau kaip 40 mm, iš trijų pusių storas falcas, kartono korio užpildas. Gruntuota, dažyta. Du vyriai |
| 5. | Stakta | Kampinė, suvirinta iš cinkuotų metalinių profilių, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, be slenksčio, su 3 pusių sandarinimo tarpine, gruntuota, dažyta. Ne mažiau kaip du vyriai. |
| 6. | Spyna | Spyna su cilindru, komplektuojama 6 raktais. |
| 7. | Rankenos | U-formos matinės, nerūdijančio plieno su ištisine plokštele |
| 8. | Apytikriai durų angų montavimo matmenys | 900 x 2000 mm – tikslinami užsakymo metu. |