LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ

PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PASKIRTIS

1.1.	Teikėjas turi teikti šios techninės specifikacijos VI dalyje nurodytų elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūros ir remonto (įskaitant paslaugų suteikimui reikalingas medžiagas ir detales) paslaugas, atitinkančias šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

1.2.	Paslaugos bus perkamos pagal faktinį poreikį, Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų nurodytų paslaugų.

1.3.	Objektas - Elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūra.

1.4.	Paslaugų teikimo trukmė – 12 mėn.

- REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

  - Per 3 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos paskirti (įmonės vadovo įsakymu) kvalifikuotus asmenis atsakingus už LMAVB elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūrą;

  - užtikrinti tinkamą elektros ūkio (elektros tinklų (vidaus, lauko), prietaisų, įžeminimo ir žaibosaugos, lietvamzdžių ir latakų šildymo sistemų, vidaus kompiuterinio tinklo (VKT)) būklę, saugų eksploatavimą;

  - nustatyti optimalią vartotojo elektros tinklo schemą ir užtikrinti ekonomiškus elektros energijos vartojimo būdus, teikti pasiūlymus, kaip ekonomiškai efektyvinti energijos vartojimą;

  - atsakingas asmuo už elektros ūkį, kartą į ketvirtį, kartu su LMAVB atstovu privalo apeiti ir apžiūrėti visą elektros ūkį, darbo vietas ir kt. ir užpildyti ketvirtinę ataskaitą apie elektros ūkio būklę Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

  - remontuoti, prižiūrėti ir tikrinti elektros prietaisus (lempų lizdai, starteriai, ignitoriai, droseliai, elektros lizdai, išjungėjai ir kita), elektros įrenginius (paskirstymo skydus, jėgos spintas ir apšvietimo skydus);

  - esant poreikiui, pakeisti elektros lempas patalpose ir lauko apšvietimo tinkle, neremontuojami šviestuvai keičiami naujais su tomis pačiomis arba geresnėmis specifikacijomis;

  - sukomplektuoti darbui elektros ūkyje skirtas apsaugines priemones, laiku atlikti jų patikrą ir tinkamai prižiūrėti teisės aktuose nustatyta tvarka;

  - teisės aktų nustatyta tvarka utilizuoti sukauptas sugedusias elektros lempas, prietaisus bei medžiagas;

  - pildyti elektros ūkio priežiūros žurnalus , jei tokių nėra, užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimo Užsakovas nekompensuos, tą turės atlikti Teikėjas savo lėšomis);

  - atlikti elektros instaliacijos varžų matavimus ir įžeminimo, izoliacijos kontrolinius matavimus tokiems matavimams ir darbams teisės aktuose nustatytais periodais (objekto matavimų byla ruošiama vienu originaliu (popieriniu) egzemplioriumi ir elektroniniu PDF formatu laikmenoje komplektuojamoje prie vienos iš originalių bylų);

  - prižiūrėti ir valyti elektros skydinių patalpas, paskirstymo skydelius, spintas ir kitus elektros įrenginius nuo dulkių ir šiukšlių;

  - tikslinti arba sudaryti elektrines schemas, eksploatavimo instrukcijas, technologines schemas, priežiūros ir naudojimo dokumentus;

  - identifikuoti galimas avarijas, t. y. numatyti avarines situacijas ir jų likvidavimo tvarką, užkertant kelią nelaimingiems atsitikimams, tai įforminant defektiniuose aktuose kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną;

  - naudoti efektyvius ir saugius darbo organizavimo metodus;

  - vykdyti Valstybinės energetikos inspekcijos ir kitų valstybės institucijų teisėtus reikalavimus;

  - užtikrinti, kad visos eksploatacinės medžiagos atitiks gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus. Už elektros įrenginių ir tinklų priežiūros metu sunaudotas medžiagas ir detales bus apmokama Teikėjui pagal trečiųjų šalių pateiktas sąskaitas faktūras, kainomis, kurios turės būti suderintos ir patvirtintos Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo asmens iki paslaugų teikimo pradžios. Sugedusios ir keičiamos medžiagos, prietaisai, daiktai turi būti keičiami į naujus, nenaudotus lygiaverčius sugedusiems arba į aukštesnės energijos naudingumo klasės.

- PASLAUGŲ PERIODIŠKUMAS

  - Elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūros ir remonto paslaugų periodiškumas

1 lentelė

| Eil. Nr. | Atliekamos paslaugos ir darbai |  | Periodiškumas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pastoviai/ nuolat | 1 kartą per mėnesį |  |  | 1 kartą per metus |  | pagal poreikį |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| 1. | Skiriamas atsakingas kvalifikuotas atestuotas specialistas elektros ūkio priežiūrai |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektros techninės dokumentacijos, žurnalų pildymas |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektros jėgos, apšvietimo ir kitų elektros įrenginių, prietaisų, įžeminimo sistemos techninis aptarnavimas (patikra) |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrosaugos, ženklų ir schemų atnaujinimas |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 5. | Vidaus ir lauko apšvietimo, vidaus instaliacijos sistemų, šviestuvų, elektros lizdų, jungiklių, jutiklių, paskirstymo dėžučių ir paskirstymo skydelių profilaktinė patikra |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 6. | Įžeminimų apžiūra |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7. | Elektros energijos apskaitos prietaisų vizualinė apžiūra |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektrofizikiniai matavimai (izoliacijos varžų tikrinimas, įžeminimo sistemos patikra), laikantis Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių (ne rečiau nei numatyta normatyvuose) |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 9. | Automatinių elektros energijos tiekimo sistemų, prietaisų techninė priežiūra |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Lietvamzdžių, latakų ir šildymo kabelių apžiūra, remontas ir paruošimas žiemos sezonui |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 11. | Pakeisti elektros lempas patalpose ir lauko apšvietimo tinkle |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 12. | Sukomplektuoti apsaugines priemones, atlikti jų patikrą |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 13. | Elektros skydinės patalpos, paskirstymo skydelių spintų ir kitų elektros įrenginių priežiūra ir valymas nuo dulkių ir šiukšlių |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 14. | Užsakovo atstovavimas Valstybinėje energetikos inspekcijoje ir elektros skirstomuosiuose tinkluose, elektros energijos tiekėjo atstovybėse |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 15. | Operatyvus atvykimas į avarijos vietą ir avarijos likvidavimas sistemose |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 16. | Elektros įrenginių ir elektros tinklų remonto paslaugos |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 17. | Kontaktinių jungčių įšilimo temperatūros matavimai su termovizoriumi |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18. | Dyzelinio generatoriaus techninis aptarnavimas pagal gamintojo pateiktus reikalavimus. |  |  |  |  |  |  | + |  |

- AVARIJŲ LOKALIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

  - Teikėjas pirkimo sutarties galiojimo metu turės atlikti elektros įrenginių ir elektros tinklų avarijų lokalizavimą ir likvidavimą.

  - Teikėjas privalo lokalizuoti avariją per 2 lentelėje nurodytus terminus.

  - Teikėjas privalo užtikrinti avarijų likvidavimo paslaugų teikimą 24 valandas per parą, darbo, poilsio ir švenčių dienomis, užtikrinant avarijų lokalizavimą ir likvidavimą per techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytus terminus nuo pranešimo apie avariją gavimo.

  - Už avarijų lokalizavimą ir/ ar likvidavimą bus apmokama pagal valandinius įkainius darbo ir ne darbo metu. Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., visas kitas laikas bus traktuojamas kaip ne darbo laikas. Kelionėje į Užsakovo avarijos vietą sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į valandos valandinį įkainį. Už avarijų lokalizavimo ir/ ar likvidavimo metu sunaudotas medžiagas bus apmokama Teikėjui pagal trečiųjų šalių pateiktas sąskaitas faktūras, kurios turės būti suderintos ir patvirtintos Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo asmens iki paslaugų teikimo pradžios. Sugedusios ir keičiamos medžiagos, prietaisai, daiktai turi būti keičiami į analogiškus sugedusiems arba į aukštesnės energijos naudingumo klasės.

  - Paslaugos turės būti teikiamos, vadovaujantis su paslaugų teikimu susijusių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimais. Įsigaliojus naujiems teisės aktams ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų atlikimu, Teikėjas įsipareigoja vykdyti tokių teisės aktų reikalavimus nuo jų įsigaliojimo dienos.

4.6.Avarijų lokalizavimo ir likvidavimo reakcijos laikai:

| 2 lentelė |  |
| --- | --- |
| 1. Avarijų lokalizavimas (darbo dienomis darbo metu, pirmadienis-penktadienis, 8.00-17.00 val.) | Ne vėliau kaip per 1 valandą nuo pranešimo Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemoje gavimo. |
| 2. Avarijų lokalizavimas (darbo dienomis ne darbo metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis) | Ne vėliau kaip per 2 valandas nuo pranešimo Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemoje gavimo. |
| - 3. Avarijų likvidavimas | Paslauga turi būti atliekama per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, bet ne ilgiau nei per 24 valandas nuo pranešimo Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemoje gavimo. |

- REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ REMONTO PASLAUGOMS

5.1. Teikėjas Sutarties galiojimo metu pagal Užsakovo poreikį turės atlikti elektros instaliacijos remonto paslaugas. Remonto paslaugos nurodytos 3 lentelėje.

5.2. Teikėjas privalės elektros instaliacijos remonto paslaugas atlikti pagal 3 lentelėje nurodytus terminus.

5.3. Remonto paslaugų sutrikimų užsakymus Užsakovas darbo dienomis pateikia el. paštu, nurodytu tiekėjo.

5.4. Remonto metu naudojamos medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus;

5.5. Už užsakomas elektros instaliacijos remonto paslaugas bus apmokama pagal valandinius įkainius darbo ir ne darbo metu. Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., visas kitas laikas bus traktuojamas kaip ne darbo laikas. Kelionėje į Užsakovo objekto vietą sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į valandos valandinį įkainį. Už remonto metu sunaudotas medžiagas ar detales bus apmokama Teikėjui pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus, padengiant tik Teikėjo faktiškai patirtas išlaidas, ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis, kurios turės būti iš anksto suderintos su Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu. Į šias išlaidas negali būti įtrauktas Teikėjo pelnas, kitos išlaidos, kurias galima sieti su kitomis Teikėjo veiklomis. Sugedusios detalės ar keičiamos medžiagos turi būti keičiamos į lygiavertes sugedusioms arba į aukštesnės energijos naudingumo klasės;

5.6. Teikėjas elektros instaliacijos užsakomas remonto paslaugas gali pradėti teikti tik tada, kai su Užsakovo atstovu (arba jį pavaduojančiu asmeniu) bus iš anksto suderinta preliminari remonto paslaugų kaina bei atlikimo terminai. Tuo tikslu Teikėjo atstovas sudaro ir pateikia Užsakovo atstovui:

5.6.1. „Defektinį aktą“, kuriame turi būti fiksuojami nustatyti elektros instaliacijos defektai. Šį aktą pasirašo apžiūroje dalyvavę asmenys (Užsakovo konkretaus skyriaus atsakingas (arba pavaduojantis) asmuo ir Teikėjo atstovas).

5.7. Už medžiagas ir atsargines dalis, reikalingas papildomų paslaugų atlikimui, Užsakovas su Teikėju atsiskaitys pagal trečių šalių pateiktas sąskaitas faktūras, prieš tai Teikėjui suderinus sąmatą su Užsakovo atstovu. Sugedusios ir keičiamos medžiagos, prietaisai, daiktai turi būti keičiami į analogiškus sugedusiems arba į aukštesnės energijos naudingumo klasės.

5.8. Į tiesiogines išlaidas negali būti įtrauktas paslaugų teikėjo pelnas.

5.9. Remonto paslaugų teikėjas Užsakovui pareikalavus turi pateikti visų su medžiagomis ir detalėmis tiesiogiai susijusių išlaidų (trečiųjų šalių) sąskaitų faktūrų kopijas.

5.10. Gavęs užsakymą Teikėjas privalo per 5 darbo dienas pateikti Remonto paslaugų sąmatą, kurioje būtų nurodyti visi su Remontu susiję darbai ir reikalingos paslaugos bei medžiagų ir detalių kainos.

5.11. Teikėjas atsako už kokybišką Užsakovo pateiktame užsakyme nurodytų Paslaugų teikimą pagal suderintus terminus, bet ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas.

5.12. Prieš pradėdamas teikti remonto paslaugas, Teikėjas turi sudaryti ir su Užsakovu suderinti sąmatą. Į sąmatą turi būti įtraukiamos visos Teikėjo išlaidos, susijusios su Paslaugų teikimu, įskaitant sumas, mokėtinas Trečiosioms šalims.

5.13.Paslaugos turės būti teikiamos, vadovaujantis su paslaugų teikimu susijusių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimais. Įsigaliojus naujiems teisės aktams ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų atlikimu, Teikėjas įsipareigos vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo dienos.

5.14. Atliktoms remonto paslaugoms Teikėjas privalo suteikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytus garantinius laikotarpius.

5.15. Suteikdamas remonto paslaugas Teikėjas privalo nufotografuoti objektą (siekiant įrodyti paslaugų atlikimo faktą) prieš pradedant vykdyti, bei pilnai suteikus paslaugą. Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos kartu su visų atliktų paslaugų aktų (Užsakovo atstovo patvirtintų parašais) suvestine, kurioje detaliai išvardinamos visos atliktos paslaugos, kartu su kainomis, už kurias Užsakovas apmokės ir privalo būti pateikiamos visos paslaugų vykdymo metu užfiksuotos nuotraukos.

3 lentelė

Remonto paslaugų suteikimo terminai

Tiekėjas remonto paslaugas gali pradėti atlikti tik tada, kai su Užsakovo atstovu (arba jį pavaduojančiu asmeniu) iš anksto raštiškai (el. laišku) suderina preliminarią remonto paslaugų kainą bei atlikimo terminus. Paslauga turi būti atliekama per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovo atstovu, bet ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas.

Remonto paslaugų užsakymai bus pateikiami pagal poreikį siekiant atnaujinti esamą elektros tinklą ir (ar) įrenginį: - Elektros instaliacijos išvedžiojimas; - Elektros skydelio ir automatų montavimas; - Komunikacijų dėžutes montavimas; - Visi elektros montažo darbai – elektros jungiklio, rozetės, šviestuvų keitimas, montavimas, seno elektros kabelio keitimas

- INFORMACIJA APIE ELEKTROS ĮRENGINIUS IR ELEKTROS TINKLUS

  - Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos knygų saugykloje esančių elektros įrenginių ir elektros tinklų sąrašas:

| 6.1.1 | VJS | Vnt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2 | ASJS | Vnt. | 1 |
| 6.1.3 | VS | Vnt. | 1 |
| 6.1.4 | VŠS | Vnt. | 1 |
| 6.1.5 | AS | Vnt. | 6 |
| 6.1.6 | JS | Vnt. | 6 |
| 6.1.7 | UPS | Vnt. | 27 |
| 6.1.8 | Dyzelinis generatorius E SD EM 0330, 240 kW | Vnt. | 1 |