| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Užsakovas – Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras; Perkančioji organizacija). - Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Patalpų remonto darbai (Laisvės al. 32a/Gedimino g. 39, Kaunas) |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 | kompl. |
| 5. | Pirkimo objekto skaidymas į dalis | neskaidomas |  |
| 6. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | 6.1. Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis: Eil. Nr.; Numatomi atlikti darbai; Kiekis. 1.; Įėjimo (lauko) durų ir virš durų esančio lango demontavimas ir naujų plastikinių lauko durų su viršutinėje dalyje langu 1000x2750 įstatymas, angokraščių sutvarkymas. Gedimino g. 39a; 1 komplektas. 2.; Įeigos kontrolės sistemos atstatymas. Įeigos kontrolės veikimo užtikrinimas: magnetinių durų kontaktų ir sklendžių veikimo atstatymas, esamo praėjimo kortelių skaitytuvo demontavimas ir sumontavimas į iš anksto suderintą vietą. Gedimino g. 39a; 1 komplektas. 3.; El. skydo demontavimas, naujo el. skydo sumontavimas, automatinių išjungėjų: 3P C100 4vnt ir 3P C125 1 vnt pakeitimas, el. skydo komutavimo darbai ir atsiradusių angų dėl išmatavimų pasikeitimo užtaisymas. 1-2 patalpa; 1 komplektas. 4.; Dušo kabinos su dugnu ir santechn. įranga montavimas. Ketursienė kabina 90X90 cm,, su žemu padėklu, Padėklo ir profilio spalva- balta, medžiaga- akrilas, komplekte dušo sifonas, maišytuvas, dušo stovas bei dušo žarna. 1-3 patalpa; 1 komplektas. 5.; Vamzdynų atvedimas ir kabinos pajungimas. Vidaus nuotekų vamzdis d 50 apie 6 m ir šalto bei karšto vandentiekio d15 vamzdis apie 15 m su užd. armatūra ir jungtimis. 1-3 patalpa; 1 komplektas. 6.; Karšto vandens ruošimo boilerio montavimas. Šildytuvo tūris 90 -100 l, kaitinimo elementas be tiesioginio kontakto su vandeniu, el. galingumas 1.8-2.3 kw, montavimo būdas vertikalus, privalo būti integruota apsauga nuo vandens perkaitimo, garantija elektrinėms dalims ne mažiau kaip 24 mėnesiai, garantija indui ne mažiau kaip 60 mėnesių. 1-3 patalpa; 1 komplektas. 7.; Laiptinės ir koridorių sienų einamasis remontas: paruošimas dažymui – atskirų vietų tinkavimas, pilnas sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas 2 sluoksniais vandens emulsiniais dažais. Dažų spalva derinama atskirai skirtingoms patalpoms po paruošimo dažymui t. y. prieš dažant Patalpos: 1-1; 1-2; 1-11; 2-1; 3-1; 1-26; 2-42; 2-44; 3-29; 3-31; 3-34; apie 650 m2. 8.; Metalinių laiptinės turėklų dažymas, prieš dažant nuvalyti paviršius rankiniu būdu ir perdažyti teptuku. Turėklų išmatavimai 15150x900 mm; 1 komplektas. 9.; Virtuvėlės (2-6) sienų einamasis remontas: paruošimas dažymui – atskirų vietų tinkavimas, pilnas sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas 2 sluoksniais vandens emulsiniais dažais. El. laido 2,5 mm2 atvedimas (8m) ir potinkinių rozečių įrengimas bei pajungimas (6vnt) 2-6 patalpa; apie 35 m2. 10.; Vandens ir nuotekų vamzdyno atvedimas plautuvės pajungimui. 1 skyriaus plautuvės su vandens maišytuvu sumontavimas. Plautuvė: Stačiakampė, akmens masės, galimos akrilo priemaišos, juoda, montuojama į stalviršį iš viršaus, su apsauga nuo perpylimo, su skylėmis maišytuvui ir plautuvės sifono uždarymui. Išorės išmatavimai (AxPxG) Ne mažiau 190x570x500, suderinama su virtuvės spintele ir stalviršiu Vandens maišytuvas: juodos spalvos, aukštis ne mažiau 300 mm, ilgis ne mažiau 240 mm. Suderinamas su plautuve. Sifonas – suderinamas su plautuve ir vandens maišytuvu, su vandens nutekėjimo uždarymo reguliatoriumi, montuojamu ant plautuvės. Vidaus nuotekų vamzdis d 50 apie 6 m ir šalto bei karšto vandentiekio d15 vamzdis apie 12 m su uždaromąja armatūra ir jungtimis. 2-6 patalpa; 1 komplektas. 11.; Sienų (301; 302 kab.) einamasis remontas: paruošimas dažymui – atskirų vietų tinkavimas, pilnas sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas 2 sluoksniais vandens emulsiniais dažais (dažų spalva - 50 L94 C3 H242 arba lygiavertė). Keramikinių plytelių demontavimas 3m2 El. laido 2,5 mm2 atvedimas (8m) ir potinkinių rozečių įrengimas bei pajungimas (6vnt); apie130 m2. 1 2; 1 skyriaus plautuvės su maišytuvu sumontavimas ir prijungimas. Plautuvė: Stačiakampė, akmens masės, galimos akrilo priemaišos, juoda, montuojama į stalviršį iš viršaus, su apsauga nuo perpylimo, su skylėmis maišytuvui ir plautuvės sifono uždarymui. Išorės išmatavimai (AxPxG) Ne mažiau 190x570x500, suderinama su virtuvės spintele ir stalviršiu Vandens maišytuvas: juodos spalvos, aukštis ne mažiau 300 mm, ilgis ne mažiau 240 mm. Suderinamas su plautuve. Sifonas – suderinamas su plautuve ir vandens maišytuvu, su vandens nutekėjimo uždarymo reguliatoriumi, montuojamu ant plautuvės. 302 kab.; 1 komplektas. 12.; Lubinių šviestuvų demontavimas. Visos patalpos; 450 vnt. 13.; LED lubinių šviestuvų montavimas (balto profilio, LED, 60*60, ne mažiau 28W, 4000K). Visos patalpos; 265 vnt. 14.; Lubų aptaisymas sumontuojant Armstrong 600x600x12 tipo plokštes 200 vnt. Visos patalpos; apie 72 m2. 15.; Anksčiau dažytų durų aliejinis dažymas, prieš dažant nuvalyti 30% senų dažų, 59 vnt. Visos patalpos; apie 210 m2. 16.; Durų spynų su rankenomis pakeitimas, spynas kiekvienoms durims parinkti pritaikant, kad tiktų į demontuotų spynų įrengimo vietas. Prieš užsakant rankenas, suderinti dizainą su užsakovu. Visos patalpos; 59 kompl.. 17.; WC (5-2a) remontas: sienų ir grindų plytelių išardymas be plytelių išsaugojimo Patalpa 5-2a; apie 20 m2. 18.; Prieš klijuojant paviršių paruošimas, gruntavimas ir sienų bei grindų klijavimas keramikinėmis plytelėmis. Patalpa 5-2a; apie 20 m2. 19.; Klozeto ir kriauklės demontavimas ir po grindų bei sienų remonto darbų sumontavimas. Patalpa 5-2a; 1 komplektas. 20.; Dvisluoksnės gipso kartono pertvaros su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas ( plotis 1400 mm, aukštis –3000 mm, nupirkti ir įstatyti duris, pertvarą nuglaistyti ir nudažyti. Vidaus plastikinės durys 2000x800 mm, vienvėrės be stiklo paketo, su PVC užpildu, varstomos į vidinę pusę, su dviem laikančiais vyriais, slenkstis žemas iki 20mm, spalva vidinė - balta , spalva išorinė - balta , garantija ne mažiau 5 metai 503 kab.; apie 4,2 m2. 21.; Sienų (503 kab.) paruošimas dažymui – pilnas sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas 2 sluoksniais vandens emulsiniais dažais (dažų spalva - 50 L94 C3 H242).; apie 8,4 m2. 22.; Angos iškirtimas sienoje (iš 501 į 503 kab.) ir sąramų montavimas. Angos išmatavimai tokie, kad galima būtų sumontuoti sąramą ir duris 800x2100 mm; 1 vnt. 23.; Vidinių durų 800x2100 sumontavimas, angokraščių sutvarkymas Vidaus plastikinės durys 200x800 mm, vienvėrės durys be stiklo paketo, su PVC užpildu, varstomos į vidinę pusę, su dviem laikančiais vyriais, slenkstis žemas iki 20mm, spalva vidinė - balta, spalva išorinė - balta, garantija ne mažiau 5 metai. (iš 501 į 503 kab.); 1 vnt. 24.; Vandens ir nuotekų vamzdyno atvedimas ir prijungimas. Vidaus nuotekų vamzdis d50 apie 4 m ir šalto ir karšto vandentiekio d15 vamzdis apie 8 m su užd. armatūra ir jungtimis. 1 skyriaus plautuvės su vandens maišytuvu sumontavimas. Plautuvė: Stačiakampė, akmens masės, galimos akrilo priemaišos, juoda, montuojama į stalviršį iš viršaus, su apsauga nuo perpylimo, su skylėmis maišytuvui ir plautuvės sifono uždarymui. Išorės išmatavimai (AxPxG) Ne mažiau 190x570x500, suderinama su virtuvės spintele ir stalviršiu Vandens maišytuvas: juodos spalvos, aukštis ne mažiau 300 mm, ilgis ne mažiau 240 mm. Suderinamas su plautuve. Sifonas – suderinamas su plautuve ir vandens maišytuvu, su vandens nutekėjimo uždarymo reguliatoriumi, montuojamu ant plautuvės. El. laido 2,5 mm2 atvedimas (8m) ir potinkinių rozečių įrengimas bei pajungimas (6vnt) 504 kab.; 1 kompl.. 25.; Lauko durų (iš 206 kab.) demontavimas iš mūrinės sienos ( varčia 2015x915 mm); 1 vnt. 26.; Plastikinių lauko durų montavimas (iš 206 kab.) Lauko plastikinės durys 2000x900 mm vienvėrės be stiklo paketo, su PVC užpildu, varstomos į lauko pusę, su trimis laikančiais cilindriniais vyriais ir varčios pritraukėju, slenkstis žemas iki 20 mm, spalva vidinė - balta , spalva išorinė - tamsiai ruda, garantija ne mažiau 5 metai; 1 vnt. 27.; Įeigos kontrolės sistemos atstatymas (iš 206 kab.) Įeigos kontrolės veikimo užtikrinimas: magnetinių durų kontaktų ir sklendžių veikimo atstatymas, esamo praėjimo kortelių skaitytuvo demontavimas ir sumontavimas į iš anksto suderintą vietą.; 1 komplektas. 28.; Patalpų valymas po remonto darbų, statybinių šiukšlių surinkimas ir utilizavimas.; 1 komplektas. 6.2. Statinio statybos darbų rūšis – paprastasis remontas Užsakovas nepateikia projekto. Visas medžiagas Rangovas privalo suderinti su Užsakovo atstovu iki darbų pradžios. Vykdydamas sutartį, Rangovas organizuoja darbus taip, kad nebūtų sugadintas viduje esantis Užsakovo turtas. 6.2. Darbų, medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles. Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai turi būti nauji sukomplektuoti su visais būtinais priedais be mechaninių arba kitokių pažeidimų. Neįkainavus kurių nors medžiagų, konstrukcijų, įrenginių arba komplektuojančių priedų, darbų, laikoma, kad šios medžiagos, konstrukcijos, įrenginiai, darbai įeina į kitus įkainius ir atliekami pastarųjų sąskaita nemokamai. 6.3. Darbų vykdymo vietoje Rangovas privalo laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos bei higienos taisyklių, užtikrinti objekte materialinių vertybių apsaugą, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir atsakyti už jų pažeidimus bei atlyginti dėl to atsiradusius tiesioginius nuostolius. 6.4. Atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti prekių montavimo ir demontavimo atliekas ir jas išvežti iš teritorijos. Baigus darbus, savo sąskaita išvežti šiukšles iš teritorijos ne vėliau kaip iki perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. 6.5. Apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, atlikdamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik darbų atlikimo vietoje ir papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 6.6. Atliktiems darbams ir panaudotoms medžiagoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti garantiniai terminai. |
| 7. | Darbų atlikimo vieta | Kaunas, Laisvės al. 32a/Gedimino 39a |  |
| 8. | Darbų atlikimo terminas | Per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos Pratęsimas dar 60 kalendorinių dienų |  |
| 8.1. | Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos | Darbų atlikimo terminas numatytas Sutarties 3.5 punkte gali būti pratęstas ne ilgiau nei 2 mėnesiams. Darbų atlikimo termino pratęsimas galimas esant bent vienam iš šių atvejų: - bet koks pagrįstas uždelsimas, kliūtys ar trukdymai atsiradę dėl Užsakovo kaltės; - bet koks pagrįstas uždelsimas, kliūtys ar trukdymai sukelti Rangovui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Rangovo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką atliktų Darbų; - Užsakovo Tiekėjui pateikiami pagrįsti nurodymai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminams; pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, jei tokių aplinkybių kiekviena Sutarties šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti. |  |
| 11. | Garantija | 11.1. Pagrindinis Darbų garantinis terminas - 5 metai 11.2. Medžiagų garantinis terminas – 2 metai |  |
| 12. | Žalieji reikalavimai | Darbus atlikti vadovaujantis Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011 įtvirtintu Esminiu statinių reikalavimu dėl „tvaraus gamtos išteklių naudojimo“. Visų pirma turi būti atsižvelgta į statinių, jų medžiagų ir dalių perdirbamumą po nugriovimo, statinių patvarumą ir aplinkai nekenksmingų žaliavų ir antrinių medžiagų naudojimą statiniams. |  |
| 13. | Reikalavimai darbų vykdymui | - |  |
| 14. | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | - priėmimo-perdavimo aktai; |  |
| 15. | Priedai | Patalpų, esančių Gedimino 39A/Laisvės al.32A planai |  |