## DEZINFEKCINĖMS MEDŽIAGOMS

## ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Sterilios šluostės:

- sterilios, iš anksto sudrėkintos, sterilizuotos gama spinduliais;

- neaustinis audinys pagamintas iš 100% polipropileno;

- nesiplaušojančios, lygiais kraštais, negali į aplinką išskirti dalelių ir plaušo siūlų liekanų;

- minkštos tinkamos naudoti ant jautrių paviršių jų nepažeidžiant;

- pagamintos švariose patalpose, kad būtų mažas dalelių ir pašalinamų dalelių išsiskyrimas;

- tinkamos naudoti GMP A – B klasės švarumo patalpose;

- skirtos paviršių, medicininės įrangos ir daiktų patekusių į švarias patalpas valymui;

- prisotintos 70% izopropilo alkoholio, 30% injekcinio vandens;

- plataus veikimo spektro;

- ISO klasė 5 – 8;

- pateikti priemonės saugos duomenų lapus;

- galiojimas ne mažiau 2 metai nuo pagaminimo datos;

- ant pakuotės nurodytas partijos numeris (kokybės kontrolei – atsekamumui);

- pateikimo būdas – pakuotėje sulankstytos;

- pakuotės sandariai uždaromos, kas sumažintų tirpalo išgaravimą ir išsaugotų pastovų šluosčių drėgnumą.

Orientacinis poreikis: 6000 vnt.

2. Dezinfekavimo priemonė purškimo buteliuokuose:

- skysta, sterili dezinfekcinė priemonė, aseptiškai pripildyta į 1 l ± 100 ml talpas su purkštuku;

- sterilizuota gama spinduliais;

- pateikti analizės, švitinimo ir sterilumo sertifikatus;

- supakuota dviguboje sterilioje pakuotėje;

- sudėtis 70% izopropilo alkoholio ir 30% injekcinio vandens tirpalas;

- filtruota iki 0,2 µm, be kitų dalelių likučių;

- paruošta naudoti;

- pateikti priemonės saugos duomenų lapus, biocido autorizacijos liudijimą;

- skirtas naudoti GMP A/B švarumo klasės laboratorijos patalpose;

- paskirtis – darbo paviršiams, įrangai ir įrenginiams dezinfekuoti;

- ISO klasė 5-8;

- turi atitikti USP 797 ir USP 800 farmakopėjos reikalavimus;

- sudėtyje nėra kvapiklių ir dažiklių.

Orentacinis poreikis 48 buteliai.

- Dezinfekuojantis valiklis kanistruose:

- skysta, sterili dezinfekcinė priemonė, aseptiškai pripildyta į 5L talpas;

- sterilizuota gama spinduliais;

- pateikti analizės, švitinimo ir sterilumo sertifikatus;

- supakuota dviguboje sterilioje pakuotėje;

- sudėtis 70% izopropilo alkoholio ir 30% injekcinio vandens tirpalas;

- filtruota iki 0,2 µm, be kitų dalelių likučių;

- paruošta naudoti;

- skirtas naudoti GMP A/B švarumo klasės laboratorijos patalpose;

- paskirtis – darbo paviršiams, įrangai ir įrenginiams dezinfekuoti;

- pateikti priemonės saugos duomenų lapus, biocido autorizacijos liudijimą;

- ISO klasė 5-8;

- turi atitikti USP 797 ir USP 800 farmakopėjos reikalavimus;

- sudėtyje nėra kvapiklių ir dažiklių.

Orentacinis poreikis 96 kanistrai.

- Valymo koncentratas:

- universalus švarių patalpų valymo koncentratas supilstytas į 4 l ± 300ml kanistrus;

- naudojamas – grindims, sienoms ir luboms valyti švariose GMP C/D klasės patalpose;

- skirtas kasdieniniam valymui;

- ISO klasė 5 – 8

- filtruotas iki 0,1 mikrono;

- nesukuria statinio krūvio;

- nepalieka likučių – paviršių nereikia perplauti;

- be chloro;

- biologiškai skaidus.

Orientacinis poreikis: 24 kanistrai.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.