PRIEDAS NR. 2

Elektrėnų savivaldybes kelių ir gatvių duomenų rinkimo specifikacija

Specifikacija parengta vadovaujantis “ITS INFRASTRUKTŪROS VALDYMO VEIKLOS VADOVAS. DUOMENŲ APIE LIETUVOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUS TEIKIMAS”

1 lentelė. Kelio / gatvės viršutinės dangos sluoksnio duomenų specifikacija (plotinis objektas VirsutinisDangosSluoksnis_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Kelio / gatvės dangos plotis nustatomas ten, kur ryškiai matomi pokyčiai, suskaičiavus viename kilometre atliktų trijų matavimų vidurkį. Jei aiškiai matomų pokyčių nėra, Kelio / gatvės dangos plotis matuojamas kas 5 km |
| 4. | Privalomas | DKS_Tipas1 | DKS_Tipas1 | Integer |  | D_DKVS_Sl1 |  |
| 5. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 6. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 7. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 8. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 9. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

2 lentelė. Kelio / gatvės viršutinės dangos sluoksnio duomenų specifikacija (linijinis objektas – ašinė linija) VirsutinisDangosSluoksnis_L_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 3. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Kelio / gatvės dangos plotis nustatomas ten, kur ryškiai matomi pokyčiai, suskaičiavus viename kilometre atliktų trijų matavimų vidurkį. Jei aiškiai matomų pokyčių nėra, Kelio / gatvės dangos plotis matuojamas kas 5 km |
| 4. | Privalomas | DKS_Tipas1 | DKS_Tipas1 | Integer |  | D_DKVS_Sl1 |  |
| 5. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 6. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 7. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 8. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 9. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

3 lentelė. Kelkraščių duomenų specifikacija (plotinis objektas Kelkrastis_Plot )

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double |  |  |  |
| 4. | Privalomas | DKS_Rusis | DKS_Rusis | Integer |  | D_Kelkr_Rusis |  |
| 5. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 6. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 7. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 8. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

4 lentelė. Kelkraščių duomenų specifikacija (linijinis objektas – Kelio / gatvės briaunos išorinė linija Kelkrastis_L_Lin )

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusės reikšmė |
| 3. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double |  |  |  |
| 4. | Privalomas | DKS_Rusis | DKS_Rusis | Integer |  | D_Kelkr_Rusis |  |
| 5. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 6. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 7. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 8. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 9. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

5 lentelė. Nuovažų duomenų specifikacija (plotinis objektas Nuovazos_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Danga | Danga | Integer |  | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 4. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 5. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 6. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 7. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

6 lentelė. Nuovažų duomenų specifikacija (taškinis objektas Nuovazos_T_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 3. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 4. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 5. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 6. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 7. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 8. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

7 lentelė. Saugos salelių duomenų specifikacija (plotinis objektas Saleles_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_SalelesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas salelės tipas |
| 4. | Privalomas | Dangos_tipas | Dang_tipas | Integer |  | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 5. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | 0,01 Kv. metro tikslumu |  | Salelės plotas |
| 6. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | 0,1 m. tikslumu |  |  |
| 7. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | 0,01 m. tikslumu |  | Ties perėjimo vieta |
| 8. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 9. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 10. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 11. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

8 lentelė. Saugos salelių duomenų specifikacija (taškinis objektas Saleles_T_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 3. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_SalelesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas salelės tipas |
| 4. | Privalomas | Dangos_tipas | Dang_tipas | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 5. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | 0,01 Kv. metro tikslumu |  | Salelės plotas |
| 6. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | 0,1 m. tikslumu |  |  |
| 7. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | 0,01 m. tikslumu |  | Ties perėjimo vieta |
| 8. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 9. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 10. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 11. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

9 lentelė. Kelio / gatvės skiriamosios juostos duomenų specifikacija (plotinis objektas SkiriamJuosta_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  |  |
| 3. | Privalomas | SkiriamJTipas | SkirJTipas | Integer |  | D_SkiriamJTipas |  |
| 4. | Privalomas | Dangos_tipas | Dang_tipas | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 5. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double |  |  |  |
| 6. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 7. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 8. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 9. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 10. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

10 lentelė. Kelio / gatvės skiriamosios juostos duomenų specifikacija (linijinis objektas – ašinė linija SkiriamJuosta_L_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  |  |
| 2. | Privalomas | SkiriamJTipas | SkirJTipas | Integer |  | D_SkiriamJTipas |  |
| 3. | Privalomas | Dangos_tipas | Dang_tipas | Integer |  | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 4. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double |  |  |  |
| 5. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 6. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 7. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 8. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

11 lentelė. Atraminių sienelių duomenų specifikacija (linijinis objektas AtraminesSieneles_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2702, 2703) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 5. | Privalomas | SienTipas | SienTipas | Integer |  | D_AtraminesSienelesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas atraminės sienelės tipas |
| 6. | Privalomas | MinAukstis | MinAukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Vidutinis atraminės sienelės aukštis |
| 7. | Privalomas | MaxAukstis | MaxAukstis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 8. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Atraminės sienelės ilgis, metrais |
| 9. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double |  |  |  |
| 10. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Neprivalomas | Pastabos | Pastabos | String | 255 |  | Pastabos |
| 15. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

12 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių peronų duomenų specifikacija (plotinis objektas Peronai_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | Integer |  | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 4. | Privalomas | NeigaliujuSist | NeigSist | Integer |  | D_NeigaliujSist |  |
| 5. | Privalomas | El_Suolas | El_Suolas | Integer |  | D_Suolas |  |
| 6. | Privalomas | El_SiukslDeze | El_SiukDez | Integer |  | D_SiukslDeze |  |
| 7. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 8. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 9. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 10. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuoSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 11. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

13 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių peronų duomenų specifikacija (linijinis objektas - ašinė linija Peronai_L_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | ID | ID | Integer |  |  | Aikštelės, kurioje yra elementas, unikalus numeris |
| 3. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 4. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 5. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 6. | Privalomas | NeigaliujuSist | NeigSist | Integer |  | D_NeigaliujSist |  |
| 7. | Privalomas | El_Suolas | El_Suolas | Integer |  | D_Suolas |  |
| 8. | Privalomas | El_SiukslDeze | El_SiukDez | Integer |  | D_SiukslDeze |  |
| 9. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 10. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 11. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 12. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 13. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

14 lentelė. Pėščiųjų ir dviratininkų takų duomenų specifikacija (plotinis objektas Takai_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | TakoTipas | TakoTipas | Integer |  | D_TakoTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako tipas |
| 4. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tako ilgis nustatomas, išmatavus taško ašinę liniją |
| 5. | Privalomas | Plotis | Plotis | Integer |  | D_TakoPlotis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako plotis |
| 6. | Privalomas | TakoApsviet | TakoApsv | Integer |  | D_TakoApsvietimas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako apšvietimo tipas |
| 7. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 8. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 9. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 10. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 11. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

15 lentelė. Pėščiųjų ir dviratininkų takų duomenų specifikacija (linijinis objektas – ašinė linija Takai__L_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 3. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 4. | Privalomas | TakoTipas | TakoTipas | Integer |  | D_TakoTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako tipas |
| 5. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tako ilgis nustatomas, išmatavus taško ašinę liniją |
| 6. | Privalomas | Plotis | Plotis | Integer |  | D_TakoPlotis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako plotis |
| 7. | Privalomas | TakoApsviet | TakoApsv | Integer |  | D_TakoApsvietimas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako apšvietimo tipas |
| 8. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 9. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 10. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 11. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 12. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

16 lentelė. Apsauginių kelio / gatvės atitvarų duomenų specifikacija (linijinis objektas Atitvarai_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2711) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio / gatvės pusė |
| 5. | Privalomas | AtitvTipas | AtitvTipas | Integer |  | D_AtitvaroTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas atitvaro tipas |
| 6. | Privalomas | AtitvRusis | AtitvRusis | Integer |  | D_AtitvRusis |  |
| 7. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 8. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Atitvaro ilgis, metrais |
| 9. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 10. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 11. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 12. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

17 lentelė. Iškiliųjų greičio valdymo priemonių duomenų specifikacija (plotinis objektas IskiliGVP_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | GVP_Tipas | GVP_Tipas | Integer |  | D_IskGVP | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas greičio valdymo priemonės tipas |
| 4. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Plotis, metrais |
| 5. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 6. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 7. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 8 | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 9. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 10. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

18 lentelė. Iškiliųjų greičio valdymo priemonių duomenų specifikacija (taškinis objektas IskiliGVP_T_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 3. | Privalomas | GVP_Tipas | GVP_Tipas | Integer |  | D_IskGVP | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas greičio valdymo priemonės tipas |
| 4. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Plotis, metrais |
| 5. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 6. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | Integer |  | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama danga |
| 7. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 8. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 9. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 10. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

19 lentelė. Pėsčiųjų tvorų duomenų specifikacija (linijinis objektas PesciujuTvora_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2706, 2708) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 5. | Privalomas | Ap_Tipas | Ap_Tipas | Integer |  | D_AptverimoTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas Kelio / gatvės aptvėrimo tipas |
| 6. | Privalomas | Paskirtis | Paskirtis | Integer |  | D_AptverimoPaskirtis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aptvėrimo paskirtis |
| 7. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tvoros ilgis, metrais |
| 8. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Tvoros aukštis, metrais |
| 9. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 10. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 11. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 12. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 13. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

20 lentelė. Priešakinančių atitvarų duomenų specifikacija (linijinis objektas PriesakinAtivt_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2711) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 5. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 6. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Atitvaro ilgis, metrais |
| 7. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 8. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 9. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 10. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 11. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

21 lentelė. Tvorų nuo laukinių gyvūnų ir varliagyvių duomenų specifikacija (linijinis objektas GyvunuTvora_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2706, 2708) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 5. | Privalomas | Ap_Tipas | Ap_Tipas | Integer |  | D_AptverimoTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas Kelio / gatvės aptvėrimo tipas |
| 6. | Privalomas | Paskirtis | Paskirtis | Integer |  | D_AptverimoPaskirtis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aptvėrimo paskirtis |
| 7. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tvoros ilgis, metrais |
| 8. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Tvoros aukštis, metrais |
| 9. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 10. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 11. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 12. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 13. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

22 lentelė. Praėjimo vartų tvorose duomenų specifikacija (taškinis objektas PraejimoVartai_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2706, 2708) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 5. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_PraejimoVartuTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas vartų tipas |
| 6. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Vartų plotis, metrais |
| 7. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Objekto aukštis metrais |
| 8. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | Integer |  | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 9. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavimus atliko |
| 10. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 11. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 12. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

23 lentelė. Varliagyvių apsaugos sistemų duomenų specifikacija (linijinis objektas VarliagApsSist_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2706, 2708) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 5. | Privalomas | Ap_Tipas | Ap_Tipas | Integer |  | D_AptverimoTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas Kelio / gatvės aptvėrimo tipas |
| 6. | Privalomas | Paskirtis | Paskirtis | Integer |  | D_AptverimoPaskirtis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aptvėrimo paskirtis |
| 7. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Metro tikslumu |  | Tvoros ilgis, metrais |
| 8. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Tvoros aukštis, metrais |
| 9. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 10. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 11. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 12. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

24 lentelė. Akustinių sienelių duomenų specifikacija (linijinis objektas AkustineSienele_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2712) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 5. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Vidutinis akustinės sienutės aukštis, metrais |
| 6. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Akustinės sienelės ilgis, metrais |
| 7. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 8. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 9. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 10. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 11. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

25 lentelė. Kelių, gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimo taškų duomenų specifikacija (taškinis objektas Apsvietimas_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (3191, 3192) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 5. | Privalomas | Atr_Aukst | Atr_Aukst | Double | Centimetro tikslumu |  | Atramos aukštis, metrais |
| 6. | Privalomas | Atst_nuo_VD | Ats_nuo_VD | Double | Centimetro tikslumu |  | Atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto, metrais |
| 7. | Privalomas | LempuKiek | LempuKiek | Integer |  |  | Lempų skaičius ant atramos |
| 8. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 9. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 10. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 11. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 12. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

26 lentelė. Paviljonų duomenų specifikacija (taškinis objektas Autopaviljonas_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama elemento statybinė medžiaga |
| 5. | Privalomas | StogoMedziaga | StogoMedz | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama elemento stogo statybinė medžiaga |
| 6. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 7. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 8. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 9. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 10. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 11. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

27 lentelė. Tualetų duomenų specifikacija (taškinis objektas WC_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | WCTipas | WCTipas | Integer |  | D_WCTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas aikštelės elemento tipas |
| 5. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 6. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 7. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 8. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 9. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 10. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 11. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

28 lentelė. Suoliukų autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas Suolas_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 5. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 6. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 7. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 8. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

29 lentelė. Šiukšlių dėžių autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas SiuksliuDeze_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 5. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 6. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 7. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 8. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

30 lentelė. Lauko baldų autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas LaukoBaldas_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 5. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 6. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 7. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 8. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

31 lentelė. Pavėsinių autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas Pavesine_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama elemento statybinė medžiaga |
| 5. | Privalomas | StogoMedziaga | StogoMedz | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama elemento stogo statybinė medžiaga |
| 6. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 7. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 8. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Privalomas autobusų stotelių peronams, paviljonams |
| 9. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 10. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 11. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 12. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

32 lentelė. Šiukšlių konteinerių autobusų, poilsio ir sustojimo aikštelėse duomenų specifikacija (taškinis objektas SiuksliuKont_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga |
| 5. | Privalomas | KontTipas | KontTipas | Integer |  | D_KonteinerTipas |  |
| 6. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 7. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 8. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 9. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

33 lentelė. Perėjų piestiesėms duomenų specifikacija (taškinis objektas Pperejos_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | PerejosTipas | PerejTipas | Integer |  | D_PPerejos | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pėsčiųjų perėjos tipas |
| 3. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Plotis, metrais |
| 4. | Privalomas | Plotis1 | Plotis1 | Double | Centimetro tikslumu |  | Plotis iki salelės |
| 5. | Privalomas | Salele | Salele | Integer |  | D_Salele | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama ar yra salelė |
| 6. | Privalomas | SkirJuosta | SkirJuosta | Integer |  | D_SkirJuosta | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama ar yra skiriamoji juosta |
| 7. | Privalomas | Apsvietimas | Apsviet | Integer |  | D_PPerejosApsv | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pėsčiųjų perėjos apšvietimo tipas |
| 8. | Privalomas | ZebroIlgis | ZebroIlgis | Double | Centimetro tikslumu |  |  |
| 9. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 10. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 11. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 12. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

34 lentelė. Kelio / gatvės ženklų duomenų specifikacija (taškinis objektas KelioZenklai_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2511) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 5. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_Kryptis | Iš galimų reikšmių pasirenkama kryptis |
| 6. | Privalomas | KETKodas | KETKodas | String | 10 |  | Kelio / gatvės ženklo kodas nustatomas pagal Kelių eismo taisykles |
| 7. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double | Kv.centrimetro tikslumu |  | Ženklo plotas, kvadratiniais metrais (Privalomas tik individualiai projektuojamiems Kelio / gatvės ženklams) |
| 8. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas ženklo atramos tipas |
| 9. | Privalomas | AtrKiekis | AtrKiekis | Integer |  |  | Ženklo atramų kiekis |
| 10. | Privalomas | Info | Info | String | 255 |  | Pateikiama ženklų 612, 613, 550, 551 informacija ir greičio, gabaritų, ašių apkrovimo informacija. |
| 11. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 12. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 13. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 14. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

35 lentelė. Tiltų duomenų specifikacija (plotinis objektas Tiltai_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2551) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | StatTipas | StatTipas | Integer |  | D_StatinioTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas statinio tipas |
| 4. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Statinio ilgis, metrais |
| 5. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Statinio plotis, metrais |
| 6. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double |  |  | Statinio plotas, kv. metrais |
| 7. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 8. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 9. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 10. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

36 lentelė. Tiltų duomenų specifikacija (taškinis objektas Tiltai_T_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 3. | Privalomas | StatTipas | StatTipas | Integer |  | D_StatinioTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas statinio tipas |
| 4. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Statinio ilgis, metrais |
| 5. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Statinio plotis, metrais |
| 6. | Privalomas | Plotas | Plotas | Double |  |  | Statinio plotas, kv. metrais |
| 7. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 8. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 9. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 10. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

37 lentelė. Skirtingų lygių perėjų piestiesėms duomenų specifikacija (taškinis objektas SkirtLygPerejos_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | PerejosTipas | PerejTipas | Integer |  | D_PPerejos | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pėsčiųjų perėjos tipas |
| 3. | Privalomas | Apsvietimas | Apsviet | Integer |  | D_PPerejosApsv | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pėsčiųjų perėjos apšvietimo tipas |
| 4. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 5. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 6. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 7. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

38 lentelė. Perėjų laukiniams gyvūnams duomenų specifikacija (taškinis objektas PerejosGyvunams_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 3. | Privalomas | Aukstis | Aukstis | Double | Centimetro tikslumu |  | Perėjos aukštis, metrais |
| 4. | Privalomas | Plotis | Plotis | Double | Centimetro tikslumu |  | Perėjos plotis, metrais |
| 5. | Privalomas | Ilgis | Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Perėjos ilgis, metrais |
| 6. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_GyvunuPerejosTipas |  |
| 7. | Privalomas | Ang_D | Ang_D | Double | Centimetro tikslumu |  | Perėjos angos skersmuo, metrais |
| 8. | Privalomas | Medziaga | Medziaga | String | 20 | D_Inz_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga |
| 9. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 10. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 11. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 12. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

39 lentelė. Poilsio ir sustojimo aikštelių duomenų specifikacija (plotinis objektas Aiksteles_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_AikstelesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas aikštelės tipas |
| 4. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 5. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 6. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 7. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 8. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

40 lentelė. Poilsio ir sustojimo aikštelių duomenų specifikacija (taškinis objektas Aiksteles_T_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Tipas | Tipas | Integer |  | D_AikstelesTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas aikštelės tipas |
| 5. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 6. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 7. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 8. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 9. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

41 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių duomenų specifikacija (plotinis objektas ASA_Plot)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | SkiriamSalele | SkiriamSal | Integer |  | D_SkiriamSalele |  |
| 4. | Privalomas | GreitLetJuosta | GreiLetJuo | Integer |  | D_GreitLetJuosta |  |
| 5. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 6. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 7. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 8. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 9. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

42 lentelė. Autobusų sustojimo aikštelių duomenų specifikacija (taškinis objektas ASA_T_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | SkiriamSalele | SkiriamSal | Integer |  | D_SkiriamSalele |  |
| 5. | Privalomas | GreitLetJuosta | GreiLetJuo | Integer |  | D_GreitLetJuosta |  |
| 6. | Privalomas | Danga | Danga | String | 20 | D_Dang_medziaga | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas |
| 7. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 8. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 9. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 10. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

43 lentelė. Šviesoforų duomenų specifikacija (taškinis objektas Sviesoforai_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | EO_kodas | EO_kodas | Integer |  |  | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos kodas (2512) |
| 2. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 5. | Privalomas | Kryptis | Kryptis | Integer |  | D_KelioKryptis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės kryptis |
| 6. | Privalomas | AtrTipas | AtrTipas | Integer |  | D_KelioZenkloAtramosTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įrenginio atramos tipas |
| 7. | Integer | Tipas | Tipas | Integer |  | D_SviesofTipas |  |
| 8. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 9. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 10. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 11. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

44 lentelė. Signalinių stulpelių duomenų specifikacija (linijinis objektas SignaliniaiStulpeliai_Lin)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Kelio_puse | Kelio_puse | Integer |  | D_Puse | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama Kelio / gatvės pusė |
| 3. | Privalomas | Vaz_Dal | Vaz_Dal | Integer |  | D_VaziuojamojiDalis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis |
| 4. | Privalomas | Kiek_Ruoze | Kiek_Ruoze | Integer |  |  | Signalinių stulpelių kiekis ruože vienetais |
| 5. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 6. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 7. | Privalomas | DuomenuSaltinis | DuomSalt | Integer |  | D_DuomenuSaltinis | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas duomenų šaltinis |
| 8. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

45 lentelė. Kelio / gatvės horizontaliojo ženklinimo duomenų specifikacija (linijinis objektas Linijos)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Zenk_tipas | Zenk_tipas | Integer |  | D_HorizZenklTipas | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas ženklo tipas |
| 3. | Privalomas | Zenk_KET | Zenk_KET | Integer |  | D_HorizZenklTipasKET | Ženklinimo tipas pagal Kelių eismo taisykles |
| 4. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 5. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 6. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 7. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

46 lentelė. Geležinkelio pervažų duomenų specifikacija (taškinis objektas Pervazos_Task)

| Eil. Nr. | Atributo pildymas | Pavadinimas | Trumpas lauko pavadinimas | Lauko tipas | Lauko ilgis ir (ar) tikslumas | Klasifikatorius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 2. | Privalomas | Perv_Ilgis | Perv_Ilgis | Double | Centimetro tikslumu |  | Geležinkelio pervažos ilgis apskaičiuojamas pagal skirtumą geležinkelio pervažos pradžios ir pabaigos vietų Kelio / gatvės pradžios atžvilgiu |
| 3. | Privalomas | GelKeliuSk | GelKeliuSk | Integer |  |  | Geležinkelio kelių skaičius |
| 4. | Privalomas | Sviesof | Sviesof | Integer |  | D_Sviesoforas | Pasirenkama: 1 – šviesoforas yra, 2 – šviesoforo nėra |
| 5. | Privalomas | Uztvaras | Uztvaras | Integer |  | D_Uztvaras | Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama užtvaras yra arba nėra |
| 6. | Privalomas | Matavo | Matavo | String | 255 |  | Matavo |
| 7. | Privalomas | Mat_data | Mat_data | Date |  |  | Matavimo data |
| 8. | Privalomas | KelioNr | KelioNr | String | 10 |  | Kelio numeris |
| 9. | Privalomas | GatvesPavadinimas | GatvesPav | String | 255 |  | Gatvės pavadinimas |

KLASIFIKATORIAI

| Klasifikatoriaus reikšmės | Kodas | Pasirenkamos reikšmės |
| --- | --- | --- |
| D_StatinioTipas | 1 | Tiltas |
|  | 2 | Viadukas |
|  | 3 | Estakada |
|  | 4 | Pėsčiųjų viadukas |
|  | 5 | Tunelis |
|  | 6 | Požeminė pėsčiųjų perėja |
|  | 7 | Tunelinis viadukas |
| D_VaziuojamojiDalis | 0 | Viena važiuojamoji dalis |
|  | 1 | Pirma važiuojamoji dalis |
|  | 2 | Antra važiuojamoji dalis |
| D_HorizZenklTipas | 1 | Ašinė linija |
|  | 2 | Šoninė linija |
|  | 3 | Simboliai |
|  | 4 | Kiti |
|  | 5 | Aikštelė |
|  | 6 | Sankryža |
|  | 7 | Skiriamoji juosta |
| D_Inz_medziaga | pls | Plastikas |
|  | met | Metalas (jeigu žinoma, kad ketus, plienas, bronza, aliuminis ar pan. -pasirenkama iš klasifikatoriaus) |
|  | bet | Betonas |
|  | ker | Keramika |
|  | mūr | Mūras |
|  | med | Medis |
|  | PE | Polietilenas |
|  | HDPE | Didelio tankio polietilenas |
|  | LDPE | Mažo tankumo polietilenas |
|  | PVC | Polivinilchloridas |
|  | ABS | Akrilnitrilo butadieno stirenas |
|  | PP | Polipropilenas |
|  | PC | Polikarbonatas |
|  | PET | Polietileno tereftalatas |
|  | PS | Polisterenas |
|  | arm | Armuotas plastikas, pvz. stiklo plastikas |
|  | kmpz | Kombinuotas plastikas, vamzdžiai dviguba sienele ir pan. išskyrus armuotą plastiką |
|  | pln | Plienas |
|  | ket | Ketus |
|  | al | Aliuminis |
|  | var | Varis |
|  | brz | Bronza |
|  | asbc | Asbesto cementas |
|  | glžb | Surenkama gelžbetonio konstrukcija |
|  | mnlt | Monolitinė betono ar gelžbetonio konstrukcija |
|  | plyt | Plytų mūras |
|  | blok | Blokelių mūras |
|  | akm | Akmens mūras |
|  | stkl | Stiklas |
|  | kita | Kita reikšmė, nenumatyta klasifikatoriuje |
|  | asf | asfaltas |
|  | tr | Betono trinkelių arba akmens trinkelių danga |
|  | nn | Nenustatyta reikšmė. Reikšmė turi būti, tačiau nėra žinoma (negalima nustatyti), neįrašyta arba praleista |
|  | nt | Klasifikatorius nėra taikomas |
| D_GyvunuPerejosTipas | 1 | Požeminė |
|  | 2 | Antžeminė |
|  | 3 | Stambiems gyvūnams |
| D_AtraminesSienelesTipas | 1 | Gembinė |
|  | 2 | Kontroforsinė |
|  | 3 | Su nukrovimo lentyna |
|  | 4 | Gabionas |
| D_AptverimoPaskirtis | 1 | Nuo laukinių gyvūnų |
|  | 2 | Nuo varliagyvių |
|  | 3 | Nuo pėsčiųjų |
|  | 4 | Nuo laukinių gyvūnų ir varliagyvių |
|  | 5 | Kita |
| D_Kryptis | 1 | pirmyn |
|  | 2 | atgal |
|  | 3 | abiem |
| D_AikstelesTipas | 1 | Poilsio |
|  | 2 | Sustojimo |
|  | 3 | Degalinės |
|  | 4 | Autobusų stotelė |
|  | 5 | Autobusų stotis |
|  | 6 | Kita |
| D_IskGVP | 1 | Trapecinis GMK (plato) |
|  | 2 | Sferinis GMK |
|  | 3 | Siauras GMK |
|  | 4 | Sinusoidinis GMK |
|  | 5 | Apskritiminis GMK |
|  | 6 | Dalinis GMK |
|  | 7 | Miesto vartai |
|  | 8 | Šaligatvių praplėtimas sankryžoje |
|  | 9 | Iškili sankryža |
|  | 10 | Triukšmo juosta |
|  | 11 | Iškilioji perėja |
| D_PPerejos | 1 | Pažymėta |
|  | 2 | Nežymėta |
|  | 3 | Požeminė |
|  | 4 | Virš kelio |
|  | 5 | Reguliuojama |
| D_Salele | 1 | Pėsčiųjų perėja su salele |
|  | 2 | Pėsčiųjų perėja be salelės |
| D_SkirJuosta | 1 | Su skiriama juosta |
|  | 2 | Be skiriamosios juostos |
| D_PPerejosApsv | 1 | Kryptinis |
|  | 2 | Bendras kelio/gatvės |
|  | 3 | Nėra |
| D_AtitvaroTipas | 1 | TP_Plieniniai |
|  | 2 | TP_Betoniniai |
|  | 3 | TP_Trosiniai |
|  | 4 | TP_Mediniai |
|  | 5 | Dėžinio tipo, elipsiniai |
| D_AtitvRusis | 1 | Pėsčiųjų atitvaras |
|  | 2 | TP atitvaras |
|  | 3 | TP. ir pėsčiųjų atitvaras |
|  | 4 | Apsauginis barjeras |
|  | 5 | Pėsčiųjų turėklas |
|  | 6 | Pėsčiųjų parapetas |
| D_PraejimoVartuTipas | 1 | Vienveriai vartai tvoroje |
|  | 2 | Dviveriai vartai tvoroje |
|  | 3 | Horizontalūs barjerai |
|  | 4 | Varteliai pėstiesiems |
|  | 5 | Nušokimo rampos |
|  | 6 | Suktukai |
|  | 7 | Kita |
| D_HorizZenklTipasKET | 1 | 1.1 |
|  | 2 | 1.2 |
|  | 3 | 1.3 |
|  | 4 | 1.4 |
|  | 5 | 1.5 |
|  | 6 | 1.6 |
|  | 7 | 1.7 |
|  | 8 | 1.8 |
|  | 9 | 1.9 |
|  | 10 | 1.10 |
|  | 11 | 1.11 |
|  | 12 | 1.12 |
|  | 13 | 1.13.1 |
|  | 14 | 1.13.2 |
|  | 15 | 1.13.3 |
|  | 16 | 1.14 |
|  | 17 | 1.15 |
|  | 18 | 1.16 |
|  | 19 | 1.17 |
|  | 20 | 1.18 |
|  | 21 | 1.19 |
|  | 22 | 1.20 |
|  | 23 | 1.21 |
|  | 24 | 1.22 |
|  | 25 | 1.23 |
|  | 26 | 1.24 |
|  | 27 | 1.25 |
|  | 28 | 1.26 |
|  | 29 | Nepateikta |
| D_KelioKryptis | atgal | Kilometražo mažėjimo kryptis- atgal |
|  | abiem | abiem |
|  | pirmyn | Kilometražo didėjimo kryptis- pirmyn |
| D_TakoTipas | 1 | Pėsčiųjų takas atskira nuo kelio sankasa |
|  | 2 | Dviračių takas atskira nuo kelio sankasa |
|  | 3 | Pėsčiųjų ir dviračių takas atskira nuo kelio sankasa |
|  | 4 | Pėsčiųjų takas nuo važiuojamosios dalies atskirtas atitvaru |
|  | 5 | Dviračių takas nuo važiuojamosios dalies atskirtas atitvaru |
|  | 6 | Pėsčiųjų ir dviračių takas nuo važiuojamosios dalies atskirtas atitvaru |
|  | 7 | Pėsčiųjų takas nutolęs nuo važiuojamosios kelio dalies (neatskirtas fizinėmis priemonėmis, bet bendra su keliu sankasa) |
|  | 8 | Dviračių takas nutolęs nuo važiuojamosios kelio dalies (neatskirtas fizinėmis priemonėmis, bet bendra su keliu sankasa) |
|  | 9 | Pėsčiųjų ir dviračių takas nutolęs nuo važiuojamosios kelio dalies (neatskirtas fizinėmis priemonėmis, bet bendra su keliu sankasa) |
|  | 10 | Šaligatvis |
|  | 11 | Takas sugretintas su jungiamuoju keliu (bendras visų eismo dalyvių eismas) |
| D_TakoPlotis | 1 | <1,2 m |
|  | 2 | 1,2-1,6 m |
|  | 3 | 1,61-2,0 m |
|  | 4 | 2,01-2,5 m |
|  | 5 | >2,5 m |
| D_AptverimoTipas | 1 | Tinklas |
|  | 2 | Kita |
| D_KelioZenkloAtramosTipas | 1 | Vamzdis |
|  | 2 | Santvara |
|  | 3 | Nėra atramos |
|  | 4 | Gembė |
| D_Puse | 1 | Kairėje šalia kelio |
|  | 2 | Dešinėje šalia kelio |
|  | 5 | Kairėje virš 2-os eismo juostos |
|  | 11 | Nuovažoje kairėje kelio pusėje |
|  | 3 | Kairėje virš 1-os eismo juostos |
|  | 4 | Dešinėje virš 1-os eismo juostos |
|  | 6 | Dešinėje virš 2-os eismo juostos |
|  | 7 | Skiriamoje juostoje kairėje važiuojamosios dalies pusėje |
|  | 8 | Skiriamoje juostoje dešinėje važiuojamosios dalies pusėje |
|  | 9 | Kairėje virš lėtėjimo juostos |
|  | 10 | Dešinėje virš lėtėjimo juostos |
|  | 12 | Nuovažoje dešinėje kelio pusėje |
|  | 13 | Kairėje virš lėtėjimo juostos |
|  | 14 | Dešinėje virš lėtėjimo juostos |
|  | 16 | Kairėje ir dešinėje |
|  | 17 | Pagrindiniame kelyje |
|  | 18 | Nėra |
|  | 19 | Skiriamojoje juostoje |
|  | 20 | Virš lenkimo juostos |
|  | 21 | Kairėje virš lėtėjimo juostos į kairę |
|  | 22 | Kairėje virš lėtėjimo juostos į dešinę |
|  | 23 | Dešinėje virš lėtėjimo juostos į kairę |
|  | 24 | Dešinėje virš lėtėjimo juostos į dešinę |
|  | 25 | Kairėje |
|  | 26 | Dešinėje |
|  | 27 | Važiuojamosios dalies viduryje |
| D_Uztvaras | 1 | Su užtvaru |
|  | 2 | Be užtvaro |
| D_TakoApsvietimas | 1 | Tako apšvietimas |
|  | 2 | Bendras kelio apšvietimas |
|  | 3 | Neįrengtas |
| D_Sviesoforas | 1 | Yra šviesoforas |
|  | 2 | Šviesoforo nėra |
| D_WCTipas | 1 | Lauko tualetas |
|  | 2 | Biotualetas |
|  | 3 | WC su vandeniu |
| D_Dang_medziaga | nt | Klasifikatorius nėra taikomas |
|  | asf | Asfaltbetonio danga |
|  | tr | Betono trinkelių arba akmens trinkelių danga |
|  | c | Plokščių (plytelių) danga |
|  | žv | Žvyro, skaldos ar pan. danga be rišiklių |
|  | gr | Naturalių ar skaldytų akmenų danga, grindinys |
|  | bet | Betono monolito ar plokščių danga |
|  | met | Plieno lakštų, ketaus plokščių danga |
|  | grunt | Supluktas (nuvažinėtas) gruntas be sutvirtinimo ir be dangos |
|  | asf grunt | Asfaltbetonio su guma danga |
|  | gum | Gumos danga |
|  | med | Medžio lentų, tašų danga |
|  | bet kor | Betono danga su angomis vandeniui praleisti, žolei augti |
|  | met kor | Plieno, ketaus danga su angomis vandeniui praleisti, žolei augti |
|  | pls kor | Plastikinė danga laidi vandeniui |
|  | pls | Plastiko danga |
|  | dirbt | Dirbtinė vejos danga |
|  | dek | Dekoratyvinė danga be rišiklių (dekoratyvinis mulčas ir pan.) |
|  | kita | Kita reikšmė, nenumatyta klasifikatoriuje |
|  | nn | Nenustatyta reikšmė. Reikšmė turi būti, tačiau nėra žinoma (negalima nustatyti), neįrašyta arba praleista |
|  | žol | Žolė |
| D_DuomenuSaltinis | 1 | Duomenys po atliktų darbų |
|  | 2 | Kadastrinių matavimų duomenys |
|  | 3 | Tyrinėjimų duomenys |
|  | 4 | Iš nuotraukų tikslintini duomenys |
|  | 5 | Kiti šaltiniai |
|  | 6 | Duomenys inventorizuoti LAKD |
| D_SalelesTipas | 1 | Saugos salelė |
|  | 2 | Iškili skiriamoji salelė |
|  | 3 | HŽ ženklintina skiriamoji salelė |
| D_DKVS_Sl1 | 1 | Asfalto danga |
|  | 2 | Betono danga |
|  | 3 | Trinkelių danga |
|  | 4 | Ploščių danga |
|  | 5 | Žvyro danga |
|  | 6 | Grindinio danga |
|  | 7 | Nėra |
| D_Kelkr_Rusis | 1 | Iš dirvožemio sluoksnio |
|  | 2 | Iš skaldažolės mišinio |
|  | 3 | Betoninis bordiūras |
|  | 4 | Keraminis bordiūras |
|  | 5 | Gamtinio akmens bordiūras |
|  | 6 | Iš nesurištojo mišinio 0/5 |
|  | 7 | Iš nesurištojo mišinio 0/8 |
|  | 8 | Iš nesurištojo mišinio 0/11 |
|  | 9 | Iš nesurištojo mišinio 0/16 |
|  | 10 | Iš nesurištojo mišinio 0/22 |
|  | 11 | Iš nesurištojo mišinio 0/32 |
|  | 12 | Iš nesurištojo mišinio 0/45 |
|  | 13 | Iš nesurištojo mišinio 0/56 |
|  | 14 | Iš grunto ŽB |
|  | 15 | Iš grunto ŽG |
|  | 16 | Iš grunto ŽP |
|  | 17 | Iš grunto ŽD |
|  | 18 | Iš grunto ŽM |
|  | 19 | Iš grunto SB |
|  | 20 | Iš grunto SG |
|  | 21 | Iš grunto SP |
|  | 22 | Iš grunto SD |
|  | 23 | Iš grunto SM |
|  | 24 | Iš grunto 0/2 |
|  | 25 | Iš grunto 0/4 |
|  | 26 | Iš grunto 0/5 |
| D_SviesofTipas | 1 | Transporto priemonių |
|  | 2 | Pėsčiųjų |
| D_KonteinerTipas | 1 | Stacionarus požeminis |
|  | 2 | Kilnojamas |
| D_SkiriamSalele | 1 | Su skiriamąja salele |
|  | 2 | Be skiriamosios salelės |
| D_GreitLetJuosta | 1 | Su greitėjimo ir (ar) lėtėjimo juosta |
|  | 2 | Be greitėjimo ir (ar) lėtėjimo juostos |
| D_NeigaliujSist | 1 | Su neįgaliųjų sistema |
|  | 2 | Be neįgaliųjų sistemos |
| D_Suolas | 1 | Įrengtas suolas |
|  | 2 | Be suolo |
| D_SiukslDeze | 1 | Su šiukšlių dėže |
|  | 2 | Be šiukšlių dėžės |
| D_SkiriamJTipas | 1 | Transporto srauto |
|  | 2 | Kiti |