Techninė specifikacija

1. Bendrosios nuostatos

Ši techninė specifikacija nustato reikalavimus paslaugoms, susijusioms su lazeriniu kelių ir gatvių skenavimu, panoraminių nuotraukų sudarymu, duomenų apie kelius surinkimu bei programinės įrangos tiekimu, leidžiančios peržiūrėti ir redaguoti sukauptus duomenis.

2. Darbų apimtis

2.1. Lazerinis skenavimas

- Vykdyti lazerinį skenavimą visų miesto kelių, gatvių ir šaligatvių teritorijose, kaip nurodyta žemėlapiuose (Priedas Nr. 1). Preliminarus kiekis - apie 120km.

- Skenavimas turi apimti visus objektus iki 50 metrų atstumu nuo kelių ašies abiejose pusėse.

2.2. Panoraminių nuotraukų sudarymas

- Atlikti panoraminių nuotraukų fotografavimą visose skenuojamose teritorijose.

- Nuotraukos turi būti atliktos kas 5 metrus arba dažniau, jei tai būtina detaliems objektams užfiksuoti.

2.3. Duomenų bazės sukūrimas

- Sukurti išsamią duomenų bazę apie kelius, apimančią šiuos duomenis, pagal  Priede Nr.2 pateiktą „Elektrėnų savivaldybes kelių ir gatvių duomenų rinkimo specifikacija“.

2.4. Programinės įrangos tiekimas

- Tiekti programinę įrangą, leidžiančią peržiūrėti lazerinio skenavimo duomenis ir panoramines nuotraukas.

- Programinė įranga turi leisti redaguoti ir atnaujinti duomenų bazės įrašus realiuoju laiku.

3. Techniniai reikalavimai

3.1. Lazerinis skenavimas

- Tikslumas: Skenavimo duomenų horizontalus ir vertikalus tikslumas turi būti ne blogesnis kaip ±5 mm.

- Tankis: Skenavimo greitis 2000 Hz 3D taškų, kai važiavimo greitis nedidesnis kaip 60 km/h.

- Formatas: Duomenys turi būti pateikti LAS arba LAZ formatu, suderinamu su GIS sistemomis.

- Georeferencijavimas: Duomenys turi būti georeferencijuoti pagal Lietuvos koordinačių sistemą LKS-94. Georeferencijuotu skenavimo duomenų tikslumas ne blogesnis kaip ±20 cm

3.2. Panoraminės nuotraukos

- Raiška: Nuotraukų raiška turi būti ne mažesnė kaip 72 megapikselių.

- Matymo kampas: 360 laipsnių horizontali ir ne mažiau kaip 180 laipsnių vertikali aprėptis.

- Georeferencijavimas: Kiekviena nuotrauka turi turėti tikslią GPS koordinatę ir orientaciją.

- Laiko žymos: Nuotraukos turi turėti tikslias laiko žymas, sinchronizuotas su lazerinio skenavimo duomenimis.

3.3. Duomenų bazė

- Struktūra: Duomenų bazė turi būti sukurta naudojant standartinį SQL arba lygiavertį sprendimą.

- Atributai: tik geltonai pažymėtiems įrašams priede Nr.2 „Duomenų apie Elektrėnų savivaldybes kelių ir gatvių duomenų rinkimo specifikacija“.

3.4. Programinė įranga

- Funkcionalumas:

  - Peržiūrėti lazerinio skenavimo duomenis trimatėje erdvėje.

  - Peržiūrėti panoramines nuotraukas su galimybe naviguoti tarp jų.

  - Redaguoti ir atnaujinti duomenų bazės įrašus.

  - Ieškoti objektų pagal įvairius kriterijus (kelio numerį, dangos tipą, būklę ir kt.).

  - Generuoti ataskaitas ir eksportuoti duomenis į įvairius formatus (PDF, Excel, shapefile ir kt.).

  - Kelio ženklų biblioteka ir atvaizdavimas:

    - Integruota kelio ženklų biblioteka su visų Lietuvos KET kelio ženklų grafinėmis reprezentacijomis.

    - Galimybė pridėti arba atnaujinti kelio ženklus pagal teisės aktų pasikeitimus.

    - Funkcionalumas, leidžiantis ant vienos atramos sumontuoti kelis kelio ženklus, nustatyti jų tarpusavio išdėstymą ir teisingai atvaizduoti programinėje įrangoje.

    - Užtikrinti teisingą kelio ženklų orientaciją, atsižvelgiant į jų realią padėtį ir kryptį.

- Vartotojo sąsaja:

  - Lietuvių kalba.

  - Intuityvi, su aiškiais meniu ir funkcijomis.

  - Galimybė keisti sluoksnių matomumą, atlikti matavimus, pridėti pastabas.

- Techniniai reikalavimai:

  - Suderinama su Windows 10 ir naujesnėmis versijomis.

  - Minimalūs sistemos reikalavimai:

    - Procesorius: Intel i5 arba lygiavertis.

    - RAM: 8 GB.

    - Vaizdo plokštė: 1 GB VRAM, palaikanti OpenGL 4.0 arba naujesnį.

    - HDD: 500 GB laisvos vietos.

- Licencijavimas:

  - Suteikiamos bent 5 vartotojų licencijos.

  - Licencijos galioja neribotą laiką arba bent 3 metus su galimybe pratęsti.

4. Kokybės užtikrinimas

4.1. Kontrolė ir tikrinimas

- Tiekėjas privalo vykdyti vidinę kokybės kontrolę visais darbų etapais.

- Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti atliekamų darbų kokybę.

4.2. Atitikimas standartams

- Visi darbai turi atitikti galiojančius Lietuvos ir tarptautinius standartus, susijusius su geodeziniais matavimais, duomenų apdorojimu ir GIS sistemomis.

5. Įranga

- Nuosava arba nuomojama moderni lazerinio skenavimo įranga.

6. Darbų atlikimo terminai

6.1. Grafikas

- 1 etapas: Lazerinis skenavimas ir panoraminių nuotraukų sudarymas – per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

- 2 etapas: Duomenų bazės sukūrimas ir duomenų apdorojimas – per 6 mėnesius nuo 1 etapo pabaigos.

- 3 etapas: Programinės įrangos diegimas ir testavimas – per 1 mėnesį nuo 2 etapo pabaigos.

- Bendras terminas: Visi darbai turi būti užbaigti per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

7. Dokumentacija ir mokymai

7.1. Dokumentacija

- Pateikti išsamią techninę dokumentaciją apie atliktus darbus, duomenų struktūrą, programinės įrangos naudojimą.

- Paruošti vartotojo vadovą lietuvių kalba.

7.2. Mokymai

- Suteikti mokymus užsakovo personalui (bent 5 žmonių) apie programinės įrangos naudojimą ir duomenų bazės valdymą.

- Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 6 valandų.

8. Garantijos ir palaikymas

8.1. Garantija

- Suteikti garantiją atliktiems darbams ir programinei įrangai ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

8.2. Techninis palaikymas

- Teikti nemokamą techninį palaikymą garantinio laikotarpio metu.

- Atsakyti į užklausas per 2 darbo dienas.

9. Papildomi reikalavimai

9.1. Konfidencialumas

- Tiekėjas privalo užtikrinti visų gautų ir sukurtų duomenų konfidencialumą.

9.2. Teisiniai reikalavimai

- Visi darbai turi būti atliekami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

9.3. Aplinkosauga ir sauga

- Darbų metu privaloma laikytis aplinkos apsaugos ir darbo saugos reikalavimų.

Priedai:

- Priedas Nr. 1: Skenuojamų teritorijų žemėlapiai.

- Priedas Nr. 2: Elektrėnų savivaldybes kelių ir gatvių duomenų rinkimo specifikacija.

- Priedas Nr. 3: Programinės įrangos funkcionalumo reikalavimų sąrašas.