Pirkimo dokumentų 8 priedas „Siūlomos prekės techniniai duomenys“

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

- Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę. Transporto priemonė turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Transporto priemonė turi atitikti ES standartus.

- Transporto priemonėje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų transporto priemonės įrangos komponentai, suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais.

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai | Siūlomos transporto priemonės techniniai duomenys (Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius siūlomos prekės duomenis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekė nauja, pagaminta ne seniau kaip 2024 m. | taip |  |
|  | Prekė turi atitikti ES ir LR teisės aktus, nustatančius saugos reikalavimus kėlimo technikai. Taip pat turi atitikti saugos darbe ir eismo saugos reikalavimus. Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. | taip |  |
|  | Teikiant pasiūlymą Tiekėjas turi nurodyti Prekės gamintoją ir modelį. | taip |  |
|  | Prekė turi dirbti tokiomis lauko sąlygomis: min -20°C, max 35°C | taip |  |
|  | Kėlimo galia (esant 500 mm svorio centrui) | ne mažiau kaip 3000 kg |  |
|  | Transmisija | elektrinė |  |
|  | Traukos el. varikliai (AC) | ne mažiau kaip 2 x 7 kW |  |
|  | Kėlimo variklis | ne mažiau kaip 17 kW |  |
|  | Kėlimo aukštis | ne mažiau kaip 4700 mm |  |
|  | Laisva eiga (su/be krovinio aps. rėmu) | ne mažiau kaip 980/1460 mm |  |
|  | Stiebo tipas | tripleksinis |  |
|  | Gabaritinis stiebo aukštis | ne daugiau kaip 2165 mm |  |
|  | Padangos | elastinės |  |
|  | Šakių tipas | teleskopinės |  |
|  | Šakių ilgis | prailginamos nuo 1200 iki 2050 mm |  |
|  | Šoninis poslinkis | turi būti |  |
|  | Papildoma hidraulika | turi būti |  |
|  | Darbo koridorius | ne daugiau kaip 3870/4020 mm |  |
|  | Apsisukimo spindulys | ne daugiau kaip 2150 mm |  |
|  | Kabina | uždara (su durimis ir langais), šildoma, su apsauga nuo rasojimo, vėdinama. |  |
|  | Važiavimo greitis | ne mažiau kaip 15 km/h |  |
|  | Baterija | Ličio jonų arba lygiavertė, ne mažiau kaip 48 V, 670 Ah |  |
|  | Baterijos įkroviklis | ne mažiau kaip 48V |  |
|  | Stabdžiai | šlapio tipo (neaptarnaujami) arba lygiaverčiai |  |
|  | Atbulinės eigos garsinis signalas | turi būti |  |
|  | Priekinis ir galinis valytuvai su plautuvu | turi būti |  |
|  | Valdymo įrenginiai | hidr. svirtys |  |
|  | Prošvaisa | ne mažiau kaip 117/130 mm |  |
|  | Apšvietimas | LED arba lygiavertis |  |
|  | Automatinė stiebo vertikalumo f-ja | turi būti |  |
|  | Krovinio apsauginis rėmas | turi būti |  |
|  | Automobilinis grotuvas | turi būti |  |
|  | Prekei suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. arba 3000 moto valandų garantija. | taip |  |
|  | Prekės atitikties sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą. | turi būti |  |
|  | Prekės eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija su Saugos darbe reikalavimais (lietuvių kalba). | turi būti |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |