TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PREMIUM KLASĖS SISTEMAI

- Ultragarsinė diagnostinė sistema

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |
| 2.2. | Vaikų vidaus organų | Būtina |
| 2.3. | Akušerijos | Būtina |
| 2.4. | Ginekologijos | Būtina |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |
| 3.2. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama | Ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 23 cm |
| 3.4. | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 58.42 cm (23") |
| 3.6. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |
| 3.7. | Centrinis stabdis | Būtina |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.73 cm (12.1") |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |
| 4.3. | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 21 MHz |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |
| 5.4. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Galimybė šią funkciją integruoti ateityje |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |
| 6.1. | B režimas. | Būtina |
| 6.2. | M režimas | Būtina |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas. | Būtina |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas. | Būtina |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. | Būtina |
| 6.6. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. | Būtina |
| 6.7. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | Būtina |
| 6.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas. | Būtina |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija. | Būtina |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas. | Būtina |
| 8. | Gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) | Būtina |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis |  |
| 9.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz |
| 9.1.2 | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 55º |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 192 |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |
| 16. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |
| 17. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. |

Kaina 70 balų.

Papildomi 30 balų:

| 1. | Padidintos skiriamosios gebos režimas, pasirinktoje intereso zonoje (B režime) | ≥ 3 lygių | 10 balų |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Automatinė vaizdo optimizacija, automatiškai parenkant garso sklidimo greičio algoritmą vaizdo apdorojimui | Būtina | 10 balų |
| 3. | Lietimui jautrus ekranas | Įstrižainė ne mažiau 15,6 colio | 10 balų |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (S) balą.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTINĖ SISTEMA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai (Qi) | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): | Wkokybė = 30 |
| 2.1. | Padidintos skiriamosios gebos režimas. Ne mažiau kaip 3 lygių. | Wkokybė = 10 |
| 2.2. | Automatinė vaizdo optimizacija, automatiškai parenkant garso sklidimo greičio algoritmą vaizdo apdorojimui | Wkokybė = 10 |
| 2.2. | Lietimui jautrus ekranas. Įstrižainė ne mažiau 15,6 colio | Wkokybė = 10 |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas pagal mažiausios kainos pasiūlymo formulę, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos P ir kokybės kriterijų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×PminPi

Kur

Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4 - skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „MAX - max balų, min - 0 balų“ variantas (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti 1 lentelėje).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pmin. – mažiausia pirkimui pasiūlyta kaina.

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Kokybei taikoma balų skyrimo taisyklė:

Jeigu konkretaus pasiūlymo langelyje bus įrašyta reikšmė, neatitinkanti nustatytą reikalavimą, tokiam pasiūlymui bus suteikiama 0 balų, o jeigu langelyje bus įrašyta reikšmė, atitinkanti nustatytą reikalavimą – jam bus skiriamas balų skaičius, lygus toje konkrečioje eilutėje nustatyto kriterijaus svoriui (t. y. 100 % svorio).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Diagnostinė sistema

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina |
| 2.5. | Krūtų | Būtina |
| 2.6. | Vaikų vidaus organų | Būtina |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |
| 3.2. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama | Ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 23 cm |
| 3.4. | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 58.42 cm (23") |
| 3.6. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |
| 3.7. | Centrinis stabdis | Būtina |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.73 cm (12.1") |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |
| 4.3. | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 21 MHz |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |
| 5.4. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Galimybė šią funkciją integruoti ateityje |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |
| 6.1. | B režimas. | Būtina |
| 6.2. | M režimas | Būtina |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas. | Būtina |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas. | Būtina |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. | Būtina |
| 6.6. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. | Būtina |
| 6.7. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | Būtina |
| 6.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas. | Būtina |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija. | Būtina |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas. | Būtina |
| 8. | Gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) | Būtina |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis suaugusių tyrimams |  |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 55º |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 192 |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina |
| 9.2. | Linijinis daviklis |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 4.6 MHz iki ne mažiau 14.0 MHz |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 52mm + 6mm |
| 9.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 250 |
| 9.3. | Linijinis daviklis |  |
| 9.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 3.5 MHz iki ne mažiau 8.5 MHz |
| 9.3.2. | Daviklio paviršiaus plotis | Ne mažiau kaip 38mm |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |
| 16. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |
| 17. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. |

Kaina 70 balų.

Papildomi 30 balų:

| 1. | Padidintos skiriamosios gebos režimas, pasirinktoje intereso zonoje (B režime) | ≥ 3 lygių | 10 balų |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Būtina | 10 balų |
| 3. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Būtina | 10 balų |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (S) balą.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTINĖ SISTEMA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai (Qi) | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): | Wkokybė = 30 |
| 2.3. | Padidintos skiriamosios gebos režimas. Ne mažiau kaip 3 lygių. | Wkokybė = 10 |
| 2.1. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Wkokybė = 10 |
| 2.2. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Wkokybė = 10 |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas pagal mažiausios kainos pasiūlymo formulę, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos P ir kokybės kriterijų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×PminPi

Kur

Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4 - skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „MAX - max balų, min - 0 balų“ variantas (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti 1 lentelėje).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pmin. – mažiausia pirkimui pasiūlyta kaina.

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Kokybei taikoma balų skyrimo taisyklė:

Jeigu konkretaus pasiūlymo langelyje bus įrašyta reikšmė, neatitinkanti nustatytą reikalavimą, tokiam pasiūlymui bus suteikiama 0 balų, o jeigu langelyje bus įrašyta reikšmė, atitinkanti nustatytą reikalavimą – jam bus skiriamas balų skaičius, lygus toje konkrečioje eilutėje nustatyto kriterijaus svoriui (t. y. 100 % svorio).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm

      - Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.