Ugniasienės techninės įrangos atnaujinimo pirkimo techninė specifikacija

- Valstybės duomenų agentūra (toliau – pirkėjas) vykdydama EGADP lėšomis finansuojamą projektą Nr. 05-002-P-0001 “Nacionalinės SOC/CSIRT modulinės sistemos sukūrimas” norint pakeisti turimą pasenusią ir poreikių neatitinkančią tinklo įrangą, siekia įsigyti ugniasienių High Availability klasterio įrangos komplektą su tikslu atnaujinti pirkėjo turimą ugniasienės FortiGate 201E techninę įrangą (toliau – prekės).

- Tiekėjas techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą), tikslų modelį ir modifikaciją (jei yra).

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodas į siūlomos prekės gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomos prekės specifikacijomis arba gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams, nurodytiems šios techninės specifikacijos Prekėms keliamus minimalius techninius reikalavimus. Tiekėjas gali kartu su pasiūlymu pateikti ir pateikiamos gamintojo nuorodos į interneto svetainę ar joje esantį gamintojo dokumento ekranvaizdį (-žius) (printscreen), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami gamintojo parengti dokumentai (bukletai ir pan.) turi būti originalo kalba, o reikalaujamų parametrų (jeigu jie pateikti kita nei anglų kalba) – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Pristatymo ir įdiegimo vieta yra Valstybės duomenų agentūra, Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius.

- Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos pavadinimas, gamintojas, konkrečios techninės charakteristikos (nepaliekant „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama) | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, puslapis, numeris) arba gamintojo dokumentai, kaip nurodyta Techninės specifikacijos 3 p. |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai ugniasienei |  |  |  |
|  | Įrangos modelis |  |  |
|  | Įrangos modifikacija (jei yra) |  |  |
|  | Įrangos gamintojas |  |  |
|  | Įrangos tipas: Ugniasienė |  |  |
|  | Komplekto sudėtis: Ugniasienės įrangos komplektas turi būti sudarytas iš nemažiau kaip dviejų vienodo modelio fizinių-programinių įrenginių (angl. appliance) galinčių veikti „active-passive“ ir „active-active“ režimu |  |  |
|  | Įrangos forma: Montuojamas į 19” komutacinę spintą (angl. rack mountable) |  |  |
|  | Įrangos maitinimas: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |  |  |
|  | Prievadai: Ne mažiau 8x 1 GE SFP prievadai 4x 10 GE SFP+ Ultra Low Latency prievadai 4 x 1/10 GE SFP+ prievadai 16 x GE RJ45 LAN prievadai 1x USB prievadas 1x RJ45 konsolės prievadas 2x GE RJ45 MGMT/HA prievadai |  |  |
|  | Vidinė atmintis: Ne mažiau kaip 960 GB |  |  |
|  | Ugniasienės pralaidumas IPv4/IPv6 64 bitų paketais: Ne mažiau 70 Gbps |  |  |
|  | Naujų sesijų skaičius per sekundę: Ne mažiau 500 000 |  |  |
|  | Sesijų skaičius: Ne mažiau 7 500 000 |  |  |
|  | IPsec tunelių palaikomas skaičius įrenginys-įrenginys „Gateway-to-Gateway“: Ne mažiau 2000 |  |  |
|  | IPsec tunelių palaikomas skaičius klientas – įrenginys „Client-to-Gateway: Ne mažiau 50 000 |  |  |
|  | SSL VPN pralaidumas: Ne mažiau 3,5 Gbps |  |  |
|  | IPsec VPN pralaidumas: Ne mažiau 55 Gbps |  |  |
|  | Apsaugos nuo įsilaužimų maksimalus pralaidumas (IPS): Ne mažiau 12 Gbps |  |  |
|  | SSL inspekcijos pralaidumas: Ne mažiau 8 Gbps |  |  |
|  | NGFW pralaidumas: Ne mažiau 10 Gbps |  |  |
|  | Sistemos virtualizavimas: Turi būti galimybė padalinti į 10 virtualių įrenginių |  |  |
|  | Ugniasienės taisyklių skaičius per visą sistemą: Ne mažiau 10 000 |  |  |
|  | Botnet serverių IP adresų blokavimas: Turi būti galimybė blokuoti reguliariai atnaujinamos botnet serverių IP adresų duomenų bazės pagrindu |  |  |
|  | Antivirusinė apsauga: Turi būti galimybė aptikti virusus tiek reguliariai atnaujinamos duomenų bazės pagrindu, tiek realiu laiko atliekamos užklausos pagrindu |  |  |
|  | Antivirusinės apsaugos darbo režimai: Proxy, Flow-based (Galimybė tikrinti šifruotą srautą (SSL inspection) |  |  |
|  | IPS detektavimas: Atnaujinama IPS duomenų bazė, protokolų anomalijų detektavimas, srauto lygio pagrindu, galimybė sukurti savo IPS aprašus |  |  |
|  | Maršrutizavimas: Statinis, dinaminis, maršrutizavimas pagal taisykles (policy routing) |  |  |
|  | Dinaminio maršrutizavimo protokolai: BGP4, OSFP v2 ir v3, RIP v1 ir v2, ISIS |  |  |
|  | Turinio maršrutizavimas: WCCP, ICAP |  |  |
|  | NAT konfigūravimas: Per policy, per įrenginį |  |  |
|  | Aukšto patikimumo (HA) telkinio darbo režimai: Turi būti galimybė apjungti du įrenginius active-passive, active-active, virtual clusters, VRRP metodais. |  |  |
|  | HA diegimo galimybės: Turi palaikyti full mesh HA, HA with link aggregation diegimo galimybes |  |  |
|  | Integruoti serveriai: Įrenginys turi turėti integruotus DHCP, NTP, DNS serverius ir DNS proxy servisą |  |  |
|  | Gamintojo servisai: Gamintojas turi užtikrinti galimybę įrenginiui naudotis NTP, DDNS, DNS servisais |  |  |
|  | IPsec kriptavimo ir autentifikavimo algoritmai: Turi palaikyti: DES, 3DES, AES128, AES192, AES256; MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512; Diffie-Hellman 1,2,5,14 |  |  |
|  | Integracija, standartai ir protokolai: Turi palaikyti SNMP v1, v2c, v3, SNMP trapų siuntimą, sFlow v5, Netflow v9.0; RFC 3195; WebTrends WELF |  |  |
|  | Tinklo saugos priemonių ekosistema: Turi sklandžiai integruotis su to pačio gamintojo pašto apsaugos, WEB serverių apsaugos, WEB srauto kešavimo, smėliadėžės (Sandbox) įrenginiais; galimybė centralizuotai analizei automatiškai siųsti ne tik žurnalo įrašus (logs), bet ir informaciją apie topologiją, įrenginių žymes ir pan. |  |  |
|  | Turi būti galimybė ugniasienę centralizuotai valdyti iš pirkėjo naudojamos FortiManager centralizuoto valdymo platformos. |  |  |
|  | Siūloma ugniasienė turi būti pateikiama su 60 mėn. UTP paketu (angl. Unified Threat Protection), kuriame turi būti ne mažiau kaip šie funkcionalumai: Pasirinktus bylų tipus siųsti papildomai patikrai į smėliadėžes (sandbox), esančias debesyje arba lokaliai; Dinamiškai gauti duomenų bazių atnaujinimus iš bylų patikros sistemų; DNS, URL ir Video filtravimai; Anti-Spam; Anti-Malware Protection (AMP)—AntiVirus, Botnet Domains, Mobile Malware, Virus Outbreak Protection, Content Disarm and Reconstruct, AI-based Heuristic AV, Cloud Sandbox. |  |  |
|  | Turi būti pateiktas papildomas apsaugos nuo duomenų praradimo (angl. Data loss prevention (DLP)) 60 mėn. funkcionalumo papildinys. |  |  |
|  | IOC (Indicator of compromise) funkcionalumas: Integracijoje su kitomis tinklo saugumo priemonėmis ugniasienė turi gebėti savo grafinėje aplinkoje atvaizduoti informaciją apie užkrėstus įrenginius, kai tokia informacija pateikiama iš kito tinklo saugumo analizės įrenginių/priemonių. |  |  |
|  | Turi būti integruotas bevielio ryšio stotelių (AP) kontroleris: Turi gebėti valdyti tiek lokaliai esančias, tiek nutolusias bevielio ryšio stoteles; palaikyti autorizaciją PSK, WPA Personal, 802.1x ir captive portal pagrindu; detektuoti bevielio ryšio kanalo atakas (wireless IDS); gebėti blokuoti vartotoją galimybę naudotis nesankcionuotai prie tinklo prijungtomis bevielio ryšio stotelėmis; palaikyti fast roaming ir AP load balancing funkcionalumą. |  |  |
|  | Turi būti integruotas komutatorių kontroleris: Turi gebėti valdyti komutatorius, leisti konfigūruoti bent VLAN, PoE iš siūlomo įrenginio grafinės aplinkos. |  |  |
|  | Kiti reikalavimai: Turi būti pateikti visi kabeliai, skirti prijungti siūlomą įrangą prie elektros tinklo, taip pat sujungti siūlomą įrangą į aukšto patikimumo klasterį. Pateikiama su montavimo į 19" komutacinę spintą detalėmis. |  |  |
|  | Kiekis: 1 komplektas |  |  |
| Reikalavimai garantijai |  |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai Gamintojo garantuojamas 60 mėn. garantinis aptarnavimas suteikiantis galimybę siųstis programinės įrangos naujinimus, sugedusios įrangos gražinimą ir pakeitimą nauja, problemų spendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną (angl. Next business day) | Deklaruoja tiekėjas |  |
|  | Įrangos keitimas ir serviso inžinieriaus paslaugos įsipareigojimas 60 mėn. laikotarpiu (angl. SLA – service level agreement): 4 darbo valandos įrangos gražinimui ir inžinieriaus atvykimui (angl. 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Priority RMA Service) |  |  |
| Reikalavimai diegimo darbams |  |  |  |
|  | Per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos tiekėjas turi: 1. Atlikti esamos situacijos analizę, užfiksuoti ir tinkamai dokumentuoti tinklo saugumo konfigūracijas. 2. Paruošti ugniasienių diegimo ir integracijos planą ir suderinti su pirkėju. 3. Atlikti ugniasienių integraciją į esamą pirkėjo tinklą. 4. Paruošti dokumentaciją ir perduoti pirkėjui. |  |  |
| Aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |  |
|  | Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai. Jeigu prekės, bus tiekiamos ar perduodamas antrinėje pakuotėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 p., antrinė pakuotė turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“ reikalavimus, t. y. pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Jei Prekės bus teikiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje atitiktį reikalavimui pagrįsti kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. | Deklaruoja tiekėjas ir nurodo ar Prekės bus tiekiamos ar perduodamas antrinėje pakuotėje bei pateikia atitiktį pagrindžiančius dokumentus, pateikiamus kartu su pasiūlymu |  |
|  | Su prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai. Tiekėjas privalo prekes atvežti pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. | Deklaruoja tiekėjas |  |
| Nacionalinio saugumo reikalavimai |  |  |  |
|  | Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. Perkančioji organizacija yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, todėl laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai egzistuoja aplinkybės, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1 punkte - prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. | Pateikiamas užpildytas pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“. |  |