DARBŲ APRAŠYMAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

BŪSTŲ REMONTO DARBAI, VYKDANT PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO PRIEINAMUMO DIDINIMAS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“. LIEPŲ G. 5-7 IR MELIORATORIŲ G. 13-40 MOLĖTUOSE.

Atliekamų remonto darbų tikslas – suremontuoti Molėtų rajono savivaldybės administracijai priklausiančius butus, esančius adresu Liepų g. 5-7 ir Melioratorių g. 13-40 Molėtuose. Vykdant projektą numatomi darbai bei jų kiekiai yra pateikti darbų kiekių žiniaraštyje. Rangovas prisiima riziką dėl galimo faktinių darbų kiekių, neviršijančių 10 procentų nuo Sutarties kainos, padidėjimo. Pirkimo objektą sudaro 2 dalys. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą žiniaraštyje nurodytą atskiros pirkimo dalies darbų apimtį. Statybos darbų užbaigimo aktai bus pasirašomi kiekvienam butui atskirai.

| Darbų kiekių žiniaraštis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sudaryta 2024.10 kainų lygiu. |  |  |  |  |  |  |
| Kompleksas: |  | 2024 Socialinio būsto butų remontas |  |  |  |  |
| Objektas: |  | Remonto darbai |  |  |  |  |
| Žiniaraštis: |  | Liepų g. 5-7, Molėtuose |  |  | Iš viso |  |
| Eil. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Vieneto | Iš viso |
| Nr. | kodas | aprašymai | vnt |  | kaina |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DDDD | Baldų pernešimas darbų metu | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | F11-3-10 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | 100 m2 | 0,492 |  |  |
| 3 | N34-72-2 (K1=0,6 K2=0 K3=0) | Akustinių plokščių nuardymas nuo lubų | 100 m2 | 0,285 |  |  |
| 4 | N34-72-2 | Lubų aptaisymas akustinėmis plokštėmis, jas klijuojant | 100 m2 | 0,285 |  |  |
| 5 | N34-72-2p | Akustinės plokštės | 100 m2 | 0,285 |  |  |
| 6 | R15-34 | Senų tapetų nuplėšimas | 100 m2 | 0,7 |  |  |
| 7 | R11-130 | Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas iki 5 m2 | m2 | 70 |  |  |
| 8 | N15P-0803-2 | Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą, kai apmušalai flizelino pagrindu | 100 m2 | 0,7 |  |  |
| 9 | R14-221 (S9=1,17) | Senų dažų pašalinimas nuo durų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalymo paviršiaus) | 100 m2 | 0,187 |  |  |
| 10 | F15-6-4 | Durų blokų labai geras aliejinis dažymas, paruošiant paviršių (100 m2 durų blokų) | 100 m2 | 0,187 |  |  |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  |
|  |  | PVM | 21% |  |  |  |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  |  |
| Kompleksas: |  | 2024 Socialinio būsto butų remontas |  |  |  |  |
| Objektas: |  | Remonto darbai |  |  |  |  |
| Žiniaraštis: |  | Melioratorių g. 13-40, Molėtuose |  |  | Iš viso |  |
| Eil. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Vieneto | Iš viso |
| Nr. | kodas | aprašymai | vnt |  | kaina |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DDDD | Baldų pernešimas darbų metu | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | F11-3-10 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | 100 m2 | 0,329 |  |  |
| 3 | N46-173 | Keraminių plytelių dangos išardymas, išsaugojant 50% tinkamų plytelių | 100 m2 | 0,063 |  |  |
| 4 | N15-33-3 | Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų | m2 | 0,59 |  |  |
| 5 | R13-6 | Atskirų aptaisymo glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų, kai vienoje vietoje iki 10 plytelių | vnt. | 9 |  |  |
| 6 | R15-34 | Senų tapetų nuplėšimas | 100 m2 | 0,69 |  |  |
| 7 | R11-130 | Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas iki 5 m2 | m2 | 75,6 |  |  |
| 8 | N15P-0803-2 | Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą, kai apmušalai flizelino pagrindu | 100 m2 | 0,756 |  |  |
| 9 | N21P-0709 | Interjerinių kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas | vnt. | 2 |  |  |
| 10 | R21-34 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100 vnt. | 0,08 |  |  |
| 11 | N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0,05 |  |  |
| 12 | N21-205p | Pagrindinės medžiagos | 100 vnt. | 0,05 |  |  |
| 13 | N21-202 | Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0,03 |  |  |
| 14 | N21-202p | Pagrindinės medžiagos | 100 vnt. | 0,03 |  |  |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  |
|  |  | PVM | 21% |  |  |  |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  |  |