Techninė specifikacija Procedūrų staliukas – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Staliukas tinkamas medicininiams prietaisams ir įvairioms priemonėms susidėti, laikyti ir transportuoti, įvairioms procedūroms atlikti. |  |
|  | Konstrukcija | Staliuko korpusas ir stalviršis pagamintas iš nerūdijančio ne žemesnės kaip AISI markės arba lygiaverčio lydinio antikorozine prasme, plieno. Su ratukais. Darbo paviršius, po juo stalčius. Virš ratukų lentyna. Tarp stalčiaus ir lentynos dar viena lentyna. |  |
|  | Darbo paviršius | Staliuko darbo paviršius paaukštintais kraštais iš ne mažiau kaip trijų pusių. |  |
|  | Ratukai | Turi būti 4 ratukai, ne mažesnio kaip 100 mm skersmens, 2 iš jų su stabdymo funkcija. |  |
|  | Matmenys | Staliuko išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): ne didesni kaip (80 x 60 x 110) cm |  |
|  | Aukštis | 1000 ± 100 mm. |  |
|  | Stalčius | Aukštis 150 ± 50 mm. Per visą stalviršio ilgį ir plotį. |  |
|  | Rankenos stūmimui. | Staliukas turi turėti ne mažiau 2 rankenas stūmimui. |  |
|  | Paviršiai | Visi staliuko paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant staliuką, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių) |  |
|  | Apkrova | Stalelis turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 kg svorį. |  |
|  | CE ženklinimas | CE atitkties deklaracija pateikiama kartu su gaminiu |  |
|  | Garantija: | ≥24 mėnesių |  |