Techninė specifikacija Ultragarsinis aparatas reanimacijai - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taikymo sritys | Kraujagyslių, plaučių, muskuloskeletiniai ir abdominaliniai tyrimai |  |
|  | Ekranas atlenkiamas | - Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 38 cm - Ekrano raiška ne mažesnė kaip 1280 x 800 taškų |  |
|  | Aparato valdymas | Lietimui jautrus ekranas arba fizinė klaviatūra |  |
|  | Tiesioginio valdymo mygtukai | Stiprinimo, gylio, darbo režimo, matavimų pasirinkimui |  |
|  | Darbo režimai | 2D, M, spalvinis galios dopleris, spektrinis dopleris |  |
|  | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas, ne siauresnis | Nuo 1 iki 18 MHz |  |
|  | Dinaminis diapazonas, ne mažesnis | 180 dB |  |
|  | Audinių harmoninio vaizdavimo programa | Būtina |  |
|  | Pilkumo skalės lygiai, ne mažiau | 250 |  |
|  | Greita darbo pradžia | Prietaiso įsijungimo laikas ne ilgesnis nei 40 sekundžių |  |
|  | Plačiajuostis linijinis daviklis | - Darbinių dažnių diapazonas nuo 5 iki 15 MHz, ne siauresnis; - Plotis 48 ± 5 mm. - Skenavimo gylis 6 cm, ne mažiau. |  |
|  | Plačiajuostis konveksinis daviklis | - Darbinių dažnių diapazonas nuo 1,4 iki 5 MHz; - Skenavimo gylis 30 cm, ne mažiau |  |
|  | Fazinės gardelės daviklis | - Darbinių dažnių diapazonas nuo 1,3 iki 4,4 MHz; - Skenavimo gylis 30 cm, ne mažiau |  |
|  | Automatinė adatos vizualizacijos (išryškinimo) programinė įranga | Pagerina įvedamos adatos matomumą |  |
|  | Daviklių jungtys | Ne mažiau kaip 3 (galima siūlyti šakotuvą) |  |
|  | Kadrų atmintis | Ne mažiau 380 MB arba ne mažiau kaip 4000 kadrų |  |
|  | Lengvai pernešamas | Echoskopo svoris ne daugiau 8 kg (su baterija) |  |
|  | Vaizdų eksportavimo formatai | Vaizdų ir video įrašų eksportavimo formatai MP4 (MPEG-4) arba AVI, JPEG, BMP arba TIFF |  |
|  | Vaizdo didinimo funkcija | Ne mažiau kaip 8 kartus realiame laike |  |
|  | Išorinės jungtys | Eterneto, USB ne mažiau trijų |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |  |
|  | Kompaktiškas vežimėlis | - Krepšys/dėtuvė priedams; - 4 ratukai su stabžiais |  |
|  | Aparate integruota edukacinė programinė įranga | Anestezijos, muskuloskeletinė mokomoji programinė įranga su galimybe atlikti ultragarsinį skenavimą realiu laiku |  |
|  | Maitinimas iš akumuliatorių | Darbas iš integruotų ličio jonų akumuliatorių, ne mažiau 1 valandą |  |
|  | Įrangos instaliavimas | Pateikti gamintojo įgaliojimą ir inžinieriaus apsimokymo sertifikatą įrangos instaliacijai |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | 5 metai, ne mažiau |  |
|  | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą |  |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba. |  |