1 priedas

RADIJO STOTIES APSAUGINIŲ AUSINIŲ KOMPLEKTO – I

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Bendrieji reikalavimai:

  - Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – specifikacija) pateikiami pageidaujamo radijo stoties apsauginių ausinių komplekto (toliau – ausinių), skirto Lietuvos Respublikos (toliau – LR) kariams, konstrukciniai, techniniai ir kokybės reikalavimai.

  - Tikslinė paskirtis – ausinės skirtos karių, vykdančių kovines užduotis Lietuvoje ir tarptautinėse operacijose, individualiai apsaugai užtikrinti. Ausinės yra sudėtinė kario ekipuotės ir ryšio palaikymo sistemos dalis su integruota aktyviąja klausos apsauga.

- Reikalavimai:

  - Ausinės turi būti naujos, nenaudotos, skirtos profesionaliam naudojimui.

  - Radijo stoties apsauginių ausinių komplektą turi sudaryti:

    - modulis, valdantis informacijos perdavimą režimu  „Nuspausk ir kalbėk“  (angl. Push to talk); įrenginys belaidžiu ryšiu turi būti susisiejamas su ausinėmis ir taktiniu sistemos valdymo įrenginiu, turėti galimybę sujungti ausines ir valdymo įrenginį specialiu tam skirtu laidu;

    - ausinė su mikrofonu;

    - magnetinės indukcijos principu veikiantis ausų kištukas (toliau – ausų kištukas), kaip komplekto dalis turi turėti nešiojamąjį kroviklį, skirtą jiems įkrauti;

    - laidas, jungiantis modulį, valdantį informacijos perdavimą su radijo ryšio stotele – 2 vnt.;

    - laidas, jungiantis modulį, valdantį informacijos perdavimą, su  TETRA radijo ryšio stotele (angl. Trans-European Trunked Radio);

    - laidas, jungiantis ausines ir modulį, valdantį informacijos perdavimą;

    - laikiklis ausinėms tvirtinti prie šalmo;

    - papildomų gelinių ausies kaušelio paminkštinimų.

Dėl ausinių komplektuojamųjų dalių suderinamumo poreikio visos ausinių komplekto dalys turi būti to paties gamintojo.

  - Garantija ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo prekių pristatymo dienos.

- AUSINIŲ KOMPLEKTO ATSKIRŲ ELEMENTŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Ausinių konstrukciniai ir techniniai reikalavimai:

  - Ausinės turi turėti du naudojimo variantus:

3.1.1. su lankeliu po šalmu;

3.1.2. tvirtinamos ant šalmo bėgelių naudojant ausinių laikiklius.

  - Ausinių naudojimo variantų keitimas turi būti atliekamas be papildomų įrankių ir nepažeidžiant lankelio konstrukcijos;

  - Ausinių spalva – gelsvai ruda (angl. tan);

  - Ausinės turi veikti su 2 AAA ličio-jonų baterija;

  - Ausinėse turi būti automatinio išsijungimo funkcija (apsaugai nuo baterijos išsikrovimo), kai nėra naudojamos 2 valandas;

  - Ausinių, be baterijų, svoris:

    - Su lankeliu – ne daugiau kaip 370 g.

    - Su lankeliu ir su ausų kištukais – ne daugiau kaip 400 g.

    - Su laikikliais ant šalmo bėgelių – ne daugiau kaip 430 g.

    - Su laikikliais ant šalmo bėgelių ir su ausų kištukais – ne daugiau kaip 460 g.

  - Ausinių triukšmo slopinimas (SNR):

    - Ausinių su komplektuojamais ausų kištukais slopinimas turi būti ne mažesnis kaip 41 dB.

  - Ausinės turi atitikti MIL-STD-810G standartą;

  - Ausinės turi turėti  interkomo (angl.  Intercom) funkciją:

    - Ausinės privalo turėti interkomo funkciją, kuri leistų susikalbėti triukšmingoje ar tylioje aplinkoje nenaudojant išorinės radijo stoties.

Interkomo funkcija privalo veikti nemažesniu kaip 10 metrų atstumu tarp operatorių.

    - Interkomo funkcija privalo leisti komunikuoti vienu metu nemažiau kaip 4 operatoriams ir klausytis jų pokalbio nemažiau kaip 60 operatorių.

    - . Interkomo funkcija privalo būti aktyvuojama operatoriaus balsu (komunikuojant nereikia spausti perdavimo tangentės).

  - Ausinės turi atitikti ne mažesnę nei IPX68 panardinimo į vandenį klasę;

  - Ausinės turi veikti ne trumpiau kaip 30 val.;

  - Ausinės turi veikti nuo –20 °C iki +55 °C su ličio baterijomis.

- Modulio valdančio inforamcijos perdavimą konstrukciniai ir techniniai reikalavimai:

  - Modulio išmatavimai:

4.1.1  Ilgis –  neilgesnis negu 115 mm.

4.1.2		  Plotis –  neplatesnis negu 80 mm.

4.1.3 Aukštis – neaukštesnis 40 mm.

4.2 Modulio maitinimas 2× AAA.

- Ausų kištukų konstrukciniai ir techniniai reikalavimai:

  - Ausų kištukai turi padidinti bendrą ausinių triukšmo slopinimo lygį, kuris turi būti ne mažesnis nei:

    - SNR – 41 dB;

    - Aukštas triukšmo lygis – 41 dB;

    - Vidutinis triukšmo lygis – 39 dB;

    - Žemas triukšmo lygis – 34 dB.

- Ausinių tvirtinimui prie šalmo laikiklio konstrukciniai ir techniniai reikalavimai:

  - Laikiklis turi būti suderinamas su ausinėmis;

  - Laikiklis turi būti pritaikytas naudojimui su OPS-CORE tipo šalmų bėgeliais Z3AD;

  - Laikiklis turi turėti pakėlimo, pasukimo ir nuleidimo funkcijas;

  - Laikiklių metalinių ūselių galai turi būti apvilkti plastiku, skirtu tvirtinimui prie ausinių.

- Laido, jungiančio ausines ir modulį valdantį informacijos perdavimą konstrukciniai ir techniniai reikalavimai:

  - Laidas turi būti suderinamas su ausinėmis bei valdymo moduliu;

  - Laido jungtys turi turėti kamštelius nuo dulkių.

- Laido jungiančio modulį valdantį informacijos perdavimą, su radijo ryšio stotele konstrukciniai ir techniniai reikalavimai:

Laidas turi būti suderinamas su moduliu, valdančiu informacijos perdavimą, bei su radijo stotimis Harris/ Thales/ Tri- PRC, Falcon (6 Pin U229/ U329 jungtis).

- Laido jungiančio modulį valdantį informacijos perdavimą, su TETRA radijo ryšio stotele.

Laidas turi būti suderinamas su moduliu, valdančiu informacijos perdavimą, bei su „SEPURA STP9000“ serijos radijo stotimis.

- Papildomi reikalavimai:

  - Tiekėjas privalo pateikti oficialius gamintojo patvirtintus ausinių komplektą sudarančių prekių aprašymus, techninius duomenis.

  - Tiekėjas privalo pateikti ausinės atitikimo MIL-STD-810G standartą įrodančius dokumentus.

  - Tiekėjas privalo pateikti ausinės IPX68 panardinimą ir pralaidumą įrodančius dokumentus.