TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau - perkančioji organizacija), įgyvendindama projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ numato įrengti nuožulnųjį keltuvą (1 vnt.) asmenų su negalia patekimui į pastato, esančio adresu Kovo 11-osios g. 18, Šilalė antrąjį aukštą (toliau – Prekės).

| Keltuvo tipas | Platforminis nuožulnusis laiptų keltuvas, su posūkiais |
| --- | --- |
| Pavara | Elektrinė |
| Montavimo vieta | Viduje |
| Keliamoji galia, kg | Ne mažiau kaip 200 |
| Kėlimo greitis | Ne daugiau kaip 0,1 m/s |
| Sustojimų skaičius | Ne daugiau 3 |
| Maitinimas | Ne daugiau 250V, 1 fazė, 2,5 kW |
| Pakilimo aukštis, mm | Ne mažiau 3780 |
| Platformos valdymas | Važiavimas nuspaudus ir laikant mygtuką |
| Iškvietimas | Nuspaudus iškvietimo mygtuką |
| Platformos matmenys | Ne didesni kaip: plotis 800 mm ilgis 900 mm |
| Patekimas ant platformos | Iš šonų |
| Platformos atlenkimas/ užlenkimas | Motorizuotas (automatinis) |
| Porankių atlenkimas/ užlenkimas | Automatinis |
| Grindys | Rifliuoto aliuminio platformos danga |
| Kita informacija | Platformos darbas pilnai automatinis (grindų atlenkimas/ užlenkimas; užtvarų pakėlimas/ nuleidimas; prievažėlių pakėlimas/ nuleidimas; turi sulėtinimo funkciją prieš keltuvui pradedant važiuoti, darant posūkius ir prieš sustojant) Avarinio sustojimo mygtukas. Pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis. Pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu. |
| Pastabos | Keltuvas turi atitikti standartą EN 81-40. |

Garantinio laikotarpio metu atlikti techninį aptarnavimą vieną kartą per metus.

Rangovas privalo įrengti laiptų turėklus I ir II aukštuose. Turėklų tarpų užpildas pagaminamas ir sumontuojamas laikantis higienos normų reikalavimų švietimo įstaigoms t. y. turėklų tarpai dengiami ne didesniais kaip 100 mm vertikaliais metaliniais elementais.

Antrame aukšte įrengiama apsauginė tvorelė kartu su metaliniais užpildais, kurie pagaminami ir sumontuojami laikantis higienos normų reikalavimų švietimo įstaigoms t. y. tarpai tarp metalinių elementų dengiami ne daugiau kaip 100 mm vertikaliais elementais. Pavyzdžiai pateikti 7 priede „Laiptų turėklų pavyzdžiai“.

Tiekėjas demontuoja senus turėklus, juos išveža ir utilizuoja. Išvežimo ir utilizavimo išlaidos įskaičiuojamos į pasiūlymo kainą.

Reikalavimai laiptų turėklams:

Turėklų ilgis 9 m.

Turėklų aukštis ne mažesnis kaip 1,20 m.

Turėklai privalo būti pagaminti iš metalo, dažyto milteliniu būdu. Spalva derinama su užsakovu.

Parengė

Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Patarėjas					Justas Stankevičius