VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS (VSAT) VADO ŽENKLO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado ženklas (toliau – ženklas) turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus ir pirkėjo turimą pavyzdį. Detalūs matmenys pateikti techniniame brėžinyje.

- Konkurso dalyvis turi pateikti konkursui siūlomo ženklo pavyzdį, atitinkantį techninę specifikaciją.

- Su konkurso nugalėtoju bus derinami pavyzdžiai – etalonai, galimi tam tikri pakeitimai. Esant poreikiui, turės būti pateikti antri pavyzdžiai – etalonai su tam tikrais neesminiais pakeitimais.

- Konkurso nugalėtojas, pasirašius sutartį, turės pateikti 2 pavyzdžius – etalonus tvirtinimui. Vienas iš jų bus gražintas tiekėjui, o kitas bus naudojamas pirkėjui pateiktų prekių kokybės patikrinimui.

- Preliminarus perkamų ženklų kiekis nuo 1 vnt. iki 5 vnt. per pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį. Prekės turi būti patiektos per 3 mėnesius nuo Prekių užsakymo pateikimo datos.

- Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs, kurie priklausys nuo pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus prekių kiekio.

- Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė, negu 24 mėnesių garantija nuo prekės išdavimo pareigūnui datos.

- Jei šioje techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, tai tokios nuorodos yra tik orientacinės.

- Ženklas turi būti supakuotas individualiai į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos.

Konkurso dalyvis turi pateikti antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti  patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

- Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas.

- ŽENKLO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Ženklas – sidabro spalvos, ovalo formos. Ženklo centre, juodos spalvos ovalas, kuriame ant stilizuoto baltos spalvos valstybės sienos ženklo su raudonu stogeliu, įkomponuotas valstybės herbas. Nuo herbo simetriškai į abi puses įstrižai įkomponuotos Lietuvos valstybės vėliavos. Aplink ženklą sidabro spalvos fone ovalo kraštai, apjuosti reljefišku aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų vainiku. Ženklas segimas ant uniforminių drabužių.

2. Ženklas – sidabro spalvos metalo -melchioras. Metalo storis – 1,2 (leistinas nukrypimas ± 0,1 mm).

3. VSAT vado ženklo centre juodos spalvos stiklo emale dengtas ovalas, kuriame ant stilizuoto sidabro spalvos metalo pasienio stulpo su raudona stiklo emale dengtu stogeliu ženklo centre įkomponuotas valstybės herbas. Herbo skydas dengtas skaidria raudona stiklo emale su iš centro išeinančiais spinduliais, o Vytis reljefiškas sidabro spalvos metalo. Nuo herbo simetriškai į abi puses įstrižai įkomponuotos Lietuvos valstybės vėliavos, kurių spalvos dengtos atitinkamai geltona, žalia ir raudona stiklo emalėmis. Aplink ženklą sidabro spalvos faktūriniame ovalo fone, apjuosti reljefišku aukso spalvos stilizuotų ąžuolo lapų vainiku. Kitoje ženklo pusėje sraigtelis su veržle. Dėl ženklo stabilumo segint, kitoje ženklo pusėje, papildomai priklijuota standi  neslystanti medžiaga.

4. Ženklo ilgis – 52 mm (leistinas nukrypimas ±1 mm), plotis – 46 mm (leistinas nukrypimas ±1 mm).

5. Kitoje ženklo pusėje pritvirtintas M3x10 mm varžtelis. Ant varžtelio užsisuka veržlė, kurios skersmuo ne mažesnė 25 mm, storis 2 mm, veržlės paviršiuje suformuojamos 4-rios briaunos ir pokarščio įspaudai patogiam veržlės užsukimui.

6. Ženklo spalvos pagal suderintą pavyzdį. Naudojamos stiklo emalės.

- BENDRIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI, GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Ženklas turi būti pagamintas kokybiškai, be defektų, turi būti simetriškas.

- Ženklas turi būti supakuotas individualiai į antrinę pakuotę.

- Ant antrinės pakuotės priklijuojama grupinė etiketė, kurioje turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas, adresas, gaminio pavadinimas, kiekis, pagaminimo data (metai, mėnuo).