Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NAUJI ŽEMAGRINDŽIAI ELEKTRINIAI AUTOBUSAI

I dalis

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi užpildyti žemiau pateiktą lentelę ir pateikti kartu su pasiūlymu. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės“, bus atmesti (tiekėjas gali siūlyti aukštesnius techninius parametrus, kurie padidina elektroautobuso technines galimybės ir vertę):

| Eil. Nr. | Parametrai | Perkamų autobusų techniniai reikalavimai ir jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos reikšmės (konkrečios arba pagal kontekstą „atitinka“ / „neatitinka“) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Transporto priemonė / autobusas | 1.1.Žemagrindis vienaaukštis, elektra varomas, keleivinis autobusas (toliau – transporto priemonė / autobusas / prekė). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. 1.2. Žemagrindė zona turi būti tokia, kurioje ne mažiau kaip 35 proc. ploto skirto keleiviams stovėti yra tarp ašių, be laiptų ir iš jo galima prieiti bent prie vienų tarnybinių durų; transporto priemonės kėbulo kodas registracijos liudijime – žemagrindė vienaaukštė transporto priemonė. Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 2 d. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 2B-479 patvirtintais Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, M3 klasės I arba II grupės transporto priemonių kėbulų kodai gali būti CE (15.1.5 p.) arba CM (15.2.5 p.) Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. 1.3.Nauja (neeksploatuota). Pirma registracija ne anksčiau nei 2025 metais (įskaitant autobusų traukos baterijas). Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti dokumentų. Pristatant autobusus (sutarties vykdymo metu) bus reikalaujama pateikti šiuos dokumentus: - kiekvieno perduodamo autobuso Lietuvos Respublikoje galiojančią privalomosios techninės apžiūros kortelę, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 10 (dešimt) mėnesių nuo Autobusų perdavimo Pirkėjui dienos. - kiekvieno perduodamo autobuso techninės priežiūros ir smulkaus remonto technologijų vadovą (1 egz.), kuriuo vadovaujantis galima būtų transporto priemonės smulkios techninės priežiūros darbus (lietuvių ir/ar anglų kalba); - kiekvieno perduodamo autobuso eksploatacijos instrukcija vairuotojui lietuvių kalba (popierine forma). - kiekvieno perduodamo autobuso atsarginių dalių katalogą (NPO pažymi, jog atsarginės dalys bus perkamos atskirais pirkimais ir nėra šio Pirkimo objektas) - elektroninėse laikmenose bendrąsias autobusų elektrinių, pneumatinių, mechaninių sistemų ir komponentų schemas, atskirų mazgų schemas, mazgų schemas su detaliais aprašymais, reguliuojamų ir valdomų parametrų vertėmis, schemas, kad būtų galima kontroliuoti, remontuoti ir kvalifikuotai prižiūrėti visą autobusą ir jo komponentus (2 egzemplioriai visų schemų) - elektroninėse laikmenose išsamią autobusų techninės ir programinės įrangos, kuri yra neatskiriama autobuso sudedamoji dalis, dokumentaciją, įskaitant įrangos techninius parametrus, lietuvių arba anglų kalbomis (2 egzemplioriai). - elektroninėse laikmenose autobusų programinės įrangos, kuri yra neatskiriama autobuso sudedamoji dalis, konfigūracijos failus, kurie leistų visiškai perjungti / perkonfigūruoti įrangą (2 egzemplioriai). - ne mažiau kaip 3 (trys) licencijas, kurios suteikia teisę naudotojui naudotis autobusuose įdiegta programine įranga, kuri yra neatskiriama autobuso sudedamoji dalis, ir visomis jos funkcijomis; 1.4. Naudojama energijos rūšis – pilnai elektra. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. 1.5.Pritaikyta važiuoti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, atsižvelgiant į vasaros sezonais vyraujančias vidutines oro temperatūras ir užtikrinti agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimą išorėje ir viduje. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą 1.6. Sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą. Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti dokumentų. CE/CV sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento pateikimas yra sutarties vykdymo metu, pateikiant autobusus. 1.7. Turi atitikti vienai iš pasirinktų siūlomų autobusų klasių – I arba II klasei keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją (Tiekėjas negali siūlyti III ir B klasės transporto priemonių). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą 1.8.Transporto priemonės gamintojas (gamintojai jeigu yra keli surinkimo etapai) produkcijos pristatymo metu turi turėti galiojantį (galiojančius) neribotos serijos patvirtintą tipą ( patvirtintus tipus), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2018/858 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ (pagal aktualią redakciją). Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti dokumentų . Kartu su transporto priemone pateikiamas Europos Bendrijos neribotos serijos atitikties liudijimas (ang. Certificate of Comformity) ir tipo patvirtinimo patvirtintas ir galiojantis informacinis aprašas. |  |
|  | Perkamas kiekis | Perkami 5 vnt. |  |
|  | Transporto priemonės atitikimas LR teisės aktų reikalavimams | 3.1.Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“. 3.2.Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 3.3.Turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 3.4.Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-439 „Dėl Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatytiems reikalavimams. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Išmatavimai | 4.1. Ilgis nuo 7500 – iki 9500 mm reikšmės nurodyta imtinai. 4.2. Plotis – ne daugiau kaip 2500 mm. 4.3. Aukštis – ne daugiau kaip 3300 mm. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Grindų aukštis | 5.1 Žemagrindis (žemagrindė zona tarp ašių), ne mažiau vienų arba jei konstrukcija leidžia, abiejų keleivių durų įlipimas/išlipimas belaiptis. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Grindys | 6.1.Grindys padengtos arba lygeverte. Danga privalo būti vientisa. 6.2.Dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų arba sandarumo užtikrinimui naudojamos spec. hermetizavimo medžiagos. 6.3.Šonų, lubų, grindų garso ir šilumos izoliacija (išskyrus žemagrindės platformos zonoje). 6.4.Keleivių įlaipinimo/išlaipinimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. 6.5.Neįgaliųjų rampos kraštai ir grindų kraštai turi būti apdirbti papildomai, kad užtikrintų, jog PVC danga neatkibtų. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Keleivių skaičius | 7.1. Turi būti įrengta ne mažiau kaip stacionarių 16 sėdimųjų vietų keleiviams vežti. Papildomai turi būti 1 (viena) vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga). Bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 30. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Keleivių įlaipinimo / išlaipinimo durys, vairuotojo durys. | 8.1.Įrengtos vienos arba dvejos durys dešinėje transporto priemonės pusėje, priklausomai nuo autobuso modelio / klasės. 8.2.Durų angos aukštis – ne mažiau 1800 mm. 8.3.Autobuse vienos iš durų privalomai turi būti ne mažiau 1200 mm pločio. 8.4.Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti). 8.5.Su avariniais durų atidarymais išorėje. 8.6. Avarinis visų durų atidarymas turi būti dengtas ir užplombuotas. 8.7. Priverstinai atidarius autobuso duris, privalo suveikti garso ir šviesos signalai vairuotojo darbo vietoje. 8.8.Durų rakinimo galimybė transporto priemonės parkavimo metu. 8.9.Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje, užtikrinantys kiekvienų durų atidarymą / uždarymą atskiru mygtuku. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje. 8.10.Įrengtas išorinis keleivių įlipimo/išlipimo apšvietimas ir lydintys garsiniai signalai (prie durų keleivių salone, durims užsidarant/atsidarant). 8.11.Atidarius duris, privalo suveikti stabdžių sistema, užtikrinanti, kad atidarytomis durimis transporto priemonė negalėtų pajudėti. Judant transporto priemonei durų atidarymas blokuojamas automatiškai. 8.12.Durys turi atsidaryti į išorę, lygiagrečiai autobuso kėbului. 8.13.Durys negali turėti į keleivių zoną įsikišančių dalių – tokių dalių, kurios esant uždarytoms durims. 8.14. Pirmosios (vairuotojo) durys turi būti su stiklo paketu arba šildomos elektra ne mažesniu 50% durų ploto, nes, pagal ilgametę autoparko patirtį, įvažuojant į pagrindinį kelią iš dešinės pusės privalu matyti pro pirmasias (vairuotojo) duris pagrindinio kelio eismą. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Pritaikymas neįgaliesiems/ spec. poreikių turintiems žmonėms | 9.1.Rampa vežimėliui: 9.1.1.rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui turi būti mechaninė arba elektrinė ir sumontuota prie keleivių įlipimo durų, kurių plotis yra ne mažiau kaip 1200 mm. 9.1.2.atlenkta rampa privalo išlaikyti mažiausiai 300 kg apkrovą. 9.2.Transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji/specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami/išlaipinami, turi būti žemagrindė. 9.3.Neįgaliųjų su vežimėliais / specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas / įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas turi būti numatytas per šonines duris su pritaikytais vairuotojo informavimo apie įlaipinimą/įvažiavimą ir išlaipinimą/išvažiavimą mygtukais su specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos). Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis informuojamas spec. signalu. 9.4.Turi būti įrengti tvirtinimo diržai, bėgeliai arba kita vežimėlio tvirtinimo įranga neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. 9.5.Turi būti įrengtos pirmenybinės sėdimosios vietos (specialiąsias sėdynes – padidintas, atitinkamai paženklintas) ir kitą privalomą įrangą, atitinkančią JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus, riboto judumo keleiviams; šios sėdimos vietos turi būti pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos be papildomų laiptelių; atlenkiamos sėdynės nėra laikomos pirmenybinėmis sėdynėmis. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Ašys | 10.1. Ašys montuojamos ant orinės pakabos. 10.2.Automatinis autobuso pasvirimas į dešinę pusę, atidarius autobuso duris, kuris palengvina neįgaliųjų asmenų įlaipinimą. Turi būti galimybė atjungti šią funkciją. 10.3. Turi būti įdiegta priverstinio pakilimo / nusileidimo funkcija. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Variklis | 11.1.Energijos šaltinis – elektra. 11.2.Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų traukos akumuliatorių. 11.3. Nuolatinė elektros variklio galia – ne mažiau 90 kW , nes pagal esamą statistiką ir praktiką, kad autobusas stabiliai ir tolygiai pravažiuotų žvyruotais rajono keliais. 11.4.Elektros variklio aušinimo sistema (jei numatyta), kuri neriboja variklio galios ir sukimo momento. 11.5. Variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė yra atšalusi iki -30°C temperatūros. 11.6. Apsauga neleidžianti įjungti variklio iš vairuotojo darbo vietos autobuso krovimo metu. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Akumuliatoriai | 12.1. Elektros energijos sąnaudos 100 km kilovatvalandėmis (kWh) ne didesnės kaip 50 (kWh) pagal E-SORT2 (su išjungtomis šildymo ir šaldymo sistemomis). Tiekėjas turi pateikti kompetentingos įstaigos ar organizacijos sertifikatą, testų rezultatus ar kitus lygiaverčius dokumentus, atitinkančius E-SORT2 sutarties vykdymo metu. 12.2. Elektroautobuso baterijos įkrovimas naudojant CCS2 jungtį arba lygiavertę. Elektro,autobusai bus įkraunami nuo vidutinio galingumo iki labai didelio galingumo elektros įkrovimo stotelėmis, pagal vykdomą lygiagretų elektros stotelių pirkimą. 12.3.Traukos baterijos ličio geležies fosfatų (LFP) arba ličio jonų (Li-Ion), titano oksidų (LTO) arba lyiavertės. Talpa ne mažiau kaip 120 kWh. , vadovaujantis esama praktika ir statistika, elektroautobusais planuojamas ir reikalingas nuvažiuoti reisų atstumas per dieną yra ne mažiau 200 km. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Ratai / padangos | 13.1. Bekamerinės padangos, naujos, pagamintos ne anksčiau nei 2025 m. 13.2.Ratų paveržimo raktas –kiekvienam autobusui. 13.3.. Įsigyjamų M kategorijos kelių transporto priemonių padangos atitiks aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). 13.4. Elektroautobusai komplektuojami kartu su atsarginių sumontuotų universalių padangų komplektu. 13.5. Padangos pritaikytos eksploatuoti elektroautobusus. 13.6.Padangos privalo turėti papildomą šoninės dalies gumą skirtą nusidėvėjimui, turinčią nusidėvėjimo indikatorius. 13.7.Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Stabdžiai | 14.1.Stabdymo metu išskiriama energija turi būti regeneruojama ir perduodama į akumuliatorius. 14.2.Turi būti įrengta dviejų kontūrų pneumatinė arba hidraulinė sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS ir traukos kontrolės ASR/TCS arba lygiavertėmis sistemomis. 14.3.Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS arba lygiavertė, kuri elektroniniu būdu reguliuoja stabdymo jėgos pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių ir stabdžio – lėtintuvo bei tarp autobuso ašių. 14.4.Turi būti įrengtas stovėjimo stabdys, valdomas iš vairuotojo kabinos arba lygiavertis stovėjimo stabdys. 14.5.Varančiojoje ašyje turi būti įrengtas rankinis stabdys. 14.6.Turi būti įrengtas stabdžių blokavimas esant atidarytoms durims. 14.7.Turi būti įrengtos sąlygos stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui. 14.8.Stabdžių sistemos vamzdynai turi būti pagaminti iš antikorozinių medžiagų. 14.9.Stabdžių trinkelių susidėvėjimo indikatoriai. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Greičio ribotuvas | 15.1.Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas. Greitis apribotas didesniam kaip 90 km/h. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Pneumatinė sistema | 16.1.Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos pagamintos iš antikorozinių medžiagų. 16.2.Sistemoje įrengtas oro sausintuvas, automatinis kondensato atskyrimo mechanizmas ir tepalo separatorius. 16.3.Įrengtos standartinės oro papildymo jungtys priekinėje ir galinėje autobuso dalyse. 16.4.Vairuotojo kabinoje įrengtas autobuso kėbulo papildomo pakėlimo jungiklis. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Vilkimo įtaisas | 17.1.Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje, transporto priemonės priekyje ir gale. 17.2.Vilkimo įtaiso kilpa gali būti nuimama, bet turi būti pateikta komplekte su kiekviena transporto priemone. 17.3.Vilkimo įtaisas arba kilpos tvirtinimo vieta turi būti uždengta gaubtu ar dangteliu. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Vairavimo sistema | 18.1.Vairas turi būti kairėje pusėje. Vairo sistema su stiprintuvu. 18.2.Sistema turi turėti elektrinį/ hidraulinį vairo stiprintuvą. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Kėbulas | 19.1 Transporto priemonės kėbulas arba karkasas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų arba medžiagos turi būti apdorotos antikorozine danga, kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos, t.y. kiauryminio prarūdijimo kėbulo detalėse, dažų atšokimo ir ištrupėjimo nuo kėbulo paviršiaus viso numatyto garantinio laikotarpio galiojimo metu. 19.2.Rėmas turi būti pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų. 19.3.Ratų arkos kėbulo elementai turi būti pagaminti iš atsparių korozijai medžiagų. 19.4.Gamintojo garantija antikorozinei kėbulo apsaugai – ne mažiau nei 120 mėnesių be ridos apribojimo. Užtikrinimo priemonė: garantinis raštas sutarties vykdymo metu.. 19.5.Dugnas padengtas specialia antikorozine danga, užtikrinančia ne mažesnę nei 120 mėnesių apsaugą be ridos apribojimo. Užtikrinimo priemonė –garantinis raštas sutarties vykdymo metu. 19.6.Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 1.5. punkte numatytoms klimato sąlygoms. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
|  | Spalva | 20.1.Pagrindinės išorinio kėbulo spalvas – RAL6038 arba RAL 6018 arba RAL 230-4 nes rajono investicijos nukreiptos žaliojo (ekologiško) kurso vystymui ir planuojamos spalvos turi atspindėti šią žalios spalvos tendenciją. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
| 21. | Oro kondicionavimas, šildymas ir ventiliacija | 21.1.Turi būti įrengtos autobuso keleivių salono, vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistemos. 21.2.Keleivių salone turi būti ne mažiau nei 2 langai su atidaromomis orlaidėmis. 21.3. Transporto priemonėje turi būti įrengta šildymo sistema arba lygiavertė. Šildymas yra nuo elektrinių aukštos įtampos šildytuvų, kurių bendra šiluminė galia ne mažiau kaip 12 kW (Webasto ar alternatyvaus šaltinio), kurios šiluminė galia nuo 12 kW, papildomai veikiančios šilumos kiekiui autobuse palaikyti. Šiluminė galia įvardinta vadovaujantis ilgamete autoparko praktika ir patirtim. 21.4.Šildymo sistema turi atitikti šios lentelės 1.5. punkte numatytas klimato sąlygas. 21.5.Vairuotojo kabina turi būti šildoma ir valdoma iš vairuotojo darbo vietos. Turi būti apipučiamos vairuotojo kojos, priekinis stiklas, šoninis stiklas. 21.6. Transporto priemonėje turi būti įrengta kondicionavimo sistema. Bendra sistemos šaldymo galia ne mažiau 15 kW. Šiluminė galia įvardinta vadovaujantis ilgamete autoparko praktika ir patirtim. 21.7.Turi būti įrengta vairuotojo kabinos ir keleivių salono vėdinimo- kondicionavimo sistema, atitinkanti šios lentelės 1.5. punkte numatytas klimato sąlygas. 21.8. Transporto priemonėje turi būti įrengta kondicionavimo sistema. Bendra sistemos šaldymo galia ne mažiau 15 kW. Šiluminė galia įvardinta vadovaujantis ilgamete autoparko praktika ir patirtim. 21.9.Vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono vėdinimas / kondicionavimas ir šildymas turi būti atskirti bei valdomi atskirai. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
| 22. | Langai | 22.1.Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti dvigubi (išimtis gali būti taikoma orlaidėms). Stiklai turi būti tonuoti ir klijuoti prie kėbulo. 22.2.Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo paketų. 22.3.Priekinis stiklas turi būti vientisas, tonuotas apšildomas oru. 22.4.Turi būti įrengtas stumdomas vairuotojo kairės pusės šoninis langas. 22.5.Vairuotojo kairės pusės šoninis langas turi būti šildomas elektra arba kitu būdu. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
| 23. | Vairuotojo darbo vieta | 23.1.Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais (piktogramomis) ir (arba) užrašais lietuvių kalba. 23.2.Prietaisų skydelyje turi būti sumontuoti spidometras, odometras, tachografas. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. 23.3.Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. 23.4.Autobuso variklis turi būti įjungiamas vairuotojo darbo vietoje. 23.5.Vairo padėtis turi būti reguliuojama aukštyn, žemyn, pirmyn ir atgal. 23.6.Turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis (procentais). 23.7.Vairuotojo sėdynė turi būti - pneumatinė, reguliuojamo aukščio, su pakeliamais 2 porankiais, reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas ir atstumas nuo vairo (laisvai pritaikoma, privalo reguliuotis priklausomai nuo vairuotojo ūgio bei svorio). Turi turėti galimybę ne mažiau kaip 90 laipsnių pasukimo kampą patogiam keleivių aptarnavimui. 23.8.Vairuotojui įrengtas tritaškis saugos diržas. 23.9. Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių. 23.10. Vairuotojo darbo vieta turi būti visiškai arba dalinai atskirta stikline kabina nuo keleivių salono. 23.11.Nugarinė vairuotojo darbo vietos / pertvaros sienelė iki lubų, turi būti padengtos arba pagamintos iš nepermatomos medžiagos. Vairuotojo darbo vietoje turi būti sumontuotos daiktadėžė. 23.12.Turi būti sumontuotas antialkoholinis variklio (autobuso judėjimą blokuojantis) užraktas (alkoholio matuokliu, sujungtu su variklio paleidimo mechanizmu ir galinčiu užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį įpučiamame / iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją). 23.13. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta: a) integruotas arba atskiras radijo imtuvas su MP3 funkcija ir USB arba lygiaverte jungtimi ir su garsiakalbiais: bent 1 vnt. vairuotojo darbo vietoje ir 2 vnt. keleivių salone, b) vairuotojo kairėje pusėje lankstaus tvirtinimo mikrofonas, c) laikrodis arba laikas rodomas prietaisų skydelyje, d) lankstus reguliuojamas šviestuvas skaitymui ir pinigų stalčiuko apšvietimui, e) skyrius vairuotojo krepšiui (daiktadėžė) už/šalia vairuotojo sėdynės, f) stovas kasos aparatui. g) užrakinamas stalčiukas pinigams. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
| 24. | Keleivių sėdynės | 24.1.Turi atitikti „Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“ reikalavimus. 24.2.Keleivių sėdynės individualios, pritvirtintos prie sienų, išskyrus atvejus, kai konstrukciškai neįmanoma tvirtinti prie sienų (pvz. ratų arkos), iš atskirų atlošo ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindo. 24.3.Sėdynių korpusas turi būti pagamintas iš vientiso plastiko. 24.4.Sėdynės su 2 dalių paminkštinimais – nugarinėje dalyje ir sėdimojoje dalyje. 24.5. Apmušalų sudėtis turi būti sintetinės arba analogiškos medžiagos. 24.6.Privalo būti įrengta vieta neįgaliųjų keleivių arba vaiko vežimėliui su tvirtinimo diržais ar kita vežimėlių tvirtinimo įranga, įskaitant atramą (nugarėlę). Prie šios vietos įrengtas „STOP“ mygtukas (su šviesos indikacija) ir galimybė prisegti neįgaliųjų keleivių vežimėlį. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
| 25. | Apsaugos įranga | 25.1.Mažiausiai 2 vnt. ne mažiau 6 kg milteliniai ugnies gesintuvai. 25.2.Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. 25.3.Mažiausiai dvi ratų atsparos. 25.4.Mažiausiai du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 , galiojanti suvestinė redakcija 2022.10.07. 25.5.Avariniai išėjimai pažymėti ir prie jų pritvirtinti prietaisai (apsaugoti nuo vagystės) stiklo išdaužimui. 25.6. Traukos baterijų skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro signalizacijos sistema, automatinė traukos baterijų aktyvi gesinimo sistema, leidžianti pristabdyti gaisro plitimą ir nelaimės atveju leistų saugiai evakuoti keleivius ir kitus eismo dalyvius. Prietaisų skydelyje arba vairuotojo darbo vietoje turi būti pateikiama aiški informacija vairuotojui apie gaisro signalizavimą iš traukos baterijų skyriaus ir jėgos variklio skyriaus. 25.7.Privalo būti įrengta oro pildymo jungtis priekinėje ir galinėje autobuso dalyje. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |
| 26. | Vidaus apšvietimas / išorinis apšvietimas, žibintai | 26.1.Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą. Salono apšvietimas privalo turėti du šviesos intensyvumo lygius. 26.2.Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų salono ir durų apšvietimą. 26.3.Įlipimo / išlipimo vietų apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia transporto priemonei sustojus ir atidarius duris, išsijungia jas uždarius. 26.4.Keleivių salono apšvietimui naudojamas– dviejų režimų įjungimas. Ekonominis apšvietimo režimas galimas, esant išjungtam varikliui. 26.5.Priekinių žibintų ilgosios ir trumposios šviesos turi būti LED (arba lygiavertės) technologijos. Halogeninės, kaitriosios, naudojamos nesertifikuotos LED lemputės nebus laikomos lygiaverte technologija. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą |  |
| 27. | Galinio matymo veidrodžiai arba kameros / Išorinio matymo veidrodžiai | 27.1. Viduje sumontuotas galinio matymo veidrodis. Veidrodis turi būti įrengtas taip, kad leistų vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų. 27.2.Išorėje turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti vartomi, elektra šildomi, reguliuojami elektra iš vairuotojo kabinos. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą |  |
| 28. | Elektros sistema | 28.1.Darbinė įtampa papildomai įrangai pajungti 12–24 V DC. 28.2. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas 12V lizdas ir perėjimas į 9,5 V dėl galimybės pajungti esamus kasos aparatus. 28.3.Nemažiau kaip 2 USB (mažiausiai 2A) lizdai (arba lygeverčiai ) papildomos įrangos pajungimui. 28.4.Įrengti 2 jungikliai, skirti žemo ir aukšto voltažo akumuliatorių atjungimui, iš kurių vienas vairuotojo kabinoje (gali būti „pagalbos“ mygtukas, jei šis mygtukas atjungia akumuliatorius), kitas mygtukas transporto priemonės išorėje. 28.5.Garsiniai atbulinės eigos ir durų atidarymo/uždarymo signalai. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą |  |
| 29. | Keleivių informavimo, stebėjimo ir atsiskaitymo sistemos įranga | Transporto priemonėse turi būti sumontuota ši įranga: 29.1. Autobuso vaizdo kameros: 29.1.1.eismo ir keleivių saugumui užtikrinti autobuse montuojamos šios vaizdo kameros: vairuotojo darbo vietos, ne mažiau 2 keleivių salono vaizdo kameros, eismo kamera, fiksuojanti autobuso priekyje esantį vaizdą; 29.1.2.kameros turi įrašinėti vaizdą ne prastesne nei 1080p raiška, 24 kadrai per sekundę, geriausios kokybės vaizdą išsaugant ne trumpiau nei 200 val. Kamerų įrašų duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip 96 val. Su galimybe užsakovui pareikalavus, iškirpti ir peržiūrėti konkretaus laiko tarpo, kamerų užfiksuotus duomenis peržiūrai (tam tikrų valandų intervalo ir pan.). Duomenų saugojimui turi būti naudojamas specialus įrašymo įrenginys, kuris duomenis įrašo į NVR (įrašymo įrenginį) per CAT5/6 UTP kabelius arba lygiaverčius (negali būtų naudojamas analoginis signalo perdavimas); 29.1.3. Ne mažiau nei 2 megapikselių matrica; 29.1.4. Ne blogiau nei H.265 kodavimas arba lygiaverčio standarto; 29.1.5.Bent viena priekyje montuojama kamera turi mikrofoną. Turi būti galimybė sukonfigūruoti garso įrašymą tik suveikus pavojaus signalui; 29.2. NVR (įrašymo įrenginys): 29.2.1.Kameros jungiamos per RJ45 jungtį arba lygiavertę; 29.2.2.Turi galimybę prie NVR jungtis nuotoliniu būdu, naudojant ne žemesnio ryšio nei 4G modemą; 29.2.3.NVR visą vaizdo medžiagą koduoja H.265 arba lygiaverčio standarto; 29.2.4.Vidinė atmintis be judančių dalių. Talpos turi pakakti 200 valandų įrašams iš visų autobuse esančių kamerų įrašant ne mažiau 4096 kbps duomenų srautu. 29.2.5.Užsakovui komplektacijoje suteikiama stebėjimo kamerų valdymo sistema. 29.3.Realaus laiko peržiūra ir nuotolinis prisijungimas: 29.3.1.Užsakovas savo sąskaita sumontuoja ir prie vaizdo įrašymo sistemos prijungia 4G modemą, tam kad būtų nuotolinė prieiga vaizdo medžiagos peržiūrai. Modemas jungiamas per Ethernet RJ45 jungtį. 29.4.Saugumo reikalavimai: 29.4.1.Kamerų ir NVR (įrašymo įrenginio) gamintojas turi atitikti ISO/IEC 27001 standartą arba analogišką atitiktis pateikiama sutarties įgyvendinimo metu. 29.4.2.Kameros ir NVR (įrašymo įrenginys) turi atitikti vieną iš šių kibernetinio saugumo sertifikatų: SySS, NDAA, Secure by Default, CNPP trust passport. arba lygeverčiai ir atitiktis pateikiama sutarties įgyvendinimo metu. 29.5.Autobuso informacinės LED elektroninės švieslentės: 29.5.1.Švieslentės valdomos valdiklio, įrengto vairuotojo darbo vietoje. Informacija pateikiama raidėmis ir skaičiais. 29.5.1.Priekinė švieslentė: • montuojama viršuje. • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. • švieslentės matmenys: ne mažiau kaip 1200 x 200 mm; 29.5.2. Šoninė švieslentė: • montuojama transporto priemonės dešiniame šone; • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. • švieslentės matmenys: ne mažiau kaip 900 x 200 mm; 29.5.3. Galinė švieslentė: • montuojama galinėje transporto priemonės dalyje; • rodomas maršruto numeris. • švieslentės matmenys: ne mažiau kaip 300 x 200 mm; 29.5.4. Vidinė švieslentė: • montuojama autobuso salone; • pagal esamą poziciją rodomi esamos ir kitos stotelės pavadinimai. · švieslentės matmenys: ne mažiau kaip 600 x 100 mm; 29.6.Švieslentėse turi būti automatinis informacijos pasikeitimas keičiantis signalui iš autobuse sumontuotos tvarkaraščių vykdymo (el. bilieto) įrangos, t. y. švieslentės turi būti integruotos su nuojama Vakarų Lietuvos regione RIDANGO elektroninio bilieto sistema , įgyvendinant bendrą darnaus judrumo programą. 29.7.Garsiakalbis. Ne mažiau kaip 1 garsiakalbis skirtas stotelių pranešimui autobusų viduje ir garsiakalbio išvestis ir į autobuso išorę. 29.8.Garsinio pranešimo sistema. Autobuse turi būti sumontuota garsinio pranešimo sistema, kuri automatiškai pagal autobuso padėtį, garsu praneša keleiviams apie stoteles. 29.9.*Paruoša papildomai elektroninei įrangai: autobuse turi būti paruošimas, t. y. pravesti atitinkami signaliniai ir el. maitinimo laidai; 29.10.* Paruoša GPS, WIFI, 4G antenai(-oms) ant stogo – t. y. pravesti atitinkami laidai ateityje sumontuoti nurodytas antenas. 29.11 Sumontuota keleivių skaičiavimo Sistema. Kretingos rajone keleiviai vežami nemokamai (Kretingos raj. savivaldybės sprendimas 2023 m. lapkričio 30 d. Nr. T2-322) ir atsižvelgiant į tai, kad privalu skaičiuoti keleivių srautus, o kitų skaitmenizuotų apskaitos būdų nėra. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą |  |
| 30. | Techninė dokumentacija | Tiekėjas, kartu su transporto priemone privalo pateikti sutarties įgyvendinimo metu: 30.1.transporto priemonės registracijos pažymėjimą (įregistruotą VĮ „Regitra“). 30.2.transporto priemonės techninės priežiūros ir smulkaus remonto technologijų vadovą (1 egz.), kuriuo vadovaujantis galima būtų transporto priemonės smulkios techninės priežiūros darbus lietuvių kalba. 30.3.kiekviena transporto priemonė turi būti aprūpinta transporto priemonės eksploatacijos instrukcija vairuotojui lietuvių kalba. 30.4.Privaloma pateikti apsaugotą nuo smūgių diagnostikos kompiuterį (jei neįrengtas autobuse), programas, autobuso diagnostinės įrangos jungtis, kitą privalomą (reikalingą), kaip numato autobuso gamintojas, diagnostikos fizinę ir programinę įrangą su vartotojo instrukcija lietuvių arba anglų kalba (1 egz.) 30.5.Privaloma pateikti diagnostines programas visų transporto priemonės atskirų sistemų diagnostikai, pvz., variklio, pavarų dėžės ir kitų sistemų diagnostikai bei eksploatacijos parametrų nustatymui. Vieną komplektą atskiroms sistemoms. 30.6. Atliekant autobuso diagnostiką, programa turi parodyti gedimo kodą ir jo aprašymą, esamo gedimo techninius parametrus ir jungimo schemą, parodyti diagnozuojamo elektroninio valdymo bloko (EVB) įeinančius ir išeinančius parametrus, atlikti reikiamus kalibravimus, turėti galimybę atlikti EVB parametrizavimą, esamų parametrų nuskaitymą ir reguliavimą. 30.7.Registracijos liudijimus, tachografo ir greičio ribotuvo patikros pažymėjimus, garantinių aptarnavimų apžiūrų knygutes. Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. Dokumentai pateikiami pristatant transporto priemones |  |
| 31. | Garantija ir techninis aptarnavimas | 31.1.Garantinis laikotarpis: 31.1.1. garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. 31.1.2. garantija visai transporto priemonei, įskaitant elektroninę įrangą ne mažiau kaip 36 mėnesių be ridos apribojimo, įskaitant elektros jėgos agregatus/ elektrinę įrangą ir akumuliatorius. 31.1.3. garantija traukos baterijoms ne mažiau kaip 96 mėnesiai arba ne mažiau 500 000 km priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Šios garantijos laikotarpiu traukos baterijos talpa turi būti ne mažesnė kaip 70 proc. Užtikrinimo priemonė – garantinis raštas sutarties įgyvendinimo metu. 31.1..Garantija netaikoma savaime susidėvinčioms detalėms (pvz., stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams. 31.1.5.Tiekėjo garantija stiklams (nemokamas pakeitimas) dėl lūžių, deformacijų – 120 mėnesių be ridos apribojimo nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Užtikrinimo priemonė – garantinis raštas sutarties įgyvendinimo metu. 31.1.8.Tiekėjo garantija dažytų paviršių kokybei, salono dangai, sėdynių apmušalams, taip pat važiuoklei (nuo lūžių ar korozijos) – 120 mėnesių be ridos apribojimo nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Užtikrinimo priemonė –garantinis raštas sutarties įgyvendinimo metu. 31.1.9. Tiekėjo garantija kėbului (rėmai, suvirinimo siūlės, ratų arkos, sėdynių rėmas, turėklai) nuo kiauryminių prarūdijimų, įtrūkimų ar deformacijų – ne mažiau kaip 60 mėnesių garantija be ridos apribojimo. Užtikrinimo priemonė –garantinis raštas. sutarties įgyvendinimo metu. 31.2. Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo atlikti transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą ar remontą, ar suteikti kitas su transporto priemonių privalomąja technine priežiūra ir remontu susijusias paslaugas ne vėliau nei 5 darbo dienas transporto priemonės pristatymo į autoservisą dienos. Esant sudėtingam gedimui ir Užsakovui sutikus, laikotarpis šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 20 dienų. Esant sudėtingai situacijai bei šalims sutarus, terminas gali būti pratęstas. 31.3.Tiekėjas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, kuris nutolęs nuo Pirkėjo registracijos buveinės ne toliau kaip 50 km atstumu arba atlieka Pirkėjo buveinės registracijos vietoje arba tiekėjas, garantinio laikotarpio metu, padengia transporto priemonės pasiėmimo- pristatymo iš/į autoservisą išlaidas. 31.4.Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui ne dėl pirkėjo kaltės dėl kurio transporto priemonė negali važiuoti, ir kuris turi būti šalinamas Tiekėjo sąskaita, Tiekėjas privalo organizuoti arba apmokėti transporto priemonių transportavimą į servisą ir pašalinti gedimą, arba (jeigu gedimas gali būti pašalintas ne autoservise) savo jėgomis ir sąskaita organizuoti ir atlikti gedimo pašalinimą. 31.5.Tuo atveju, kai gedimas (defektas) pasikartoja ne mažiau 3 transporto priemonių, kurioms galioja garantija, tiekėjas įsipareigoja pašalinti tokius gedimus (defektus) bei jų atsiradimo priežastis ir visose transporto priemonėse, kurioms galioja garantija, ne ilgiau nei per 12 mėnesių, nelaukiant kol gedimas atsiras jose. 31.6.Garantijos laikotarpiu naujai pakeistoms detalėms suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo datos iki transporto priemonės garantijos pabaigos, bet ne trumpesnė nei 6 mėnesių. Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. Pristatant autobusus turės būti pateiktas gamintojo garantinis raštas. |  |
| 32. | Mokymai | 32.1.Pristačius transporto priemonę, ne vėliau nei per 10 darbo dienų, Tiekėjas pagal savo sudarytą saugaus ir ekonomiško vairavimo programą (dėl vairuotojų spartaus įgūdžių suformavimo ) privalo savo sąskaita apmokyti Užsakovo autoparke vairuotojų mokymo instruktorius, kurie po kursų baigimo ruoš vairuotojus darbui naujais autobusais. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos. Mokymuose dalyvaus: 32.1.1.ne mažiau kaip 4 (keturis) autobusų vairuotojus darbui su elektriniu autobusu. 32.1.2.ne mažiau kaip 2 (du) techninio personalo darbuotojus elektrinio autobuso techninei priežiūrai atlikti autobusų garantinį ir po garantinį remontą ir autobusų techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 16 akademinių valandų. 32.2.Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Užsakovu. 32.3.Mokymai vykdomi lietuvių kalba. 32.4. Tiekėjas turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba popieriniu formatu visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams Tiekėjas turi išduoti pažymėjimus, patvirtinančius mokymo metu įgytą kvalifikaciją. |  |

PASTABA. Jeigu specifikacijose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, rodyti konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.