Pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

Tiekėjas, laimėjęs konkursą, darbus privalo atlikti Švenčionių rajono savivaldybės Kaltanėnų, Labanoro, Sarių, Švenčionėlių seniūnijų vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Atliekant vietinės reikšmės kelių su žvyro danga priežiūros (pridedant žvyro) darbus vadovautis:

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtinto Kelių

priežiūros vadovo (toliau – KPV) II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo

technologija“ KPV DT-15;

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis

Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19;

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintu Automobilių

kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19;

- Savo įmonės priimtomis ir patvirtintomis statybos taisyklėmis arba perimtomis ir įteisintomis

kito subjekto statybos taisyklėmis susisiekimo komunikacijoms tiesti ir taisyti;

Statybos taisykles ST 188710638.07: 2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“, statybos taisykles ST 188710638.06: 2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-303 (Žin., 2004, Nr. 185-6885); Taikoma pralaidų taisymui.

Objektas:

Švenčionių rajono savivaldybės Kaltanėnų, Labanoro, Sarių, Švenčionėlių seniūnijų vietinių kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai.  Planuojama maksimali sutarties kaina 140 000,00 Eur su PVM.

1. Žvyravimas 0/32, 0/45.

Taikoma, kai išdaužos ir nelygumai neįmanoma užlyginti greideriu taisant kelio profilį.

Darbo procesas:

- iš darbų zonos nuleidžiamas vanduo, jei jis susikaupęs, kelkraštis nuvalomas nuo stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų, laikinai juos sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę;

- 0/32, 0/45 frakcijos žvyro mineralinių medžiagų mišinio reikiamo kiekio išpylimas (Skaldos frakcija parenkama pagal poreikį);

- medžiagų paskleidimas mechanizuotai;

- didesnių kaip 1 m² ploto išdaužų, kai 100 m² išdaužų plotas sudaro daugiau kaip 20%, sutankinimas mechanizuotai. Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu 1 l/m2 kiekvienam storio centimetrui.

-Rangovas užsakovui pateikia medžiagos atitikties deklaracijas ir važtaraštį (kiekvieno vežimo). Važtaraštis pateikiamas dviem egzemplioriais pasirašymui. Vienas lieka rangovui, kitą pasilieka užsakovas.

-Užsakovas turi teisią atlikti kontrolinius svėrimus ir tikrinti medžiagos atitiktį reikalavimams.

3. Atvirų pakelės griovių priežiūros darbai.

Taikoma, kai kelio sankasos papėdėje esantys grioviai yra užnešti sąnašomis ar užversti užslinkusiu gruntu arba, kai būtina nuvesti nuo kelio važiuojamosios dalies ja tekantį paviršinį vandenį.

Darbo procesas, sutvarkant griovius iki 80 cm gylio:

- griovio profilio atkūrimas, nužymint griovio šlaitus, dugną;

- smulkios augmenijos pašalinimas;

- sąnašų išpurenimas ir iškasimas rankiniu būdu, jei užslinkimų apimtis mažesnė kaip 0,5 m³, arba mechanizuotu būdu, kai užslinkimų apimtis didesnė kaip 0,5 m3;

- griovio šlaitų ir dugno išlyginimas;

- iškasto grunto išlyginimas už griovio krašto, jei užslinkimų apimtis maža (iki 0,5 m³) arba iškasto grunto pakrovimas į autotransporto priemonę ir išvežimas į seniūnijos specialistų nurodytą vietą ne didesniu kaip 1 km atstumu, jei užslinkimų apimtis didesnė kaip 0,5 m³.

4. Kelkraščių įdubų, ruožų su iškilomis ištaisymas (nepridedant arba pridedant žvyro mišinio).

Kelkraščio ištaisymas nepridedant žvyro taikomas, kai kelkraštyje susidaro ne gilesnės kaip 100 mm išdaužos/išplovos, kai kelkraščio danga yra nusidėvėjusi ne daugiau kaip 20% arba kai kelkraštyje dėl kelio reikiamo skersinio profilio nebuvimo ar dėl netinkamo dangos greideriavimo susidaro paviršinį vandenį sulaikantis žvyro, grunto sąnašų, velėnų volelis, kurį būtina pašalinti.

Kelkraščio ištaisymas pridedant žvyro mišinio taikomas, kai kelkraštyje susidaro gilesnės kaip 100 mm išdaužos/išplovos arba kai kelkraščio danga yra nusidėvėjusi daugiau kaip 20%.

Darbo procesas:

- abiem atvejais iš darbų zonos nuleidžiamas vanduo, jei jis susikaupęs, kelkraštis nuvalomas nuo stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų, laikinai juos sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę.

- kai kelkraščiai ištaisomi nepridedant žvyro, jų dangos paviršius išdaužų ir išplovų plote išpurenamas 3-5 cm gyliu. Išdaužos užtaisomos, profiliuojant kelkraštį autogreideriu, užtaisyti ruožai sutankinami autogreiderio važiavimais. Žvyro, grunto sąnašų, velėnų volelis nupjaunamas autogreideriu, kelio dangai profiliuoti netinkamos medžiagos pakraunamos į autotransporto priemonę ir išvežamos į seniūnijos specialistų nurodytą vietą ne didesniu kaip 1 km atstumu.

- kai kelkraščiai ištaisomi pridedant žvyro, danga išpurenama iki 3-5 cm gylio ne siauresnėmis kaip 0,5 pločio juostomis kelkraščio įdubos pradžioje ir pabaigoje. Atvežamas ir išpilamas atitinkamų frakcijų žvyro mineralinių medžiagų mišinys, išlyginamas autogreideriu, sudarant vidutiniškai 10 cm storio dangos sluoksnį, ir tankinamas vibracinėmis plokštėmis arba autogreiderio važiavimais.

-Rangovas užsakovui pateikia medžiagos atitikties deklaracijas ir važtaraštį (kiekvieno vežimo). Važtaraštis pateikiamas dviem egzemplioriais pasirašymui. Vienas lieka rangovui, kitą pasilieka užsakovas.

-Užsakovas turi teisią atlikti kontrolinius svėrimus ir tikrinti medžiagos atitiktį reikalavimams. Naudojamos medžiagos turi atitikti Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, aprašo TRA SBR 19 techninius reikalavimus.

5. Pralaidos priežiūros darbai.

Taikoma, kai vanduo prie pralaidos žiočių yra patvenkiamas dėl vamzdį užkimšusių sąnašų, arba kai dėl pasislinkusių ar nežymiai pažeistų pralaidų elementų kelio važiuojamoje dalyje ties pralaidos pažaida atsiveria duobės.

Darbo procesas:

- dumblo, smėlio sąnašų pašalinimas rankiniu būdu, iškasant kastuvais (kai pralaidos skersmuo 1 m ir daugiau) ar grandikliais (kai pralaidos skersmuo mažesnis kaip 1 m), mechanizuotu būdu, išplaunant hidromonitoriais, suspausto oro srove arba abiem būdais;

- sąnašų paskleidimas šalikelėje, kai sąnašų kiekiai nedideli (iki 0,5 m³) arba sąnašų pakrovimas į autotransporto priemones ir išvežimas, kai sąnašų kiekiai didesni kaip 0,5 m³;

- kelio dangos ir pagrindo išardymas, grunto iškasimas iki reikiamo gylio;

- pralaidos elementų pagrindo sutvirtinimas, elementų atstatymas į reikiamą padėtį, naudojant mechanizmus;

- elementų sandūrų užpildymas bitumine mastika, cementiniu skiediniu, betono mišiniu;

- užpylimas gruntu ne storesniais kaip 30 cm sluoksniais, juos sutankinant;

- kelio pagrindo ir dangos atkūrimas.

6. Pralaidos taisymo darbai.

Taikoma, kai pažeistų pralaidų elementų neįmanoma atstatyti vykdant techninėje specifikacijoje TS-6 nurodytus pralaidos priežiūros darbus. Visų rūšių (betoniniai, metaliniai) nepataisomai pažeisti pralaidų vamzdžiai keičiami PVC pralaidų vamzdžiais, kurių diametras priklausomai nuo praleidžiamo vandens kiekio yra 300 mm, 400 mm, 600 mm.

Darbo procesas:

- dangos ir pagrindo išardymas, grunto iškasimas iki reikiamo gylio;

- pažeistų pralaidos elementų išardymas;

- elementų pagrindo sutvirtinimas, naujų elementų įrengimas, naudojant mechanizmus

- pralaidos užpylimas ne storesniais kaip 30 cm sluoksniais, juos sutankinant;

- pagrindo ir dangos atkūrimas.

10. Profiliavimo darbai.

Darbo procesas:

Profiliuojant kelią (gatvę) autogreideriu, ruožai sutankinami autogreiderio važiavimais. Žvyro, grunto sąnašų, velėnų volelis nupjaunamas autogreideriu, kelio dangai profiliuoti netinkamos medžiagos esant poreikiui šalinamos ar laikinai sandėliuojamos šalikėlyje.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Rangovas darbų vykdymą pradeda tik gavęs raštišką Užsakovo atsakingo darbuotojo užduotį, kuri yra įrašoma priežiūros darbų žurnale. Darbai bus užsakomi pagal poreikį.

Užsakovo atsakingas atstovas – seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas.

Priežiūros darbų žurnalo pildymo, darbų užsakymo ir priėmimo tvarka:

I. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ. Užsakovo atstovas (seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas) pateikdamas užsakymą rangovui darbams atlikti užpildo šio žurnalo 1-5 skiltis. Skiltyje „Darbų vieta“ (2) nurodomas objektas (konkretus kelias, kelio atkarpa) kuris yra įrašytas į einamųjų metų vietinių kelių priežiūros objektų sąrašą. Skiltyje „Darbų kiekis“ (3) nurodomas užsakomų darbų kiekis (m2, km, m3, kita), kuris negali būti didesnis nei objektui numatytas darbų kiekis yra įrašytas į einamųjų metų vietinių kelių priežiūros objektų sąrašą ir priskirtas konkrečiam objektui. Užsakymą pateikiantis užsakovo atstovas nurodo užsakymo pateikimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5). Šie duomenys yra perduodami rangovo atstovui. Rangovo atstovas gavęs iš užsakovo užduotį (žurnalą) užpildo 4-5 skiltis, nurodo užsakymo gavimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5).

II. ATLIKUS DARBUS. Rangovo atstovas užpildo šio žurnalo 6-7 skiltis, nurodo darbų atlikimo datą ir patvirtina darbų atlikimo faktą savo parašu. Šie duomenys perduodami užsakovo atstovui. Užsakovo atstovas (seniūnas) patikrina darbų atlikimą faktą ir kiekį bei patvirtina tai užpildydamas šio žurnalo 6-7 skiltis, nurodo darbų priėmimo datą (6) ir patvirtina tai savo parašu (7).

III. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS DOKUMENTAI. Žurnalas turi būti pateikiamas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus atsakingam darbuotojui kartu su apmokėjimo už atliktus darbus dokumentais. Nepateikus žurnalo, apmokėjimo už darbus dokumentai nepriimami ir nepasirašomi.

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą reikalavimų bei pagal deklaruotas statybos taisykles;

9.2. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

9.3. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas;

9.4. pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą (forma-2), pažymą apie atliktus darbus (forma-3), priežiūros darbų žurnalą, sąskaitą-faktūrą ne vėliau kaip 20-ą einamojo mėnesio dieną (atliktų darbų aktas privalo būti patvirtintas užsakovo atstovo (seniūno) parašu).

Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Svertinis koeficientas | Darbų vieneto kaina be PVM, Eur | Siūloma paslaugos kaina su PVM, Eur | Sąlyginė darbų vieneto kaina su PVM, Eur (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | žvyravimas 0/32 | 100 m3 | 0,3 |  |  |  |
| 2. | žvyravimas 0/45 | 100 m3 | 0,2 |  |  |  |
| 3. | atvirų pakelės griovių iki 80 cm gylio priežiūros darbai | km | 0,02 |  |  |  |
| 4. | kelkraščių įdubų, ruožų su iškilomis ištaisymas nepridedant žvyro mišinio | km | 0,02 |  |  |  |
| 5. | kelkraščių įdubų, ruožų su iškilomis ištaisymas pridedant žvyro mišinio | 100 m2 | 0,02 |  |  |  |
| 6. | pralaidos priežiūros darbai (iki 6,0 m ilgio) | vnt. | 0,04 |  |  |  |
| 7. | pralaidos taisymo darbai, kai pralaidos skersmuo 300 mm | m | 0,04 |  |  |  |
| 8. | pralaidos taisymo darbai, kai pralaidos skersmuo 400 mm | m | 0,04 |  |  |  |
| 9. | pralaidos taisymo darbai, kai pralaidos skersmuo 600 mm | m | 0,02 |  |  |  |
| 10. | Profiliavimo darbai | km | 0,3 |  |  |  |
|  | Iš viso | x | 1 | x | x |  |

____________________________