Eksperimentinė įranga su interaktyviais jutikliais fizikos lab.

| Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrometras | Spektrometras 1. Matavimo diapazonas ir spektrinis sprendimas: Bangos ilgio diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 350 nm iki 800 nm, leidžiantis analizuoti matomą šviesos spektrą ir artimas UV bei IR (infraraudonųjų spindulių) sritis. Spektrinis sprendimas: Ne didesnis kaip 2 nm, siekiant užtikrinti tikslų siaurų spektrinių linijų atskyrimą. Tikslumas: ± 0,5 nm visame matavimo diapazone, užtikrinant patikimus ir pakartojamus rezultatus. 2. Optinė sistema: Difrakcinė gardelė: Mažiausiai 1200 linijų/mm, užtikrinanti didelį spektrinį sprendimą ir efektyvų bangos ilgių skaidymą. Kolimatorius ir fokusavimo lęšis: Užtikrina tikslų šviesos nukreipimą į detektorių ir minimalų šviesos praradimą. Pralaidumo filtras: Leidžia pasirinkti skirtingus bangos ilgio diapazonus, kai atliekami eksperimentai su įvairiais šviesos šaltiniais. 3. Detektorius ir sąsajos: Detektorius: CCD arba CMOS jutiklis, užtikrinantis didelį jautrumą ir greitą atsaką į šviesos signalą, tinkamas realiuoju laiku atliekamiems matavimams. USB sąsaja: Leidžia prijungti spektrometrą prie kompiuterio ir perduoti duomenis programinei įrangai analizuoti bei apdoroti. Programinė įranga: Turėtų būti pritaikyta duomenų rinkimui, spektrinės informacijos analizei ir atvaizdavimui realiuoju laiku. 4. Fizinės savybės: Dizainas: Kompaktiškas ir lengvai transportuojamas, pritaikytas naudoti laboratorijose ar lauko sąlygomis. Korpusas: Pagamintas iš tvirto metalo ar kitos patvarios medžiagos, atsparios mechaniniams pažeidimams. Maitinimas: Prietaisas gali būti maitinamas per USB arba per išorinį maitinimo šaltinį (5 V arba 12 V), užtikrinant patogų ir saugų naudojimą įvairiomis sąlygomis. 5. Papildomos savybės ir priedai: Kalibravimo funkcija: Integruota kalibravimo šviesos šaltinio funkcija arba galimybė prijungti išorinį kalibravimo šaltinį, užtikrinant tikslumą ir stabilumą. Priedai: Prie spektrometro turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai (USB) ir programinės įrangos diegimo diskelis arba internetinė nuoroda atsisiuntimui. Taip pat turėtų būti adapteriai ir tvirtinimo elementai, leidžiantys spektrometrą naudoti su įvairiais šviesos šaltiniais. 6. Saugumo reikalavimai: Sertifikavimas: Prietaisas turi atitikti CE ženklinimo arba lygiaverčius saugos standartus, garantuojančius saugumą laboratorinėje aplinkoje. Atsparumas: Prietaiso medžiagos turi būti atsparios cheminiams reagentams, naudojamiems laboratorijose, ir netoksiškos. 7. Papildomi reikalavimai: Naudojimo instrukcijos: Turi būti pateiktos lietuvių kalba, apimančios prietaiso naudojimo gaires, programinės įrangos diegimo ir priežiūros rekomendacijas. | 2 | vnt |
| Liuksmetras | 1. Matavimo diapazonas ir tikslumas: Apšvietos diapazonas: 0 – 200 000 lx, suteikiantis galimybę tiksliai matuoti nuo labai silpnos iki stiprios apšvietos, pritaikytas tiek vidaus, tiek lauko matavimams. Tikslumas: ± 3 % visame matavimo diapazone, užtikrinantis patikimus ir tikslius matavimo rezultatus. Rezoliucija: 0,1 lx žemesniame diapazone, siekiant užtikrinti didelį tikslumą mažos apšvietos sąlygomis. 2. Jutiklio tipas: Fotodiodinis jutiklis: Su spektriniu atsaku, koreguotu pagal CIE apšvietimo kreivę, siekiant atitikti žmogaus akies jautrumą šviesai. UV ir infraraudonųjų spindulių apsauga: Užtikrina tikslų matavimą, apsaugant nuo trikdžių, kuriuos gali sukelti UV arba IR spinduliai. 3. Funkcijos: Duomenų laikymas: Galimybė išsaugoti bent 50 matavimų, užtikrinant galimybę sekti apšvietos pokyčius per laiką. Automatinis diapazono parinkimas: Prietaisas automatiškai parenka optimalų matavimo diapazoną, padidindamas matavimo efektyvumą. Vidutinio ir maksimalaus lygio rodymas: Galimybė stebėti esamą, vidutinę ir didžiausią apšvietos vertę, kas naudinga atliekant nuolatinį stebėjimą. Automatinis išsijungimas: Energijos taupymo funkcija, automatiškai išjungiant prietaisą po tam tikro neveikimo laikotarpio. 4. Naudojimo sąlygos: Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +50 °C, pritaikytas tiek vidaus, tiek lauko matavimams. Santykinė drėgmė: Ne daugiau kaip 80 %, kad prietaisas būtų tinkamas naudoti įvairiomis aplinkos sąlygomis, be kondensato susidarymo. Apsaugos klasė: IP54 arba aukštesnė, užtikrinanti apsaugą nuo dulkių ir vandens purslų, leidžianti naudoti prietaisą nepalankiose lauko sąlygose. 5. Fizinės savybės: Matmenys: Ne didesni kaip 150 mm x 70 mm x 30 mm, užtikrinant, kad prietaisas būtų kompaktiškas ir lengvai nešiojamas. Svoris: Ne daugiau kaip 0,3 kg, leidžiantis patogiai naudoti ilgą laiką. Maitinimas: 9 V baterija arba kita ilgai tarnaujanti baterija, užtikrinanti prietaiso veikimą bent 20 valandų nepertraukiamai. 6. Saugumo reikalavimai: CE sertifikavimas: Prietaisas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus arba lygiaverčius saugos standartus. Atsparus smūgiams korpusas: Pagamintas iš patvarių medžiagų, kad prietaisas būtų apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų ir užtikrintų ilgalaikį naudojimą. 7. Papildomi reikalavimai: Naudojimo instrukcijos: Lietuvių kalba, apimančios prietaiso naudojimo, kalibravimo ir priežiūros rekomendacijas. | 2 | Vnt |
| Fizikos jutiklių rinkinys | Jutikliai: Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai: Judesio jutiklis: Matuoja objektų judėjimą ir atstumą. Jėgos ir pagreičio jutiklis: Matuoja jėgas ir pagreičius, veikiančius objektus. Įtampos jutiklis: Fiksuoja elektros grandinių įtampą. Foto vartai: Naudojami matuoti laiką, kai objektas praeina pro šviesos šaltinio ir detektoriaus barjerą. Srovės jutiklis: Matuoja elektros srovės stiprį grandinėje. Skriemulys: Naudojamas mechanikos eksperimentuose, pavyzdžiui, norint matuoti jėgas ir greičius. Juosta atskaitai: Naudojama kaip matavimo skalė eksperimentams. Pagreičio jutiklis: Matuoja objektų pagreitį trims ašims. Garso jutiklis: Matuoja garso lygį ir dažnius. Šviesos ir spalvų jutiklis: Fiksuoja šviesos intensyvumą ir spalvas. 3 ašių magnetinio lauko jutiklis: Matuoja magnetinio lauko stiprumą ir kryptį. Duomenų perdavimas: Bevielis duomenų perdavimas į suderinamus įrenginius, pvz., kompiuterius, planšetes ar išmaniuosius telefonus. Suderinamumas: Suderinama su Windows, MacOS, iOS, Android ir Chromebook operacinėmis sistemomis. Jungtys: USB arba Bluetooth ryšys, priklausomai nuo modelio. Maitinimas: Baterijomis arba per USB. Medžiagos ir atsparumas: Korpusas: Jutikliai pagaminti iš atsparių medžiagų, pvz., patvaraus plastiko ar nerūdijančio plieno. Apsauga: Jutikliai turi būti atsparūs vandeniui, dulkėms ir smūgiams, užtikrinant ilgaamžiškumą ir patikimumą eksperimentų metu. Papildomos funkcijos ir priedai: Programinė įranga: Pridedama programinė įranga duomenų analizei ir apdorojimui. Mokomoji medžiaga: Pridedamos eksperimentų instrukcijos ir mokomieji ištekliai. CE sertifikavimas: Prietaisas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus arba lygiaverčius saugos standartus. | 10 | vnt |
| Paviršiaus temperatūros jutiklis | Matavimo diapazonas ir tikslumas: Matavimo diapazonas: nuo -20 °C iki +400 °C. Tikslumas: ± 0,5 % arba ± 1 °C, priklausomai nuo diapazono. Reagavimo laikas: ne daugiau kaip 2 sekundės, užtikrinantis greitą temperatūros nustatymą. Jutiklio tipas: Termopora arba termistorius, pritaikytas kontaktiniam paviršiaus temperatūros matavimui. Jutiklio tipas: K tipo termopora arba NTC/PTC termistorius, suderinamas su įprastais temperatūros matavimo prietaisais. Mechaninės savybės: Jutiklio galvutė turi būti plokščia ir pagaminta iš metalo, kad užtikrintų patikimą kontaktą su paviršiumi. Kabelio ilgis: ne mažesnis kaip 1 metras, kad būtų patogu matuoti sunkiai pasiekiamus paviršius. Kabelis turi būti atsparus aukštai temperatūrai (iki 200 °C), apsaugotas nuo cheminių medžiagų poveikio ir mechaninių pažeidimų. Suderinamumas ir prijungimas: Jutiklis turi būti suderinamas su standartiniais duomenų registratoriais, multimetrais ir kitais temperatūros matavimo prietaisais. Prijungimo tipas: standartinė termoporos jungtis (pvz., miniatiūrinė K tipo jungtis) arba standartinis kištukas termistoriui. Aplinkos reikalavimai: Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +80 °C (kabelio daliai, kai jis ne veikiamas ekstremaliomis sąlygomis). Atsparumas drėgmei ir dulkių poveikiui (apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė), leidžianti naudoti prietaisą nepalankiomis aplinkos sąlygomis. Saugumo reikalavimai: Produktas turi atitikti CE arba lygiaverčius saugos sertifikavimo reikalavimus, kad būtų užtikrintas jo saugumas naudotojui. Medžiagos turi būti netoksiškos ir atsparios įvairiems cheminiams reagentams. Papildomi reikalavimai: Turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, apimančios tinkamą jutiklio naudojimą, priežiūrą ir saugos rekomendacijas. | 4 | Vnt. |

Eksperimentinė įranga su interaktyviais jutikliai biologijos lab.

| Pavadinimas | Techninė specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Spirometrai | 1. Matavimo funkcijos: FVC (Priverstinis gyvybinis plaučių talpumas): Matavimo funkcija pritaikyta FVC rodikliui. FEV1 (Priverstinis iškvėpimo tūris per pirmąją sekundę): Matavimo funkcija pritaikyta FEV1 rodikliui. PEF (Didžiausias iškvėpimo srautas): Matavimo funkcija pritaikyta PEF rodikliui. FEF25-75 (Vidutinis iškvėpimo srautas): Matavimo funkcija pritaikyta FEF25-75 rodikliui, siekiant užtikrinti visapusišką kvėpavimo analizę. 2. Techninės savybės: Matavimo tikslumas: ±3 %, garantuojantis patikimą kvėpavimo rodiklių matavimą. Tūrio matavimo diapazonas: 0–10 litrų, pritaikytas įvairaus dydžio plaučių talpos matavimui. Srauto matavimo diapazonas: Iki 14 litrų per sekundę, siekiant užtikrinti efektyvų kvėpavimo srauto stebėjimą. Minimalus aptikimo tūris: 0,01 litro, leidžiantis matuoti net mažiausius tūrio pokyčius. 3. Funkcionalumas ir sąsajos: Kompatibilumas: Suderinamas su kompiuteriais ir išmaniaisiais įrenginiais per USB ir Bluetooth, užtikrinant lankstumą ir mobilumą duomenų perdavime. Programinė įranga: Integruota analizės ir duomenų saugojimo sistema, suteikianti galimybę saugoti ir analizuoti duomenis. Vaizdavimas: Kvėpavimo srauto grafinių ir skaitmeninių kreivių atvaizdavimas, palengvinantis tyrimų analizę. Spausdinimas: Galimybė spausdinti tyrimų rezultatus tiesiogiai arba per prijungtą kompiuterį. 4. Ergonomika ir saugumas: Naudojimas: Patogus ir lengvas, tinkantis tiek vaikams, tiek suaugusiems. Higiena: Galima naudoti sterilizuojamus arba vienkartinius kandiklius, užtikrinant higieniškas sąlygas kiekvieno paciento tyrimams. 5. CE ženklinimas ir atitiktis: CE ženklinimas: Atitinka medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB, garantuojant, kad prietaisas atitinka Europos saugos ir kokybės reikalavimus. | 16 | vnt |
| CO2 jutiklis GO Direct | 1. Techninės savybės: Matavimo diapazonas: Ne mažesnis nei nuo 0 iki 50 000 ppm CO₂, pritaikytas plačiam CO₂ koncentracijos diapazonui. Tikslumas: ±100 ppm ±5% nuo matuojamos vertės, užtikrinantis patikimą ir tikslų CO₂ lygio stebėjimą. Atsako laikas: Mažiau nei 60 sekundžių, leidžiantis greitai reaguoti į CO₂ koncentracijos pokyčius. Kalibravimas: Galimybė pasirinkti automatinį arba rankinį kalibravimą pagal eksperimentinius poreikius. Jungtys: Bluetooth ir USB ryšys suteikia galimybę patogiai prijungti jutiklį prie įvairių įrenginių, tokių kaip kompiuteriai ir planšetiniai kompiuteriai. 2. Konstrukcija ir kokybė: Tvirtas korpusas: Pagamintas iš tvirtų ir atsparių medžiagų, užtikrinančių jutiklio ilgaamžiškumą net intensyviai naudojant. Kompaktiškumas: Kompaktiškas ir nešiojamas dizainas, tinkamas naudoti tiek laboratorijose, tiek lauko sąlygomis. Lengva priežiūra: Jutiklis turi būti lengvai valomas ir prižiūrimas, kad išliktų ilgaamžis. 3. Funkcionalumas ir naudojimas: Naudojimo sritys: Tinkamas naudoti įvairiuose biologijos, chemijos ir aplinkos mokslų eksperimentuose bei CO₂ lygio stebėjimui patalpose. Suderinamumas: Palaiko įvairias mokymo platformas ir programinę įrangą, tokias kaip „Go Direct“ programėlės. Instrukcija: Turi būti pateikta išsami naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Papildomos funkcijos: Duomenų saugojimas ir perdavimas: Galimybė saugoti duomenis ir perkelti juos per USB arba Bluetooth. Baterijos tarnavimo laikas: Turi būti ilgo tarnavimo baterija arba galimybė maitintis per USB jungtį. 5. Sertifikatai ir saugumo standartai: Sertifikavimas: Produktas turi atitikti ES saugumo ir kokybės reikalavimus, pvz., turėti CE ženklinimą, patvirtinantį jo tinkamumą moksliniams tyrimams. | 16 | vnt |

Eksperimentinė įranga su interaktyviais jutikliais chemijos lab.

| Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt |
| --- | --- | --- | --- |
| LabQuest 3 skaitmeninė laboratorija | 1. Bendrosios savybės: Nepriklausomas įrenginys: LabQuest 3 yra autonominis prietaisas su integruota programine įranga, skirta duomenų rinkimui, apdorojimui ir analizei tiesiogiai iš jutiklių, nereikalaujantis papildomų kompiuterio programų. Ekranas: ne mažiau kaip 17,64 cm įstrižainės lietimui jautrus ekranas leidžia patogiai valdyti įrenginį, peržiūrėti surinktus duomenis ir analizuoti eksperimentus tiesiogiai. Programinė įranga: Intuityvi vartotojo sąsaja, pritaikyta greitam ir lengvam duomenų rinkimui bei analizei, palengvinanti laboratorinius tyrimus. Jutiklių palaikymas: Suderinama su daugiau nei 140 Vernier išorinių jutiklių, skirtų skirtingiems moksliniams matavimams. Duomenų perdavimas: Bevielis duomenų perdavimas realiuoju laiku į iOS, Android, Chrome įrenginius ir USB jungtis prisijungimui prie PC ar Mac kompiuterių. 2. Techninės specifikacijos: Duomenų rinkimo greitis: ne mažiau kaip 100 000 matavimų per sekundę, leidžiantis atlikti detalią ir tikslią duomenų analizę. Ryšys: Integruotas Wi-Fi ir Bluetooth ryšys patogiam duomenų perdavimui ir valdymui iš nuotolio. Integruoti jutikliai: GPS, 3-jų ašių akselerometras, aplinkos temperatūros jutiklis, šviesos jutiklis ir mikrofonas, leidžiantys atlikti įvairius matavimus be papildomų įrenginių. Baterija: Integruota, įkraunama, didelės talpos baterija užtikrina ilgą įrenginio veikimo laiką. Suderinamumas: Veikia su Windows ir MacOS kompiuteriais, taip pat su iOS, Android ir Chromebook įrenginiais. 3. Papildomos savybės: Programinė įranga: Skirta duomenų rinkimui ir analizei, duomenų atvaizdavimas realiu laiku, palengvinant eksperimentų vykdymą. Mokomieji ištekliai: Integruota periodinių elementų lentelė ir kiti švietimo šaltiniai, padedantys mokytojams ir studentams. Nemokami atnaujinimai: Programinės įrangos atnaujinimai, užtikrinantys naujų funkcijų ir taisymų diegimą. Eksperimentų instrukcijos: Pateikiamos ne mažiau nei 75 populiariausių eksperimentų instrukcijos, palengvinančios laboratorinį darbą. 4. CE ženklinimas ir atitiktis: CE ženklinimas: Prietaisas pažymėtas CE ženklu, atitinka ES saugos ir kokybės reikalavimus. 5. Naudojimo instrukcijos ir mokomoji medžiaga: Instrukcijos: Išsamios naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, pateikiant aiškius naudojimo ir priežiūros nurodymus, tinkamus visiems vartotojams. | 3 | vnt |
| Chemijos jutiklių rinkinys | Jutiklių sąrašas ir funkcijos: Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai: Temperatūros jutiklis: Skirtas matuoti temperatūrą nuo -10 °C iki 110 °C su tikslumu ±0.2 °C. pH jutiklis: Matavimo diapazonas nuo 1 iki 14 pH, tikslumas ±0.1 pH. Dujų slėgio jutiklis: Matavimo diapazonas iki 200 kPa su tikslumu ±0.3 kPa. Laidumo jutiklis: Matavimo diapazonas nuo 0 µS/cm iki 20,000 µS/cm, tikslumas ±10 µS/cm. Lašų skaitiklis: Skirtas fiksuoti lašų skaičių ir jų dažnį per eksperimentus. Suderinamumas su įranga: Visi jutikliai turi būti suderinami su LabQuest 3 skaitmenine laboratorija ir kitais standartiniais duomenų kaupikliais. Jungtys: Standartinės USB arba Bluetooth jungtys, leidžiančios lengvą ir greitą jutiklių prijungimą. Techniniai reikalavimai ir standartai: Atsparumas aplinkos poveikiui: Jutikliai turi būti atsparūs laboratorijos chemikalams ir drėgmei. Korpusas: Patvarus, chemiškai atsparus plastikas arba metalas. Kalibravimas: Kiekvienas jutiklis turi būti lengvai kalibruojamas naudojant pateiktus standartinius tirpalus. CE ženklinimas ir atitiktis: CE ženklinimas: Visi jutikliai privalo būti paženklinti CE ženklu, atitinkantys ES saugumo ir kokybės reikalavimus. Standartai: Atitinka ar viršija EN ir ISO standartus, susijusius su chemijos laboratorijų įranga. Komplektacija ir priedai: Instrukcijos: Pridedamos išsamios naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. Kalibravimo reikmenys: Pridedami reikiami kalibravimo tirpalai ir instrukcijos. | 6 | vnt |

Garantija: Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai: Patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis.

Pristatymo terminai: Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Šilutės pirmoji gimnazija, K. Kalinausko g. 2, LT- 99130, Šilutė.