Techninė specifikacija

BENDROSIOS PASTABOS

1.	Kiekvienai pirkimų daliai pasiūlymuose pateikiamos užpildytos visų tos pirkimo dalies prekių lentelės pagal šioje dalyje pateiktas atitinkamas reikalaujamas charakteristikas poreikių lentelėse, net jei grafoje neįvardyta reikalaujama charakteristikos reikšmė. Šalia komponentų reikalaujamų charakteristikų nurodomos siūlomos charakteristikos, komponento konkretus modelis ir komponento firma – gamintoja.

2.	Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas perka prekes dalimis, pateikdamas Pardavėjui atitinkamus užsakymus.

| 1.Pirkima dalis: Asmeniniai kompiuteriai ir monitoriai „A“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Asmeninis kompiuteris „AK-1“ |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
|  | Sisteminė plokštė | ne blogiau kaip: lizdai 6xUSB2.0, 5xUSB3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C Gen 2, 1 x PCIe x16 (palaikantis PCIe 4.0), 2 x PCIe x1 (palaikantys PCIe 3.0), 2xM.2 (PCIe x4/x2) 4xSATA 6Gb/s (RAID palaikymas 0, 1, 5, 10), 4xDDR4 iki 5333 MHz DIMM (iki 128 GB), 1xPS/2, 1xHDMI(2.1), 2xDP(1.2), 1xTPM, 1xS/PDIF Out |  |  |
|  | Procesorius | ne blogiau kaip: keturių branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 15000 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną) , procesorius komplektuojamas su procesoriaus gamintojo komplektuojamu aušintuvu. Turi būti integruotas grafinis procesorius. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |  |
|  | Atmintinė | ne mažiau ir ne blogiau kaip: 8 GB DDR4 (3200 MHz) |  |  |
|  | Kompaktinių diskų įrenginys | Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys |  |  |
|  | Tinklo įrenginys | ne blogiau kaip: integruotas, 10/100/1000 Mbps, integruotas Wi-Fi |  |  |
|  | Garso plokštė | integruota, 7.1-channel |  |  |
|  | Standus diskas | ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 500 GB, skaitymo sparta 3470 Mb/s, rašymo sparta 2600 Mb/s, TBW 300 TB |  |  |
|  | Pelytė | Optinė, USB jungtis, 3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |  |
|  | Padas pelytei | optinėms pelėms tinkamas kilimėlis |  |  |
|  | Klaviatūra | USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis ne blogiau kaip: ATX 12V V2.3 efektyvumas 80%, 500W, maitinimo šaltinio ventiliatoriaus dydis ne mažesnis kaip 12cm (Ventiliatoriaus apsisukimų greičio reguliavimas automatinis (priklausomai nuo maitinimo šaltinio apkrovos )), jungtys ne mažiau kaip: 20+4PIN ATX: 1 SATA:3 MOLEX: 2 Floppy: 1 8PIN EPS (4+4): 1 8PIN (6+2) PCIe: 1 Saugumas: • UVP (apsauga nuo per žemos įtampos) • OVP (apsauga nuo per didelės įtampos) • SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo) • OPP (apsauga nuo perkrovos) |  |  |
|  | Korpusas | Ne blogiau, kaip: korpuso tipas Midl tower. Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/miniATX/microATX. Įrenginių vietos: 2,5"*0/1(išorinės/ vidinės). 3,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 5.25" *0/1 (išorinės/ vidinės) Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Išplėtimo lizdai gale 6, atidaromas iš abiejų pusių. |  |  |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijai | Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.) |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos * |  |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai) |  |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |  |  |
| 1.2 Asmeninis kompiuteris „AK-2“ |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
|  | Sisteminė plokštė | ne blogiau kaip: lizdai 2 x USB 3.2 Gen 2 (iš kurių bent vienas Type-C), 1 x USB 3.2 Gen 2, 6 x USB 3.2 Gen 1, 8 x USB 2.0, 1 x PCIe x16 (palaikantis PCIe 4.0), 2 x PCIe x16 (palaikantys PCIe 3.0); 4xSATA 6Gb/s (RAID 0/1/5/10), 3 x M.2 PCIe 4.0 x4, 4xDDR4 DIMM 5333(O.C) MHz iki 128 GB, 1xHDMI 2.1, 1xDP 1.2, 1 x Optical S/PDIF |  |  |
|  | Procesorius | ne blogiau kaip: keturių branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 25350 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). , procesorius komplektuojamas su procesoriaus gamintojo komplektuojamu aušintuvu. Turi būti integruotas grafinis procesorius. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |  |
|  | Atmintinė | ne mažiau ir ne blogiau kaip: 2x8 GB DDR4 (3200 MHz) |  |  |
|  | Vaizdo plokštė | ne blogiau kaip:PCI Express 4.0, OpenGL 4.6, video atmintis 8 GB (GDDR6) 128bit, vaizdo išvestys: 2xDP(v1.4a), 2xHDMI (2.1a). remiantis vaizdo plokščių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark G3D Mark ne mažiau kaip 22800 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), našumas negali būti dirbtinai padidintas |  |  |
|  | Kompaktinių diskų įrenginys. | Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys |  |  |
|  | Tinklo įrenginys | ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, WiFi |  |  |
|  | Garso plokštė | ne blogiau kaip: integruota, 7.1-channel |  |  |
|  | Standus diskas | ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 1 TB, skaitymo sparta 5100 Mb/s, rašymo sparta 4800 Mb/s, TBW 600 TB |  |  |
|  | Pelytė | Optinė, USB jungtis, 3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |  |
|  | Padas pelytei | optinėms pelėms tinkamas kilimėlis |  |  |
|  | Klaviatūra | USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis ne blogiau kaip: ATX 12V V2.3 efektyvumas 80%, 500W, maitinimo šaltinio ventiliatoriaus dydis ne mažesnis kaip 12cm (Ventiliatoriaus apsisukimų greičio reguliavimas automatinis (priklausomai nuo maitinimo šaltinio apkrovos )), jungtys ne mažiau kaip: 20+4PIN ATX: 1 SATA: 3 MOLEX: 2 Floppy: 1 8PIN EPS (4+4): 1 8PIN (6+2) PCIe: 1 Saugumas: • UVP (apsauga nuo per žemos įtampos) • OVP (apsauga nuo per didelės įtampos) • SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo) • OPP (apsauga nuo perkrovos) |  |  |
|  | Korpusas | Ne blogiau, kaip: korpuso tipas Midl tower. Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/miniATX/microATX. Įrenginių vietos: 2,5"*0/1(išorinės/ vidinės). 3,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 5.25" *0/1 (išorinės/ vidinės) Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Išplėtimo lizdai gale 6, atidaromas iš abiejų pusių. |  |  |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijai | Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.) |  |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos * |  |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai) |  |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |  |  |
| 1.3 Asmeninis kompiuteris „AK-3“. Eil. Nr.; Komponento / charakteristikos pavadinimas; Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais); Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis. Sisteminė plokštė; ne blogiau kaip: lizdai 2 x USB 3.2 Gen 2 (iš kurių bent vienas Type-C), 1 x USB 3.2 Gen 2, 6 x USB 3.2 Gen 1, 8 x USB 2.0, 1 x PCIe x16 (palaikantis PCIe 4.0), 2 x PCIe x16 (palaikantys PCIe 3.0); 4xSATA 6Gb/s (RAID 0/1/5/10), 3 x M.2 PCIe 4.0 x4, 4xDDR4 DIMM 5333(O.C) MHz iki 128 GB, 1xHDMI 2.1, 1xDP 1.2, 1 x Optical S/PDIF. Procesorius; ne blogiau kaip: keturių branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 25350 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). , procesorius komplektuojamas su procesoriaus gamintojo komplektuojamu aušintuvu. Turi būti integruotas grafinis procesorius. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.. Atmintinė; ne mažiau ir ne blogiau kaip: 2x8 GB DDR4 (3200 MHz). Vaizdo plokštė; ne blogiau kaip:PCI Express 4.0, OpenGL 4.6, video atmintis 8 GB (GDDR6) 128bit, vaizdo išvestys: 2xDP(v1.4a), 2xHDMI (2.1a). remiantis vaizdo plokščių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark G3D Mark ne mažiau kaip 22800 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), našumas negali būti dirbtinai padidintas. Kompaktinių diskų įrenginys.; Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys. Tinklo įrenginys; ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, WiFi. Garso plokštė; ne blogiau kaip: integruota, 7.1-channel. Standus diskas; ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 1 TB, skaitymo sparta 5100 Mb/s, rašymo sparta 4800 Mb/s, TBW 600 TB ne blogiau kaip: 2 vnt 4TB, SATA3 6GB/s, 256 MB, 7200 rpm. Pelytė; Optinė, USB jungtis, 3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m.. Padas pelytei; optinėms pelėms tinkamas kilimėlis. Klaviatūra; USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m.. Maitinimo šaltinis; Maitinimo šaltinis ne blogiau kaip: ATX 12V V2.3 efektyvumas 80%, 500W, maitinimo šaltinio ventiliatoriaus dydis ne mažesnis kaip 12cm (Ventiliatoriaus apsisukimų greičio reguliavimas automatinis (priklausomai nuo šaltinio apkrovos )), jungtys ne mažiau kaip: 20+4PIN ATX: 1 SATA: 3 MOLEX: 2 Floppy: 1 8PIN EPS (4+4): 1 8PIN (6+2) PCIe: 1 Saugumas: • UVP (apsauga nuo per žemos įtampos) • OVP (apsauga nuo per didelės įtampos) • SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo) • OPP (apsauga nuo perkrovos). Korpusas; Ne blogiau, kaip: korpuso tipas Midl tower. Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/miniATX/microATX. Įrenginių vietos: 2,5"*0/1(išorinės/ vidinės). 3,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 5.25" *0/1 (išorinės/ vidinės) Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Išplėtimo lizdai gale 6, atidaromas iš abiejų pusių.. Aplinkos apsaugos kriterijai; Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.). Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis. Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos *. Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai). Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos). 1.4 Asmeninis kompiuteris „AK-4“ |
| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
|  | Sisteminė plokštė | ne blogiau kaip: lizdai 1 x Thunderbolt 4 (USB Type-C), 3 x USB 3.2 Gen 2 (iš kurių bent vienas Type-C), 6 x USB 3.2 Gen 1, 8 x USB 2.0; 1 x PCIe x16 (palaikantis PCIe 5.0), 2 x PCIe x16 (palaikantys PCIe 4.0);; 4xSATA 6Gb/s (RAID 0/1/5/10), 5 x M.2 ((RAID 0/1/5/10) vienas iš jų PCIe 5.0 x4), 4xDDR5 DIMM 9500(O.C) MHz iki 256 GB, 1 x Optical S/PDIF |  |  |
|  | Procesorius | ne blogiau kaip: keturių branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 43200 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). , turi būti komplektuojamas su procesoriaus aušintuvu. Turi būti integruotas grafinis procesorius. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |  |
|  | Atmintinė | ne mažiau ir ne blogiau kaip: 2x16 GB DDR5 (5200 MHz) |  |  |
|  | Vaizdo plokštė | ne blogiau kaip:PCI Express 4.0, OpenGL 4.6, video atmintis 8 GB (GDDR6) 128bit, vaizdo išvestys: 2xDP(v1.4a), 2xHDMI (2.1a). remiantis vaizdo plokščių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark G3D Mark ne mažiau kaip 22800 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), našumas negali būti dirbtinai padidintas |  |  |
|  | Kompaktinių diskų įrenginys. | Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys |  |  |
|  | Tinklo įrenginys | ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, WiFi, BT 5.4 |  |  |
|  | Garso plokštė | ne blogiau kaip: integruota, 7.1-channel |  |  |
|  | Standus diskas | ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 1 TB, skaitymo sparta 5100 Mb/s, rašymo sparta 4800 Mb/s, TBW 600 TB. ne blogiau kaip: 1 vnt 4TB, SATA3 6GB/s, 256 MB, 7200 rpm |  |  |
|  | Standus diskas | ne blogiau kaip: 2 vnt 4TB, SATA3 6GB/s, 256 MB, 7200 rpm |  |  |
|  | Pelytė | Optinė, USB jungtis, 3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |  |
|  | Padas pelytei | optinėms pelėms tinkamas kilimėlis |  |  |
|  | Klaviatūra | USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | ne blogiau kaip: 700W, ventiliatoriaus dydis ne mažiau 12 cm; ATX12V 2.3, 80+ Gold sertifikatas; jungtys: 1 x 20+4 PIN ATX 1 x 8 PIN EPS(4+4) 4 x 8 PIN PCIe (6+2) 6 x SATA 1 x FLOPPY 3 x MOLEX Saugumas: • UVP (apsauga nuo per žemos įtampos) • OVP (apsauga nuo per didelės įtampos) • SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo) • OPP (apsauga nuo perkrovos) • AFC (Automatinis aušintuvo greičio reguliavimas) |  |  |
|  | Korpusas | Ne blogiau, kaip: korpuso tipas Midl tower. Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/miniATX/microATX. Įrenginių vietos: 2,5"*0/1(išorinės/ vidinės). 3,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 5.25" *0/1 (išorinės/ vidinės) Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Išplėtimo lizdai gale 6, atidaromas iš abiejų pusių. |  |  |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijai | Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.) |  |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos * |  |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai) |  |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |  |  |
| 1.5 Asmeninis kompiuteris „AK-5“ |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
|  | Sisteminė plokštė |  | ne blogiau kaip: lizdai 2xUSB2.0, 8xUSB3.2 (ne mažiau kaip vienas Type-C), 2xThunderbolt 4 portai (2 x USB Type-C), 2 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16; 8xSATA 6Gb/s (RAID 0/1/5/10), 4 x M.2 palaikomas PCIe 4.0 (NVMe RAID 0/1/5); 4xDDR5 (7200MHz O.C) DIMM (iki 192 GB), 2xDP (tik įėjimas), 1xHDMI 2.1, 5 x audio išėjimai. |  |
|  | Procesorius |  | ne blogiau kaip: šešioliką branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 42200 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). , procesorius komplektuojamas su procesoriaus gamintojo komplektuojamu aušintuvu. Turi būti integruotas grafinis procesorius. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | Atmintinė |  | ne mažiau ir ne blogiau kaip: 4x16 GB DDR5 (5600 MHz) |  |
|  | Vaizdo plokštė |  | ne blogiau kaip: PCI-E 4.0 x 16, OpenGL 4.6, video atmintis 12Gb (GDDR6X) 192bit; vaizdo išvestys: 1xHDMI 2.1 / 3xDisplay Port 1.4a; remiantis vaizdo plokščių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark G3D Mark ne mažiau kaip 31500 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), našumas negali būti dirbtinai padidintas |  |
|  | Kompaktinių diskų įrenginys |  | Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys |  |
|  | Tinklo įrenginys |  | ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, 1x 10Gb; Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3 |  |
|  | Garso plokštė |  | ne blogiau kaip: integruota, 7.1 palaikanti iki 32 bit/192 kHz |  |
|  | Standūs diskai |  | ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 1 TB, skaitymo sparta 5100 Mb/s, rašymo sparta 4800 Mb/s, TBW 600 TB. ne blogiau kaip: 1 vnt 4TB, SATA3 6GB/s, 256 MB, 7200 rpm |  |
|  | Pelytė |  | Optinė, USB jungtis, 3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |
|  | Padas pelytei |  | optinėms pelėms tinkamas kilimėlis |  |
|  | Klaviatūra |  | USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |
|  | Korpuso maitinimo šaltinis |  | ne blogiau kaip: 700W, ventiliatoriaus dydis ne mažiau 12 cm; ATX12V 2.3, 80+ Gold sertifikatas; jungtys: |  |
|  |  |  | 1 x 20+4 PIN ATX 1 x 8 PIN EPS(4+4) 4 x 8 PIN PCIe (6+2) 6 x SATA 1 x FLOPPY 3 x MOLEX Saugumas: • UVP (apsauga nuo per žemos įtampos) • OVP (apsauga nuo per didelės įtampos) • SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo) • OPP (apsauga nuo perkrovos) • AFC (Automatinis aušintuvo greičio reguliavimas) |  |
|  | Korpusas |  | Ne blogiau, kaip: korpuso tipas tower. Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/microATX/ITX. Įrenginių vietos: 2,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 3,5"*0/2(išorinės/ vidinės). 5.25" *2/0 (išorinės/ vidinės) Ne mažiau kaip 2 įmontuoti 12cm aušintuvai; Išvadai priekyje: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 ir audio lizdais priekyje. Išplėtimo lizdai gale 7, atidaromas iš abiejų pusių, gabaritai ne mažesni kaip: aukštis 44 cm, plotis 20,5 cm, ilgis 46 cm. |  |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijai |  | Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.) |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos * |  |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai) |  |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |  |  |

1.6 Asmeninis kompiuteris „AK-6“

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas |  |  |  | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisteminė plokštė |  |  |  | ne blogiau kaip: lizdai 2xUSB2.0, 8xUSB3.2 (ne mažiau kaip vienas Type-C), 2xThunderbolt 4 portai (2 x USB Type-C), 2 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16; 8xSATA 6Gb/s (RAID 0/1/5/10), 4 x M.2 palaikomas PCIe 4.0 (NVMe RAID 0/1/5); 4xDDR5 (7200MHz O.C) DIMM (iki 192 GB), 2xDP (tik įėjimas), 1xHDMI 2.1, 5 x audio išėjimai. |  |
|  | Procesorius |  |  |  | ne blogiau kaip: 24 branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 59500 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). , procesorius komplektuojamas su procesoriaus aušintuvu. Turi būti integruotas grafinis procesorius. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | Atmintinė |  |  |  | ne mažiau ir ne blogiau kaip: 4x16 GB DDR5 (5600 MHz) |  |
|  | Vaizdo plokštė |  |  |  | ne blogiau kaip: PCI-E 4.0 x 16, OpenGL 4.6, video atmintis 16Gb (GDDR6) 256bit; GPU boost clock 2625 MHz, vaizdo išvestys: 2xHDMI 2.1a / 3xDisplay Port 1.4a; remiantis vaizdo plokščių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark G3D Mark ne mažiau kaip 34000 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), našumas negali būti dirbtinai padidintas |  |
|  | Kompaktinių diskų įrenginys |  |  |  | Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys |  |
|  | Tinklo įrenginys |  |  |  | ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, 1x 10Gb; Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3 |  |
|  | Garso plokštė |  |  |  | ne blogiau kaip: integruota, 7.1 palaikanti iki 32 bit/192 kHz |  |
|  | Standūs diskai |  |  |  | ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 1 TB, skaitymo sparta 5100 Mb/s, rašymo sparta 4800 Mb/s, TBW 600 TB. ne blogiau kaip: 1 vnt 8TB, SATA3 6GB/s, 256 MB, 7200 rpm |  |
|  | Pelytė |  |  |  | Optinė, USB jungtis, 3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |
|  |  | Padas pelytei |  |  | optinėms pelėms tinkamas kilimėlis |  |  |
|  |  | Klaviatūra |  |  | USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |  |
|  |  | Korpuso maitinimo šaltinis |  |  | ne blogiau kaip: 850W, ventiliatoriaus dydis ne mažiau 12 cm; ATX12V 2.3, 80+ Gold sertifikatas; jungtys: 1 x 20+4 PIN ATX 1 x 8 PIN EPS(4+4) 4 x 8 PIN PCIe (6+2) 6 x SATA 1 x FLOPPY 3 x MOLEX Saugumas: • UVP (apsauga nuo per žemos įtampos) • OVP (apsauga nuo per didelės įtampos) • SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo) • OPP (apsauga nuo perkrovos) • AFC (Automatinis aušintuvo greičio reguliavimas) |  |  |
|  |  | Korpusas |  |  | Ne blogiau, kaip: korpuso tipas tower. Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/microATX/ITX. Įrenginių vietos: 2,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 3,5"*0/2(išorinės/ vidinės). 5.25" *2/0 (išorinės/ vidinės) Ne mažiau kaip 2 įmontuoti 12cm aušintuvai; Išvadai priekyje: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 ir audio lizdais priekyje. Išplėtimo lizdai gale 7, atidaromas iš abiejų pusių, gabaritai ne mažesni kaip: aukštis 44 cm, plotis 20,5 cm, ilgis 46 cm. |  |  |
|  |  | Aplinkos apsaugos kriterijai |  |  | Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.) |  |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos * |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai) |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Asmeninis kompiuteris „AK-7“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai. |
|  |  | Tipas | Stalinis suintegruotas kompiuteris („All in one“ arba lygiavertis) |  |  |  |
|  |  | Procesorius ir jo našumas | Ne mažiau dešimties fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 18000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark v10 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 20MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2024 m. |  |  |  |
|  |  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB DDR5 4800, galimybė plėsti ne mažiau nei iki 64 GB. Ne mažiau nei vienas laisvas atminties lizdas. |  |  |  |
|  |  | Vaizdo plokštė | Integruota arba geresnė. |  |  |  |
|  |  | Kietasis diskas | Ne blogiau kaip 512GB PCIe 4.0 x4 NVMe SSD tipo. Turi būti galimybė įdiegti papildomą 2.5“ arba M.2 tipo diską. Turi būti galimybė prieigą prie standžiojo disko apsaugoti slaptažodžiu. Jei reikalinga licencija būtina ją pateikti. |  |  |  |
|  |  | Garsas | Turi turėti integruotus ne mažiau kaip 2 vnt. 3W garsiakalbius sisteminiame bloke arba monitoriuje. |  |  |  |
|  |  | Tinklo plokštė | Integruotas, 10/100/1000Mbps tinklo adapteris su RJ45 jungtimi. WoL palaikymas. |  |  |  |
|  |  | Bevielio ryšio adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 6 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas ir Bluetooth v5.1. |  |  |  |
|  |  | Išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 1 vnt. DisplayPort 1.2 įėjimas; 1 vnt. HDMI 1.4 įėjimas; 2 vnt. DisplayPort arba HDMI išėjimai, ne blogiau kaip 4K (60Hz); 6 vnt. USB 3.2 (iš kurių bent 1 vnt. USB-C); 1vnt. RJ-45; Kompiuteris korpuse turi turėti integruotus ausinių ir mikrofono lizdus. Šiame reikalavime išvardinti prievadai turi būti integruoti į kompiuterio sisteminį bloką – monitorių, t.y. negalima siūlyti papildomų adapterių, perėjimų ar konverterių. |  |  |  |
|  |  | Korpusas | Kompiuterio sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuse – suintegruotas kompiuteris – „All-in-One“ arba lygiavertis sprendimas nenaudojant specialių kompiuterio sisteminio bloko tvirtinimo elementų, vaizdo, garso bei duomenų perdavimo kabelių. Ergonominis kompiuterio stovas turinti užtikrinti galimybę ekraną reguliuoti 3 kryptimis: pasukimo (+/-45º), pasvyrimo (-5/+20º), pakėlimo (15 cm). Gali būti pateiktas su trečiųjų šalių stovu, jei baziniame komplekte esantis neužtikrina reikalaujamų funkcinių reguliavimo. |  |  |  |
|  |  | Maitinimo šaltinis | Vienas bendras maitinimo šaltinis maitinantis visą kompiuterinę sistemą (kompiuterio sisteminį bloką bei monitorių), užtikrinantis stabilų visos siūlomos kompiuterinės sistemos darbą. Maitinimo šaltinis aktyvus, ne galingesnis nei 250 W esant maksimaliam apkrovimui, ne mažiau kaip 90% efektyvus. |  |  |  |
|  |  | Ekranas | Turi būti to paties gamintojo kaip siūlomas kompiuteris, matinis ekranas, IPS technologijos arba lygiavertis, ne mažiau 23.8” su LED apšvietimu, palaikoma rezoliucija ne mažiau 1920x1080, kontrastas ne mažiau 1000:1, ryškumas ne mažiau 250 nits, ne blogiau kaip 99% pagal sRGB, taško atsako laikas ne daugiau kaip 5 ms, kraštinių santykis 16:9. Į monitoriaus korpusą integruota 1080p kamera su integruotu fiziniu kameros uždengimo mechanizmu ir dvigubas mikrofonas. |  |  |  |
|  |  | Klaviatūra ir pelė | Pelė – USB kabeliu prijungiama, optinė su ratuku; Klaviatūra – USB kabeliu prijungiama, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Su lietuviškomis raidėmis (išgraviruoti, įspausti, lipdukai negalimi). |  |  |  |
|  |  | Saugumo galimybės | Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. Turi būti galimybė BIOS‘e leisti/blokuoti USB lizdus. Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu; Įjungimo slaptažodis (Power-on password); administratoriaus slaptažodis (Supervisor Password). |  |  |  |
|  |  | Triukšmo lygis | Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.8 B. Būtina pateikti dokumentus ir/ar tikslią nuorodą į interneto puslapį. |  |  |  |
|  |  | Gaminio atsparumo reikalavimai | Kompiuterio darbinė aplinkos temperatūra ne blogiau kaip nuo +50C iki +350C. Kompiuterio darbinė aplinkos drėgmė ne blogiau kaip nuo 20% iki 80%. |  |  |  |
|  |  | Sertifikatai, kokybės reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 8.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |  |  |
|  |  | Suderinamumas | privalo būti surinktas gamintojo gamykloje. Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje. |  |  |  |
|  |  | Gamintojo garantija | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. |  |  |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |  |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |  |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų) |  |  |  |  |  |  |

1.8 Asmeninis kompiuteris „NK-A“

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesorius | 32/64 bitų. |  |
|  |  | Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau dvidešimties fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 37500 taškų pagal testą Passmark CPU Mark v10 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 32MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2024 m. |  |
|  |  | Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 64 GB (2x32GB) DDR5 - 5600. |  |
|  | Plėtros galimybės | Turi būti ne mažiau kaip du laisvi atminties plėtimo lizdai. Plėtimas iki ne mažiau kaip 192GB. |  |
|  | Standusis diskas | Ne mažiau 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 su aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis. Galimybė įdiegti papildomą standųjį diską. RAID 0 ir 1 palaikymas. |  |
|  | Ethernet adapteris | Integruota arba realizuojamas per specialų adapterį RJ45 (neprivalomas, įsigyjamas atskirai), ne prastesnių parametrų kaip 10/100/1000 Mbps. |  |
|  | Bevielio tinklo adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 6E 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas. NFC palaikymas. |  |
|  | „Bluetooth" adapteris | Ne blogiau kaip 5.3. |  |
|  | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1, palaikanti ne prastesnę nei 8K (60Hz) raišką. USB-C jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 5K (60Hz) raišką. Našumas ne mažiau kaip 22000 taškų pagal testą Passmark G3D Mark (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Rezultatai viešai skelbiami www.videocardbenchmark.net arba pateikti oficialius testų duomenis. Ne mažiau kaip 12GB GDDR6 ECC dedikuotos atminties. Turi palaikyti ne mažiau kaip keturis išorinius monitorius. |  |
|  | Garso plokštė | Integruota stereo arba geresnė. |  |
|  | Garsiakalbis | Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kurių bendra galia ne mažesnė kaip 4W. |  |
|  | Mikrofonas | Integruoti ne mažiau kaip du mikrofonai. |  |
|  | Ekrano technologija | LED-backlit, IPS, HDR400 palaikymas, neblizgus ekranas (anti-glare), 800 nits, ne blogiau kaip 100% pagal DCI-P3. |  |
|  | Įstrižainė | Ne mažiau 16" ir ne daugiau 17" |  |
|  | Ekrano raiška ir kamera | Ne blogiau kaip 3840x2400. Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 1080p su Windows Hello palaikymu. Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti. |  |
|  | Klaviatūra | Kompiuteris turi turėti integruotą su pašvietimu pilno dydžio klaviatūrą, su atskirta skaičių klaviatūra, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui. |  |
|  | Manipuliatorius | Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick). |  |
|  | Integruoti prievadai | Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB-C Thunderbolt4 (kompiuterio krovimas PD 3.0, vaizdo perdavimas DP 1.4, duomenų perdavimas 40Gbps), 1 vnt. USB-C 3.2, 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. |  |
|  |  | Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |
|  | Atminties kortelių skaitytuvas | Vidinis, ne blogiau kaip SD. |  |
|  | Maitinimo tinklo adapteris | Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris maitinimo šaltinis arba markiruota gamintojo ženklu. Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val. |  |
|  | Baterija | Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 94Wh. |  |
|  | Saugumas | Integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas. |  |
|  | Mechaninės saugos priemonės | Galimybė prirakinti Kensington Lock arba lygiaverčiu lynu. |  |
|  | Duomenų apsaugos lustas | Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. |  |
|  | Slaptažodžiai | Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password). |  |
|  | Kompiuterio svoris ir aukštis | Ne daugiau kaip 3 kg su baterija. Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 32 mm. |  |
|  | Valdymas ir administravimas | Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. |  |
|  | Sertifikavimo reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 8.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |
|  | Triukšmo lygis | Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 3.2 B. Būtina pateikti dokumentus ir/ar tikslią nuorodą į interneto puslapį. |  |
|  | Kompiuterio atsparumas aplinkai | Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui. |  |
|  | Suderinamumas | privalo būti surinktas gamintojo gamykloje. Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.)) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų) |  |  |  |

1.8 Monitoriai

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 27” monitorius „M1“ | Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 27" (16:9), panelės technologija IPS; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 1920x1080 prie 100Hz; kontrastas tipinis ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 250 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: 1xDP, 2xHDMI 1.4, 2xUSB2.0, ausinių jungtis, integruoti garsiakalbiai; kabeliai: HDMI, elektros srovės maitinimo; vidinis maitinimo šaltinis; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos; turi būti pažymėtas TCO |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienų * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |
| 2. | 27” monitorius „M2“ | Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 27" (16:9), panelės technologija IPS; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 3840x2160; kontrastas tipinis ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: DP 1.2, 1xHDMI 2.0, 1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, 3xUSB3.0, 1xRJ45, garso išvestis; kabeliai: HDMI, USB-C, integruotas KVM jungiklis, PBP ir PIP palaikymas; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos; |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienų * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |
| 3. | 32" monitorius "M3" | Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 32" (16:9), panelės technologija VA; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 3840x2160; kontrastas tipinis ne mažiau 3000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: DP 1.2, 1xHDMI 2.0, 1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, 3xUSB3.0, 1xRJ45, garso išvestis; kabeliai: HDMI, USB-C, integruotas KVM jungiklis, PBP ir PIP palaikymas; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos; |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |
| 4. | 34“ lenktas monitorius "M4" | Ne blogiau kaip: lenktas (1000R) 34" (21:9), panelės technologija VA, tikroji skiriamoji geba ne mažiau (3440 x 1440) prie 100Hz; kontrastas (tipinis) ne mažiau 3000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5 ms (GTG), sRGB 1.15; stebėjimo kampai ne mažiau 178º (H) / 178º (V); jungtys: DP 1.2, HDMI 2.0, 3xUSB 3.0 (A type), 1xUSB 3.0 (B type),1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), 1xRJ45, turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, integruoti 5W garsiakalbiai, integruotas KVM jungiklis, PBP ir PIP palaikymas, HAS, swivel, tilt funkcija; VESA 100, vidinis maitinimo šaltinis, pažymėtas TCO arba kitu lygiaverčiu energijos efektyvumo ženklu. Kabeliai: HDMI, USB-C, elektros srovės maitinimo |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |

* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.

2.Pirkima dalis: Asmeniniai kompiuteriai ir monitoriai „B“

| 2.1 Asmeninis kompiuteris „BK-1“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
|  | Sisteminė plokštė | ne blogiau kaip: lizdai 11 x USB 3.2 (iš kurių bent vienas Type-C Gen 2), 4 x USB 2.0, 1 x PCIe 4.0 x16 (x16 mode), 2 x PCIe 3.0 x16, 4 x SATA 6Gb/s (Raid palaikymas 0, 1, 10), 3 x M.2 Socket 3 (Raid palaikymas 0, 1, 10), 4xDDR5 DIMM (ne blogiau kaip max. 256 GB), 1xDP, 1xHDMI, 1x TPM2.0 |  |
|  | Procesorius | ne blogiau kaip: dviejų branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 21800 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). , procesorius komplektuojamas su aušintuvu. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | Atmintinė | ne mažiau kaip: 2x8 GB DDR5 (5600 MHz) |  |
|  | Kompaktinių diskų įrenginys | Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys |  |
|  | Tinklo įrenginys | ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, WiFi, BT 5.2 |  |
|  | Garso plokštė | ne blogiau kaip: integruota 7.1-channel |  |
|  | Standus diskas | ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 500 GB, skaitymo sparta 3470 Mb/s, rašymo sparta 2600 Mb/s, TBW 300 TB |  |
|  | Pelytė | Optinė, USB jungtis, 3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |
|  | Padas pelytei | optinėms pelėms tinkamas kilimėlis |  |
|  | Klaviatūra | USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis ne blogiau kaip: ATX 12V V2.3 efektyvumas 80%, 500W, maitinimo šaltinio ventiliatoriaus dydis ne mažesnis kaip 12cm (Ventiliatoriaus apsisukimų greičio reguliavimas automatinis (priklausomai nuo maitinimo šaltinio apkrovos )), jungtys ne mažiau kaip: 20+4PIN ATX: 1 SATA: 3 MOLEX: 2 Floppy: 1 8PIN EPS (4+4): 1 8PIN (6+2) PCIe: 1 Saugumas: • UVP (apsauga nuo per žemos įtampos) • OVP (apsauga nuo per didelės įtampos) • SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo) • OPP (apsauga nuo perkrovos) |  |
|  | Korpusas | Ne blogiau, kaip: korpuso tipas Midl tower. Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/miniATX/microATX. Įrenginių vietos: 2,5"*0/1(išorinės/ vidinės). 3,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 5.25" *0/1 (išorinės/ vidinės) Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Išplėtimo lizdai gale 6, atidaromas iš abiejų pusių. |  |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijai | Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.) |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |  |
| 2.2 Asmeninis kompiuteris „BK-2“ |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis. |
|  | Sisteminė plokštė | ne blogiau kaip: lizdai 11 x USB 3.2 (iš kurių bent vienas Type-C Gen 2), 4 x USB 2.0, 1 x PCIe 4.0 x16 (x16 mode), 2 x PCIe 3.0 x16, 4 x SATA 6Gb/s (Raid palaikymas 0, 1, 10), 3 x M.2 Socket 3 (Raid palaikymas 0, 1, 10), 4xDDR5 DIMM (ne blogiau kaip max. 256 GB), 1xDP, 1xHDMI, 1x TPM2.0 |  |
|  | Procesorius | ne blogiau kaip: aštuonių branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 50900 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), procesorius turi būti komplektuojamas su procesoriaus aušintuvu. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | Atmintinė | ne mažiau kaip: 2x16 GB DDR5 (5600 MHz) |  |
|  | Vaizdo plokštė | ne blogiau kaip:PCI Express 4.0, OpenGL 4.6, video atmintis 8 GB (GDDR6) 128bit, vaizdo išvestys: 2xDP(v1.4a), 2xHDMI (2.1a). remiantis vaizdo plokščių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark G3D Mark ne mažiau kaip 22800 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), našumas negali būti dirbtinai padidintas |  |
|  | Kompaktinių diskų įrenginys | Ne blogiau kaip: vidinis DVD +/- RW, DL įrenginys |  |
|  | Tinklo įrenginys | ne blogiau kaip: integruotas, 1x 2.5Gb, WiFi, BT 5.2 |  |
|  | Garso plokštė | ne blogiau kaip: integruota7.1-channel |  |
|  | Standūs diskai | ne blogiau kaip: SSD M.2 tipo, 1 TB, skaitymo sparta 5100 Mb/s, rašymo sparta 4800 Mb/s, TBW 600 TB. ne blogiau kaip: 1 vnt 4TB, SATA3 6GB/s, 256 MB, 7200 rpm |  |
|  | Pelytė | Optinė, USB jungtis, 3 klavišai su ratuku, standartinio dydžio, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.7m. |  |
|  | Padas pelytei | optinėms pelėms tinkamas kilimėlis |  |
|  | Klaviatūra | USB jungtis, su lietuviškais rašmenimis, laido ilgis ne trumpesnis nei 1.78m. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | ne blogiau kaip: 700W, ventiliatoriaus dydis ne mažiau 12 cm; ATX12V 2.3, 80+ Gold sertifikatas; jungtys: 1 x 20+4 PIN ATX 1 x 8 PIN EPS(4+4) 4 x 8 PIN PCIe (6+2) 6 x SATA 1 x FLOPPY 3 x MOLEX Saugumas: • UVP (apsauga nuo per žemos įtampos) • OVP (apsauga nuo per didelės įtampos) • SCP (apsauga nuo trumpojo jungimo) • OPP (apsauga nuo perkrovos) • AFC (Automatinis aušintuvo greičio reguliavimas) |  |
|  | Korpusas | Ne blogiau, kaip: korpuso tipas Midl tower. Suderinamumas su pagrindinėmis plokštėmis: ATX/miniATX/microATX. Įrenginių vietos: 2,5"*0/1(išorinės/ vidinės). 3,5"*0/3(išorinės/ vidinės). 5.25" *0/1 (išorinės/ vidinės) Išvadai priekyje: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ir audio lizdai ausinių ir mikrofono. Išplėtimo lizdai gale 6, atidaromas iš abiejų pusių. |  |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijai | Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.) |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 10 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |  |

2.3 Asmeninis kompiuteris „NK-B“

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesorius | 32/64 bitų. |  |
|  |  | Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau šešių fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 18000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark v10 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 16MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2023 m. |  |
|  |  | Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 32 GB ir ne blogiau kaip DDR5/LPDDR5 - 6400. |  |
|  | Standusis diskas | Ne mažiau 512 GB SSD 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis. |  |
|  | Ethernet adapteris | Integruota arba realizuojamas per specialų adapterį RJ45 (neprivalomas, įsigyjamas atskirai), ne prastesnių parametrų kaip 10/100/1000 Mbps. |  |
|  | Bevielio tinklo adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 6E 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas. |  |
|  | „Bluetooth" adapteris | Ne blogiau kaip 5.1. |  |
|  | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1, palaikanti ne prastesnę nei 4K (60Hz) raišką. USB-C jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 5K (120Hz) raišką. Turi palaikyti ne mažiau kaip tris išorinius monitorius. |  |
|  | Garso plokštė | Integruota stereo arba geresnė. |  |
|  | Garsiakalbis | Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kurių bendra galia ne mažesnė kaip 4W. |  |
|  | Mikrofonas | Integruoti ne mažiau kaip du mikrofonai. |  |
|  | Ekrano technologija | LED-backlit, IPS, neblizgus ekranas (antiglare), ne mažiau kaip 400 nits, ne blogiau kaip 100% pagal sRGB. |  |
|  | Įstrižainė | Ne mažiau 13" ir ne daugiau 13.6" |  |
|  | Ekrano raiška ir kamera | Ne blogiau kaip 1920x1200. Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 5 MP su Windows Hello palaikymu. Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti. |  |
|  | Klaviatūra | Kompiuteris turi turėti integruotą klaviatūrą, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui, integruotas LED pašvietimas. |  |
|  | Manipuliatorius | Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick). |  |
|  | Integruoti prievadai | Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 1 vnt. DisplayPort (gali būti mini) ir/arba HDMI jungtis, 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB-C 4 (kompiuterio įkrovimas, vaizdo perdavimas PD 1.4a), 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. |  |
|  |  | Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |
|  | Maitinimo tinklo adapteris | Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba markiruota gamintojo ženklu. Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val. |  |
|  | Baterija | Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 54Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 25 su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 15 valandų. Jei baterijos talpa yra mažesnė nei reikalaujama arba netenkina darbo valandų reikalavimo, tuomet papildomai turi būti pateiktas to pačio gamintojo kaip ir nešiojamas kompiuteris mobilus įkrovėjas-baterija (angl. Notebook power bank), kurios talpa yra ne mažesnė nei 20000mAh – nurodyti modelį ir gamintojo produkto kodą. |  |
|  | Mechaninės priemonės | Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu. |  |
|  | Kodavimas | Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. |  |
|  | Slaptažodžiai | Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password). |  |
|  | Kompiuterio svoris ir aukštis | Ne daugiau kaip 1,2 kg su baterija. Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 16 mm. |  |
|  | Valdymas ir administravimas | Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. |  |
|  | Kompiuterio atsparumas aplinkai | Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui. |  |
|  | Sertifikavimo reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 8.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |
|  | Triukšmo lygis | Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.8 B. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų) |  |  |  |

2.4 Monitoriai

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 27” monitorius „M1“ | Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 27" (16:9), panelės technologija IPS; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 1920x1080 prie 100Hz; kontrastas tipinis ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 250 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: 1xDP, 2xHDMI 1.4, 2xUSB2.0, ausinių jungtis, integruoti garsiakalbiai; kabeliai: HDMI, elektros srovės maitinimo; vidinis maitinimo šaltinis; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos; turi būti pažymėtas TCO |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienų * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |
| 2. | 27” monitorius „M2“ | Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 27" (16:9), panelės technologija IPS; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 3840x2160; kontrastas tipinis ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: DP 1.2, 1xHDMI 2.0, 1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, 3xUSB3.0, 1xRJ45, garso išvestis; kabeliai: HDMI, USB-C, integruotas KVM jungiklis, PBP ir PIP palaikymas; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos; |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienų * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |
| 3. | 32" monitorius "M3" | Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 32" (16:9), panelės technologija VA; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 3840x2160; kontrastas tipinis ne mažiau 3000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: DP 1.2, 1xHDMI 2.0, 1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, 3xUSB3.0, 1xRJ45, garso išvestis; kabeliai: HDMI, USB-C, integruotas KVM jungiklis, PBP ir PIP palaikymas; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos; |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |
| 4. | 34“ monitorius "M4" | Ne blogiau kaip: lenktas (1000R) 34" (21:9), panelės technologija VA, tikroji skiriamoji geba ne mažiau (3440 x 1440) prie 100Hz; kontrastas (tipinis) ne mažiau 3000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5 ms (GTG), sRGB 1.15; stebėjimo kampai ne mažiau 178º (H) / 178º (V); jungtys: DP 1.2, HDMI 2.0, 3xUSB 3.0 (A type), 1xUSB 3.0 (B type),1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), 1xRJ45, turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, integruoti 5W garsiakalbiai, integruotas KVM jungiklis, PBP ir PIP palaikymas, HAS, swivel, tilt funkcija; VESA 100, vidinis maitinimo šaltinis, pažymėtas TCO arba kitu lygiaverčiu energijos efektyvumo ženklu. Kabeliai: HDMI, USB-C, elektros srovės maitinimo |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |

* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.

# 3 Pirkimo dalis: Nešiojami kompiuteriai “NK“

## 3.1  Nešiojamas kompiuteris „NK-1“

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesorius | 32/64 bitų. |  |
|  |  | Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau šešių fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 17000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark v10 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 16MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2024 m. |  |
|  |  | Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB DDR5 - 4800. |  |
|  | Plėtros galimybės | Turi būti ne mažiau kaip vienas laisvas atminties plėtimo lizdas. Ne mažiau kaip iki 64 GB. |  |
|  | Standusis diskas | Ne mažiau 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 su aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis. |  |
|  | Ethernet adapteris | Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps. |  |
|  | Bevielio tinklo adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 6E 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas. |  |
|  | „Bluetooth" adapteris | Ne blogiau kaip 5.3. |  |
|  | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1, palaikanti ne prastesnę nei 4K (60Hz) raišką. USB-C jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 5K (120Hz) raišką. |  |
|  | Garso plokštė | Integruota stereo arba geresnė. |  |
|  | Garsiakalbis | Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kurių bendra galia ne mažesnė kaip 4W. |  |
|  | Mikrofonas | Integruotas dvigubas. |  |
|  | Ekrano technologija | LED-backlit, IPS, neblizgus ekranas (anti-glare), 300 nits. |  |
|  | Įstrižainė | Ne mažiau 15" ir ne daugiau 16" |  |
|  | Ekrano raiška ir kamera | Ne blogiau kaip 1920x1200. Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 5MP su Windows Hello palaikymu. Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti. |  |
|  | Klaviatūra | Kompiuteris turi turėti integruotą pilno dydžio klaviatūrą, su atskirta skaičių klaviatūra, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui, integruotas LED pašvietimas. |  |
|  | Manipuliatorius | Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick). |  |
|  | Integruoti prievadai | Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 1 vnt. DisplayPort (gali būti mini) ir/arba HDMI 2.1 jungtis, 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB-C 3.2 (kompiuterio įkrovimas PD 3.0, vaizdo perdavimas ne blogiau kaip DP 1.4), 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. |  |
|  |  | Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |
|  | Maitinimo tinklo adapteris | Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba markiruota gamintojo ženklu. Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val. |  |
|  | Baterija | Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 57Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 25 su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 13 valandų. Jei baterijos talpa yra mažesnė nei reikalaujama arba netenkina darbo valandų reikalavimo, tuomet papildomai turi būti pateiktas to pačio gamintojo kaip ir nešiojamas kompiuteris mobilus įkrovėjas-baterija (angl. Notebook power bank), kurios talpa yra ne mažesnė nei 20000mAh – nurodyti modelį ir gamintojo produkto kodą. |  |
|  | Mechaninės priemonės | Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu. |  |
|  | Kodavimas | Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. |  |
|  | Slaptažodžiai | Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password). |  |
|  | Kompiuterio svoris ir aukštis | Ne daugiau kaip 1,8 kg su baterija. Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 21 mm. |  |
|  | Valdymas ir administravimas | Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. |  |
|  | Kompiuterio atsparumas aplinkai | Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui. |  |
|  | Sertifikavimo reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 8.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |
|  | Triukšmo lygis | Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.7 B. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.)) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų) |  |  |  |

## 3.2 Nešiojamas kompiuteris „NK-2“

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesorius | 32/64 bitų. |  |
|  |  | Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau keturiolikos fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 17000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark v10 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 12MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2024 m. |  |
|  |  | Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB DDR5 - 5600. |  |
|  | Plėtros galimybės | Turi būti ne mažiau kaip vienas laisvas atminties plėtimo lizdas. Plėtimas iki ne mažiau kaip 64GB. |  |
|  | Standusis diskas | Ne mažiau 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 su aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis. |  |
|  | Ethernet adapteris | Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps su RJ-45 jungtimi. |  |
|  | Bevielio tinklo adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 6E 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas. |  |
|  | „Bluetooth" adapteris | Ne blogiau kaip 5.3. |  |
|  | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1, palaikanti ne prastesnę nei 4K (60Hz) raišką. Thunderbolt jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 8K (60Hz) raišką. Turi palaikyti ne mažiau kaip tris išorinius monitorius. |  |
|  | Garso plokštė | Integruota stereo arba geresnė. |  |
|  | Garsiakalbis | Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kiekvieno galia ne mažesnė kaip 2W. |  |
|  | Mikrofonas | Integruoti ne mažiau kaip du mikrofonai. |  |
|  | Ekrano technologija | LED-backlit, IPS, neblizgus ekranas (antiglare), ne mažiau kaip 400 nits, ne blogiau kaip 100% pagal sRGB. |  |
|  | Įstrižainė | Ne mažiau 15" ir ne daugiau 16" |  |
|  | Ekrano raiška ir kamera | Ne blogiau kaip 1920x1200. Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 5 MP su Windows Hello palaikymu. Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti.. |  |
|  | Klaviatūra | Kompiuteris turi turėti integruotą pilno dydžio klaviatūrą, su atskirta skaičių klaviatūra, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui, integruotas LED pašvietimas. |  |
|  | Manipuliatorius | Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick). |  |
|  | Integruoti prievadai | Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 1 vnt. DisplayPort (gali būti mini) ir/arba HDMI jungtis, 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB-C Thunderbolt 4 ir 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. |  |
|  |  | Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |
|  | Maitinimo tinklo adapteris | Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba markiruota gamintojo ženklu. Galingumas ne mažesnis kaip 100W. Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val. |  |
|  | Baterija | Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 85Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 25 su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 11 valandų. Jei baterijos talpa yra mažesnė nei reikalaujama arba netenkina darbo valandų reikalavimo, tuomet papildomai turi būti pateiktas to pačio gamintojo kaip ir nešiojamas kompiuteris mobilus įkrovėjas-baterija (angl. Notebook power bank), kurios talpa yra ne mažesnė nei 20000mAh – nurodyti modelį ir gamintojo produkto kodą. |  |
|  | Mechaninės saugos priemonės | Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu. |  |
|  | Duomenų apsaugos lustas | Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. |  |
|  | Kitos saugumo funkcijos | Integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas. |  |
|  | Slaptažodžiai | Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password). |  |
|  | Kompiuterio svoris ir aukštis | Ne daugiau kaip 1,85 kg. Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 20 mm. |  |
|  | Valdymas ir administravimas | Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. |  |
|  | Kompiuterio atsparumas aplinkai | Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui. |  |
|  | Sertifikavimo reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 8.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |
|  | Triukšmo lygis | Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.5 B. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.)) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų) |  |  |  |

## 3.3 Nešiojamas kompiuteris „NK-3“

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesorius | 32/64 bitų. |  |
|  |  | Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau dvylikos fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 16500 taškų pagal testą Passmark CPU Mark v10 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Procesoriaus gamintojo deklaruojamas maksimalus dažnis ne mažiau nei 4,7GHz. Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 12MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2024 m. |  |
|  |  | Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 32 GB ir ne blogiau kaip DDR5/LPDDR5 – 6400. |  |
|  | Standusis diskas | Ne mažiau nei 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 su aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis. |  |
|  | Ethernet adapteris | Integruota arba realizuojamas per specialų adapterį RJ45 (neprivalomas, įsigyjamas atskirai), ne prastesnių parametrų kaip 10/100/1000 Mbps. |  |
|  | Bevielio tinklo adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 6E 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas. NFC palaikymas. |  |
|  | „Bluetooth" adapteris | Ne blogiau kaip 5.2. |  |
|  | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1, palaikanti ne prastesnę nei 4K (60Hz) raišką. USB-C jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 8K (60Hz) raišką. Turi palaikyti ne mažiau kaip tris išorinius monitorius. |  |
|  | Garso plokštė | Integruota stereo arba geresnė. |  |
|  | Garsiakalbiai | Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kurių bendra galia ne mažesnė kaip 4W. |  |
|  | Mikrofonas | Integruoti ne mažiau kaip du mikrofonai. |  |
|  | Ekrano technologija | LED-backlit, IPS, neblizgus ekranas (antiglare), ne mažiau kaip 400 nits, ne blogiau kaip 100% pagal sRGB. |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 13.9" ir ne daugiau 14.1" |  |
|  | Ekrano raiška ir kamera | Ne blogiau kaip 1920x1200. Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 1080p su Windows Hello palaikymu. Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti. |  |
|  | Klaviatūra | Kompiuteris turi turėti integruotą klaviatūrą, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui, integruotas LED pašvietimas. |  |
|  | Manipuliatorius | Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick). |  |
|  | Integruoti prievadai | Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 1 vnt. DisplayPort (gali būti mini) ir/arba HDMI jungtis, 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB-C Thunderbolt 4, 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. |  |
|  |  | Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |
|  | Maitinimo tinklo adapteris | Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba markiruota gamintojo ženklu. Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val. |  |
|  | Baterija | Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 57Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 25 su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 15 valandų. Jei baterijos talpa yra mažesnė nei reikalaujama arba netenkina darbo valandų reikalavimo, tuomet papildomai turi būti pateiktas to pačio gamintojo kaip ir nešiojamas kompiuteris mobilus įkrovėjas-baterija (angl. Notebook power bank), kurios talpa yra ne mažesnė nei 20000mAh – nurodyti modelį ir gamintojo produkto kodą. |  |
|  | Pirštų atspaudų skaitytuvas | Turi būti integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas. |  |
|  | Mechaninės priemonės | Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu. |  |
|  | Duomenų saugumas | Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. |  |
|  | Slaptažodžiai | Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password). |  |
|  | Kompiuterio svoris ir aukštis | Ne daugiau kaip 1,10 kg su baterija. Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 15 mm. |  |
|  | Valdymas ir administravimas | Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. |  |
|  | Sertifikavimo reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 8.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |
|  | Triukšmo lygis | Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.3 B. Būtina pateikti dokumentus ir/ar tikslią nuorodą į interneto puslapį. |  |
|  | Kompiuterio atsparumas aplinkai | Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.)) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų) |  |  |  |

## 3.4 Nešiojamas kompiuteris „NK-4“

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesorius | 32/64 bitų. Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau keturiolikos fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 21950 taškų pagal testą Passmark CPU Mark v10 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 18MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2024 m.Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 16 GB, ne blogiau nei DDR5 5600 MHz |  |
|  | Atminties plėtimo galimybės | Ne mažiau nei du atminties lizdai, Turi palaikyti operatyviosios atminties plėtimą iki 64 GB. |  |
|  | Puslaidininkinis diskas | Ne mažiau nei 512 GB SSD M.2 NVMe Gen4, turi būti 1 laisvas lizdas |  |
|  | Grafikos plokštė | Integruota, turi palaikyti DirectX 12.2, OpenGL 4.6 ar naujesnes versijas. |  |
|  | Tinklo adapteris | Integruota RJ45 tinklo jungtis, ne prastesnė nei palaikanti 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Bevielio tinklo adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Antenos turi būti integruotos į korpusą. Adapteris turi palaikyti WEP, AES, TKIP standarto saugumo reikalavimus. |  |
|  | „Bluetooth" adapteris | Ne blogiau kaip integruotas 5.3 |  |
|  | Garso plokštė | Ne blogiau integruota |  |
|  | Garsiakalbis | Ne blogiau integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Mikrofonas | Integruotas. |  |
|  | Ekranas | Ekrano dydis 15.6“. Ekrano tipas neblizgus , IPS Ekrano raiška ne prastesnė nei 1920 x 1080. Ekrano ryškumas ne blogiau nei 250 nitų. |  |
|  | Web kamera | Integruota IR 1080p, |  |
|  | Klaviatūra | Integruotas klaviatūros apšvietimas. |  |
|  | Manipuliatorius | Sensorinis (touchpad) |  |
|  | Integruoti prievadai | Ne mažiau ir ne prastesni kaip: 1 vnt. HDMI 2.1 arba DisplayPort 1.4; 2 vnt. USB 3.2 Gen 1; 2 vnt. Thunderbolt 4.0, palaikantys DisplayPort ir Power Delivery protokolus, turi palaikyti galimybę prijungti sąsajų praplėtimo įrenginį su kompiuteiro krovimo galimybe; ausinių ir mikrofono lizdas; microSD jungtis |  |
|  | Maitinimo tinklo adapteris | Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos 65W |  |
|  | Baterija | Vidinė. 3 cell, 54WHr, su ExpressCharge Boost palaikymu |  |
|  | Priedai | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. Krepšys turi būti pritaikytas (pagal matmenis) siūlomam nešiojamajam kompiuteriui. To paties gamintojo optinė USB pelė su slinkties ratuku. |  |
|  | Mechaninės priemonės | Galimybė prirakinti Kensington Lock, Wedge Noble ar lygiaverčio tipo lynu. |  |
|  | Programinės priemonės | Įjungimo slaptažodis. BIOS sistemos apsaugojimas slaptažodžiu. Galimybė BIOS posistemėje valdyti tinklo adapterių veikimą, Bluetooth adapterį. |  |
|  | Kodavimas | Ne žemesnė kaip TPM 2.0 versijos saugos mikroschema |  |
|  | Slaptažodžiai | Vartotojo ir administratoriaus; sisteminiai ir disko (BIOS ir/ar operacinės sistemos lygmenyje). |  |
|  | Konfigūracijos valdymas ir tvarkyklės | BIOS nustatymo tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; BIOS konfigūracijos valdymas lokaliai ir per gamintojo pateiktą programinę įrangą naudojant sukuriamus konfigūracinius failus; |  |
|  | Kompiuterio atnaujinimų valdymas | Visi atnaujinimai turi būti viešai prieinami. Turi būti galimybė visus atnaujinimus valdyti iš vienos vietos. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje (“on-site”), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai-12 mėn.). Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |
|  | Svoris | Kompiuterio svoris su standartine komplektacija ne daugiau kaip 1,62 kg. |  |
|  | Sertifikatai | Nešiojamas kompiuteris turi būti sertifikuotas, MIL-STD-810H, epaeat gold arba lygiaverčiu. |  |
|  | Aplinkosaugos reikalavimas | Nešiojamo kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.) |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.)) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų) |  |  |  |

## 3.5 Nešiojamas kompiuteris „NK-5“

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesorius | 32/64 bitų. |  |
|  | Našumas | Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau keturiolikos fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 21950 taškų pagal testą Passmark CPU Mark v10 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 18MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2024 m.Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 16 GB, ne blogiau nei DDR5 5600 MHz |  |
|  | Atminties plėtimo galimybės | Ne mažiau nei du atminties lizdai, Turi palaikyti operatyviosios atminties plėtimą iki 64 GB. |  |
|  | Puslaidininkinis diskas | Ne mažiau nei 512 GB SSD M.2 NVMe Gen4, turi būti 1 laisvas lizdas |  |
|  | Grafikos plokštė | Integruota, turi palaikyti DirectX 12, OpenGL 4.6 ar naujesnes versijas. |  |
|  | Ryšio adapteriai |  |  |
|  | Tinklo adapteris | Integruota RJ45 tinklo jungtis, ne prastesnė nei palaikanti 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Bevielio tinklo adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Antenos turi būti integruotos į korpusą. Adapteris turi palaikyti WEP, AES, TKIP standarto saugumo reikalavimus. Integruotos į korpusą 4G antenos |  |
|  | „Bluetooth" adapteris | Ne blogiau kaip integruotas 5.3 |  |
|  | Garso plokštė | Ne blogiau kaip integruota |  |
|  | Garsiakalbis | Ne blogiau kaip integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Mikrofonas | Integruotas. |  |
|  | Ekranas | Ekrano dydis 13.9“ – 14.1“. Kontrastas 600:1. Ekrano raiška ne prastesnė nei 1920 x 1080. Ekrano ryškumas ne blogiau nei 250 nitų. Ekrano tipas neblizgus , IPS |  |
|  | Web kamera | Integruota IR 1080p |  |
|  | Klaviatūra | Integruotas klaviatūros apšvietimas. |  |
|  | Manipuliatorius | Sensorinis (touchpad) |  |
|  | Integruot i prievadai | Ne mažiau ir ne prastesni kaip: 1 vnt. HDMI 2.1 arba DisplayPort 1.4; 2 vnt. USB 3.2 Gen 1; 2 vnt. Thunderbolt 4.0, palaikantys DisplayPort ir Power Delivery protokolus, turi palaikyti galimybę prijungti sąsajų praplėtimo įrenginį su kompiuteiro krovimo galimybe; ausinių ir mikrofono lizdas; |  |
|  | Maitinimo tinklo adapteris | Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos 65W |  |
|  | Baterija | Vidinė. 3 cell, 54WHr, su ExpressCharge Boost palaikymu |  |
|  | Priedai | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. Krepšys turi būti pritaikytas (pagal matmenis) siūlomam nešiojamajam kompiuteriui. To paties gamintojo optinė USB pelė su slinkties ratuku. |  |
|  | Mechaninės priemonės | Galimybė prirakinti Kensington Lock, Wedge Noble ar lygiaverčio tipo lynu. |  |
|  | Programinės priemonės | Įjungimo slaptažodis. BIOS sistemos apsaugojimas slaptažodžiu. Galimybė BIOS posistemėje valdyti tinklo adapterių veikimą, Bluetooth adapterį. |  |
|  | Kodavimas | Ne žemesnė kaip TPM 2.0 versijos saugos mikroschema |  |
|  | Slaptažodžiai | Vartotojo ir administratoriaus; sisteminiai ir disko (BIOS ir/ar operacinės sistemos lygmenyje). |  |
|  | Konfigūracijos valdymas ir tvarkyklės | BIOS nustatymo tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; BIOS konfigūracijos valdymas lokaliai ir per gamintojo pateiktą programinę įrangą naudojant sukuriamus konfigūracinius failus; |  |
|  | Kompiuterio atnaujinimų valdymas | Visi atnaujinimai turi būti viešai prieinami. Turi būti galimybė visus atnaujinimus valdyti iš vienos vietos. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje (“on-site”), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai-12 mėn.). Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |
|  | Svoris | Kompiuterio svoris su standartine baterija ne daugiau kaip 1,4 kg. |  |
|  | Patvarumo sertifikatas | Nešiojamas kompiuteris turi būti sertifikuotas MIL-STD-810H, epaeat gold arba lygiaverčiu |  |
|  | Aplinkosaugos reikalavimas | Nešiojamo kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.) |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.)) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų) |  |  |  |

## 3.6 Nešiojamas kompiuteris „NK-6“

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesorius (CPU) | Ne mažiau kaip aštuonių branduolių, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir programas. Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams). Ne mažiau kaip 37705 taškų pagal testą Passmark CPU Mark (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2023 m. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
|  | Ekranas | Matinis paviršius, ne mažiau kaip 17" ne daugiau, kaip 17,3“ įstrižainė, 500 nit, , ne mažiau FHD (1920x1080) raiška, 60Hz. Integruota FHD RGB web kamera. |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM), MB | Ne mažiau 32GB DDR5 5600MHz atminties. Maksimali atminties talpa ne mažiau 128 GB |  |
|  | Video adapteris | Diskreti vaizdo plokštė, ne mažiau 6GB GDDR6, , našumo indeksas ne mažesnis už: PassMark – G3D Mark>= 13700 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną), rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami www.videocardbenchmark.net |  |
|  | Kietas diskas | Ne mažiau M.2 1 TB, Gen 4 PCIe NVMe. Ne mažiau kaip 4 M.2 lizdai RAID 0,1,5,10 |  |
|  | Audio adapteris | Integruotas, garso įrenginys. Vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas. |  |
|  | Bevielio ryšio technologijos | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), turintis integruotas į korpusą antenas, Integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. Turi būti galimybė įdėti WWAN |  |
|  | Tinklo adapteris | Integruotas 10/100/1000 Mbps. Wake-on-LAN (veikiantis „Sleep“, „Hibernation“, ir „Off“ režimuose), PXE 2.1 funkcijos palaikymas. |  |
|  | Laisvi integruoti prievadai | Ne mažiau, kaip: 1 x SD kortelių skaitytuvas, 2 x USB 3.2 Gen 1 prievadai, vienas jų su PowerShare galimybe 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C prievadas 2 xThunderbolt 4 prievadai su USB Type-C, 1 x HDMI 2.1 1 x RJ 45, 1 x prievadas ausinėms bei mikrofonui |  |
|  | Valdymas | Sensorinis (touchpad) |  |
|  | Klaviatūra | Integruota į korpusą, pilno dydžio su atskirta skaičių klaviatūra, su vidiniu pašvietimu, atspari apliejimui. |  |
|  | Darbo laikas ir baterija | baterija ne mažiau kaip 6-cell, 93 Wh, ExpressCharge palaikymas |  |
|  | Pakrovėjas/maitinimo šaltinis | Ne silpnesnis kaip 240W |  |
|  | Priedai | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris. Krepšys turi būti pritaikytas (pagal matmenis) siūlomam nešiojamajam kompiuteriui. To paties gamintojo optinė USB pelė su slinkties ratuku. |  |
|  | Operacinė sistema | Nešiojamas kompiuteris pilnai suderinamas Microsoft Windows 11 Professional arba lygiaverte operacine sistema. |  |
|  | Kompiuterio svoris | Standartines komplektacijos ir su standartine baterija ne daugiau kaip3.1 kg. |  |
|  | Apsaugos ypatybės | Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kesington arba Wedge Lock tipo užraktu, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis (Setup Password), inventorinis numeris (Ownership Tag); Gedimo valdymas – S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology), konfigūravimo tvarkymas –ACPI palaikymas, nuotolinis konfigūracijos valdymas, nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas. Korpusas iš ne blogiau kaip aliuminio/magnio lydinių |  |
|  | Duomenų saugumas | Aktyvi disko apsauga. Turi būti TPM 2.0 standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema, neužimanti ExpressCard lizdų. |  |
|  | Sistemos atstatymas | Automatinio vartotojo sistemos, programų, duomenų ir nustatymų (Image) išsaugojimo ir atstatymo programinė įranga, leidžianti sukurti kelias individualias vartotojo sistemos archyvo versijas disko skirsnyje, kurio nemato operacinė sistema, taip pat išorinėje laikmenoje, tarnybinėje stotyje. Esant programinės įrangos sutrikimams prieš perkraunant operacinę sistemą galimybė atstatyti atskiras bylas. |  |
|  | Tvarkyklės | Gamintojo internetiniame portale turi būti patalpinti visi pastarųjų (nuo pasiūlymo pateikimo datos) 2 metų modelių aprašymai prieinami pirkėjui. Pirkėjas turi turėti galimybę atsisiųsti tvarkykles kompiuterinei įrangai. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje (“on-site”), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai-12 mėn.). Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |
|  | Aplinkosaugos reikalavimas | Nešiojamo kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.) |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.)) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų) |  |  |  |

* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.

4 Pirkimo dalis: Skaičiavimų stotis „TS“

4.1 lentelė. Techniniai reikalavimai skaičiavimų stočiai TS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesoriai | Kiekis ne mažiau 2 vnt. x86 procesorius su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Kiekvieno procesoriaus našumas ne mažiau nei 35000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark v10 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 30MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2023 m. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | Procesoriaus branduolių kiekis | Kiekvienas procesorius turi turėti ne mažiau šešiolikos fizinių branduolių. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 256 GB, ECC DDR5 4800MHz dažnio. |  |
|  | Operatyviosios atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 16vnt. |  |
|  | Operatyviosios atminties talpa | Ne mažesnė nei 2 TB. |  |
|  | Standžiųjų diskų posistemis | Ne mažiau nei 1 vnt. 2 TB. Ne blogiau nei PCIe Gen 5.0 x4 NVMe tipo. |  |
| 7. | Palaikomas diskų masyvas | RAID 0, 1, 5 ir 10 palaikymas. Turi būti galimybė plėsti iki 4 vnt. SATA 3.5“ ir 3 vnt. M.2 SSD arba iki 2 vnt. SATA 3.5“ ir 7 vnt. M.2 SSD tipo diskinius kaupiklius. |  |
|  | Integruoti prievadai | Ne mažiau nei: 6 vnt. USB 3.2 jungčių; 2 vnt. USB 2.0 arba naujesni; 3 vnt. USB-C; 1 vnt. audio out; 1 vnt audio in; 4 vnt. PCIe 5.0 x16 (ne mažiau nei 75W kiekviena); 4 vnt. PCIe 4.0 x16 (ne mažiau nei 75W kiekviena); 1 vnt. PCIe 4.0 x8. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |
|  | Vaizdo posistemė | Kiekis ne mažiau 2 vnt. Kiekvienos vaizdo plokštės našumas ne mažiau nei 34 TFLOPS „Single-precision performance“ ir 270 TFLOPS „Tensor performance“. Ne mažiau nei 24GB GDDR6 ECC tipo atminties; Ne mažesnis nei 370bit ir 700GB/s pralaidumas; turi turėti ne mažiau nei 10000 CUDA branduolių; Prievadų skaičius ir tipas: ne mažiau nei 4 vnt. DisplayPort 1.4a. |  |
|  | Garso adapteris | Integruotas garso adapteris. |  |
|  | Tinklo adapteriai (2 vnt.) | Kiekis ne mažiau 2 vnt. Tinklo adapteris ne lėtesnis nei 1Gbps, su RJ-45 sąsaja, palaikantis „PXE boot“ ir WOL. Tinklo adapteris ne lėtesnis nei 10Gbps, su RJ-45 sąsaja, palaikantis „PXE boot“ ir WOL. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Galingumas ne mažesnis nei 1800W. Efektyvumas ne mažesnis nei 92% prie 50% apkrovimo. |  |
| 13. | Apsaugos galimybės | Turi būti integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Turi būti gamintojo komplektuojama programinė įranga, leidžianti valdyti ir konfigūruoti TPM, autorizacijos (biometrinė informacija, slaptažodžiai), BIOS nustatymus. Turi būti gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Standard lock slot tipo arba lygiaverčiu apsauginiu trosu. |  |
| 14. | Atnaujinimų valdymas | Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos naudotojui (nurodyti gamintojo internetinę svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą). |  |
| 15. | Bendrieji reikalavimai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. brand new), gamykliškai atnaujinti (angl. renew / refurbished / remarked) komponentai neleistini. |  |
| 16. | Surinkimo reikalavimai | Visa siūloma įranga (sisteminis blokas ir jo komponentai) turi būti vieno gamintojo ir pažymėta gamintojo prekių ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalūs, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. Stalinį kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt.) privalo būti sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. |  |
| 17. | Sertifikavimo reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 8.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. |  |
| 23. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.) |  |
| Skaičiavimų stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 60 darbo dienų * |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |  |
| Įrangos gamintojo garantiniai įsipareigojimai visam komplektui gamintojo 3 metų trukmės garantinė techninė priežiūra įrangos buvimo vietoje. |  |  |  |

* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.

| 5. Pirkimo dalis: Planšetiniai kompiuteriai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Planšetas „A1“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | 64bit architektūros |  |  |  |  |
| 2 | Saugumo įrankiai |  | Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas |  |  |  |  |
| 3 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 64 GB flash tipo atminties |  |  |  |  |
| 4 | Ekranas |  | 11“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“) su IPS technologija, rezoliucija ne mažiau 2360x1640, 264ppi. |  |  |  |  |
| 5 | Integruoti jutikliai (Sensors) |  | Ne mažiau kaip: trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, Ambient light sensor |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas. |  |  |  |  |
| 7 | Vaizdo kamera |  | Integruotos dvi kameros: Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.4 diafragma. Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas. |  |  |  |  |
| 8 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: WiFi 6 (802.11ax); dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz); Bluetooth 5.0 |  |  |  |  |
| 9 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: USB-C jungtis, kuri palaiko įkrovimą, DisplayPort ir USB 2.0. |  |  |  |  |
| 10 | Komplektuojami priedai |  | USB-C tipo įkrovimo laidas, USB-C kroviklis. Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |  |  |  |
| 11 | Baterija |  | Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą, |  |  |  |  |
| 12 | Operacinė sistema |  | iPadOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 13 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 500 g |  |  |  |  |
| 14 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. |  |  |  |  |
| 15 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| 16 | Aplinkos apsaugos kriterijai |  | Įrenginys turi atitikti ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 dėl išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo, taip pat direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus, dėl apribojimų naudoti kai kurias kenksmingas medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kai taikomas EN IEC 63000:2018. Pateikti dokumento kopiją arba nuorodą. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Planšetas „A2“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | 64bit architektūros |  |  |  |  |
| 2 | Saugumo įrankiai |  | Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas |  |  |  |  |
| 3 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 256 GB flash tipo atminties |  |  |  |  |
| 4 | Ekranas |  | 11“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“) su IPS technologija, rezoliucija ne mažiau 2360x1640, 264ppi. |  |  |  |  |
| 5 | Integruoti jutikliai (Sensors) |  | Ne mažiau kaip: trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, Ambient light sensor |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas. |  |  |  |  |
| 7 | Vaizdo kamera |  | Integruotos dvi kameros: Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.4 diafragma. Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas. |  |  |  |  |
| 8 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: WiFi 6 (802.11ax); dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz); Bluetooth 5.0; 5G LTE; UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz). |  |  |  |  |
| 9 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: USB-C jungtis, kuri palaiko įkrovimą, DisplayPort ir USB 2.0. |  |  |  |  |
| 10 | Komplektuojami priedai |  | USB-C tipo įkrovimo laidas, USB-C kroviklis. Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |  |  |  |
| 11 | Baterija |  | Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą, |  |  |  |  |
| 12 | Operacinė sistema |  | iPadOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 13 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 500 g |  |  |  |  |
| 14 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. |  |  |  |  |
| 15 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Planšetas „A3“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M2 8 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Saugumo įrankiai |  | Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas |  |  |  |  |
| 3 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 128 GB flash tipo atminties |  |  |  |  |
| 4 | Ekranas |  | 11“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“), rezoliucija ne mažiau 2360x1640, 264ppi. |  |  |  |  |
| 5 | Integruoti jutikliai (Sensors) |  | Ne mažiau kaip: trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, Ambient light sensor |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas. |  |  |  |  |
| 7 | Vaizdo kamera |  | Integruotos dvi kameros: Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma. Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas. |  |  |  |  |
| 8 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: WiFi 6 (802.11ax); dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz); Bluetooth 5.0; |  |  |  |  |
| 9 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: USB-C, sąsajų plėtimo jungtis, klaviatūros prijungimo jungtis. |  |  |  |  |
| 10 | Komplektuojami priedai |  | Sąsajų plėtimo jungties į USB-C laidas, USB kroviklis. Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |  |  |  |
| 11 | Baterija |  | Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą, |  |  |  |  |
| 12 | Operacinė sistema |  | iPadOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 13 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 500 g |  |  |  |  |
| 14 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. |  |  |  |  |
| 15 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Planšetas „A4“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M2 8 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Saugumo įrankiai |  | Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas |  |  |  |  |
| 3 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 256 GB flash tipo atminties |  |  |  |  |
| 4 | Ekranas |  | 11“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“), rezoliucija ne mažiau 2360x1640, 264ppi. |  |  |  |  |
| 5 | Integruoti jutikliai (Sensors) |  | Ne mažiau kaip: trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, Ambient light sensor |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas. |  |  |  |  |
| 7 | Vaizdo kamera |  | Integruotos dvi kameros: Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma. Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas. |  |  |  |  |
| 8 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: WiFi 6 (802.11ax); dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz); Bluetooth 5.0; 5G LTE; UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz). |  |  |  |  |
| 9 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: USB-C, sąsajų plėtimo jungtis, klaviatūros prijungimo jungtis. |  |  |  |  |
| 10 | Komplektuojami priedai |  | Sąsajų plėtimo jungties į USB-C laidas, USB kroviklis. Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |  |  |  |
| 11 | Baterija |  | Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą, |  |  |  |  |
| 12 | Operacinė sistema |  | iPadOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 13 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 500 g |  |  |  |  |
| 14 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. |  |  |  |  |
| 15 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Planšetas „A5“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M2 8 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Saugumo įrankiai |  | Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas |  |  |  |  |
| 3 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 512 GB flash tipo atminties |  |  |  |  |
| 4 | Ekranas |  | 11“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“), rezoliucija ne mažiau 2360x1640, 264ppi. |  |  |  |  |
| 5 | Integruoti jutikliai (Sensors) |  | Ne mažiau kaip: trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, Ambient light sensor |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas. |  |  |  |  |
| 7 | Vaizdo kamera |  | Integruotos dvi kameros: Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma. Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas. |  |  |  |  |
| 8 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: WiFi 6 (802.11ax); dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz); Bluetooth 5.0; 5G LTE; UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz). |  |  |  |  |
| 9 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: USB-C, sąsajų plėtimo jungtis, klaviatūros prijungimo jungtis. |  |  |  |  |
| 10 | Komplektuojami priedai |  | Sąsajų plėtimo jungties į USB-C laidas, USB kroviklis. Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |  |  |  |
| 11 | Baterija |  | Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą, |  |  |  |  |
| 12 | Operacinė sistema |  | iPadOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 13 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 500 g |  |  |  |  |
| 14 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. |  |  |  |  |
| 15 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Planšetas „A6“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M2 8 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Saugumo įrankiai |  | Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas |  |  |  |  |
| 3 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 256 GB flash tipo atminties |  |  |  |  |
| 4 | Ekranas |  | 13“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“), rezoliucija ne mažiau 2732x2048, 264ppi. |  |  |  |  |
| 5 | Integruoti jutikliai (Sensors) |  | Ne mažiau kaip: trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, Ambient light sensor |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas. |  |  |  |  |
| 7 | Vaizdo kamera |  | Integruotos dvi kameros: Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma. Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas. |  |  |  |  |
| 8 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: WiFi 6 (802.11ax); dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz); Bluetooth 5.0; 5G LTE; UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz). |  |  |  |  |
| 9 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: USB-C, sąsajų plėtimo jungtis, klaviatūros prijungimo jungtis. |  |  |  |  |
| 10 | Komplektuojami priedai |  | Sąsajų plėtimo jungties į USB-C laidas, USB kroviklis. Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |  |  |  |
| 11 | Baterija |  | Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą, |  |  |  |  |
| 12 | Operacinė sistema |  | iPadOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 13 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 650 g |  |  |  |  |
| 14 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. |  |  |  |  |
| 15 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 Planšetas „A7“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M2 8 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Saugumo įrankiai |  | Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas |  |  |  |  |
| 3 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 512 GB flash tipo atminties |  |  |  |  |
| 4 | Ekranas |  | 13“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“), rezoliucija ne mažiau 2732x2048, 264ppi. |  |  |  |  |
| 5 | Integruoti jutikliai (Sensors) |  | Ne mažiau kaip: trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, Ambient light sensor |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonas. |  |  |  |  |
| 7 | Vaizdo kamera |  | Integruotos dvi kameros: Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma. Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas. |  |  |  |  |
| 8 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: WiFi 6 (802.11ax); dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz); Bluetooth 5.0; 5G LTE; UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz). |  |  |  |  |
| 9 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: USB-C, sąsajų plėtimo jungtis, klaviatūros prijungimo jungtis. |  |  |  |  |
| 10 | Komplektuojami priedai |  | Sąsajų plėtimo jungties į USB-C laidas, USB kroviklis. Magnetinis dėklas Smart Cover to paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |  |  |  |
| 11 | Baterija |  | Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą, |  |  |  |  |
| 12 | Operacinė sistema |  | iPadOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 13 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 650 g |  |  |  |  |
| 14 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. |  |  |  |  |
| 15 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslius gamintojo kodus kompiuteriui ir dėklui) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 Planšetas „B1“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M4 9 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Saugumo įrankiai |  | Integruotas veido atpažinimas |  |  |  |  |
| 3 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 256 GB flash tipo atminties |  |  |  |  |
| 4 | Ekranas |  | 11“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“) su IPS technologija, rezoliucija ne mažiau 2420x1668, 264ppi. |  |  |  |  |
| 5 | Integruoti jutikliai (Sensors) |  | Ne mažiau kaip: trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, Ambient light sensor. |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti ne mažiau 4 garsiakalbiai ir ne mažiau du mikrofonai. |  |  |  |  |
| 7 | Vaizdo kamera |  | Integruotos dvi kameros: Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma. Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas. |  |  |  |  |
| 8 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: WiFi 6 (802.11ax); dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz) Bluetooth 5.0; 5G LTE; UMTS/HSPA/HSPA+/​DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz). |  |  |  |  |
| 9 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: Tunderbolt/USB4, sąsajų plėtimo jungtis, klaviatūros prijungimo jungtis. |  |  |  |  |
| 10 | Komplektuojami priedai |  | Sąsajų plėtimo jungties į USB-C laidas, USB pakrovėjas. |  |  |  |  |
| 11 | Baterija |  | Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą, |  |  |  |  |
| 12 | Operacinė sistema |  | iPadOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 13 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 500 g |  |  |  |  |
| 14 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. |  |  |  |  |
| 15 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 Planšetas „B2“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M4 9 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Saugumo įrankiai |  | Integruotas veido atpažinimas |  |  |  |  |
| 3 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 512 GB flash tipo atminties |  |  |  |  |
| 4 | Ekranas |  | 13“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“) su IPS technologija, rezoliucija ne mažiau 2752x2064, 264ppi. |  |  |  |  |
| 5 | Integruoti jutikliai (Sensors) |  | Ne mažiau kaip: trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, Ambient light sensor |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti ne mažiau 4 garsiakalbiai ir ne mažiau du mikrofonai. |  |  |  |  |
| 7 | Vaizdo kamera |  | Integruotos dvi kameros: Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma. Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas. |  |  |  |  |
| 8 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: WiFi 6 (802.11ax); dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz) Bluetooth 5.0; 5G LTE; UMTS/HSPA/HSPA+/​DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz). |  |  |  |  |
| 9 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: Tunderbolt/USB4, sąsajų plėtimo jungtis, klaviatūros prijungimo jungtis. |  |  |  |  |
| 10 | Komplektuojami priedai |  | Sąsajų plėtimo jungties į USB-C laidas, USB pakrovėjas. |  |  |  |  |
| 11 | Baterija |  | Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą, |  |  |  |  |
| 12 | Operacinė sistema |  | iPadOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 13 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 600 g |  |  |  |  |
| 14 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. |  |  |  |  |
| 15 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 Planšetas „B3“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M4 9 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Saugumo įrankiai |  | Integruotas veido atpažinimas |  |  |  |  |
| 3 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 1 TB flash tipo atminties |  |  |  |  |
| 4 | Ekranas |  | 13“ ± 0,3” daugiajutiminis ekranas („Multi-touch“) su IPS technologija, rezoliucija ne mažiau 2752x2064, 264ppi. |  |  |  |  |
| 5 | Integruoti jutikliai (Sensors) |  | Ne mažiau kaip: trijų ašių giroskopas, akselerometras, barometras, Ambient light sensor |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti ne mažiau 4 garsiakalbiai ir ne mažiau du mikrofonai. |  |  |  |  |
| 7 | Vaizdo kamera |  | Integruotos dvi kameros: Priekinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.0 diafragma. Galinė ne mažiau 12MP kokybės fotografavimas ir 4K filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/1.8 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo, slow motion funkcijas. |  |  |  |  |
| 8 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: WiFi 6 (802.11ax); dviejų dažnių (2.4GHz ir 5GHz) Bluetooth 5.0; 5G LTE; UMTS/HSPA/HSPA+/​DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz). |  |  |  |  |
| 9 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: Tunderbolt/USB4, sąsajų plėtimo jungtis, klaviatūros prijungimo jungtis. |  |  |  |  |
| 10 | Komplektuojami priedai |  | Sąsajų plėtimo jungties į USB-C laidas, USB pakrovėjas. |  |  |  |  |
| 11 | Baterija |  | Ličio-polimerų baterija. Darbo laikas su visiškai pakrauta iki 10 valandų, naršant internetinius tinklapius, klausant muzikos arba žiūrint video per bevielę prieigą, |  |  |  |  |
| 12 | Operacinė sistema |  | iPadOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 13 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 600 g |  |  |  |  |
| 14 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. |  |  |  |  |
| 15 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 Kompiuteris „C1“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M4 10 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Ekranas |  | Kompiuterio korpuse, 24” ± 0,5” įstrižainės Retina 4,5K ekranas, rezoliucija ne mažiau 4480x2520, integruota kamera. |  |  |  |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis (RAM) |  | Ne mažiau 16 GB |  |  |  |  |
| 4 | Video adapteris |  | Ne mažiau 10 branduolių GPU |  |  |  |  |
| 5 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 512 GB SSD tipo kaupiklis |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti stereo garsiakalbiai, integruotas mikrofonas. |  |  |  |  |
| 7 | Tinklas, bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris; integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. |  |  |  |  |
| 8 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: 4 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai (vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4.0, USB 3.1 Gen2). |  |  |  |  |
| 9 | Komplektuojami priedai |  | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris: bevielė klaviatūra ir bevielė pelė. Maitinimo kabelis. |  |  |  |  |
| 10 | Operacinė sistema |  | MacOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 11 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai ir priedai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje. |  |  |  |  |
| 12 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 Kompiuteris „D1“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M3 8 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Ekranas |  | 13,5" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 2560x1660, IPS technologija, integruota kamera. |  |  |  |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis (RAM) |  | Ne mažiau 16 GB |  |  |  |  |
| 4 | Video adapteris |  | Ne mažiau 8 branduolių GPU |  |  |  |  |
| 5 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 256 GB SSD tipo kaupiklis |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti stereo garsiakalbiai, integruotas mikrofonas. |  |  |  |  |
| 7 | Tinklas, bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris; integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. |  |  |  |  |
| 8 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: 2 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai (vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4.0, USB 3.1 Gen2); 1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas. |  |  |  |  |
| 9 | Komplektuojami priedai |  | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:. kompiuterio kroviklis. |  |  |  |  |
| 10 | Baterija |  | Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą. |  |  |  |  |
| 11 | Operacinė sistema |  | MacOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 12 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau kaip 1,3 kg |  |  |  |  |
| 13 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai ir priedai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje. |  |  |  |  |
| 14 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 Kompiuteris „D2“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M3 8 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Ekranas |  | 13,5" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 2560x1660, IPS technologija, integruota kamera. |  |  |  |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis (RAM) |  | Ne mažiau 16 GB |  |  |  |  |
| 4 | Video adapteris |  | Ne mažiau 10 branduolių GPU |  |  |  |  |
| 5 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 512 GB SSD tipo kaupiklis |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti stereo garsiakalbiai, integruotas mikrofonas. |  |  |  |  |
| 7 | Tinklas, bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris; integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. |  |  |  |  |
| 8 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: 2 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai (vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4.0, USB 3.1 Gen2); 1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas. |  |  |  |  |
| 9 | Komplektuojami priedai |  | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:. kompiuterio kroviklis. |  |  |  |  |
| 10 | Baterija |  | Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą. |  |  |  |  |
| 11 | Operacinė sistema |  | MacOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 12 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau kaip 1,3 kg |  |  |  |  |
| 13 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai ir priedai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje. |  |  |  |  |
| 14 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 Kompiuteris „D3“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M3 8 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Ekranas |  | 15,5" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 2880x1860, IPS technologija, integruota kamera. |  |  |  |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis (RAM) |  | Ne mažiau 16 GB |  |  |  |  |
| 4 | Video adapteris |  | Ne mažiau 10 branduolių GPU |  |  |  |  |
| 5 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 512 GB SSD tipo kaupiklis |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti stereo garsiakalbiai, integruotas mikrofonas. |  |  |  |  |
| 7 | Tinklas, bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris; integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. |  |  |  |  |
| 8 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: 2 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai (vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4.0, USB 3.1 Gen2); 1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas. |  |  |  |  |
| 9 | Komplektuojami priedai |  | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:. kompiuterio kroviklis. |  |  |  |  |
| 10 | Baterija |  | Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą. |  |  |  |  |
| 11 | Operacinė sistema |  | MacOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 12 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau kaip 1,6 kg |  |  |  |  |
| 13 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai ir priedai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje. |  |  |  |  |
| 14 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 Kompiuteris „D4“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M3 8 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Ekranas |  | 15,5" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 2880x1860, IPS technologija, integruota kamera. |  |  |  |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis (RAM) |  | Ne mažiau 24 GB |  |  |  |  |
| 4 | Video adapteris |  | Ne mažiau 10 branduolių GPU |  |  |  |  |
| 5 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 512 GB SSD tipo kaupiklis |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti stereo garsiakalbiai, integruotas mikrofonas. |  |  |  |  |
| 7 | Tinklas, bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris; integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. |  |  |  |  |
| 8 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: 2 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai (vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4.0, USB 3.1 Gen2); 1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas. |  |  |  |  |
| 9 | Komplektuojami priedai |  | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:. kompiuterio kroviklis. |  |  |  |  |
| 10 | Baterija |  | Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą. |  |  |  |  |
| 11 | Operacinė sistema |  | MacOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 12 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau kaip 1,6 kg |  |  |  |  |
| 13 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai ir priedai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje. |  |  |  |  |
| 14 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 Kompiuteris „E1“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M4 10 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Ekranas |  | 14" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 3020x1960, Retina XDR technologija, integruota kamera. |  |  |  |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis (RAM) |  | Ne mažiau 16 GB |  |  |  |  |
| 4 | Video adapteris |  | Ne mažiau 10 branduolių GPU |  |  |  |  |
| 5 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 512 GB SSD tipo kaupiklis |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti ne mažiau kaip šeši garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai. |  |  |  |  |
| 7 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris; integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. |  |  |  |  |
| 8 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: 3 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai (vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 4, USB 4.0); 1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas; 1 vnt. HDMI jungtis; 1 vnt. SDXC kortelių skaitytuvas. |  |  |  |  |
| 9 | Komplektuojami priedai |  | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris: kompiuterio kroviklis. |  |  |  |  |
| 10 | Baterija |  | Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą. |  |  |  |  |
| 11 | Operacinė sistema |  | MacOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 12 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 1,7 kg. |  |  |  |  |
| 13 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje. |  |  |  |  |
| 14 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 Kompiuteris „E2“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M4 Pro 12 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Ekranas |  | 14" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 3020x1960, Retina XDR technologija, integruota kamera. |  |  |  |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis (RAM) |  | Ne mažiau 24 GB |  |  |  |  |
| 4 | Video adapteris |  | Ne mažiau 16 branduolių GPU |  |  |  |  |
| 5 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 512 GB SSD tipo kaupiklis |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti ne mažiau kaip šeši garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai. |  |  |  |  |
| 7 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris; integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. |  |  |  |  |
| 8 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: 3 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai (vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 5, USB 4.0); 1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas; 1 vnt. HDMI jungtis; 1 vnt. SDXC kortelių skaitytuvas. |  |  |  |  |
| 9 | Komplektuojami priedai |  | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris: kompiuterio kroviklis. |  |  |  |  |
| 10 | Baterija |  | Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą. |  |  |  |  |
| 11 | Operacinė sistema |  | MacOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 12 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 1,7 kg. |  |  |  |  |
| 13 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje. |  |  |  |  |
| 14 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.18 Kompiuteris „E3“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M4 Max 14 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Ekranas |  | 14" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 3020x1960, Retina XDR technologija, integruota kamera. |  |  |  |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis (RAM) |  | Ne mažiau 36 GB |  |  |  |  |
| 4 | Video adapteris |  | Ne mažiau 32 branduolių GPU |  |  |  |  |
| 5 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 1 TB SSD tipo kaupiklis |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti ne mažiau kaip šeši garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai. |  |  |  |  |
| 7 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris; integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. |  |  |  |  |
| 8 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: 3 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai (vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 5, USB 4.0); 1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas; 1 vnt. HDMI jungtis; 1 vnt. SDXC kortelių skaitytuvas. |  |  |  |  |
| 9 | Komplektuojami priedai |  | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris: kompiuterio kroviklis. |  |  |  |  |
| 10 | Baterija |  | Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą. |  |  |  |  |
| 11 | Operacinė sistema |  | MacOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 12 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 1,7 kg. |  |  |  |  |
| 13 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje. |  |  |  |  |
| 14 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19 Kompiuteris „F1“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M4 Pro 14 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Ekranas |  | 16" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 3450x2230, Retina XDR technologija, integruota kamera. |  |  |  |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis (RAM) |  | Ne mažiau 24 GB |  |  |  |  |
| 4 | Video adapteris |  | Ne mažiau 20 branduolių GPU |  |  |  |  |
| 5 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 512 GB SSD tipo kaupiklis |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti ne mažiau kaip šeši garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai. |  |  |  |  |
| 7 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris; integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. |  |  |  |  |
| 8 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: 3 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai (vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 5, USB 4.0); 1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas; 1 vnt. HDMI jungtis; 1 vnt. SDXC kortelių skaitytuvas. |  |  |  |  |
| 9 | Komplektuojami priedai |  | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:. kompiuterio kroviklis. |  |  |  |  |
| 10 | Baterija |  | Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą. |  |  |  |  |
| 11 | Operacinė sistema |  | MacOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 12 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 2,2 kg. |  |  |  |  |
| 13 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje. |  |  |  |  |
| 14 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.20 Kompiuteris „F2“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M3 Max 14 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Ekranas |  | 16" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 3450x2230, Retina XDR technologija, integruota kamera. |  |  |  |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis (RAM) |  | Ne mažiau 36 GB |  |  |  |  |
| 4 | Video adapteris |  | Ne mažiau 32 branduolių GPU |  |  |  |  |
| 5 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 1 TB SSD tipo kaupiklis |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti ne mažiau kaip šeši garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai. |  |  |  |  |
| 7 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris; integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. |  |  |  |  |
| 8 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: 3 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai (vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 5, USB 4.0); 1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas; 1 vnt. HDMI jungtis; 1 vnt. SDXC kortelių skaitytuvas. |  |  |  |  |
| 9 | Komplektuojami priedai |  | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:. kompiuterio kroviklis. |  |  |  |  |
| 10 | Baterija |  | Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą. |  |  |  |  |
| 11 | Operacinė sistema |  | MacOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 12 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 2,2 kg. |  |  |  |  |
| 13 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje. |  |  |  |  |
| 14 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.21 Kompiuteris „F3“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Procesorius (CPU) |  | Ne mažiau kaip Apple M3 Max 16 branduolių arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 2 | Ekranas |  | 16" ± 0,3” įstrižainės ekranas, rezoliucija ne mažiau 3450x2230, Retina XDR technologija, integruota kamera. |  |  |  |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis (RAM) |  | Ne mažiau 48 GB |  |  |  |  |
| 4 | Video adapteris |  | Ne mažiau 40 branduolių GPU |  |  |  |  |
| 5 | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau 1 TB SSD tipo kaupiklis |  |  |  |  |
| 6 | Garso adapteris |  | Integruoti ne mažiau kaip šeši garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai. |  |  |  |  |
| 7 | Bevielio ryšio technologijos |  | Ne mažiau kaip: integruotas WiFi 6 (802.11ax) adapteris; integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. |  |  |  |  |
| 8 | Prievadai |  | Ne mažiau kaip: 3 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai (vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, Thunderbolt 5, USB 4.0); 1 vnt. 3,5 mm stereo audio išėjimas; 1 vnt. HDMI jungtis; 1 vnt. SDXC kortelių skaitytuvas. |  |  |  |  |
| 9 | Komplektuojami priedai |  | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris:. kompiuterio kroviklis. |  |  |  |  |
| 10 | Baterija |  | Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija iki 12 valandų naršant internete per bevielę prieigą. |  |  |  |  |
| 11 | Operacinė sistema |  | MacOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |  |  |  |
| 12 | Kompiuterio svoris |  | Ne daugiau 2,2 kg. |  |  |  |  |
| 13 | Surinkimo reikalavimai |  | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje. |  |  |  |  |
| 14 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.22 Dėklas „DK1“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Tipas |  | Planšetinio kompiuterio apsauginis dėklas. |  |  |  |  |
| 2 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti magnetinis tvirtinimas ir planšetinio kompiuterio aktyvavimas/ deaktyvavimas atvertus dėklo priekinę dalį. |  |  |  |  |
| 3 | Suderinamumas |  | Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas planšetinis kompiuteris ir suderinamas su „Planšetas B1“. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23 Dėklas „DK2“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Tipas |  | Planšetinio kompiuterio apsauginis dėklas. |  |  |  |  |
| 2 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti magnetinis tvirtinimas ir planšetinio kompiuterio aktyvavimas/ deaktyvavimas atvertus dėklo priekinę dalį. |  |  |  |  |
| 3 | Suderinamumas |  | Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas planšetinis kompiuteris ir suderinamas su „Planšetas B2-B3“. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.24 Dėklas- klaviatūra „DK3“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Tipas |  | Priekinės ir galinės planšetinio kompiuterio dalies apsauginis dėklas. |  |  |  |  |
| 2 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti magnetinis tvirtinimas ir planšetinio kompiuterio aktyvavimas/ deaktyvavimas atvertus dėklo priekinę dalį. Priekinėje dėklo dalyje turi būti integruota klaviatūra su US International klavišų išdėstymu, kuri jungiama per klaviatūros prijungimo jungtį. |  |  |  |  |
| 3 | Suderinamumas |  | Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas planšetinis kompiuteris ir suderinamas su „Planšetas B1“. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.25 Dėklas- klaviatūra „DK4“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Tipas |  | Priekinės ir galinės planšetinio kompiuterio dalies apsauginis dėklas. |  |  |  |  |
| 2 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti magnetinis tvirtinimas ir planšetinio kompiuterio aktyvavimas/ deaktyvavimas atvertus dėklo priekinę dalį. Priekinėje dėklo dalyje turi būti integruota klaviatūra su US International klavišų išdėstymu, kuri jungiama per klaviatūros prijungimo jungtį. |  |  |  |  |
| 3 | Suderinamumas |  | Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas planšetinis kompiuteris ir suderinamas su „Planšetas B2-B3“. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.26 Pieštukas „P1“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) |  |  |  | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Tipas |  | Pieštuko tipo valdymo įrenginys planšetiniam kompiuteriui |  |  |  |  |
| 2 | Jungtis |  | Bluetooth |  |  |  |  |
| 3 | Papildomos funkcijos |  | Turi būti magnetinis pieštuko tvirtinimas, įkrovimas ir sujungimas („pairing“) atliekamas naudojant USB-C laidą. |  |  |  |  |
| 4 | Suderinamumas |  | Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas planšetinis kompiuteris ir suderinmas su „Planšetas A1-A2“. |  |  |  |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.27 Pieštukas „P2“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| 1 | Tipas | Pieštuko tipo valdymo įrenginys planšetiniam kompiuteriui |  |
| 2 | Jungtis | Bluetooth |  |
| 3 | Papildomos funkcijos | Turi būti magnetinis tvirtinimas pieštuko įkrovimui ir sujungimui („pairing“). |  |
| 4 | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas planšetinis kompiuteris ir suderinamas su „Planšetas A3-A7“, „Planšetas B1-B3“, |  |
| Modeliai ir kodai (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Gamintojas |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 1 metai |  |  |  |

* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus, patvirtinanti tai, raštą.) bet neilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.

6 Pirkimo dalis : Įranga esamam kompiuteriniam tinklui praplėsti

| 6.1 Kokybės reikalavimai 6 pirkimo daliai: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Techniniai reikalavimai 6 pirkimo daliai |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Aplinkos apsaugos kriterijai: - gamintojas privalo būti įdiegęs ISO 9001 standarto gamybos kokybės vadybos sistemą ir ISO 14001 standarto aplinkos apsaugos vadybos sistemą arba lygiaverčių standartų sistemas; - įrenginys privalo būti paženklintas energijos vartojimo efektyvumo ženklu „Energy Star“ arba lygiaverčiu ženklu; |  |  |
| 6.2.2. Pateikiama įranga turi derintis su turima tinklo ir kompiuterine įranga: |  |  |  |  |  |  |
| HP 2510-48(J9020A), HP 2524(J4813A), HP 6108(J4902A), HP 2650(J4899B), HP 2824(J4903A), HP 2900-24G(J9049A),HP 2620-24(J9623A), |  |  |  |  |  |  |
| HP 4104 G(J4887A), HP 2810-24G(J9021A), HP 2610-24-PWR(J9087A), HP 2920-24G(J9726A), Aruba/HPE 2530-8G-PoE+ (J9774A), |  |  |  |  |  |  |
| Aruba/HPE 2540 24G 4SFP+ (JL354A), Aruba/HPE 2930F 8G PoE+ 2SFP+ (JL258A), Aruba/HPE 2930F 24G 4SFP+ (JL253A), |  |  |  |  |  |  |
| Aruba/HPE 2930M 24G (JL319A), Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot (JL075A) , Dell EMC Z9264F-ON (210-APGF), Cisco Nexus N9K-92160YC-X, |  |  |  |  |  |  |
| Mellanox ConnectX-4/4 Lx, Mellanox ConnectX-5/6, Dell R640/R650 tarnybinėmis stotimis, Cisco UCS-220/240 M5S tarnybinėmis stotimis, |  |  |  |  |  |  |
| HPE StoreOnce 3620/3640 VTL įrenginiai |  |  |  |  |  |  |

6.3 Lentelė. Komutatoriai ir priedai

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika, modelis, firma gamintoja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komutatoriaus konsolės kabelis | Neblogiau kaip: Aruba USB-A to USB-C PC-to-Switch Cable (R9J32A). Gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Komutatoriaus maitinimo šaltinis | Neblogiau kaip: HPE X361 150WAC maitinimo šaltinis (JD362B), skirtas HP A5800-24G-SFP (JC103A) komutatoriui. Gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Komutatoriaus konsolės kabelis | Neblogiau kaip: Aruba Networking X2C2 RJ45 DB9 Console Cable (JL448A). Gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Komutatoriaus montavimo komplektas | Neblogiau kaip: montavimo komplektas HPE Aruba Networking X414 1U Universal 4-post RM Kit (J9583B). Gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Komutatoriaus kabelis | Neblogiau kaip: Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m tiesioginio prijungimo kabelis DAC (J9281D). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Komutatoriaus kabelis | Neblogiau kaip: Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m tiesioginio prijungimo kabelis DAC (J9283D). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Komutatoriaus kabelis | Neblogiau kaip: Aruba 25G SFP28 to SFP28 0.65m tiesioginio prijungimo kabelis DAC (JL487A), Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Komutatoriaus kabelis | Neblogiau kaip: Aruba 50G SFP56 to SFP56 0.65m tiesioginio prijungimo kabelis DAC (R0M46A), Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+ Switch (JL693A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch (JL679A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6100 24G 4SFP+ Switch (JL678A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch (JL677A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6100 48G 4SFP+ Switch (JL676A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch (JL724A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6200F 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch (JL725A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6200F 48G 4SFP+ Switch (JL726A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6300F 24-port 1GbE and 4-port SFP56 Switch (JL668A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6300F 24-port 1GbE Class 4 PoE and 4-port SFP56 Switch (JL666A) naujas, gamintojo garantija |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6300F 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Switch (JL667A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6300M 24p SFP+ LRM support and 2p 50G and 2p 25G MACSec Switch (R8S92A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6300M 24-port SFP+ and 4-port SFP56 Switch (JL658A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6300M 24-port 1GbE and 4-port SFP56 Switch (JL664A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6300M 24-port 1GbE Class 4 PoE and 4-port SFP56 Switch (JL662A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius | Neblogiau kaip: Aruba 6300M 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Switch (JL663A) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius (su ventiliatorių bloku) | Neblogiau kaip: Aruba 8360-48Y6C v2 Switch (JL704C) naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatoriaus ventiliatorių blokas | Neblogiau kaip: Aruba X751 Front to Back Fan Tray (JL669B). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo komutatoriaus ventiliatorių blokas | Neblogiau kaip: Vent. blokas Aruba 8360 Port-to-Power Fan (JL714A). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Komutatoriaus maitinimo šaltinis | Neblogiau kaip: Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC maitinimo šaltinis (JL085A). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Komutatoriaus maitinimo šaltinis | Neblogiau kaip: Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC maitinimo šaltinis (JL087A). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Komutatoriaus maitinimo šaltinis | Neblogiau kaip:Aruba X391 850W Port-to-Power 100-240VAC maitinimo šaltinis (JL601A). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: Aruba/HPE X121 1G SFP RJ45 T (J8177D). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: 1G SFP RJ45 Transceiver, kuris gali veikti kaip ir modulis siūlomas 31 pozicijoje, bei tinkantis 9-25 pozicijose siūlomiems komutatoriams. Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: Aruba 10GBASE-T SFP+ RJ-45 Cat6A XCVR (JL563A). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: Aruba 10GBASE-T SFP+ RJ-45 Cat6A Transceiver (JL563B). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: 10GBase-T SFP+ Transceiver, kuris gali veikti kaip ir modulis siūlomas 34 pozicijoje, bei tinkantis 14-24 pozicijose siūlomiems komutatoriams. Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: Aruba 1G SFP LC LX SMF Transceiver (J4859D). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: 1G SFP LC LX SMF Transceiver, kuris gali veikti kaip ir modulis siūlomas 36 pozicijoje, bei tinkantis 9-25 pozicijose siūlomiems komutatoriams. Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: Aruba/HPE X132 10G SFP+ LC LR (J9151E) . Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: 10G SFP+ LC LR, kuris gali veikti kaip ir modulis siūlomas 38 pozicijoje, bei tinkantis 9-25 pozicijose siūlomiems komutatoriams. Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: 10G SFP+ LC LR, modulis tinkantis 9-24 pozicijose siūlomiems komutatoriams ir tenkinti darbo per vieną skaidulą sąlygas - SMF TX/RX: 1270/1330nm 20km 9dB. Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: 10G SFP+ LC LR, modulis tinkantis 9-24 pozicijose siūlomiems komutatoriams ir tenkinti darbo per vieną skaidulą sąlygas - SMF TX/RX: 1330/1270nm 20km 9dB. Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: Aruba 25G SFP28 LC LR 10km SMF Transceiver (JL486A). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: Aruba HPE X142 40G QSFP+ LC LR4 SM Transceiver (JH232A). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: Aruba 50G SFP56 LC SR 100m MMF XCVR (R0M48A). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: Aruba 100G QSFP28 MPO SR4 MMF Transceiver (JL309A). Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Neblogiau kaip: Aruba 100G QSFP28 LC LR4 SMF Transceiver (JL310A) . Naujas, gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Ne blogiau kaip 100G MTP/MPO modulis, naujas, skirtas Mellanox ConnectX-5/6 tinklo adapteriams. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Ne blogiau kaip 100G MTP/MPO modulis, naujas, skirtas Dell EMC Z9264F-ON komutatoriams |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Ne blogiau kaip 100G QSFP28 SingleLambda 2km modulis, LC, naujas, skirtas Mellanox ConnectX-5/6 tinklo adapteriams |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Ne blogiau kaip: 10/25G Multirate SFP+ LC SR modulis, naujas, skirtas Cisco Nexus N9K-92160YC-X komutatoriams |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Ne blogiau kaip 100G QSFP28 SingleLambda 2km modulis, LC, naujas, skirtas Dell EMC Z9264F-ON tinklo komutatoriui |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Ne blogiau kaip 100G QSFP28 SingleLambda 2km modulis, LC, naujas, skirtas Cisco Nexus tinklo komutatoriams. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Ne blogiau kaip 100G QSFP28 SingleLambda 2km modulis, LC, naujas, skirtas HPE Arista tinklo komutatoriams. |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo modulis | Ne blogiau kaip: 25G SFP+ LC SR modulis, naujas, skirtas HPE StoreOnce 3620/3640 VTL įrenginiams. |  |  |  |  |  |
| Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne ilgiau 90 darbo dienų) |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė) |  |  |  |  |  |  |  |

* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus patvirtinantį tai, raštą), bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.

# 7 Pirkimo dalis: Multimedia projektoriai

## 7.1  Multimedia projektoriai „A”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologija | Lazerinis |  |
| 2 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WXGA |  |
| 3 | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 3000 liumenų |  |
| 4 | Video įvestys | Ne mažiau kaip 2 x HDMI |  |
| 5 | Sąsajos | Ne mažiau kaip RS-232C, RJ-45, USB |  |
| 6 | Vertikalių trapecinių iškraipymų koregavimas | Automatinis |  |
| 7 | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x 1,5 karto |  |
| 8 | Garsiakalbis | Ne mažiau kaip 10 W |  |
| 9 | Svoris | Ne daugiau kaip 5,0 kg |  |
| 10 | Priedai | Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | Multimedia projektoriaus modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ir projektoriaus lempai ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.2 Multimedia projektoriai „B”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologija | Lazerinis, LCD |  |
| 2 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WXGA |  |
| 3 | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 4000 liumenų |  |
| 4 | Video įvestys | Ne mažiau kaip 2 x HDMI |  |
| 5 | Sąsajos | Ne mažiau kaip RS-232C, RJ-45, USB |  |
| 6 | Vertikalių trapecinių iškraipymų koregavimas | Automatinis |  |
| 7 | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x 1,5 karto |  |
| 8 | Garsiakalbis | Ne mažiau kaip 10 W |  |
| 9 | Svoris | Ne daugiau kaip 5,0 kg |  |
| 10 | Priedai | Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | Multimedia projektoriaus modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ir projektoriaus lempai ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.3 Multimedia projektoriai „C”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologija | Lazerinis, LCD |  |
| 2 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA |  |
| 3 | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 5000 liumenų |  |
| 4 | Video įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama) |  |
| 5 | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS-232C, RJ-45, USB |  |
| 6 | Trapecinių iškraipymų korekcija | Vertikalių ne mažiau ±20° horizontalių ±20° |  |
| 7 | Objektyvas turi būti su postūmio “lens shift“ funkcija | Vertikaliai ne mažiau +50% ir horizontaliai ±15% |  |
| 8 | Opinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x 1,5 karto |  |
| 9 | Garsiakalbis | Ne mažiau kaip 10 W |  |
| 10 | Svoris | Ne daugiau kaip: 10,0 kg |  |
| 11 | Priedai | Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | Multimedia projektoriaus modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ne trumpiau 3 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.4 Multimedia projektoriai „D”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologija | Lazerinis, LCD |  |
| 2 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA |  |
| 3 | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 6000 liumenų |  |
| 4 | Video įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama) |  |
| 5 | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS-232C, RJ-45, USB, IEEE 802.11 n/ac |  |
| 6 | Trapecinių iškraipymų korekcija | Vertikalių ne mažiau ±20° horizontalių ±20° |  |
| 7 | Objektyvas turi būti su postūmio “lens shift“ funkcija | Vertikaliai ne mažiau ±50% ir horizontaliai ±15% |  |
| 8 | Objektyvo charakteristikos | Vaizdo projekcija turi būti 2,5±0,1 m pločio, esant projektoriui 2,0 m atstumu nuo ekrano. |  |
| 9 | Garsiakalbis | Ne mažiau kaip 10 W |  |
| 10 | Galimybė vienu metu ekrane rodyti du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių (“Split screen” funkcija) | Turi būti |  |
| 11 | Svoris | Ne daugiau kaip: 10,0 kg |  |
| 12 | Priedai | Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | Multimedia projektoriaus modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ne trumpiau 3 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.5 Multimedia projektoriai „E”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologija | Lazerinis, LCD |  |
| 2 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA |  |
| 3 | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 7000 liumenų |  |
| 4 | Video įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama) |  |
| 5 | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS-232C, RJ-45, USB, IEEE 802.11 n/ac |  |
| 6 | Trapecinių iškraipymų korekcija | Vertikalių ne mažiau ±20° horizontalių ±20° |  |
| 7 | Objektyvas turi būti su postūmio “lens shift“ funkcija | Vertikaliai ne mažiau ±50% ir horizontaliai ±15% |  |
| 8 | Opinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x 1,5 karto |  |
| 9 | Garsiakalbis | Ne mažiau kaip 10 W |  |
| 10 | Galimybė vienu metu ekrane rodyti du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių (“Split screen” funkcija) | Turi būti |  |
| 11 | Svoris | Ne daugiau kaip: 10,0 kg |  |
| 12 | Priedai | Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | Multimedia projektoriaus modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ne trumpiau 3 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.6 Multimedia projektoriai „F”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologija | Lazerinis, LCD |  |
| 2 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA |  |
| 3 | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 8000 liumenų |  |
| 4 | Video įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama) |  |
| 5 | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS-232C, RJ-45, USB, IEEE 802.11 n/ac |  |
| 6 | Trapecinių iškraipymų korekcija | Vertikalių ne mažiau ±20° horizontalių ±20° |  |
| 7 | Objektyvas turi būti su postūmio “lens shift“ funkcija | Vertikaliai ne mažiau ±50% ir horizontaliai ±15% |  |
| 8 | Opinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x 1,5 karto |  |
| 9 | Garsiakalbis | Ne mažiau kaip 10 W |  |
| 10 | Galimybė vienu metu ekrane rodyti du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių (“Split screen” funkcija) | Turi būti |  |
| 11 | Svoris | Ne daugiau kaip: 10,0 kg |  |
| 12 | Priedai | Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | Multimedia projektoriaus modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ne trumpiau 3 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.7 Multimedia projektoriai „G”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologija | Lazerinis, LCD |  |
| 2 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA |  |
| 3 | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 8000 liumenų |  |
| 4 | Video įvestys | Ne mažiau kaip: HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama) |  |
| 5 | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS-232C, RJ-45 |  |
| 6 | Trapecinių iškraipymų korekcija | Vertikalių ne mažiau ±30° horizontalių ±30° |  |
| 7 | Objektyvas turi būti su postūmio “lens shift“ funkcija | Vertikaliai ne mažiau ±50% ir horizontaliai ±15 %, motorizuota |  |
| 8 | Opinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x 1,5 karto, motorizuotas |  |
| 9 | Galimybė vienu metu ekrane rodyti du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių (“Split screen” funkcija) | Turi būti |  |
| 10 | Svoris | Ne daugiau kaip: 20,0 kg |  |
| 11 | Priedai | Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | Multimedia projektoriaus modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ne trumpiau 3 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.8 Multimedia projektoriai „H”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologija | Lazerinis, LCD |  |
| 2 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA |  |
| 3 | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 10000 liumenų |  |
| 4 | Video įvestys | Ne mažiau kaip: HDMI, RJ-45 (HDBaseT suderinama) |  |
| 5 | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS-232C, RJ-45 |  |
| 6 | Trapecinių iškraipymų korekcija | Vertikalių ne mažiau ±30° horizontalių ±30° |  |
| 7 | Objektyvas turi būti su postūmio “lens shift“ funkcija | Vertikaliai ne mažiau ±50% ir horizontaliai ±15 %, motorizuota |  |
| 8 | Opinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x 1,5 karto, motorizuotas. |  |
| 9 | Galimybė vienu metu ekrane rodyti du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių (“Split screen” funkcija) | Turi būti |  |
| 10 | Svoris | Ne daugiau kaip: 20,0 kg |  |
| 11 | Priedai | Projektoriaus nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | Multimedia projektoriaus modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai projektoriui ne trumpiau 3 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.9 LCD interaktyvus ekranas „A”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Lietimui jautrus LCD ekranas |  |
| 2 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 24” |  |
| 3 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080) |  |
| 4 | Ryškumas | Ne mažiau kaip 200 cd/m2 |  |
| 5 | Lietimo funkcija | Turi atpažinti ne mažiau kaip 10 prisilietimų Windows ir Mac operacinėse sistemose - toliau OS. Turi būti galima rašyti padėjus riešą ant ekrano ir jis neturi būti fiksuojamas. |  |
| 6 | Įrangos valdymas | Turi būti ne mažiau nei 3 mygtukai ant įrenginio korpuso, leidžiantys pakeisti rašiklio spalvą. Windows ir Mac OS, visose programose automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos) turi būti atpažįstama rašiklio rašymo funkcija, trintuko trynimo funkcija ir valdymo pirštu funkcija. Rašiklis turi būti belaidis. |  |
| 7 | Programinė įranga | Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, jį kartu su pažymėjimu turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
| 8 | Įvesties jungtys | Ne mažiau, kaip: 1xDVI |  |
| 9 | Įšvesties jungtys | Ne mažiau, kaip: 1xDVI |  |
| 10 | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2xUSB |  |
| 11 | Reguliojamas monitoriaus posvyrio kampas | Ne mažiau kaip 20°–60°. |  |
|  | LCD ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 3 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.10 LCD interaktyvus ekranas „B”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Lietimui jautrus LCD ekranas |  |
| 2 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 65“ |  |
| 3 | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 4 | Ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 5 | Lietimo funkcija | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų Windows ir Mac operacinėse sistemose - toliau OS. |  |
| 6 | Įrangos valdymas | Turi būti ne mažiau nei 5 tiesioginio valdymo mygtukai ant įrenginio korpuso. Windows ir Mac OS, visose programose turi būti automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos) atpažįstama rašiklių rašymo funkcija, valdymo pirštu funkcija.ir trynimo delnu funkcija. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. |  |
| 7 | Programinė įranga | Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, jį kartu su pažymėjimu turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
| 8 | Operacinė sistema | Android v.13.0 arba naujesnė |  |
| 9 | Kitos funkcijos | Turi būti: 1. Galima išsiųsti el. paštu failus tiesiogiai iš „Baltos lentos“ programos. 2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. 3. Galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų neblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų. |  |
| 10 | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 8GB operatyvinė, 64 GB pastovioji |  |
| 11 | Įvesties jungtys | Ne mažiau, kaip: 2xHDMI 2.0, 2xUSB-C (vaizdo signalas 3840 × 2160/60Hz) |  |
| 12 | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2xRJ45, 3xUSB-A, 2xUSB-B |  |
| 13 | Bevielės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi 6, Bluetooth 5 |  |
| 14 | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 x 20W. |  |
| 15 | Kitos funkcijos | Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis |  |
| 16 | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas, ne mažiau kaip 2 belaidžiai rašikliai. |  |
|  | LCD ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 3 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.11 LCD interaktyvus ekranas „C”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Lietimui jautrus LCD |  |
| 2 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 75“ |  |
| 3 | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 4 | Ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 5 | Lietimo funkcija | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų Windows ir Mac operacinėse sistemose - toliau OS. |  |
| 6 | Įrangos valdymas | Turi būti ne mažiau nei 5 tiesioginio valdymo mygtukai ant įrenginio korpuso. Windows ir Mac OS, visose programose turi būti automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos) atpažįstama rašiklių rašymo funkcija, valdymo pirštu funkcija.ir trynimo delnu funkcija. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. |  |
| 7 | Programinė įranga | Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, jį kartu su pažymėjimu turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
| 8 | Operacinė sistema | Android v.13.0 arba naujesnė |  |
| 9 | Kitos funkcijos | Turi būti: 1. Galima išsiųsti el. paštu failus tiesiogiai iš „Baltos lentos“ programos. 2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. 3. Galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų neblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų. |  |
| 10 | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 8GB operatyvinė, 64 GB pastovioji |  |
| 11 | Įvesties jungtys | Ne mažiau, kaip: 2xHDMI 2.0, 2xUSB-C (vaizdo signalas 3840 × 2160/60Hz) |  |
| 12 | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2xRJ45, 3xUSB-A, 2xUSB-B |  |
| 13 | Bevielės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi 6, Bluetooth 5 |  |
| 14 | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 x 20W. |  |
| 15 | Kitos funkcijos | Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis |  |
| 16 | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas, ne mažiau kaip 2 belaidžiai rašikliai. |  |
|  | LCD ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 3 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.12 LCD interaktyvus ekranas „D”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Lietimui jautrus LCD |  |
| 2 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 85“ |  |
| 3 | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 4 | Ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 5 | Lietimo funkcija | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų Windows ir Mac operacinėse sistemose - toliau OS. |  |
| 6 | Įrangos valdymas | Turi būti ne mažiau nei 5 tiesioginio valdymo mygtukai ant įrenginio korpuso. Windows ir Mac OS, visose programose turi būti automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos) atpažįstama rašiklių rašymo funkcija, valdymo pirštu funkcija.ir trynimo delnu funkcija. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. |  |
| 7 | Programinė įranga | Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, jį kartu su pažymėjimu turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
| 8 | Operacinė sistema | Android v.13.0 arba naujesnė |  |
| 9 | Kitos funkcijos | Turi būti: 1. Galima išsiųsti el. paštu failus tiesiogiai iš „Baltos lentos“ programos. 2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. 3. Galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų neblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų. |  |
| 10 | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 8GB operatyvinė, 64 GB pastovioji |  |
| 11 | Įvesties jungtys | Ne mažiau, kaip: 2xHDMI 2.0, 2xUSB-C (vaizdo signalas 3840 × 2160/60Hz) |  |
| 12 | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2xRJ45, 3xUSB-A, 2xUSB-B |  |
| 13 | Bevielės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi 6, Bluetooth 5 |  |
| 14 | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 x 20W. |  |
| 15 | Kitos funkcijos | Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis |  |
| 16 | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas, ne mažiau kaip 2 belaidžiai rašikliai. |  |
|  | LCD ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 3 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.13 LCD monitorius  „A”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | LCD |  |
| 2 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 49“ |  |
| 3 | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 4 | Ryškumas | Ne mažiau 350 cd/m2 |  |
| 5 | Kontrastas (tipinis) | Ne mažiau 3000 : 1 |  |
| 6 | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti USB ir RJ45 |  |
| 7 | Vaizdo signalų dekodavimas | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG |  |
| 8 | Įvesties jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB |  |
| 9 | Įvesties parinkimas | Turi būti automatinis |  |
| 10 | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11 | Bevielės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12 | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 x 10W. |  |
| 13 | Kitos funkcijos | Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis |  |
| 14 | Darbo rėžimas | Ne mažiau kaip 16/7 |  |
| 15 | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | LCD ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.14 LCD monitorius  „B”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | LCD |  |
| 2 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 54“ |  |
| 3 | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 4 | Ryškumas | Ne mažiau 350 cd/m2 |  |
| 5 | Kontrastas (tipinis) | Ne mažiau 3000 : 1 |  |
| 6 | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti USB ir RJ45 |  |
| 7 | Vaizdo signalų dekodavimas | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG |  |
| 8 | Įvesties jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB |  |
| 9 | Įvesties parinkimas | Turi būti automatinis |  |
| 10 | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11 | Bevielės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12 | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 x 10W. |  |
| 13 | Kitos funkcijos | Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis |  |
| 14 | Darbo rėžimas | Ne mažiau kaip 16/7 |  |
| 15 | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | LCD ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.15 LCD monitorius „C”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | LCD |  |
| 2 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 64“ |  |
| 3 | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 4 | Ryškumas | Ne mažiau 350 cd/m2 |  |
| 5 | Kontrastas (tipinis) | Ne mažiau 3000 : 1 |  |
| 6 | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti USB ir RJ45 |  |
| 7 | Vaizdo signalų dekodavimas | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG |  |
| 8 | Įvesties jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB |  |
| 9 | Įvesties parinkimas | Turi būti automatinis |  |
| 10 | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11 | Bevielės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12 | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 x 10W. |  |
| 13 | Kitos funkcijos | Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis |  |
| 14 | Darbo rėžimas | Ne mažiau kaip 16/7 |  |
| 15 | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | LCD ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.16 LCD monitorius „D”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | LCD |  |
| 2 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 74“ |  |
| 3 | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 4 | Ryškumas | Ne mažiau 350 cd/m2 |  |
| 5 | Kontrastas (tipinis) | Ne mažiau 3000 : 1 |  |
| 6 | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti USB ir RJ45 |  |
| 7 | Vaizdo signalų dekodavimas | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG |  |
| 8 | Įvesties jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB |  |
| 9 | Įvesties parinkimas | Turi būti automatinis |  |
| 10 | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11 | Bevielės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12 | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 x 10W. |  |
| 13 | Kitos funkcijos | Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis |  |
| 14 | Darbo rėžimas | Ne mažiau kaip 16/7 |  |
| 15 | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | LCD ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.17 LCD monitorius „E”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | LCD |  |
| 2 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 84“ |  |
| 3 | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 4 | Ryškumas | Ne mažiau 350 cd/m2 |  |
| 5 | Kontrastas (tipinis) | Ne mažiau 3000 : 1 |  |
| 6 | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti USB ir RJ45 |  |
| 7 | Vaizdo signalų dekodavimas | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG |  |
| 8 | Įvesties jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB |  |
| 9 | Įvesties parinkimas | Turi būti automatinis |  |
| 10 | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11 | Bevielės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12 | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 x 10W. |  |
| 13 | Kitos funkcijos | Turi būti aplinkos šviesumo jutiklis |  |
| 14 | Darbo rėžimas | Ne mažiau kaip 16/7 |  |
| 15 | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | LCD ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.18 LCD monitorius „F”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | LCD |  |
| 2 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 97“ |  |
| 3 | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 4 | Ryškumas | Ne mažiau 350 cd/m2 |  |
| 5 | Kontrastas (tipinis) | Ne mažiau 3000 : 1 |  |
| 6 | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti USB ir RJ45 |  |
| 7 | Vaizdo signalų dekodavimas | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1, JPEG |  |
| 8 | Įvesties jungtys | Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB |  |
| 9 | Įvesties parinkimas | Turi būti automatinis |  |
| 10 | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11 | Bevielės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12 | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 x 10W. |  |
| 13 | Darbo rėžimas | Ne mažiau kaip 16/7 |  |
| 14 | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | LCD ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.19 Projekcinis ekranas „A”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Pakabinamas ant sienos ar lubų projekcinis ekranas. |  |
| 2 | Ekrano korpusas | Metalinis |  |
| 3 | Ekrano vyniojimo mechanizmas | Spyruoklinė ekrano lėto suvyniojimo sistema |  |
| 4 | Ekrano formatas | 16 : 10. |  |
| 5 | Ekrano medžiaga | Balta matinė su juodu rėmeliu, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 6 | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 7 | Ekrano medžiagos plotis | Ne mažiau kaip 2,40 m. |  |
|  | Projekcinio ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.20 Projekcinis ekranas „B”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Pakabinamas ant sienos ar lubų projekcinis ekranas. |  |
| 2 | Ekrano korpusas | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 3 | Ekrano vyniojimo mechanizmas | Elektros pavara su automatiniu stabdžiu. |  |
| 4 | Ekrano valdymas | Valdomas nuotoliniu valdymo pultu. |  |
| 5 | Ekrano formatas | 16 : 10 |  |
| 6 | Ekrano medžiaga | Balta matinė, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 7 | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 8 | Ekrano medžiagos plotis | 300,0 ± 3,0 cm. |  |
| 9 | Ekrano medžiagos storis | 0,42 ± 0,01 mm. |  |
|  | Projekcinio ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.21 Projekcinis ekranas „C”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Pakabinamas ant sienos ar lubų projekcinis ekranas. |  |
| 2 | Ekrano korpusas | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 3 | Ekrano vyniojimo mechanizmas | Elektros pavara su automatiniu stabdžiu. |  |
| 4 | Ekrano valdymas | Valdomas nuotoliniu valdymo pultu. |  |
| 5 | Ekrano formatas | 16 : 10 |  |
| 6 | Ekrano medžiaga | Balta matinė, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 7 | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 8 | Ekrano medžiagos plotis | 400,0 ± 4,0 cm. |  |
| 9 | Ekrano medžiagos storis | 0,42 ± 0,01 mm. |  |
|  | Projekcinio ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.22 Projekcinis ekranas „D”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Rėminis, ant sienos kabinamas projekcinis ekranas. |  |
| 2 | Konstrukcija | Aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) rėmas. |  |
| 3 | Ekrano rėmo skerspjūvis (A x P) | Ne daugiau kaip 80,0 x 30,0 mm |  |
| 4 | Ekrano medžiagos įtempimo būdas | Elastinėmis kilpomis |  |
| 5 | Ekrano formatas | 16 : 10 |  |
| 6 | Ekrano plotis | 300,0 ± 3,0 cm. |  |
| 7 | Ekrano medžiaga | Balta matinė, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 8 | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 9 | Ekrano medžiagos storis | 0,42 ± 0,01 mm. |  |
|  | Projekcinio ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.23 Projekcinis ekranas „E”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Rėminis, ant sienos kabinamas projekcinis ekranas. |  |
| 2 | Konstrukcija | Aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) rėmas. |  |
| 3 | Ekrano rėmo skerspjūvis (A x P) | Ne daugiau kaip 80,0 x 30,0 mm |  |
| 4 | Ekrano medžiagos įtempimo būdas | Elastinėmis kilpomis |  |
| 5 | Ekrano formatas | 16 : 10 |  |
| 6 | Ekrano plotis | 400,0 ± 4,0 cm. |  |
| 7 | Ekrano medžiaga | Balta matinė, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 8 | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 9 | Ekrano medžiagos storis | 0,42 ± 0,01 mm. |  |
|  | Projekcinio ekrano modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.24 Monitoriaus stovas „A”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Mobilus, dviejų statramsčių stovas, skirtas lietimui jautriam LCD monitoriui |  |
| 2 | Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 100“ |  |
| 3 | Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 100 kg |  |
| 4 | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 1000 mm. |  |
| 5 | Aukščio reguliavimas | Elektrine pavara, intervale ne siauresniame kaip 1,20 – 1,70 m |  |
| 6 | Valdymas | Turi būti galima valdyti įrenginį LCD valdymo panele |  |
| 7 | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, kameros laikiklis, lentynėlė. |  |
|  | Stovo modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.25 Monitoriaus stovas „B”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Mobilus, dviejų statramsčių stovas, skirtas lietimui jautriam LCD monitoriui |  |
| 2 | Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 100“ |  |
| 3 | Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 80 kg |  |
| 4 | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 1000 mm. |  |
| 5 | Aukščio reguliavimas | Intervale ne siauresniame kaip 1,50 – 1,70 m |  |
| 6 | Spalva | Turi būti pilka. |  |
| 7 | Priedai | Kameros laikiklis, lentynėlė. |  |
|  | Stovo modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.24 Monitoriaus stovas „C”

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Sieninis stovas, skirtas LCD monitoriui |  |
| 2 | Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 86“ |  |
| 3 | Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 90 kg |  |
| 4 | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 1000 mm. |  |
| 5 | Aukščio reguliavimas | Turi būti galima rankos pagalba tolygiai keisti aukštį nuo grindų iki monitoriaus ir fiksuoti jį bet kuriame taške vertikalioje plokštumoje ne siauresniame intervale kaip 850 - 1200 mm. |  |
|  | Stovo modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

## 7.26 Komutatorius

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Video, audio ir valdymo signalų automatinis komutatorius skirtas perduoti signalus vytos poros kabeliu |  |
| 2 | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4096x2160/60 Hz prie 8 bit spalvai (4:4:4) |  |
| 3 | Vaizdo signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB-C |  |
| 4 | Vaizdo signalų išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x RJ-45 suderinama su HDbaseT, visos turi būti aktyvios tuo pačiu metu metu. |  |
| 5 | Vaizdo signalo perdavimo atstumas | Ne mažiau kaip 100 m |  |
| 6 | Įvesčių perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
| 7 | Valdymas | Turi būti galima valdyti įrenginį valdymo mygtukais ir web naršyklės pagalba. |  |
| 8 | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 2 x RJ45, 1 x RS232, 3 x USB-A 3.2 device, 2 x USB-B 3.2 host, 1 x USB-C 3.2 host |  |
| 9 | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, HDBaseT 3.0, EDID, CEC, HDCP 2.3, garso signalo išrišimą - („De-embedding“). USB-C PD ne mažiau kaip 50 W |  |
| 10 | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
|  | Komutatoriaus modelis, firma gamintoja |  |  |
|  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai ekranui ne trumpiau 2 metai |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 24 valandos) |  |  |
|  | Atsarginių dalių tiekimo garantija (ne trumpiau 5 metai) |  |  |

* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet neilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.

7.28 Aplinkosauginiai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai ir informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai taikomi: Multimedia projektoriams, LCD interaktyviems ekranams, LCD monitoriams, Komutatoriams |  |
| 1.1. | Siūloma įranga privalo atitikti reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EC, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. (pateikti įrodančių dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus | Pateikti dokumentų kopijas arba pateikti nuorodą (-as) į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją internete. |
| 2. | Reikalavimai pakuotėms: |  |
| 2.1. | Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Pateikti dokumentų kopijas arba pateikti nuorodą (-as) į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją internete. |

8 Pirkimo dalis: Monitoriai

8.1 lentelė. Techniniai reikalavimai monitoriams

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitorius E1 | Monitorius ne blogiau kaip: ekranas 27" (16:9), panelės technologija IPS; tikroji skiriamoji geba ne mažiau 2560 x 1440 (100Hz); kontrastas tipinis ne mažiau 1000:1; šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5(GTG); stebėjimo kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: DP 1.4, 1xHDMI 2.0, 1xUSB-C (ne mažiau kaip 90W galios įkrovimas), turi turėti galimybę per USB-C perduoti vaizdo ir garso medžiagą ir tuo pačiu krauti mobilų įrenginį, 3xUSB3.0, 1xRJ45, garso išvestis; kabeliai: HDMI, USB-C, integruotas KVM jungiklis, „Daisy Chain“, PBP ir PIP palaikymas; Height Adjustable, Swivel, Tilt funkcijos, Pivot, Galimybė montuoti ant sienos; |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienų * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |
| 2. | Monitorius E2 | Ne blogiau kaip: lenktas (1900R) 34" IPS; neblizgus, tikroji skiriamoji geba ne mažiau 3440 x 1440 prie 120 Hz (21:9); kontrastas (tipinis) ne mažiau 2000:1; šviesumas ne mažiau 300 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5 ms (GtG); stebėjimo kampai ne mažiau 178°/178°; jungtys: 1xHDMI 2.1, 1xDP 1.4 įėjimas, 1xThunderbolt 4 (downstream port (15W) for daisy chaining (Video + Data)), 1 x Thunderbolt 4 (upstream port (Video + Data). Alternate mode with DisplayPort 1.4, Power Delivery up to 90W), 2 x USB-Type C (iki 10Gbps), 5 x USB Type-A (iki 10Gbps), 1xAudio lizdas, 1xRJ45; integruoti garsiakalbiai 2x5W; turi būti integruotas šviesos sensorius automatiškai reguliuojantis šviesumą ir spalvų ryškuma ( auto brightness and color temperature adjustmemt); stovo tipas "height(150 mm), swivel(-30° to 30°), tilt(-5° to 21°)", VESA 100; pažymėtas, EPEAT Gold, TCO 9 arba kitu lygiaverčiu energijos efektyvumo ženklu; |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |
| 3. | Monitorius E3 | Ne blogiau kaip: lenktas (2500R) 40" IPS; neblizgus, tikroji skiriamoji geba ne mažiau 5120 x 2160 prie 120 Hz (21:9); kontrastas (tipinis) ne mažiau 2000:1; šviesumas ne mažiau 600 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip 5 ms (GtG); stebėjimo kampai ne mažiau 178°/178°; jungtys: 1xHDMI 2.1, 1xDP 1.4 įėjimas, 1xThunderbolt 4 (downstream port (15W) for daisy chaining (Video + Data)), 1 x Thunderbolt 4 (upstream port (Video + Data). Alternate mode with DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen2 (10Gbps) upstream port, USB Power Delivery up to 140W), 1 x USB-Type C (iki 10Gbps), 5 x USB Type-A (iki 10Gbps), 2 x USB-C, 1xAudio lizdas, 1xRJ45 (2.5GbE); integruoti garsiakalbiai 2x9W; integruotas tinklo KVM ir auto KVM, turi būti integruotas šviesos sensorius automatiškai reguliuojantis šviesumą ir spalvų ryškuma ( auto brightness and color temperature adjustmemt); stovo tipas "height(150 mm), swivel(-30° to 30°), tilt(-5° to 21°)", VESA 100; pažymėtas, EPEAT Gold, TCO 9 arba kitu lygiaverčiu energijos efektyvumo ženklu; |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |
| 4. | Monitorius E4 | Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 54“, Panelės technologija VA, skiriamoji geba ne prasčiau kaip 1920x1080 (16:9), ryškumas ne mažiau 4000 nit , taško dydis ne didesnis nei 0.63 x 0.63 (mm), ne mažiau kaip 6000:1, ekrano svoris ne daugiau 47kg., ekranas privalo turėti šias jungtis: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB, Audio išėjimas, RS-232C (įėjimas/išėjimas) LAN (įėjimas/išėjimas), HDBaseT palaikymas, komplektacijoj turi būti to paties gamintojo pultas. ne blogiau kaip darbo režimas 24/7 portretinis, skirtas lauko sąlygom ir sertifikuotas IP56 standartui, elektros tinklo maitinimo šaltinis turi būti integruotas. Ekranas turi būti tvirtinamas naudojant VESA tvirtinimo jungtis. |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |
| 5. | Monitorius E5 | Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 75“, liečiamas ekranas (multi touch 40 points), Skiriamoji geba ne prasčiau kaip 3840x2160 ( 60Hz ), Ryškumas ne mažiau 400 cd/m² , kontrastas tipinis ne mažiau kaip 1200:1, Matymo kampas (horizontalus/vertikalus) ne mažiau 178x178, Atsako laikas Ne daugiau 8 (GTG) ms, ekrano svoris ne daugiau 49,5kg. integruoti garsiakalbiai po 15W, Ekranas privalo turėti šias įvesties jungtis: 3 x HDMI (gale 2, prieki 1), USB-C (priekyje), 4 x USB (2.0 x 2, 3.0 x 2), Audio; Ekranas privalo turėti šias išvesties jungtis: 1 x HDMI (gale), Audio, 2 x Touch Out 2 (gale 1, prieki 1); RS-232C, RJ45 1Gbps, Wi-Fi 5, BT, komplektacijoj turi būti to paties gamintojo pieštukas, nuotolinio valdymo pultas. Ekrano programinė įranga ne blogiau kaip Android 14 su EDLA sertifikatu, turi palaikyti tokias funkcijas kaip Full screen, Multi-window, Screeshare, PIP; ekrano procesorius turi būti ne blogesnis kaip Octacore (A73 X 4 + A53 X 4), vidinė RAM atmintis ne mažiau kaip 8GB, vidinė atmintis ne mažiau kaip 64GB. Elektros tinklo maitinimo šaltinis turi būti integruotas. Ekranas turi būti tvirtinamas naudojant VESA tvirtinimo jungtis. |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |
| 6. | Monitorius E6 | Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 86“, liečiamas ekranas (multi touch 40 points), Skiriamoji geba ne prasčiau kaip 3840x2160 ( 60Hz ), Ryškumas ne mažiau 400 cd/m² , kontrastas tipinis ne mažiau kaip 1200:1, Matymo kampas (horizontalus/vertikalus) ne mažiau 178x178, Atsako laikas Ne daugiau 8 (GTG) ms, ekrano svoris ne daugiau 62,5kg. integruoti garsiakalbiai po 15W, Ekranas privalo turėti šias įvesties jungtis: 3 x HDMI (gale 2, prieki 1), USB-C (priekyje), 4 x USB (2.0 x 2, 3.0 x 2), Audio; Ekranas privalo turėti šias išvesties jungtis: 1 x HDMI (gale), Audio, 2 x Touch Out 2 (gale 1, prieki 1); RS-232C, RJ45 1Gbps, Wi-Fi 5, BT, komplektacijoj turi būti to paties gamintojo pieštukas, nuotolinio valdymo pultas. Ekrano programinė įranga ne blogiau kaip Android 14 su EDLA sertifikatu, turi palaikyti tokias funkcijas kaip Full screen, Multi-window, Screeshare, PIP; ekrano procesorius turi būti ne blogesnis kaip Octacore (A73 X 4 + A53 X 4), vidinė RAM atmintis ne mažiau kaip 8GB, vidinė atmintis ne mažiau kaip 64GB. Elektros tinklo maitinimo šaltinis turi būti integruotas. Ekranas turi būti tvirtinamas naudojant VESA tvirtinimo jungtis. |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 15 darbo dienos * |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |
|  |  | Monitoriaus gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Ekologiškumo sertifikatas Energy Star arba lygiavertis. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |  |

* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.

9 Pirkimo dalis: Planšetiniai kompiuteriai „Android“ ir jų priedai

9.1 lentelė. Techniniai reikalavimai Planšetinis kompiuteris PL1

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekranas | Ne blogiau kaip: ne didesnis kaip 8.0“, 1920 x 1200 (WUXGA) taškų raiškos, 600 nit, 120Hz |  |
|  | Procesorius | Ne blogiau CPU tipas Aštuonių branduolių |  |
|  | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 6GB |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 128 GB. Išorinės atminties palaikymas MicroSD (iki 1 TB) |  |
|  | Garsiakalbis | Vidinis garsiakalbis ir mikrofonas. |  |
|  | Ryšys | Ne blogiau kaip: • WI-FI6, NFC, Wi-Fi Direct • Bluetooth v5.3 • 5G (turi turėti dvi SIM korteles) • GPS Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |  |
|  | Išorinės jungtys | Ne blogiau kaip: USB, POGO, ausinių jungtis |  |
|  | Programinės įrangos | Turi būti Android OS 14 arba naujesnė lygiavertė operacinė sistema. |  |
|  | Svoris | Ne daugiau: 0,440 kg. |  |
|  | Baterija | Baterijos talpa ne mažiau 5050 mAh, planšetės baterija turi būti keičiama, taip pat planšetė turi turėti galimybę veikti pajungta į tinklą be baterijos |  |
|  |  | • Turi būti pieštukas su jam numatytu tvirtinimu prie korpuso, atitinkantis IP68; • Planšetinis kompiuteris turi atitikti šiuos standartus Corning Gorilla Glass 5, MIL-STD-810H, IP68 |  |
|  | Jutikliai | Akselerometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Giroskopo jutiklis, kompasas, Artumo jutiklis |  |
|  | Web kamera | Ne mažiau kaip: 13 MPix pagrindinė vaizdo kamera galinti filmuoti 4K raiška ir 5 MPix papildoma vaizdo kamera. |  |
|  | Ekologinis reikalavimas | Planšetinio kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.)) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų) |  |  |  |

9.2 lentelė. Techniniai reikalavimai Planšetinis kompiuteris PL2

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekranas | Ne blogiau kaip: ne didesnis kaip 10.1“, 1920 x 1200 (WUXGA) taškų raiškos, 120Hz |  |
|  | Procesorius | Ne blogiau CPU tipas Aštuonių branduolių |  |
|  | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 6GB |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 128 GB. Išorinės atminties palaikymas MicroSD (iki 2 TB) |  |
|  | Garsiakalbiai | Vidiniai stereo garsiakalbis ir mikrofonas. |  |
|  | Ryšys | Ne blogiau kaip: • WI-FI 6E, NFC, Wi-Fi Direct • Bluetooth v5.4 • 5G (Dual pSIM+eSIM) • GPS Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |  |
|  | Išorinės jungtys | Ne blogiau kaip: USB, ausinių jungtis |  |
|  | Programinės įrangos | Turi būti Android OS 14 arba naujesnė lygiavertė operacinė sistema. |  |
|  | Svoris | Ne daugiau: 0,680 kg. |  |
|  | Baterija | Baterijos talpa ne mažiau 10100 mAh, planšetės baterija turi būti keičiama, taip pat planšetė turi turėti galimybę veikti pajungta į tinklą be baterijos |  |
|  |  | • Turi būti pieštukas su jam numatytu tvatinimu prie korpuso, atitinkantis IP68; • Planšetinis kompiuteris turi atitikti šiuos standartus Gorilla Glass Victus +, MIL-STD-810H, IP68 |  |
|  | Jutikliai | Akselerometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Giroskopo jutiklis, kompasas, Artumo jutiklis |  |
|  | Web kamera | Ne mažiau kaip: 12 MPix pagrindinė vaizdo kamera galinti filmuoti 4K raiška ir 8 MPix papildoma vaizdo kamera. |  |
|  | Ekologinis reikalavimas | Planšetinio kompiuterio gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.)) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų) |  |  |  |

9.3 lentelė. Techniniai reikalavimai Planšetinis kompiuteris PL3

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesorius (CPU) | Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau dvylikos fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 16500 taškų pagal testą Passmark CPU Mark v10 (parametras turi galioti konkurso paskelbimo dieną). Procesoriaus gamintojo deklaruojamas maksimalus dažnis ne mažiau nei 4,7GHz. Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 12MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2024 m. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 32 GB ir ne blogiau kaip DDR5/LPDDR5 – 6400. |  |
|  | Standusis diskas | Ne mažiau nei 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 su aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis. |  |
|  | Ethernet adapteris | Integruota arba realizuojamas per specialų adapterį RJ45 (neprivalomas, įsigyjamas atskirai), ne prastesnių parametrų kaip 10/100/1000 Mbps. |  |
|  | Bevielio tinklo adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 6E 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas. NFC palaikymas. |  |
|  | „Bluetooth" adapteris | Ne blogiau kaip 5.2. |  |
|  | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1, palaikanti ne prastesnę nei 4K (60Hz) raišką. USB-C jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 8K (60Hz) raišką. Turi palaikyti ne mažiau kaip tris išorinius monitorius. |  |
|  | Garso plokštė | Integruota stereo arba geresnė. |  |
|  | Garsiakalbiai | Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kurių bendra galia ne mažesnė kaip 4W. |  |
|  | Mikrofonas | Integruoti ne mažiau kaip du mikrofonai. |  |
|  | Ekrano technologija | Ne mažiau dešimties taškų (angl. „10 points multi touch“) lietimui jautrus ekranas. OLED technologijos, privalo turėti atspindžius sumažinantį padengimą, ryškumas ne mažiau nei 400 nits, atsinaujinimo dažnis ne mažiau nei 120Hz, spalvų gama ne blogiau nei 100% pagal DCI-P3. |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 13.9" ir ne daugiau 14.1" |  |
|  | Ekrano raiška ir kamera | Ne mažiau nei 2880x1800. Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 2160p su Windows Hello palaikymu. Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti. |  |
|  | Korpusas | Du viename. Turi būti su lankstais leidžiančiais apversti ekraną 360 laipsnių ir naudoti kompiuterį kaip planšetę. |  |
|  | Klaviatūra | Kompiuteris turi turėti integruotą klaviatūrą, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui, integruotas LED pašvietimas. |  |
|  | Manipuliatorius | Sensorinis (touchpad) ir svirtinis (pointstick). |  |
|  | Integruoti prievadai | Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 1 vnt. DisplayPort (gali būti mini) ir/arba HDMI jungtis, 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB-C Thunderbolt 4, 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |
|  | Maitinimo tinklo adapteris | Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba markiruota gamintojo ženklu. Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val. |  |
|  | Baterija | Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 57Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 25 su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 9 valandos. Jei baterijos talpa yra mažesnė nei reikalaujama arba netenkina darbo valandų reikalavimo, tuomet papildomai turi būti pateiktas to pačio gamintojo kaip ir nešiojamas kompiuteris mobilus įkrovėjas-baterija (angl. Notebook power bank), kurios talpa yra ne mažesnė nei 20000mAh – nurodyti modelį ir gamintojo produkto kodą. |  |
|  | Pirštų atspaudų skaitytuvas | Turi būti integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas. |  |
|  | Priedai | Turi būti pateiktas rašiklis liečiamam ekranui to paties gamintojo kaip ir kompiuteris. |  |
|  | Mechaninės priemonės | Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu. |  |
|  | Duomenų saugumas | Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. |  |
|  | Slaptažodžiai | Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password). |  |
|  | Kompiuterio svoris ir aukštis | Ne daugiau kaip 1,4 kg su baterija. Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 16 mm. |  |
|  | Valdymas ir administravimas | Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. |  |
|  | Sertifikavimo reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 8.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |
|  | Triukšmo lygis | Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.5 B. Būtina pateikti dokumentus ir/ar tikslią nuorodą į interneto puslapį. |  |
|  | Kompiuterio atsparumas aplinkai | Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui. |  |
|  | Suderinamumas | Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja |  |  |  |
| Pristatymo terminas, nuo užsakymo pateikimo dienos ne ilgiau 30 darbo dienos * |  |  |  |
| Garantiniai įsipareigojimai kompiuteriui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 3 metai (baterijai 12 mėn.)) |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 10 darbo dienų) |  |  |  |

9.4 lentelė. Techniniai reikalavimai Priedai

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klaviatūra K1 | Klaviatūra su pele ne blogiau nei: belaidė 2,4GHz, žemo profilio, raidynai ENG/LT su aukščio reguliavimo kojalėmis ir atspari apliejimam, pelė dviejų klavišų su ratuku ne blogiau kaip 1600 DPI, klaviatūra ir pelė jungiasi per belaidį nano USB adapterį kuris turi būti komplekte. Klaviatūra ir pelė turi būti to pačio gamintojo kaip ir planšetinis kompiuteris PL3 |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 2 mėnesių)* |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 2 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė) |  |  |
|  |  | modelis, firma gamintoja |  |  |
| 2. | Klaviatūra K2 | Klaviatūra su pele ne blogiau nei: pakraunama (su integruota 420mAh ličio baterija) belaidė 2,4GHz ir Bluetooth , raidynai ENG/LT su aukščio reguliavimo kojalėmis, pelė belaidė (su integruota 380mAh ličio baterija) 8 klavišų su ratuku ne blogiau kaip 4000 DPI, klaviatūra ir pelė jungiasi per belaidį USB adapterį (turi palaikyti ne mažiau kaip tris įrenginius) kuris turi būti komplekte. Klaviatūra ir pelė turi būti to pačio gamintojo kaip ir planšetinis kompiuteris PL3 |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 2 mėnesių)* |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 2 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė) |  |  |
|  |  | Modelis, firma gamintoja |  |  |
| 3. | Pelė P1 | pelė ne blogiau nei: belaidė Bluetooth 5.0 su galimybe vienu metu susieti su dviem įrenginiais ir vieno mygtuko paspaudimu keisti įrenginius, turi turėti galimybę keisti DPI (2400, 1600, 800), pelės svoris ne daugiau kaip 61g., su mėlinu optiniu sensorium. Pelė turi būti to pačio gamintojo kaip ir planšetinis kompiuteris PL3 |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 2 mėnesių)* |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 2 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė) |  |  |
|  |  | Modelis, firma gamintoja |  |  |
| 4. | Pelė P2 | pelė ne blogiau nei: belaidė 2,4GHz (per belaidi nano USB adapterį kuris turi būti komplekte), Bluetooth 5.0, su galimybe vienu metu susieti su trim įrenginiais ir vieno mygtuko paspaudimu keisti įrenginius, turi turėti galimybę keisti DPI (2400, 1600, 800), pelė turi būti su integruota 380mAh ličio baterija ir pakraunama per USB-C (kabelis turi būti komplekte) bei palaikyti Qi belaidį pakrovimą, su mėlinu optiniu sensorium. Pelė turi būti to pačio gamintojo kaip ir planšetinis kompiuteris PL3 |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 2 mėnesių)* |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 2 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė) |  |  |
|  |  | Modelis, firma gamintoja |  |  |
| 5. | Prievadų išplėtimo įrenginys S1 | Turi palaikyti ne mažiau kaip 4 vnt. po 4K@60Hz raiškos monitorius; Jungtys ne mažiau kaip: 1x RJ-45 (1Gbps) su WOL ir PXE palaikymu, 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C Thunderbolt4, 4x USB 3.1, 1x USB-C (ne blogiau kaip 10 Gbps) ir 1x ausinėms/mikrofonui. Kompiuterio pakrovimo galingumas ne mažiau kaip 100W (angl. „Power delivery“). Komplekte turi būti matinimo adapteris ne mažiau nei 135W ir USB-C tipo kabelis ne trumpesnis kaip 7 cm. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti įrenginį Kensington Lock arba lygiaverčiu tipo užraktu. Turi turėti kompiuterio įjungimo/išjungimo mygtuką. Garantija ne mažiau kaip 36 mėn. Prievadų išplėtimo įrenginys turi būti to pačio gamintojo kaip ir planšetinis kompiuteris PL3 |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 2 mėnesių)* |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė) |  |  |
|  |  | Modelis, firma gamintoja |  |  |
| 6. | Prievadų išplėtimo įrenginys S2 | Turi palaikyti ne mažiau kaip: Thunderbolt 3 ir 4; keturis monitorius vienu metu 4k 60Hz; maksimali palaikoma rezoliucija 8K 30Hz; Jungtys ne mažiau kaip: 1x RJ-45 (1Gbps) su WOL ir PXE palaikymu, 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 4x USB-A 3.2 Gen2 (ne mažiau keip vienas visada turi būti aktyvus įrenginių krovimui), 1x USB-C 3.2 Gen2 ir 1x ausinėms/mikrofonui. Kompiuterio pakrovimo galingumas ne mažiau kaip 100W. Komplekte turi būti USB-C tipo kabelis ne trumpesnis kaip 1 m. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti įrenginį NanoSaver Lock arba lygiaverčiu tipo užraktu. Turi turėti kompiuterio įjungimo/išjungimo mygtuką. Garantija ne mažiau kaip 36 mėn. Prievadų išplėtimo įrenginys turi būti to pačio gamintojo kaip ir planšetinis kompiuteris PL3 |  |  |
|  |  | Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 2 mėnesių)* |  |  |
|  |  | Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 3 metai) |  |  |
|  |  | Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė) |  |  |
|  |  | Modelis, firma gamintoja |  |  |

* Tiekėjas kompiuterinės įrangos pateikimo terminus gali keisti, esant komponentų ar produktų gamybos bei tiekimo į Lietuvos respubliką problemoms. (Privalo pateikti gamintojo atstovo ar oficialaus distributoriaus , patvirtinanti tai, raštą.) bet ne ilgiau kaip 4 kalendoriniai mėnesiai.