Bepiločio orlaivio sistemos (micro) pirkimo sąlygų 1 priedas 
bepiloČIO orlaiviO SISTEMOS (MIcro)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 ĮVADAS
1.1. Tikslinė paskirtis

       Taktinio lygmens (iki kuopos lygmens) bepiločio orlaivio sistema (toliau – BOS) skirta žvalgybos ir vadovavimo / valdymo užduotims vykdyti: teritorijos ir objekto žvalgybai, taikiniams aptikti, identifikuoti ir sekti, padalinio veiksmams valdyti, stebėti būrio arba kuopos paramos ginklų šaudymo rezultatus ir koreguoti ugnį. 
2. BOS REIKALAVIMAI  
2.1. BOS, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 40 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. 

BOS spalva: juoda, tamsiai žalia, tamsiai pilka arba kita tamsi spalva.
2.2. Į BOS komplektą turi įeiti:

2.2.1. Nuotoliniu būdu valdomas bepilotis orlaivis (toliau – BO);
2.2.2. Antžeminė valdymo stotis (toliau – AVS) (angl. Ground Control Station);

2.2.3. BO skirtas/i elektrooptinis, dienos ir nakties stebėjimo įrangos komplektas(ai) (toliau – EOSK) (angl. EO/IR gimbals).
2.3. BOS privalo atitikti šiuos reikalavimus:
2.3.1. BO valdomojo skrydžio nuotolis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 km užstatytoje (gyvenvietėje) ir ne mažiau kaip 4 km atviroje vietovėje; 
2.3.2. BOS konstrukcija turi būti modulinė (angl. Modular) su lengvai keičiamomis dalimis;
2.3.3. BOS konstrukcija turi užtikrinti vertikalaus pakilimo ir nusileidimo galimybę VTOL (angl. Vertical Take off and Landing). BO turi būti sukonstruotas kopterio principu;
2.3.4. BO nepertraukiamo skrydžio laikas (angl. Flight Duration) su sumontuota įranga ir baterija      (-omis) turi būti ne mažesnis kaip 30 min.; 
2.3.5. BOS variklių veikimas turi būti pagrįstas elektra (elektrinis variklis su akumuliatoriumi);
2.3.6. BO konstrukcija privalo būti atspari vandens, smėlio, dulkių poveikiui, atitikti ne mažesnį nei IP53 arba lygiavertį apsaugos standartą;
2.3.7. BOS turi naudoti pakraunamą (keičiamą) elektros bateriją (akumuliatorių);
2.3.8. BOS baterijų (akumuliatorių) įkrovimo įranga turi užtikrinti galimybę vienu metu krauti ne mažiau kaip 2 akumuliatorius;
2.3.9. BOS turi turėti keičiamą vidinę atminties laikmeną, suteikiančią galimybę įrašyti stebimą informaciją (daryti vaizdo įrašus ir fotografuoti). Atminties laikmenos talpa turi būti  ne mažiau kaip 32 GB;
2.3.11. BOS valdymo sistema privalo leisti naudotojui užprogramuoti BO vykdyti užduotis autonominiu režimu: skristi nustatytu maršrutu ir kaupti nurodytuose maršruto taškuose vaizdo įrašų ir (arba) nuotraukų duomenis vidinėje atmintyje ir grįžti į nurodytą tūpimo vietą;

2.3.12. BOS valdymo sistema turi suteikti galimybę naudotojui užprogramuoti arba pasirinkti BO veiksmų variantus BO praradus ryšį su navigacijos palydovais arba valdymo kanalą su operatoriumi; 
2.3.13 BOS turi veikti esant ir aukštai, ir žemai temperatūrai (bent nuo – 20 C˚ iki + 40 C˚);
2.3.14. BOS turi palaikyti keletą navigacinių sistemų. Pagrindinė navigacinė sistema turi būti GPS. Atsarginės navigacinės sistemos gali būti: Galileo, Glonas arba BeiDou.

2.4. EOSS privalo atitikti šiuos reikalavimus:

2.4.1 BO EOSK turi suteikti galimybę aptikti, nustatyti ir identifikuoti taikinius dienos ir nakties metu. Į EOSK sudėtį turi įeiti dviejų tipų kameros, skirtos vykdyti stebėjimą šviesiu ir tamsiu paros metu. Kameros gali būti išmontuotos bendrame arba atskiruose korpusuose; 
2.4.2. EOSK, skirtą stebėti šviesiu paros metu, turi sudaryti: vaizdo kamera (toliau – VK), kurios raiška (rezoliucija) turi būti ne mažesnė kaip 1920 x 1080 p. VK vaizdo optinio arba skaitmeninio priartinimo dydis turi būti nemažesnis kaip 8 kartai;
2.4.3. EOSK, skirtą stebėti tamsiu paros metu, turi sudaryti: termovizinė kamera (toliau – TVK) ir dienos vaizdo kamera. TVK jutiklio matricos raiška privalo būti ne mažesnė kaip 320 x 256 p. TVK turėtų būti pagamintas pagal nešaldomos (angl. uncooled) matricos technologiją. 
2.4.4. EOSK privalo būti atsparūs smėlio ir dulkių poveikiui, atitikti ne mažesnį nei IP53 arba lygiavertį standartą;
2.4.5. EOSK  turi būti atsparūs vibracijos, temperatūros poveikiui;
2.4.6. BO EOSK montuoti / pakeisti turi būti įmanoma lauko sąlygomis.
2.5. BO AVS privalo užtikrinti: 
2.5.1. galimybę valdyti BO skrydį ir priimti EOSK fiksuojamą vaizdą;
2.5.2. BO EOSK darbą (įrašant vaizdą, darant nuotraukas, valdant kameros stebėjimo kryptį ir vaizdo priartinimo funkciją ir t. t.);
2.5.3. galimybę programuoti BO skrydžio maršrutą ir BO veiksmus, programuojamus skrydžio režimus, įskaitant užduotis už valdymo ryšio ribų (angl. Beyond Line of Sight), kai iš anksto nustatomi maršruto taškai, stebėjim
[image: image1.emf]2  priedas_Pasiūlymas_AKTUALI REDAKCIJA 2023-11-27.docx

o zonos ir BO veiksmai juose, taip pat nusileidimo zonos. Vykdant užduotį informacija kaupiama vidinėje atmintyje;
2.5.4. operatoriaus pasirinktus saugius koduotus keitimosi valdymo ir vaizdine informacija kanalus;
2.5.5. įrašyti stebimą vaizdą į informacijos laikmeną arba, naudojantis radijo ryšio įranga arba kabeliu, perduoti vaizdo informaciją kitam vartotojui;
2.5.6. sąveiką su BO įranga ne prastesniu nei uždaru (angl. encryption) AES - 256 komunikacijos tipu arba pagal lygiavertį, uždaros komunikacijos, standartą;
2.5.7. AVS būti, atspari vandens, smėlio ir dulkių poveikiui, atitinkantį ne mažesnį nei IP53 arba lygiavertį standartą, taip pat atsparų vibracijos ir temperatūros poveikiui;
2.5.8. AVS konstrukcija turi leisti prijungti papildomą ekraną.
3. PRIVALOMAS BOS KOMPLEKTAS

3.1. BO AVS – 1 vnt.;
3.2. BO – 1 vnt.;
3.3. EOSK – 1 kompl.
3.4. Elektros baterija – 3 vnt.;
3.5. Baterijos įkroviklis – 1 vnt.;
3.6. BO priežiūros priemonės ir įrankiai – 1 kompl.;

3.7. BO atsarginių dalių komplektas, skirtas atlikti BO remontą lauko sąlygomis (pagal gamintojo komplektaciją) – 1 vnt.:
3.8. BOS transportavimo dėžės ar krepšiai (pagal gamintojo komplektaciją);

3.9. Naudojimo instrukcija (lietuvių arba anglų kalba) – 1 vnt.
4. PARAMA IR IŠLAIKYMAS
4.1. Turi būti atlikti personalo mokymai naudotis BO ir pagalbinėmis programomis atliekant praktinius skrydžius.
4.2. Įsigytai BO sistemai turi būti suteiktas ne mažiau kaip 2 metų garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos, o pardavėjas turi įsipareigoti per šį laikotarpį operatyviai (per ne ilgesnį kaip 45 kalendorinių dienų terminą) šalinti atsiradusius gedimus arba pakeisti sugedusius komponentus veikiančiais.
4.3. Turi būti parengtas BO techninę priežiūrą atliekantis personalas – ne mažiau kaip 2 asmenų.  

4.4. Tiekėjas turi būti gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siūlomą įrangą. Jis turi pateikti dokumentus, įrodančius tiekėjo, kuris yra gamintojas, statusą, o jeigu tiekėjas nėra gamintojas, galiojančius įgaliojimus arba jiems lygiaverčius dokumentus, įrodančius gamintojo teisę atstovauti. 

4.5. Tiekėjas / gamintojas turi būti techniškai pajėgus atlikti priežiūrą (jei įrangą parduoda tiekėjas, jis turi būti gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos techninę priežiūrą) ir pateikti galiojančius sertifikatus, įgaliojimus arba jiems lygiaverčius dokumentus, įrodančius jo teisę prižiūrėti tiekiamą įrangą. 

4.6. Tiekėjas/gamintojas kartu su prekėmis privalo pateikti išsamų planą, kaip bus atliekamas garantinis  remontas.

4.7. Tiekėjas/gamintojas turi užtikrinti, kad pasibaigus garantiniam laikotarpiui logistinės paramos/remonto paslaugos ir atsarginės dalys bus prieinamos įsigyti iš tiekėjų NATO arba ES šalyse. 

4.8. Garantinis remontas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 45 kalendorinių dienų, atitinkamai pratęsiamas garantinis laikotarpis.

4.9. Sutarties ir garantinio laikotarpio metu užtikrinti BO sistemų programinės įrangos atnaujinimą.
4.10. Teikėjas turi suteikti konsultacijas techniniais klausimais.
3

[bookmark: _Toc85872023][bookmark: _Toc74128717][bookmark: _Toc74360078][bookmark: _Toc74365827][bookmark: _Toc74454079][bookmark: _Toc287257899][bookmark: Tiekejopasforma]Bepiločio orlaivio sistemos (micro) pirkimo sąlygų 2 priedas 



Tiekėjo pavadinimas



Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas





PASIŪLYMAS

DĖL BEPILOČIO ORLAIVIO SISTEMOS (MICRO) pirkimo



Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, kurio tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti 



pildymo data _______

sudarymo vieta_______



		Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų grupės narių pavadinimai ir pateikiama kita informacija (rekvizitai) apie kiekvieną iš jų): 

Atsakingas partneris (partneris, kuris atstovaus visiems tiekėjams, kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė): 

Partneris Nr. 1:

Partneris Nr. 2 ir t.t.:)

Rekvizitai sutarties sudarymui (įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM kodas (jei mokamas) ir kt.)

		





Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

		Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 

		



		Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)

		



		Kuriai sutarties daliai ketinama pasitelkti subtiekėją (pildoma nurodant subtiekėjo atsakomybei priskiriamus įsipareigojimus (pvz., personalo mokymai)

		





1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) Pirkimo dokumentuose;

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tik tuomet, jei pateikiama konfidenciali informacija. SVARBU: tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, turi nurodyti konkrečius dokumentus):

		Eil. Nr. 

		Pateikto dokumento pavadinimas

		Dokumento puslapių skaičius



		

		

		



		

		

		









3. Mes siūlome šias prekes:

		Pasiūlymo valiuta:

		Eurai

		Eurai



		Eil. Nr.

		Prekių pavadinimas



		Mato vnt.

		Kiekis

		Mato vnt. kaina

(Eur be PVM)*

		Bendra suma (4 x 5)

(Eur be PVM)



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1.

		Bepiločio orlaivio sistema (micro) (gamintojas, tikslus modelio Nr. ir (ar) pavadinimas)

		kompl.

		3

		

		



		PVM (Eur)**

		



		Pasiūlymo kaina (Eur su PVM)

		



		Kaina žodžiais:

		





Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

Į šią kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

Šiam pirkimui skiriama lėšų suma yra ne didesnė kaip 69 999,99 Eur su PVM (šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 99 ct.).



Pastabos: 

1) * kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) **tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia  mokėti  PVM, tiekėjas šioje skiltyje  nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.  



4. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:



		Reikalavimo eil. Nr.

		Bepiločio orlaivio sistemos (micro) techninės specifikacijos reikalavimai

		Tiekėjas siūlo

(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą) 



		1.1.

		Tikslinė paskirtis. Taktinio lygmens (iki kuopos lygmens) bepiločio orlaivio sistema (toliau – BOS) skirta žvalgybos ir vadovavimo / valdymo užduotims vykdyti: teritorijos ir objekto žvalgybai, taikiniams aptikti, identifikuoti ir sekti, padalinio veiksmams valdyti, stebėti būrio arba kuopos paramos ginklų šaudymo rezultatus ir koreguoti ugnį.

		Nurodoma tikslinė paskirtis. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija



		2.1.

		BOS spalva: juoda, tamsiai žalia, tamsiai pilka arba kita tamsi spalva.

		



		2.2.

		Į BOS komplektą turi įeiti

		



		2.2.1.

		Nuotoliniu būdu valdomas bepilotis orlaivis (toliau – BO);

		



		2.2.2.

		Antžeminė valdymo stotis (toliau – AVS) (angl. Ground Control Station);

		



		2.2.3.

		BO skirtas/i elektrooptinis, dienos ir nakties stebėjimo įrangos komplektas(ai) (toliau – EOSK) (angl. EO/IR gimbals).

		



		2.3.

		BOS privalo atitikti šiuos reikalavimus:

		



		2.3.1.

		BO valdomojo skrydžio nuotolis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 km užstatytoje (gyvenvietėje) ir ne mažiau kaip 4 km atviroje vietovėje;

		



		2.3.2.

		BOS konstrukcija turi būti modulinė (angl. Modular) su lengvai keičiamomis dalimis;

		



		2.3.3.

		BOS konstrukcija turi užtikrinti vertikalaus pakilimo ir nusileidimo galimybę VTOL (angl. Vertical Take off ;and Landing). BO turi būti sukonstruotas kopterio principu;

		



		2.3.4.

		BO nepertraukiamo skrydžio laikas (angl. Flight Duration) su sumontuota įranga ir baterija      (-omis) turi būti ne mažesnis kaip 30 min.;

		



		2.3.5.

		BOS variklių veikimas turi būti pagrįstas elektra (elektrinis variklis su akumuliatoriumi);

		



		2.3.6.

		BO konstrukcija privalo būti atspari vandens, smėlio, dulkių poveikiui, atitikti ne mažesnį nei IP53 arba lygiavertį apsaugos standartą;

		



		2.3.7.

		BOS turi naudoti pakraunamą (keičiamą) elektros bateriją (akumuliatorių);

		



		2.3.8.

		BOS baterijų (akumuliatorių) įkrovimo įranga turi užtikrinti galimybę vienu metu krauti ne mažiau kaip 2 akumuliatorius;

		



		2.3.9.

		BOS turi turėti keičiamą vidinę atminties laikmeną, suteikiančią galimybę įrašyti stebimą informaciją (daryti vaizdo įrašus ir fotografuoti). Atminties laikmenos talpa turi būti  ne mažiau kaip 32 GB;

		



		2.3.11.

		BOS valdymo sistema privalo leisti naudotojui užprogramuoti BO vykdyti užduotis autonominiu režimu: skristi nustatytu maršrutu ir kaupti nurodytuose maršruto taškuose vaizdo įrašų ir (arba) nuotraukų duomenis vidinėje atmintyje ir grįžti į nurodytą tūpimo vietą;

		



		2.3.12.

		BOS valdymo sistema turi suteikti galimybę naudotojui užprogramuoti arba pasirinkti BO veiksmų variantus BO praradus ryšį su navigacijos palydovais arba valdymo kanalą su operatoriumi;

		



		2.3.13.

		BOS turi veikti esant ir aukštai, ir žemai temperatūrai (bent nuo – 20 C˚ iki + 40 C˚);

		



		2.3.14.

		BOS turi palaikyti keletą navigacinių sistemų. Pagrindinė navigacinė sistema turi būti GPS. Atsarginės navigacinės sistemos gali būti: Galileo, Glonas arba BeiDou.

		



		2.4.

		EOSK privalo atitikti šiuos reikalavimus:

		



		2.4.1

		BO EOSK turi suteikti galimybę aptikti, nustatyti ir identifikuoti taikinius dienos ir nakties metu. Į EOSK sudėtį turi įeiti dviejų tipų kameros, skirtos vykdyti stebėjimą šviesiu ir tamsiu paros metu. Kameros gali būti išmontuotos bendrame arba atskiruose korpusuose;

		



		2.4.2

		EOSK, skirtą stebėti šviesiu paros metu, turi sudaryti: vaizdo kamera (toliau – VK), kurios raiška (rezoliucija) turi būti ne mažesnė kaip 1920 x 1080 p. VK vaizdo optinio arba skaitmeninio priartinimo dydis turi būti nemažesnis kaip 8 kartai;

		



		2.4.3.

		EOSK, skirtą stebėti tamsiu paros metu, turi sudaryti: termovizinė kamera (toliau – TVK) ir dienos vaizdo kamera. TVK jutiklio matricos raiška privalo būti ne mažesnė kaip 320 x 256 p. TVK turėtų būti pagamintas pagal nešaldomos (angl. uncooled) matricos technologiją;

		



		2.4.4.

		EOSK privalo būti atsparūs smėlio ir dulkių poveikiui, atitikti ne mažesnį nei IP53 arba lygiavertį standartą;

		



		2.4.5.

		EOSK  turi būti atsparūs vibracijos, temperatūros poveikiui;

		



		2.4.6.

		BO EOSK montuoti / pakeisti turi būti įmanoma lauko sąlygomis.

		



		2.5.

		BO AVS privalo užtikrinti:

		



		2.5.1.

		galimybę valdyti BO skrydį ir priimti EOSK fiksuojamą vaizdą;

		



		2.5.2.

		BO EOSK darbą (įrašant vaizdą, darant nuotraukas, valdant kameros stebėjimo kryptį ir vaizdo priartinimo funkciją ir t. t.);

		



		2.5.3.

		galimybę programuoti BO skrydžio maršrutą ir BO veiksmus, programuojamus skrydžio režimus, įskaitant užduotis už valdymo ryšio ribų (angl. Beyond Line of Sight), kai iš anksto nustatomi maršruto taškai, stebėjimo zonos ir BO veiksmai juose, taip pat nusileidimo zonos. Vykdant užduotį informacija kaupiama vidinėje atmintyje;

		



		2.5.4.

		operatoriaus pasirinktus saugius koduotus keitimosi valdymo ir vaizdine informacija kanalus;

		



		2.5.5.

		įrašyti stebimą vaizdą į informacijos laikmeną arba, naudojantis radijo ryšio įranga arba kabeliu, perduoti vaizdo informaciją kitam vartotojui;

		



		2.5.6.

		sąveiką su BO įranga ne prastesniu nei uždaru (angl. encryption) AES - 256 komunikacijos tipu arba pagal lygiavertį, uždaros komunikacijos, standartą;

		[bookmark: _GoBack]



		2.5.7.

		AVS turi būti, atspari vandens, smėlio ir dulkių poveikiui, atitinkantį ne mažesnį nei IP53 arba lygiavertį standartą, taip pat atsparų vibracijos ir temperatūros poveikiui;

		



		2.5.8.

		AVS konstrukcija turi leisti prijungti papildomą ekraną.

		



		3.

		PRIVALOMAS BOS KOMPLEKTAS

		



		3.1.

		BO AVS – 1 vnt.;

		



		3.2.

		BO – 1 vnt.;

		



		3.3.

		EOSK – 1 kompl.

		



		3.4.

		Elektros baterija – 3 vnt.;

		



		3.5.

		Baterijos įkroviklis – 1 vnt.;

		



		3.6.

		BO priežiūros priemonės ir įrankiai – 1 kompl.;

		



		3.7.

		BO atsarginių dalių komplektas, skirtas atlikti BO remontą lauko sąlygomis (pagal gamintojo komplektaciją) – 1 vnt.:

		



		3.8.

		BOS transportavimo dėžės (pagal gamintojo komplektaciją);

		



		3.9.

		Naudojimo instrukcija (lietuvių arba anglų kalba) – 1 vnt.

		



		4.

		PARAMA IR IŠLAIKYMAS

		



		4.1.

		Tiekėjas įsipareigoja atlikti personalo mokymai naudotis BO ir pagalbinėmis programomis atliekant praktinius skrydžius.

		



		4.2.

		Įsigytai BO sistemai turi būti suteiktas ne mažiau kaip 2 metų garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos, o pardavėjas turi įsipareigoti per šį laikotarpį operatyviai (per ne ilgesnį kaip 45 kalendorinių dienų terminą) šalinti atsiradusius gedimus arba pakeisti sugedusius komponentus veikiančiais.

		



		4.3.

		Tiekėjas įsipareigoja parengti BO techninę priežiūrą atliekantį personalą – ne mažiau kaip 2 asmenų.

		



		4.4.

		Tiekėjas turi būti gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siūlomą įrangą. Jis turi pateikti dokumentus, įrodančius tiekėjo, kuris yra gamintojas, statusą, o jeigu tiekėjas nėra gamintojas, galiojančius įgaliojimus arba jiems lygiaverčius dokumentus, įrodančius gamintojo teisę atstovauti.

		



		4.5.

		Tiekėjas / gamintojas turi būti techniškai pajėgus atlikti priežiūrą (jei įrangą parduoda tiekėjas, jis turi būti gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos techninę priežiūrą) ir pateikti galiojančius sertifikatus, įgaliojimus arba jiems lygiaverčius dokumentus, įrodančius jo teisę prižiūrėti tiekiamą įrangą..

		



		4.6.

		Tiekėjas/gamintojas įsipareigoja kartu su prekėmis pateikti išsamų planą, kaip bus atliekamas garantinis  remontas.

		



		4.7.

		Tiekėjas/gamintojas įsipareigoja užtikrinti, kad pasibaigus garantiniam laikotarpiui logistinės paramos/remonto paslaugos ir atsarginės dalys bus prieinamos įsigyti iš tiekėjų NATO arba ES šalyse.

		



		4.8.

		Garantinis remontas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 45 kalendorinių dienų, atitinkamai pratęsiamas garantinis laikotarpis.

		



		4.9.

		Įsipareigoja sutarties ir garantinio laikotarpio metu užtikrinti BO sistemų programinės įrangos atnaujinimą.

		



		4.10.

		Teikėjas įsipareigoja suteikti konsultacijas techniniais klausimais.

		







PASTABA:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius aukščiau nurodytas siūlomo objekto technines charakteristikas (pavyzdžiui, patikimumo kriterijus atitinkančią techninę dokumentaciją – techninius pasus, duomenų aprašus, charakteristikas, nuorodas į internetinę svetainę, kurioje pateikiamos siūlomų prekių charakteristikos ar kitą techninę dokumentaciją / informaciją), pateiktuose dokumentuose turi būti Perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų prekių technines savybes.

Techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, jog reikalavimai bus įvykdyti.













5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

		Eil. Nr.

		Pateikto dokumento pavadinimas

		Dokumento puslapių skaičius



		

		

		







6. Pasiūlymas galioja ,pirkimo dokumentuose nurodytą laiką.

		

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

		

(Parašas*)

		

(Vardas ir pavardė)










