|  | 2025-02-25 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama „Mokslo paskirties pastato, Verkių g. 17, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projekto“ rangos darbai pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimus ir siunčiame atsakymus į tiekėjų pateikus klausimus. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prašome patikslinti, nes projekte daug neaiškumų: Šildymo dalis: Papildomai 8p. Architektūros elementų atstatymo darbai po šildymo sistemos įrengimo- ar tai reikėtų suprasti, kad tai yra konstrukciniai architektūros elementai , ar tai gali būti atstatomieji apdailos darbai po šildymo sistemos įrengimo? | Rangovas turi įsivertinti visus rangos darbus, kuriuos būtina atlikti įskaitant atstatomuosius apdailos darbus po šildymo sistemos įrengimo. |
| 2 | 11p. Inžinerinis komunikacijų nepareinamas kanalas su uždengimu kompl 1 vnt. Tikslinti SA ir SK dalyse - reikia patikslinimo, kas tai " nepareinamas kanalas" ir nėra aprašymo. minėtose projekto dalyse | Tai esami pirmame aukšte inžinerinių tinklų pogrindžio kanalai, kuriuose keičiami šildymo vamzdynai. Bendras pogrindžio kanalų ilgis 228 m. Atliekami darbai: atidengiami kanalai, išvalomi ir suremontuojami pažeistos vietose, atlikus vamzdynų montavimo darbus, kanalas uždengiamas. |
| 3 | 12p. Esamų kanalų valymas - kokie tai kanalai? nuoroda į SA ir SK dalis- aprašymo nėra; | Būtina išvalyti esamus pogrindžio kanalus kurie bus naudojami po pastato modernizavimo. |
| 4 | 13p. liukų kanale įrengimas - neaišku, nes tikslinime SA ir SK nėra, o taip yra prieštaravimas su "Vėdinimo dalis" A laida , "Kiti darbai" , 4p. "esamų natūralios traukos kanalų uždarymas; Pagal pateiktą informaciją galima suprasti, kad esami natūralios traukos kanalai išvalomi, įrengiami liukai ir uždaromi? | Liukai įrengiami pogrindžio kanalams. Rangovas turi įsivertinti ir įrengti 12 apžiūros liukų. Patalpose kuriose suprojektuotas mechaninis vėdinimas, esami natūralaus vėdinimo kanalai užtaisomi. |
| 5 | 14p. Radiatorių uždengimas - 41vnt. - nėra nurodyta, koks turėtų būti uždengimas, iš kokios medžiagos. Neaišku ir dėl kiekio, kurie radiatoriai išskirti, nes pagal žiniaraštį - 64vnt. ? | Radiatoriai uždengiami visose patalpose išskyrus 1-33, 1-37 - 1-49. Radiatoriaus uždengimo sienelė montuojama po palange, todėl palangės turi būti bent 5cm išsikišančios toliau radiatorių. Konstrukcijai gali būti naudojama LMDP, fanera arba MDF ≥18mm. Gaminys ir jo konstrukcija turi būti stabilus, atsparus, saugus naudoti. Briaunos neaštrios apvalintos ≥2mm spinduliu. Gaminio spalva ir konstrukcija turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Gaminiui turi būti suteikiama ne mažiau, kaip 2 metų garantija. Pateikiamas uždengimo sienelės eskizas Oro cirkuliacijai užtikrinti palangėse numatytos oro grotelės. |
| 6 | Papildomai paaiškiname, kad vaikų grupių prausyklose (patalpose Nr. 1-6, 1-11, 1-23, 1-28, 2-4, 2-7, 2-13, 2-16) apsauginė radiatoriaus sienelė naudojama kaip rankšluosčių kabykla (2,9x0,1x0,6m, IxPxA) su pertvarėlėmis tarp vaikų rankšluostėlių. Konstrukcijai naudojama fanera 18mm, pertvarėlėms 10mm. Matmenys tikslinami pagal faktinę erdvę. Gaminys ir jo konstrukcija turi būti stabilus, atsparus, saugus naudoti. Briaunos neaštrios apvalintos ≥2mm spinduliu. Gaminio spalva ir konstrukcija turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Gaminiui turi būti suteikiama ne mažiau, kaip 2 metų garantija. Pateikiamas uždengimo sienelės eskizas |  |
| 7 | 1p. Vamzdynų dažymas, gruntavimas du kartus - 1 kompl. Šildymo sistemai naudojami presuojami cinkuoto plieniniai vamzdžiai. Ar juos reikės papildomai dažyti , apie kokį 1-ną komplektą eina kalba? | Projekto šildymo dalyje (žr. IN71-00-TDP-Š-AR 4 lapas, IN71-00-TDP-Š-SŽ 2 lapas) yra numatyta dalis plieninių vandens-dujų vamzdžių, kurie yra suvirinami. Šie vamzdžiai turi būti dažomi. Dažymo kiekis pagal plieninių vandens-dujų vamzdžių ilgį. |
| 8 | Projekto SA dalyje yra nurodyta, jog grindų danga turi būti homogeninė, su 0,7 mm dėvimuoju sluoksniu. Kadangi homogeninė danga yra vienalytė ir neturi dėvimojo sluoksnio, prašau patikslinti, ar Tiekėjui vertinti heterogeninę dangą, kuri turi dėvimąjį sluoksnį, ar homogeninę dangą, kurios storis turi būti 2 mm storio Reikia patikslinimo: | Teikiame patikslintą homogeninės dangos specifikaciją: Bendras storis - 2 mm ; Dėvimojo sluoksnio storis - 2 mm; Komercinė klasifikacija - 34 labai intensyvi; Reakcija į ugnį - Bfl-s1; Liekamasis įspaudas - ≤ 0.10 mm; Atsparumas slydimui - Klasė DS (µ ≥ 0,30); Atsparumas slydimui - Maža paslydimo rizika; Spalvų atsparumas šviesai ISO 105-B02 ≥ 7; Šildomos grindys - Tinkama (max. 27°C); Užterštumo šalinimas ISO 8690 – DIN 25415 – Puikus; Cheminis atsparumas ISO 26987 - Puikus atsparumas; Atsparumas bakterijoms ISO 846 Part C - Neskatina dauginimosi. |
| 9 | Pastaba: Primename, kad LR Statybos įstatyme yra nurodytas toks Projekto sprendinių vertinimo ir dokumentų viršenybės principas: 1. Techninė specifikacija 2. Aiškinamasis raštas 3. Brėžiniai 4. Kiekių žiniaraščiai. Tiekėjas privalo kompleksiškai vertinti Projekto sprendinius aukščiau nurodyta dokumentų prioriteto tvarka. |  |

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Asta Misiukienė