Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bepiločių orlaivių mobilus valdymo centras (toliau-MVC). MVC bus skirtas nuotoliniams pilotams ir operatoriams bei esant reikalui antžeminių pajėgumų atstovams iš bet kurios vietos ir bet kurio metu organizuoti bepiločio orlaivio valdymą, kontrolę bei veiksmų tarp padalinių koordinavimą. MVC bus naudojamas atokiose ir sudėtingo reljefo vietovėse, bekelėje (kalnai, miškingos vietovės ir pan.).

MVC turi būti įrengtas keleiviniame vidutinio ar didelio furgono tipo automobilyje ir turėti ne mažiau nei dvi bepiločio orlaivio sistemos (Penguin C Mk 2.5 VTOL) valdymui (nuotoliniam pilotui ir operatoriui) pritaikytas darbo vietas. MVC turi turėti pilną (kaip techninį taip ir ergonominį) suderinamumą su Penguin C Mk 2.5 VTOL sistemą.

Visai įrangai suteikiama ne mažiau 2 metų garantija (išskyrus atskiroms dalims taikomus specialius gamintojo ir atskirai techninėje specifikacijoje numatytų sistemos elementų garantinius reikalavimus). Esant garantinio pobūdžio gedimams, turi būti numatytas greito įrangos remonto (įskaitant persiuntimo paslaugas) organizavimas ir atlikimas (per ne daugiau kaip 60 d. d.). Per nustatytą laikotarpį nesant galimybei pašalinti gedimo, įranga keičiama nauja arba analogiška (ne blogesnių parametrų). Įrangos garantinio remonto laikotarpis turi būti neįskaitomas į garantinį laikotarpį. Per garantinį laikotarpį techninės įrangos gedimai/defektai (įskaitant logistika), programinės įrangos klaidos turi būti taisomos tiekėjo lėšomis.

Numatomas eksploatacijos laikotarpis ne trumpiau nei 5 metai.

Visa įranga turi būti saugi, tyli, ilgai eksploatuojama bei draugiška aplinkai. Pristatyta turi būti adresu Oreivių g. 1, Paluknys, Trakų r. Lietuva.

Minimalūs kiekiai, parametrai, techniniai reikalavimai:

Minimalūs kiekiai, parametrai, techniniai reikalavimai:

- Mobilus valdymo centras               		       x 1 vnt.

Visa siūloma įranga, jos sudedamosios dalys, priedai turi būti nauji, nenaudoti, ne ankstesnės kaip 2024 metų gamybos ir ne prastesnių nei techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų. Negali būti siūloma jau nebegaminama ar dar negaminama įranga (prototipas).

| Eil. Nr. | PARAMETRAI | REIKALAVIMAS |
| --- | --- | --- |
| - Mobilus valdymo centras ( toliau -MVC)-naudojama įranga |  |  |
|  | MVC | Mobilus valdymo centras turi būti įrengtas keleiviniame lengvajame automobilyje M1, ne mažesniame kaip K3 klasės (vidutiniai ir dideli furgonai) pritaikytas Penguin C Mk 2.5 VTOL sistemos naudojimui. Keleivių skyriuje suprojektuotos dvi darbo vietos. Jos turi turėti techninį ir ergonominį suderinamumą su sistemos valdymo ir stebėjimo stoties elementais., Turi būti įrengta vieta ir pajungimai valdymo ir stebėjimo stoties antenai (-oms), išoriniam naudojimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Turi būti realizuotas Penguin C Mk 2.5 VTOL sistemos antenų laikiklio (stovo), gamintojo rekomenduotas automobilinis transportavimo, greito montavimo (paruošimo darbui) sprendimas. |
|  | Plačiajuosčio ryšio įrangos antena (-os) | Turi būti sukomplektuota lauko visakryptės ryšio antenos, skirtos mobiliai transporto priemonei Savybės • Tinkama lauko sąlygoms • Keičiamas aukštos kokybės kabelis Stiprinimas - ne mažiau 5 dBi (deklaruojamas vidutinis); Banginė varža – 50 Ω; Didžiausia galia – 10 W; Prijungimas įrangai – SMA kištukas; Kabelis – LMR 195; Kabelio ilgis – ne mažiau 2 m; Kabelio jungtys – SMA; Darbinė temperatūra – -20 …+ 50 ° C; |
|  | Mobilaus valdymo centro autonominis darbo laikas naudojant UAS sistemą | Ne mažiau 16 val. |
| - Mobilaus valdymo centro įrengimas |  |  |
|  | Valdymo ir stebėjimo stotis | UAS sistemos Penguin Mk 2.5 VTOL Valdymo ir stebėjimo stotis integruojama automobilio keleivių skyriuje, kur numatytos dvi darbo vietos. |
|  | Įrengimas keleivio skyriaus | Turi būti įrengtos ne mažiau nei 2 darbo vietos VTOL valdymui (nuotoliniam pilotui ir operatoriui), užtikrinančios pilnaverčio darbo galimybę vienu metu. Darbo vietos turi būti suprojektuotos ergonomiškai, užtikrinant higienos ir saugaus darbo reikalavimus (ventiliavimas, apšvietimas, atstumų tarp monitorių ir darbo pulto išlaikymas ir pan.). |
|  | Monitorius | Monitorių skaičius - 2 vnt. Monitoriai prie kiekvienos darbo vietos tvirtinami stacionariai Tinkamas nuotolinio piloto ir operatoriaus darbui su pajungimu prie Penguin C Mk 2.5 VTOL sistemos valdymo ir stebėjimo stoties. Monitoriai prie kiekvienos darbo vietos tvirtinami stacionariai. Minimalūs reikalavimai: monitoriaus dydis – ne mažesnis kaip 27 colio; monitoriaus raiška – ne mažiau kaip Full HD; ekranas – neblizgus. |
|  | Šildymas ir kondicionavimas | Turi būti užtikrintas šildymas ir kondicionavimas vairuotojo ir keleivių skyriuose. |
|  | Papildomi interjero reikalavimai | Langai keleivių skyriuje turi būti. Langų stiklai tamsinti (90 %) Lumar ar lygiaverte plėvele; plėvelė atspari blukimui ne mažiau kaip 5 metus. Prie langų įrengtos šviesos nepraleidžiančios žaliuzės/užuolaidėlės. Vairuotojo ir keleivių skyriaus erdvės atskiriamos nepermatoma užuolaida. |
|  | Įtampos keitiklis | Įrengtas 12/240 DC/AC 2000W konverteris-keitiklis ir du 12 V automobiliniai lizdai papildomos įrangos maitinimui |
|  | Komunikacijos | Turi būti sumontuotas 4G / 5G maršrutizatorius su (1.5 p) išorės antenomis, užtikrinantis interneto ryšį VTOL naudojimui, bei prisijungimui prie VRM ryšio sistemų. |
|  | Transporto priemonė | Mikroautobusas ergonomiškai įrengtas Penguin C Mk 2.5 VTOL sistemos naudojimui ir sistemos su vieno UAV gabenimui. |
|  | Varantysis tiltas | Visų varančiųjų ratų pavara (4x4) pagaminta kartu su automobiliu, vienoje gamykloje serijiniu būdu. Galinio tilto mechaninio diferencialo blokavimo sistema. Kaip tinkama nebus priimama antrinio gamintojo įrengta visų varančiųjų ratų pavara (4x4). |
|  | Bendras ilgis, cm | Ne mažiau 580 +/-20% |
|  | Plotis, cm (be išorinių veidrodėlių) | Ne mažiau 200 +/-20% |
|  | Leistina bendra masė, t | Iki 3,5 t. keliamoji galia turi būti pakankama 4 keleiviams ir 300 kg bagažui transportuoti kai automobilis įrengtas ir pritaikytas naudoti UAS. |
|  | Durelės | Atidaromos vairuotojo ir priekinio keleivio; šoninės stumdomosios durys keleivių salono dešinėje; atidaromos į šonus automobilio gale. |
|  | Priekinės sėdynės | Vairuotojo sėdynė: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Keleivio sėdynė: vienvietė, reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis, pasukama 180 laipsnių kampu. Apsukant sėdynę neturi reikėti sėdynės stumti ant bėgelių į priekį ar į galą, ar atlošinėti nugaros atlošą. |
|  | Automobilio vietų skaičius (su vairuotojo vieta) | Automobilis registruotas kaip ne mažiau 4 sėdimųjų vietų. Iš jų 2 sėdimosios vietos vairuotojo ir keleivio skyriuje, 2 sėdimosios vietos (pritaikytos VTOL valdymui.), numatytos keleivių skyriuje. |
|  | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | Elektroninė stabilumo, įskaitant stabdžių ABS, apsaugos nuo praslydimo sistemos. Vairo stiprintuvas. Reguliuojama vairo kolonėlė pagal aukštį ir ilgį. Įkalnės stabdžiai. Saugos diržai: vairuotojui ir visoms keleivių vietoms, tritaškiai. Mažiausiai 2 saugos oro pagalvės. Pastovaus greičio palaikymo įrenginys. Automobilio gamintojo įdiegta parkavimosi distancijos kontrolės sistema su davikliais gale, bei priekyje. Galinio vaizdo stebėjimo kamera, įsijungianti važiuojant atbuline eiga. |
|  | Kita įranga | Papildoma dugno ir kėbulo ertmių antikorozinė danga. Guminiai kilimėliai vairuotojo ir keleivio skyriuje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, instrukcija lietuvių kalba, atitikties sertifikatas, techninės apžiūros rezultatų kortelė. Lanksti, dinaminė vilktis, atlaikanti ne mažiau kaip 10 t apkrovą, ne trumpesnė negu du automobilio ilgiai. Automobilis turi būti aprūpintas nuimamais (magnetiniais) skiriamaisiais ženklais – emblemų maketą pateikia perkančioji organizacija. |
|  | Salonas | Keleivių salono matmenys: vidinis aukštis ne mažiau 2000 mm, ilgis ne mažiau 2400 mm, plotis ne mažiau 1700 mm. (ilgis matuojamas nuo vairuotojo sėdynės nugarėlės) (-+15%) Automobilio kėbulo išorinė skarda iš vidaus padengta nemažesniu negu 20 mm storio garso ir šilumą laikančia, termoizoliacine medžiaga. (Fovolon, Armaflex ar lygiaverte, neprastesnių parametrų). Grindų danga turi būti iš neslidžios, tamsiai pilkos PVC medžiagos, itin atsparios dėvėjimuisi (trinčiai, įbrėžimams, vandeniui, cheminėms valymo priemonės, pritaikytos eksploatuoti -20 - +50 temperatūros režime). Grindyse sumontuoti įleisti sėdynių tvirtinimo bėgeliai (mažiausiai du bėgeliai vienai sėdynei), bėgelių tarpai tarp sėdynių kojų uždengti išimama guma. Sienos apatinė dalis padengta tokia pat danga kaip ir grindys. Sienos ir grindų tarpas hermetiškai suklijuotas klijais. Ties įlipimu nerūdijančio plieno slenkstukas su laiptelio apšvietimu, automatiškai įsijungiančiu atidarius slankiojančias duris. Arkos padengtos garsą slopinančia medžiaga (neplonesne negu 3mm) ir stiklo audinio gaubtais, tamsiai pilkos arba juodos spalvos. Keleivių skyriaus sienų, statramų ir durų apdaila atlikta atkartojant kėbulo formas, padengta ABS plastiku, GRP ar kita medžiaga, neskleidžianti pašalinių garsų, atspari smūgiams, mechaniniam dėvėjimuisi, drėgmei, deformacijai, negerianti kvapų ir yra pritaikyta eksploatuoti -20 - +50 temperatūros režimu. Lubų, sienų ir durų apdailos įdėtinės detalės turi būti pilkos spalvos, atsparios įbrėžimams bei cheminėms valymo priemonėms. LED šviesos lempos, išdėstytos išilgai lubų - viso ne mažiau kaip 2 vienetai LED profilių. Valdymas iš valdymo pultų ir ant slankiojančių durų dešinės statramos. Ne mažiau kaip du taškiniai LED žibintai, virš kiekvienos darbo vietos. Valdymas iš valdymo pultų ir patogioje vietoje prie kiekvienos darbo vietos. Prie stumdomųjų durų dešinio statramsčio, įrengiama rankena, įlipimui į automobilį palengvinti. Turi būti ne mažiau kaip šeši, 230V kištukiniai lizdai. Galutinis lizdų išdėstymas bei apšvietimo valdymo įrenginiai derinami su perkančiąja organizacija. Už vairuotojo vietos, iš kairės pusės prie šoninės sienos turi būti sumontuotas darbo stalas ne mažiau kaip 1700 mm. ilgio ir 500 mm. pločio (rašymui, klaviatūrai). Kairėje sienoje, per visą keleivių skyriaus ilgį, virš šoninio lango. sumontuotos UAS dalių ir elementų laikymo spintelės su durelėmis. Spintelių viduje įrengtas LED apšvietimas, įsijungiantis atidarius dureles. Durelės su mygtuko pagalba atblokuojamu užraktu. Neturi būti atsikišusių rankenėlių. Visų spintelių ir lentynų medžiaga - atspari smūgiams, mechaniniam dėvėjimuisi, drėgmei, deformacijai, negerianti kvapų ir yra pritaikyta eksploatuoti -20 - +50 temperatūros režimu automobilio salone. Keleivių skyriuje viso dvi M1 klasės sėdynės. Montuojamos prie darbo stalų. Visos sėdynės turi būti su tritaškiais saugos diržais, reguliuojama nugarėle, su pastūmimo prie stalo bėgeliais ne mažiau 220 mm (kad būtų galima reguliuoti kėdės atstumą prie stalo). Sėdynės turi pasisukti 180 laipsnių kampu, montuojamos ant bėgelių, lengvai išimamos ir perstatomos pagal poreikį. Bėgelių ilgis ne mažiau kaip 1500 mm ilgio vienai sėdynei. Turi būti apsiūtos aukštos kokybės tamsiai pilku gobelenu, ypač atspariu trinčiai. Galutinis techninis sprendimas (3D projektas) derinamas su VSAT. |
|  | Salono valdymo pultai | Trys valdymo pultai, ( vienas stacionarus, valdomas iš vairuotojo darbo vietos ; du kilnojami belaidžiai ne mažiau 10″) su lietimui jautriais ekranais. Aiškiai pažymėti simboliai, įjungus ar išjungus aiški indikacija. Su galimybe įsijungti žemėlapius naudojant WiFi. Valdymo pultų funkcijos: - įjungti/išjungti darbo zonos apšvietimą – reguliuoti jo intensyvumą; - įjungti/išjungti darbo stalo apšvietimą – reguliuoti jo intensyvumą; - įjungti/išjungti įrangos skyriaus apšvietimą; - įjungti/išjungti ir reguliuoti darbo zonos ventiliatorių, su galimybe nustatyti ventiliacijos intensyvumą; - įjungti/išjungti ar įjungti automatinį rėžimą įtampos keitikliui su atskira dubliuota įjungto keitiklio indikacija vairuotojui aiškiai matomoje vietoje; - akumuliatorių įkrovimo lygio indikacijos, su šviesine ir garsine perspėjimo apie išsikraunančias papildomas ir pagrindinę baterijas; - darbo zonos temperatūros indikacija. |
|  | Įrangos skyrius | Pagal UAS gamintojo dalių (UAV, ryšio įrangos, baterijų ir t.t.) išmatavimus suprojektuota ir įrengta laikymo ir transportavimo vieta. Šioje vietoje taip pat laikomi ir transportuojami su UAS panaudojimu susiję elementai pvz., kuro talpos (-ų), nešiojami maitinimo šaltiniai ir t.t. Laikymo ir transportavimo elementų konstruktyvas turi užtikrinti stabilų visų UAS elementų tvirtinimą Įrangos skyriaus išdėstymas ir (ne-) sujungimas su keleivių skyriumi priklauso nuo laikymo ir transportavimo vietos technologinio sprendimo. Skyriuje turi būti įrengti apšvietimo žibintai (LED). Galutinis tikslus įrangos skyriaus 3D projektas derinamas su perkančiąja organizacija. |
|  | Variklis | Benzininis arba dyzelinis arba hibridinės versijos (Benzinas/elektra, Dyzelinas/elektra). Variklio galia ne mažiau nei 120 kW. Atitinkantis ne mažiau nei „EURO-6“ taršos reikalavimus. Turi turėti gamintojo variklio dugno apsaugą. |
|  | Spalva | Dažyta. Turi būti suteikta galimybė pasirinkti bent iš trijų tamsių spalvų. |
|  | Išorės šviesos | Veikiant varikliui turi būti galimybė atjungti visą išorinį apšvietimą. |
|  | Galinės išorės šviesos | Turi būti sumontuoti mažiausiai 2 vnt. LED prožektoriai išorėje, galinėje automobilio dalyje, skirti palengvinti VTOL pakrovimui / iškrovimui, bei parengimui atlikti. |
|  | Ratai | Padangų komplektai skirti eksploatuoti atskirai žiemos (nedygliuotos) ir vasaros periodais. Atsarginis ratas standartinio dydžio bei įrankiai ratui pakeisti. |
|  | Papildomi reikalavimai automobiliui | Įrengtas sukabinimo įrenginys skirtas tempti priekabą (be stabdžių), kurios bendroji masė ne daugiau 750 kg. |
|  |  | Automobilis turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai ir įregistruotas VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu. |
|  |  | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, t. y. nedalyvavęs viešajame eisme. |
|  |  | Turi turėti automobilio multimedijos sistemos sąsają su išmaniaisiais telefonais (pvz., Apple CarPlay“, „Android Auto). |
|  |  | Gamyklinės ir/ar kitos automobilio apsaugos priemonės tenkinančios KASKO draudimo reikalavimus |
|  |  | Ne mažiau 2 maitinimo lizdų (USB) salone. |
|  |  | Ne mažiau kaip 24 mėn. ar 100000 km. ridos (įskaitant įrengimo VSAT veiklai vykdyti daliai) garantija. Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo ne mažiau nei 10 metų. |
|  |  | Mobilus valdymo centras kartu su dokumentais (automobilio registravimo pažymėjimu, valstybinės techninės apžiūros talonu, privalomojo transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisu (1 mėnesiui) ir kt.) pristatoma adresu Oreivių g. 1, Paluknys, Trakų r. Lietuva. |
| - Kiti reikalavimai MVC |  |  |
|  | Penguin C Mk 2.5 VTOL sistemos elementų transportavimas | Turi būti numatytos vietos Penguin C Mk 2.5 VTOL sistemos vieno bepiločio orlaivio, valdymo ir stebėjimo stoties su priedais, transportavimui |
|  | Numatyta vieta rezervinio maitinimo šaltiniui (angl. Portable Power Station) | Turi būti numatyta vieta transportuoti generatorių (model EU22iT) |
|  | Numatyta vieta Penguin C Mk 2.5 VTOL sistemos akumuliatorių įkrovikliams | Turi būti numatyta vieta transportavimui ir pajungimui, kad užtikrinti visų UAS esančių akumuliatorių tinkamą įkrovimą. |
|  | Eksploatacijos instrukcijos | Visos eksploatacijos instrukcijos turi būti pateiktos el. laikmenoje (kitaip suderinta) lietuvių arba anglų kalba. |