Pirkimo sąlygų

6 priedas

PATIKSLINTA 2025-02-26

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO PASTATO SALĖS KĖDŽIŲ PIRKIMO

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-jamas kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur | Mato vnt. kainos PVM Eur | Mato vnt. kaina su PVM Eur |  | Bendra kaina su PVM (4 ir 7 stulpelių sandauga) Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Žiūrovinė salės kėdė | vnt. | 464 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kėdės, kurios turi būti nuimamos blokais po 2 kėdes žmonėms su negalia vietoms bei operatorinės salėje erdvių suformavimui | vnt. | 22 |  |  |  |  |  |
| (Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur (8 stulpelio 1 ir 2 eilučių reikšmių suma) nurodyti skaičiais ir žodžiais)________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.

PASTABA. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_____________________________________________.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose („Kultūros centro pastato J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiuose, scenos technologijų techninio projekto technologijos dalis“ techninėje specifikacijoje (25-27 psl.)) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomų parametrų reikšmės* (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. Žiūrovinė salės kėdė** |  |  |
| 1.1. | Atstumas tarp kėdės porankių centrų – 520 (±10 mm); |  |
| 1.2. | Kėdės aukštis – 950 (±10 mm); |  |
| 1.3. | Kėdės porankių plotis – 60 (±10 mm); |  |
| 1.4. | Kėdės porankių ilgis – 330 (±10 mm); |  |
| 1.5. | Kėdės sėdimosios dalies aukštis – 450 mm (±10 mm) nuo grindų; |  |
| 1.6. | Aukštis nuo grindų iki kėdės porankio viršaus – 630 (±10 mm); |  |
| 1.7. | Kėdės su atidaryta sėdima dalimi gylis – 790 (±10 mm). |  |
| 1.8. | Kėdės atlošas pagamintas ant aukšto tankumo polipropileno (arba lygiaverčio plastiko) rėmo sujungto perforuotomis polipropileno juostomis išliejant ugniai atsparų poliuretaną. |  |
| 1.9. | Atlošo minkštoji dalis patogiam žiūrovų sėdėjimui išgaubta ir vertikaliai ir horizontaliai. |  |
| 1.10. | Kėdės sėdima dalis pagaminta iš polipropileno (arba lygiaverčio plastiko) karkaso sujungto perforuotomis polipropileno juostomis ant kurio išlietas ugniai atsparus putų poliuretanas. |  |
| 1.11. | Sėdimos dalies poliuretano storis ne mažiau kaip 140 mm priekinėje dalyje ir ne mažiau kaip 120 mm galinėje (prie atlošo) dalyje. |  |
| 1.12. | Atlošo išorinė apdaila pagaminta iš ne mažiau kaip 12 mm storio klijuotos daugiasluoksnės beržo arba buko (arba lygiavertės medžiagos) faneros, suformuotos klijuojant aukštu slėgiu, padengtos ugniai atspariu laku. Medžio struktūra vientisa, be įtrūkimų ir dėmių. Paviršius be šakų ir užtaisymų. Spalva ir tekstūra derinama su užsakovu. |  |
| 1.13. | Kėdės sėdimoji dalis užsiverčia savaime, be strigimų ar trūkčiojimų, tolygiai be trenksmo, tyliai. Mechanizmai turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 000 uždarymo/atidarymo ciklų vadovaujantis ne ankstesne, kaip LST EN 12727:2002 arba ne ankstesne, kaip EN 12727:2000 standartų versija, arba lygiaverčių standartų metodikos reikalavimais. |  |
| 1.14. | Naudojami tylaus uždarymo specialūs spyruokliniai mechanizmai įmontuoti sėdimoje dalyje. Spyruokliniai mechanizmai sumontuoti ant metalinės ašies, kuri įsistato į poliamido laikiklius. |  |
| 1.15. | Sėdynės minkštoji dalis išlieta iš nepalaikančio degumo poliuretano (PU) arba analogiškos kokybės medžiagos. Tankis ne mažesnis nei 65 kg/m³. Turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 arba EN 1021-1 ir EN 1021-2 reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus (turi bandymų protokolą). |  |
| 1.16. | Atlošo minkštoji dalis išlieta iš nepalaikančio degumo poliuretano (PU) Tankis ne mažesnis kaip 50 kg/m³. Atitinka LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 arba EN 1021-1 ir EN 1021-2 reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus (turi bandymų protokolą). |  |
| 1.17. | Kėdės aptraukimo audinys (gobelenas) – ne mažiau kaip 100 % poliesteris (arba lygiavertės medžiagos). Turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 arba EN 1021-1 ir EN 1021-2 reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus (turi bandymų protokolą). |  |
| 1.18. | Gobeleno atsparumas pumpuravimuisi vadovaujantis LST EN ISO 12945 arba EN ISO 12945 standartų reikalavimams arba lygiaverčių standartų reikalavimams – ne mažiau kaip 5 laipsnis (turi bandymų protokolą). |  |
| 1.19. | Gobelenas privalo atitikti visus ES tokiems gaminiams galiojančius gaisrinės saugos ir higienos reikalavimus. Po gobelenu montuojamas ugnies užtvaras (ne mažiau 5 mm storio). |  |
| 1.20. | Kėdės akustinės savybės turi atitikti LST EN ISO 354 arba EN ISO 354, arba lygiaverčio standarto normas (turi bandymų protokolą). |  |
| 1.21. | Porankiai pagaminti iš beržo arba buko medienos, užapvalintu priekiu, be aštrių kampų, bei padengti ugniai atspariu laku. Porankių aukštis 50 mm (±10 mm). |  |
| 1.22. | Apatinė porankio dalis (po atrama rankai) aptraukta audiniu ir montuojama tik pirmai ir paskutinei eilės kėdei. |  |
| 1.23. | Tvirtinimo elementai paslėpti atlošo ir sėdynės apdailos detalėse. |  |
| 1.24. | Žmonių su negalia vietose kėdės turi būti lengvai numontuojamos. Ant grindų neturi likti išsikišusių kėdės tvirtinimo detalių už kurių galima užkliūti. |  |
| 1.25. | Kėdės komplektuojamos su eilių ir kėdžių numeriais. Vietų numeriai turi būti išsiuvinėti ant atlošo nugarinės dalies audinio. Eilių numeriai išsiuvinėti ant eilės pirmos ir paskutinės kėdžių šonų. Tiksli tvirtinimo vieta derinama su užsakovu prieš gamybą. |  |
| 1.26. | Faneros apdailos padengtos ugniai atspariu laku. |  |
| 1.27. | Kėdės kojos, įskaitant tvirtinimo padą, pagamintos iš presuoto didelio tankio atsparaus smūgiams ir apkrovoms polipropileno. Tvirtinimo prie grindų varžtai paslėpti. |  |
| 1.28. | Gobeleno mechaninis dėvėjimasis pagal Martindale testą vadovaujantis LST EN ISO 12947 arba EN ISO 12947 standartų, arba lygiaverčių standartų reikalavimais – ne mažiau kaip 60 000 ciklų. |  |
| 1.29. | Kėdės atitinka standarte LST EN 12727 arba EN 12727, arba lygiaverčio standarto numatytus aukščiausio 4 lygio reikalavimus, keliamus eilėmis sumontuotiems sėdimiesiems baldams. |  |
| 1.30. | Kėdėms taikoma ne mažesnė nei 5 metų garantija. |  |
| 2. Kėdės**, kurios turi būti nuimamos blokais po 2 kėdes žmonėms su negalia vietoms bei operatorinės salėje erdvių suformavimui |  |  |
| 2.1. | Atstumas tarp kėdės porankių centrų – 520 (±10 mm); |  |
| 2.2. | Kėdės aukštis – 950 (±10 mm); |  |
| 2.3. | Kėdės porankių plotis – 60 (±10 mm); |  |
| 2.4. | Kėdės porankių ilgis – 330 (±10 mm); |  |
| 2.5. | Kėdės sėdimosios dalies aukštis – 450 mm (±10 mm) nuo grindų; |  |
| 2.6. | Aukštis nuo grindų iki kėdės porankio viršaus – 630 (±10 mm); |  |
| 2.7. | Kėdės su atidaryta sėdima dalimi gylis – 790 (±10 mm). |  |
| 2.8. | Kėdės atlošas pagamintas ant aukšto tankumo polipropileno (arba lygiaverčio plastiko) rėmo sujungto perforuotomis polipropileno juostomis išliejant ugniai atsparų poliuretaną. |  |
| 2.9. | Atlošo minkštoji dalis patogiam žiūrovų sėdėjimui išgaubta ir vertikaliai ir horizontaliai. |  |
| 2.10. | Kėdės sėdima dalis pagaminta iš polipropileno (arba lygiaverčio plastiko) karkaso sujungto perforuotomis polipropileno juostomis ant kurio išlietas ugniai atsparus putų poliuretanas. |  |
| 2.11. | Sėdimos dalies poliuretano storis ne mažiau kaip 140 mm priekinėje dalyje ir ne mažiau kaip 120 mm galinėje (prie atlošo) dalyje. |  |
| 2.12. | Atlošo išorinė apdaila pagaminta iš ne mažiau kaip 12 mm storio klijuotos daugiasluoksnės beržo arba buko (arba lygiavertės medžiagos) faneros, suformuotos klijuojant aukštu slėgiu, padengtos ugniai atspariu laku. Medžio struktūra vientisa, be įtrūkimų ir dėmių. Paviršius be šakų ir užtaisymų. Spalva ir tekstūra derinama su užsakovu. |  |
| 2.13. | Kėdės sėdimoji dalis užsiverčia savaime, be strigimų ar trūkčiojimų, tolygiai be trenksmo, tyliai. Mechanizmai turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 000 uždarymo/atidarymo ciklų vadovaujantis ne ankstesne, kaip LST EN 12727:2002 arba ne ankstesne, kaip EN 12727:2000 standartų versija, arba lygiaverčių standartų metodikos reikalavimais. |  |
| 2.14. | Naudojami tylaus uždarymo specialūs spyruokliniai mechanizmai įmontuoti sėdimoje dalyje. Spyruokliniai mechanizmai sumontuoti ant metalinės ašies, kuri įsistato į poliamido laikiklius. |  |
| 2.15. | Sėdynės minkštoji dalis išlieta iš nepalaikančio degumo poliuretano (PU) arba analogiškos kokybės medžiagos. Tankis ne mažesnis nei 65 kg/m³. Turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 arba EN 1021-1 ir EN 1021-2 reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus (turi bandymų protokolą). |  |
| 2.16. | Atlošo minkštoji dalis išlieta iš nepalaikančio degumo poliuretano (PU) Tankis ne mažesnis kaip 50 kg/m³. Atitinka LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 arba EN 1021-1 ir EN 1021-2 reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus (turi bandymų protokolą). |  |
| 2.17. | Kėdės aptraukimo audinys (gobelenas) – ne mažiau kaip 100 % poliesteris (arba lygiavertės medžiagos). Turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 arba EN 1021-1 ir EN 1021-2 reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus (turi bandymų protokolą). |  |
| 2.18. | Gobeleno atsparumas pumpuravimuisi vadovaujantis LST EN ISO 12945 arba EN ISO 12945 standartų reikalavimams arba lygiaverčių standartų reikalavimams – ne mažiau kaip 5 laipsnis (turi bandymų protokolą). |  |
| 2.19. | Gobelenas privalo atitikti visus ES tokiems gaminiams galiojančius gaisrinės saugos ir higienos reikalavimus. Po gobelenu montuojamas ugnies užtvaras (ne mažiau 5 mm storio). |  |
| 2.20. | Kėdės akustinės savybės turi atitikti LST EN ISO 354 arba EN ISO 354, arba lygiaverčio standarto normas (turi bandymų protokolą). |  |
| 2.21. | Porankiai pagaminti iš beržo arba buko medienos, užapvalintu priekiu, be aštrių kampų, bei padengti ugniai atspariu laku. Porankių aukštis 50 mm (±10 mm). |  |
| 2.22. | Apatinė porankio dalis (po atrama rankai) aptraukta audiniu ir montuojama tik pirmai ir paskutinei eilės kėdei. |  |
| 2.23. | Tvirtinimo elementai paslėpti atlošo ir sėdynės apdailos detalėse. |  |
| 2.24. | 21. Žmonių su negalia vietose kėdės turi būti lengvai numontuojamos. Ant grindų neturi likti išsikišusių kėdės tvirtinimo detalių už kurių galima užkliūti. |  |
| 2.25. | Kėdės komplektuojamos su eilių ir kėdžių numeriais. Vietų numeriai turi būti išsiuvinėti ant atlošo nugarinės dalies audinio. Eilių numeriai išsiuvinėti ant eilės pirmos ir paskutinės kėdžių šonų. Tiksli tvirtinimo vieta derinama su užsakovu prieš gamybą. |  |
| 2.26. | Faneros apdailos padengtos ugniai atspariu laku. |  |
| 2.27. | Kėdės kojos, įskaitant tvirtinimo padą, pagamintos iš presuoto didelio tankio atsparaus smūgiams ir apkrovoms polipropileno. Tvirtinimo prie grindų varžtai paslėpti. |  |
| 2.28. | Gobeleno mechaninis dėvėjimasis pagal Martindale testą vadovaujantis LST EN ISO 12947 arba EN ISO 12947 standartų, arba lygiaverčių standartų reikalavimais – ne mažiau kaip 60 000 ciklų. |  |
| 2.29. | Kėdės atitinka standarte LST EN 12727 arba EN 12727, arba lygiaverčio standarto numatytus aukščiausio 4 lygio reikalavimus, keliamus eilėmis sumontuotiems sėdimiesiems baldams. |  |
| 2.30. | Kėdėms taikoma ne mažesnė nei 5 metų garantija. |  |

*Pastaba. Stulpelyje „Siūlomų parametrų reikšmės” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

**Pastaba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų kėdžių nuotraukas, kuriose būtų išsamus siūlomų kėdžių vaizdas, t. y. kėdžių priekinė, šoninė ir galinė pusės.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 6 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| _____________________________ |  | ______________ |  | ________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |