VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRO PASTATO, ESANČIO VYTAUTO DIDŽIOJO G.19, ŠILALĖJE VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO IR PRIĖMIMO IR SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIAUS IŠPLĖTIMO

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

- STATINIO PAVADINIMAS: VšĮ Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro pastato dalies vidaus patalpų paprastasis remontas ir Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus išplėtimas.

- STATYTOJAS: Šilalės rajono savivaldybės administracija.

- NAUDOTOJAS: VšĮ Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centras.

- PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Techninio darbo projektas.

- STATINIO KATEGORIJA: Ypatingas statinys.

- STATINIO STATYBOS RŪŠIS: Statinio dalies paprastasis remontas ir patalpų išplėtimas.

- STATINIO PASKIRTIS: Ligoninė.

- LĖŠŲ POBŪDIS: Sveikatos centro biudžetas, savivaldybės biudžetas, Valstybės lėšos.

- STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS: Viešieji pirkimai.

- STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:

  - Statinio projektavimo užduotis;

  - VšĮ Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro dalies pastato vidaus patalpų einamojo remonto ir išplėtimo patalpų schema.

- STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO TECHNINIAM DARBO PROJEKTUI:

  - Parengti visas reikalingas VšĮ Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro pastato dalies vidaus patalpų paprastojo remonto ir Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus išplėtimo projekto dalis;

  - Techninio darbo projekto tikslas: atnaujinti VšĮ Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus dalį patalpų, pakeičiant dalies patalpų paskirtį, įrengiant papildomas patalpas, pagerinti pacientų patekimo į Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių, pagerinti pacientų būklės įvertinimo sąlygas, pailginti patalpų tarnavimo laiką;

  - Pagal projektavimo užduoties 10.2. punkte pateiktas vidaus patalpų schemas remontuojamos patalpos;

  - Suprojektuoti patalpoms paprastojo remonto darbus:

    - Patalpoje 1-116 įrengti papildomą įėjimą, įskaitant rampą neįgaliesiems sienoje, kurios išorės plotis 3.06 m;

    - Patalpoje 1-116 išmontuoti plastikinę pertvarą iš išgriauti sieną, ant kurios sumontuota plastikinė pertvara;

    - Šalia patalpos 1-116, kur išgriaunama siena su pertvara, įrengti 3.11 x 2.54 m patalpą neįgaliųjų vežimėliams saugoti;

    - Šalia patalpos 1-116 esančią užvažiavimo rampą GMP automobiliui suremontuoti, prailginti sienas, pakeisti dalį stogo ir įrengti 2 vnt. segmentinių pakeliamų vartų 4500x2150 mm su elektrine pavara ir automatika. Vieni iš vartų turi turėti atskiras įėjimo duris pėstiesiems;

    - Patalpoje 1-116 įrengti naujas dvipuses automatines duris;

    - Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus laukiamajame įrengiama aliuminio pertvara su durimis nuo taško A iki taško B.

    - Patalpos 1-106 ir 1-108 sujungiamos į vieną, įrengiant neįgaliųjų WC su reikiamo pločio durimis;

    - Iš patalpos 1-117 į patalpą 1-118 praplatinamos durys iki 1,00 m pločio;

    - Iš patalpos 1-118 į patalpą 1-119 įrengiamos 1,00 m pločio durys;

11.4.10. Iš patalpos 1-120 į patalpą 1-119 įrengiamas neatidaromas pacientų stebėjimo langas apie 2 kv. m. dydžio;

11.4.11. Patalpoje 1-102 išgriaunama vonia, dušas ir įrengiamas naujas dušas su į šonus nustumiamomis kabinos durelėmis ir įrengiamas papildomas įėjimo koridoriaus (patalpa 1-100);

11.4.12.  Patalpoje 1-101 įrengiama gipso kartono pertvara su durimis nuo įėjimo sienos iki lango, o į likusią patalpos dalį šalia patalpos 1-102 įrengiamas papildomas įėjimas iš koridoriaus (patalpa 1-100);

11.4.13. Patalpoje 1-100 išgriaunamas senas ventiliacijos vamzdžių apdirbimas ir, esant reikalui, įrengiamas naujas iš gipso kartono plokščių, į sienas slepiami esantys deguonies padavimo vamzdeliai;

11.4.14. Patalpoje 1-100 keičiama grindų danga iš PVC į PVC;

11.4.15. Visose patalpose perdažomos lubos ir sienos, įrengiamas LED apšvietimas, sumontuojamas Užsakovo nurodytas elektros rozečių, vietinio telefono ryšio ir interneto lizdų skaičius.

11.4.16. Pastato išorės plote suprojektuojami 4 kabinetai su šildymu, apšvietimu, kriauklėmis, elektros instaliacija. Galimi projektavimo sprendimai, kuriuos pasiūlys projektuotojai – patekimas į kabinetus su koridorine sistema, patenkant į koridorių iš patalpos 1-100, arba su atskirais 4 įėjimais iš patalpos 1-100. Priestato grindys PVC, durys plastiko arba aliuminio, stogas horizontalus.

- KITI REIKALAVIMAI:

  - Projektavimo užduotyje pateiktos darbų apimtys yra preliminarios. Projektuotojui apžiūrėjus, įvertinus ir išmatavus patalpas vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, susijusias su patalpų einamojo remonto ir patalpų išplėtimo darbais;

  - Rengiant VšĮ Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro pastato dalies  vidaus patalpų paprastojo remonto ir patalpų išplėtimo techninį darbo projektą ( toliau – Projektas), kai reikia atvesti inžinerines sistemas per kitas patalpas, numatyti atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte;

  - Atlikti visus reikalingus tyrimus, kurie yra būtini Projektui parengti (jeigu reikia);

  - Projektuojant vadovautis statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, Lietuvos higienos normomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimą bei statybos darbų atlikimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

  - Turi būti parengta statybos kainos nustatymo dalis ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

  - Rengiant projektą atsižvelgti į statinio Naudotojo vadovo pastabas;

  - Projektą suderinti su statinio Naudotojo vadovu;

  - Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal Naudotojo pastabas;

  - Projektuotojas privalo pateikti prašymą su reikalingais dokumentais, nurodytais STR 1.07.01:210 „Statybą leidžiantys dokumentai“, Šilalės rajono savivaldybės administracijai, kad gautų statybai leidžiantį dokumentą (jeigu reikia). Taip pat Statytojui pateikti 1 Projekto komplektą ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašytu Projektu;

  - Po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, Naudotojui pateikti pilnos apimties 3 Projekto komplektus (tinkamai patvirtintomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašyta Projekto kopija ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašytu Projektu su originaliais dokumentų formatais;

12.11. Statybos produktus ir įrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo siūlomi sprendimai turi būti racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų Projekto dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas Projekto dalis kurios yra būtinos Projektą suderinti (jeigu reikia) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu reikia);

12.12. Paaiškėjus, kad įgyvendinant projektą statybos metu, Projekte randama klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, Projekto  rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendimų pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

12.13. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas per sutartyje numatytą terminą.

- REIKALAVIMAI DARBŲ KOKYBEI:

  - Patalpos turi būti suremontuotos ir praplėstos taip, kad atitiktų architektūros, higienos, priešgaisrinės saugos ir statybos techninius reikalavimus. Vidaus darbus privalo atlikti vadovaudamasis statybos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais statinio paskirties reikalavimus;

  - Vykdant visus montavimo ir apdailos darbus atmosferos krituliai neturi patekti į patalpas, statybos darbai vykdomi esant atitinkamai oro  temperatūrai bei sąlygoms ir privalo užtikrinti patalpose esančių baldų, darbo inventoriaus, kompiuterinės technikos apsaugą ir kt. nuo statybinių medžiagų ir statybinių dulkių poveikio;

  - Sumontuoti gaminiai turi būti kokybiški, rangovas Naudotojui pateikia gaminių, medžiagų ir įrengimų deklaracijas, sertifikatus ir kitą dokumentaciją, įrodančią jų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams;

  - Remontuojamos ir praplečiamos patalpos turi būti pilnai užbaigtos, perduodamos naudoti pilnai išvalytos, su pilna apdaila ir tinkamos eksploatacijai.

  - Projektas turi atitikti visus aplinkosauginius reikalavimus, kaip tai nustato teisės aktai.

- PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA:

  - Projektuotojas įsipareigoja visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatytą šioje užduotyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas Projektuotojas.

  - Privaloma visų Projekto sudedamųjų dalių sprendinių vykdymo priežiūra, kurią vykdo Projektuotojas. Iki statybos pradžios Projektuotojas Užsakovui pateikia ir suderina: projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai); lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu privalo lankytis statomame teritorijoje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą projekto vykdymo priežiūros atlikimą, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį, o, esant pagrįstam Užsakovo nurodymui, ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir projekto vykdymo priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos žurnale.

  - Projektuotojas privalo vykdyti Užsakovo pateiktus nurodymus, jei jie neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

  - Projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projektų sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos darbų žurnale. Užsakovui nurodžius Projektuotojas privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą.

  - Teikti rekomendacijas Užsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijų ir/ar nurodymų (kai rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar Užsakovo teises);

  - Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam užtikrinimui.

- PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TERMINAI:

  - Projektavimo pradžia laikoma projektavimų paslaugų sutarties įsigaliojimo diena arba kita diena, nurodyta projektavimo paslaugų sutartyje.

  - Trukmė:  Inžinerinių geodezinių, geologinių, geotechninių tyrimų trukmė – 60 k. d.; Techninės užduoties rengimas – 5 k. d.; Projektinio pasiūlymo pateikimo užsakovui trukmė - 90 k. d.; Techninio darbo projekto rengimo trukmė – 90 k. d; Projekto vykdymo priežiūra – 720 k. d

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS:

  - Apmokėjimas vyksta už atliktas paslaugas pagal tiekėjo pateiktą ir su užsakovu suderintą  paslaugų  teikimo grafiką. Užsakovas tiekėjui už suteiktas paslaugas apmoka per 30 k.d. nuo PVM sąskaitos ir Perdavimo akto gavimo dienos.

Parengė:

Ūkio administratorius Alfonsas Motuzas, alfonsas.motuzas@silalesrssc.lt, +370 687 57046