Pirkimo sąlygų 1 priedas

BUITYJE SUSIDARANČIŲ DIDELIŲ GABARITŲ, STATYBOS, TEKSTILĖS IR PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR JŲ VEŽIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRMOJI-PENKTOJI PIRKIMO OBJEKTO DALYS

- PAGRINDINĖS SĄVOKOS

  - Didelių gabaritų atliekos (toliau – DGA) – komunalinių atliekų sraute susidarančios didelių gabaritų atliekos (pvz., baldai, langai, durys, buitinė technika ir pan.), įskaitant komunalinių atliekų sraute susidarančias statybos ir tekstilės atliekas.

  - Buityje susidarančios statybinės atliekos (toliau – statybos atliekos) – atliekos, susidarančios atliekant apmokestinamuose nekilnojamojo turto objektuose paprastojo remonto darbus, kuriems nėra privalomas statybą leidžiantis dokumentas.

  - Buityje susidarančios tekstilės atliekos (toliau – tekstilės atliekos) – drabužiai, medžiagų atraižos, užuolaidos ir kita tekstilė bei avalynė, išskyrus prekyboje, gamyboje ir (ar) pramonėje susidarančias tekstilės atliekas.

  - Buityje susidarančios pavojingosios atliekos (toliau – pavojingosios atliekos) – techninės specifikacijos 1 priede pateikiamas buityje susidariusių pavojingųjų atliekų informacinis (nebaigtinis) sąrašas iš Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių.

  - DGA surinkimo aikštelė – Graičiūno g. 36C, Vilniuje.

  - Paslaugų teikėjas – DGA ir pavojingųjų atliekų vežėjas, kuris pagal sutartį su Klientu teikia DGA ir pavojingųjų atliekų surinkimo atskiroje Savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugas.

  - Savivaldybė – Vilniaus miesto savivaldybė.

  - Klientas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

  - Administratorius – Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“.

  - Krovininis (komercinis) automobilis – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t (lengvasis krovininis automobilis), N1 klasė.

  - Krovininis automobilis (sunkvežimis) – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 3,5 t, N2 ar N3 klasė.

  - Kitos atliekos – tai komunalinių atliekų sraute susidarančios atliekos, kurios gali būti pristatomos į DGA surinkimo aikštelę.

  - Kitos šioje techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

  - Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Buityje susidarančių DGA, statybos, tekstilės ir pavojingųjų atliekų surinkimo ir jų vežimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paslaugas sudaro šios paslaugos:

    - Individualaus DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų paėmimo ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugos;

    - DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų surinkimo 4 kartus per metus apvažiavimo būdu ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugos (toliau – DGA surinkimo apvažiavimo būdu paslaugos);

    - DGA ir kitų atliekų, kurios neleistinai paliktos konteinerių aikštelėse ar šalia jų (iki 5 metrų) paėmimo nuo konteinerių ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugos;

    - Pavojingųjų atliekų, kurios neleistinai paliktos konteinerių aikštelėse ar šalia jų (iki 5 metrų) paėmimo nuo konteinerių ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugos.

  - Paslaugų suteikimo tvarka ir sąlygos detalizuotos šioje techninėje specifikacijoje.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę teikti papildomas paslaugas, kurias šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka užsako ir apmoka jam tiesiogiai atliekų turėtojai.

- APTARNAUJAMOS TERITORIJOS, APTARNAUJAMŲ OBJEKTŲ APRAŠYMAS

  - Paslaugos teikiamos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

  - Pirkimo objektas skaidomas į šias dalis pagal aptarnavimo zonas:

    - Pirmoji pirkimo objekto dalis – Paslaugų teikimas pirmoje zonoje „Verkiai-Žirmūnai“ (šiaurinė miesto dalis – Verkių, Fabijoniškių seniūnijos, šiaurinės Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijų dalys);

    - Antroji pirkimo objekto dalis – Paslaugų teikimas antroje zonoje „Antakalnis-Naujoji Vilnia“ (rytinė miesto dalis – Antakalnio, Naujosios Vilnios seniūnijos ir šiaurinė Rasų seniūnijos dalis);

    - Trečioji pirkimo objekto dalis – Paslaugų teikimas trečioje zonoje „Naujininkai-Paneriai“ (pietinė miesto dalis – Naujininkų, Panerių, Grigiškių seniūnijos, pietinė Rasų seniūnijos dalis ir pietinė Vilkpėdės seniūnijos dalis);

    - Ketvirtoji pirkimo objekto dalis – Paslaugų teikimas ketvirtoje zonoje „Pašilaičiai-Lazdynai“ (vakarinė miesto dalis – Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės, Viršuliškių, Karoliniškių, Pilaitės, Lazdynų seniūnijos);

    - Penktoji pirkimo objekto dalis – Paslaugų teikimas penktoje zonoje „Centras“ (centrinė miesto dalis – Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno seniūnijos, pietinės Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijų dalys ir šiaurinė Vilkpėdės seniūnijos dalis).

    - Kiekvienoje pirkimo objekto dalyje yra parenkamas Paslaugų teikėjas, kuriam sutartiniu pagrindu perduodama atsakomybė už Paslaugų teikimą atitinkamoje zonoje.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų preliminarios apimtys per 12 mėn. pateikiamos lentelėje:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Pirma zona per metus | Antra zona per metus | Trečia zona per metus | Ketvirta zona per metus | Penkta zona per metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Individualaus DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų paėmimo ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugos: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų paėmimas iš gyvenamųjų – daugiabučių pastatų | Paėmimų skaičius, vnt. | 22870 | 8280 | 7770 | 32390 | 17430 |
| 1.2 | DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų paėmimas iš gyvenamųjų – individualių namų | Paėmimų skaičius, vnt. | 3910 | 6670 | 2510 | 1600 | 880 |
| 2. | DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu paslaugos | Užsakymų skaičius, vnt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | DGA ir kitų atliekų, kuriomis neteisėtai atsikratyta konteinerių aikštelėse, paėmimas nuo konteinerių | Užsakymų skaičius, vnt. | 3240 | 1860 | 3240 | 3840 | 2160 |
| 4. | Pavojingųjų atliekų, kuriomis neteisėtai atsikratyta konteinerių aikštelėse, paėmimas nuo konteinerių | Užsakymų skaičius, vnt. | 465 | 313 | 468 | 650 | 284 |
| 5. | Papildomos mokamos DGA surinkimo paslaugos | kg | 800 | 267 | 267 | 1600 | 800 |
| 6. | Papildomos mokamos pavojingųjų ir kitų atliekų surinkimo paslaugos | kg | 27 | 8 | 8 | 53,4 | 27 |
| 7. | Papildomos mokamos DGA ardymo paslaugos | val. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

  - Paslaugų teikimo laikotarpiu šios techninės specifikacijos 4.1 papunktyje nurodyta preliminari Paslaugų apimtis kiekvienoje pirkimo objekto dalyje pagal Kliento poreikį gali didėti arba mažėti. Paslaugų pagal sutartį (kiekvienoje pirkimo objekto dalyje) bus įsigyjama neviršijant maksimalių Paslaugų apimčių nurodytų šio punkto lentelėje. Klientas neįsipareigoja sutarties vykdymo metu pasiekti maksimalias Paslaugų teikimo apimtis arba Paslaugų teikimo laikotarpiu pasiekti preliminarių Paslaugų apimčių, nurodytų šios techninės specifikacijos 4.1 papunktyje. Tai nebus vertinama kaip pirkimo sutarties pakeitimo pagrindas ir nebus Kliento atsakomybės pagrindas.

| Pirkimo objekto dalies pavadinimas | Maksimalus per 38 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį perkamų paslaugų kiekis (apimtis) | Maksimalus perkamų paslaugų kiekis (apimtis) per 12 mėnesių paslaugų teikimo termino pratęsimo laikotarpį | Maksimalus perkamų paslaugų kiekis (apimtis) per 62 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo objekto dalis – „Verkiai-Žirmūnai“ (šiaurinė miesto dalis – Verkių, Fabijoniškių seniūnijos, šiaurinės Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijų dalys) | 702778,20 Eur įskaitant visus mokesčius | 234259,40 Eur įskaitant visus mokesčius | 1171297,00 Eur įskaitant visus mokesčius |
| 2 pirkimo objekto dalis – „Antakalnis-Naujoji Vilnia“ (rytinė miesto dalis – Antakalnio, Naujosios Vilnios seniūnijos ir šiaurinė Rasų seniūnijos dalis) | 404426,40 Eur įskaitant visus mokesčius | 134808,80 Eur įskaitant visus mokesčius | 674044,00 Eur įskaitant visus mokesčius |
| 3 pirkimo objekto dalis – „Naujininkai-Paneriai“ (pietinė miesto dalis – Naujininkų, Panerių, Grigiškių seniūnijos, pietinė Rasų seniūnijos dalis ir pietinė Vilkpėdės seniūnijos dalis) | 371152,80 Eur įskaitant visus mokesčius | 123717,60 Eur įskaitant visus mokesčius | 618588,00 Eur įskaitant visus mokesčius |
| 4 pirkimo objekto dalis – „Pašilaičiai-Lazdynai“ (vakarinė miesto dalis – Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės, Viršuliškių, Karoliniškių, Pilaitės, Lazdynų seniūnijos) | 692857,20 Eur įskaitant visus mokesčius | 230952,40 Eur įskaitant visus mokesčius | 1154762,00 Eur įskaitant visus mokesčius |
| 5 pirkimo objekto dalis – „Centras“ (centrinė miesto dalis – Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno seniūnijos, pietinės Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijų dalys ir šiaurinė Vilkpėdės seniūnijos dalis) | 490071,00 Eur įskaitant visus mokesčius | 163357,00 Eur įskaitant visus mokesčius | 816785,00 Eur įskaitant visus mokesčius |

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

  - Paslaugų teikimo terminai: 38 (trisdešimt aštuoni) mėnesiai (įskaitant pasiruošimo paslaugų teikimui terminą) nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikėjui suteikiamas pasiruošimo paslaugų teikimui terminas (toliau – pasiruošimo terminas), kuris negali būti ilgesnis kaip 8 (aštuonios) savaitės, skaičiuojant nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikėjas turi pradėti teikti paslaugas pilna apimtimi kitą dieną po paskutinės pasiruošimo termino dienos arba anksčiau šio termino, jeigu tam tinkamai pasiruošta informuojant raštu Klientą. Paslaugos teikiamos 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo pasiruošimo paslaugų teikimui.

  - Paslaugų teikimo terminas esant nepasikeitusiam Kliento poreikiui gali būti pratęstas 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių, nekeičiant kitų pirkimo sutarties sąlygų. Bendras paslaugų teikimo terminas pagal sudarytą pirkimo sutartį negali būti ilgesnis kaip 62 (šešiasdešimt du) mėnesiai (įskaitant pasiruošimo paslaugų teikimui terminą) nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- GALIMOS PASLAUGŲ TEIKIMO RIZIKOS

  - Paslaugų teikimo metu galimos rizikos:

    - teisės aktų pasikeitimai;

    - netolygus Paslaugų užsakymų skaičius per visą Paslaugų teikimo laikotarpį;

    - nevienodas surenkamas ir vežamas DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų kiekis kiekvieno Paslaugų užsakymo vykdymo metu;

    - Paslaugų teikimo laikotarpiu galimas DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų  apimčių pagal rūšis svyravimas;

    - Atliekų turėtojai užsako individualią atliekų paėmimo paslaugą, tačiau nesudaro sąlygų Paslaugų teikimui arba užsako atliekų, kurios negali būti surenkamos, paėmimą, nurodo klaidingas atliekų rūšis ir kiekius.

  - Paslaugos teikėjas, teikdamas Paslaugas pagal sutartį, turi atsižvelgti į visas galimas rizikas bei imtis visų nuo jo priklausančių priemonių šių ir kitų įmanomų rizikų įtakos sumažinimui teikiant Paslaugas.

- PASIRUOŠIMAS PASLAUGŲ TEIKIMUI

  - Paslaugų teikėjui suteikiamas techninės specifikacijos 5.1 punkte nurodytas pasiruošimo terminas.

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo Administratoriui turi pateikti detalų pasirengimo grafiką, kuriame būtų nurodoma:

    - pasirengimo Paslaugų teikimui reikalingi resursai, veiksmai (priemonės) su tarpiniais terminais, atsakingi asmenys, jų kontaktinė informacija;

    - Paslaugų teikimo pradžios data.

  - Administratorius išnagrinėja pasirengimo grafiką ir jį patvirtina per 10 darbo dienų, o jeigu yra pastabų dėl pasirengimo Paslaugų teikimui – teikia dėl to pastabas bei nurodymus.

  - Paslaugų teikėjas Administratoriui teikia informaciją (paprastai kartą per savaitę) apie pasirengimo grafiko vykdymą, pasirengimo metu iškilusius nesklandumus ir esant poreikiui, koreguoja ar papildo pasirengimo grafiką.

  - Pasiruošimo Paslaugų teikimui metu Paslaugų teikėjas privalo per pasiruošimo paslaugų teikimui grafike nurodytą terminą atlikti šiuos veiksmus:

    - įsigyti visas Paslaugų teikimui reikalingas technines priemones;

    - suderinti su Administratoriumi teikiamų duomenų srautų valdymo procesus ir formatus, suderinimo faktą įforminant raštiškai, įsigyti tam reikalingas technines-programines priemones;

    - gerai susipažinti su aptarnaujama teritorija, kita informacija, reikalinga kokybiškam Paslaugų teikimui;

    - pasiruošti valdyti Administratoriaus teikiamus užsakymus dėl DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų išvežimo ir surinkimo;

    - suderinus su Administratoriumi, atlikti kitus veiksmus, kurie būtini tinkamam Paslaugų teikimui ir nebuvo numatyti techninės specifikacijos rengimo metu.

  - Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki pasiruošimo termino pabaigos, Paslaugų teikėjas Klientui ir Administratoriui turi pateikti patvirtinimą apie pasirengimą Paslaugų teikimui, kuriame:

    - nurodo, ar atliko ir kaip atliko privalomus Paslaugų teikimo pasiruošimui veiksmus, ar laikosi pasirengimo grafiko, prideda tai įrodančius dokumentus;

    - patvirtina, kad įsigyta svėrimo įranga (svarstyklės);

    - patvirtina, kad Paslaugas teikianti komanda aprūpinta mobiliomis priemonėmis (pvz., planšetės);

    - pateikia su Administratoriumi suderintas ataskaitų formas ir turinį;

    - Paslaugų vykdymo rizikas ir priemones šių rizikų sumažinimui;

    - nurodo darbuotojų, kurie atsakingi už Paslaugų teikimą (užsakymų administravimą, ataskaitų pateikimą ir kt.) kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, pareigos, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas). Turi būti nurodytas daugiau negu vienas atsakingas asmuo;

    - kita Administratoriaus papildomai pareikalauta informacija.

  - Pasiruošimo Paslaugų teikimui laikotarpio pabaigoje, Paslaugų teikėjui pateikus patvirtinimą apie pasirengimą Paslaugų teikimui ir įvykdžius šiame skyriuje nurodytas pareigas, Paslaugų teikėjas, Klientas bei Administratorius pasirašo aktą apie pasiruošimą Paslaugų teikimui. Pasirašius šį aktą, laikoma, kad Paslaugų teikimui pasiruošta tinkamai.

  - Jei aktas, nurodytas techninės specifikacijos 7.7 punkte, ne dėl Kliento ar Administratoriaus kaltės nepasirašomas, laikoma, kad Paslaugų teikėjas nepasirengęs teikti Paslaugų. Tokiu atveju Paslaugų teikėjui nėra atlyginamos jo patirtos išlaidos, susijusios su pasiruošimu teikti Paslaugas, ir Klientas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu bei inicijuoti sutarties nutraukimą dėl Paslaugų teikėjo padaryto esminio sutarties pažeidimo.

  - Paslaugų teikimo pradžia - Paslaugų teikėjas turi pradėti teikti Paslaugas pilna apimtimi kitą dieną po paskutinės pasiruošimo termino dienos arba anksčiau šio termino, jeigu tam tinkamai pasiruošta.

- DGA, PAVOJINGŲJŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR VEŽIMAS

  - Paslaugos turi būti teikiamos atitinkamoje Savivaldybės teritorijos zonoje.

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo laikytis atliekų tvarkymą, darbų saugą, triukšmo prevenciją viešosiose vietose reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

  - Teikiant individualią DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų paėmimo ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugą:

    - Administratorius priima fizinių asmenų – rinkliavos mokėtojų (atliekų turėtojų) individualaus atliekų paėmimo paslaugų užsakymus (toliau – individualus užsakymas), kurie Administratoriaus naudojamomis informacinių technologijų (toliau – IT) priemonėmis perduodami Paslaugų teikėjui su užsakymo vykdymui reikalinga informacija: DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų turėtojo vardas, pavardė, paėmimo adresas, atliekų tvarkymo zona, nurodoma, ar daugiabutis ar individualus namas, atiduodamo daikto apibūdinimas, atliekų rūšis (srautas) bei jų kiekiai, galimi DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų paėmimo laikai, kontaktiniai atliekų turėtojo duomenys. Individualūs užsakymai priimami, tvirtinami bei vykdomi Administratoriaus interneto tinklapio pagrindu sukurtoje platformoje, prie kurios Paslaugų teikėjui sukuriami prisijungimai.

    - Paslaugų teikėjas priima ir tvirtina individualius užsakymus, paima DGA ir (ar) pavojingas atliekas ir (ar) kitas atliekas iš fizinių asmenų bei paimtas DGA ir (ar) pavojingas atliekas ir (ar) kitas atliekas pristato į DGA surinkimo aikštelę. Tuo atveju, jeigu DGA surinkimo aikštelės darbo valandos baigiasi anksčiau ir Paslaugų teikėjas dėl to negali pristatyti DGA ir/ar pavojingųjų atliekų ir/ar kitų atliekų į DGA surinkimo aikštelę, DGA ir/ar pavojingųjų atliekų ir /ar kitų atliekų į aikštelę pristatomos sekančią jos darbo dieną;

    - Atliekų turėtojui formuojant užsakymą nurodomi vieno paėmimo metu nemokamai atliekų turėtojams paimamų DGA ir (ar) pavojingųjų atliekų ir (ar) kitų atliekų kiekiai ir apimtys bei užsakymų priėmimo tvarka (už nurodytas sąlygas atitinkančių DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų paėmimą atliekų turėtojams nereikia mokėti, kadangi už Paslaugas atsiskaito Klientas). DGA  ardymo poreikis turi būti nurodytas teikiant individualų užsakymą Administratoriui. Tuo atveju, jeigu pateiktas nemokamai paimamų atliekų kiekius viršijantis užsakymas arba pageidaujama daiktų ardymo, atliekų turėtojas sumoka tiesiogiai Paslaugų teikėjui už paslaugas, viršijančias nemokamo atliekų paėmimo apimtis ar daiktų ardymą. Atliekų turėtojams turi būti suteikta galimybė atsiskaityti pavedimu ar kitomis elektroninėmis atsiskaitymo priemonėmis. Informacija apie atliekų turėtojams mokamai teikiamų paslaugų įkainius turi būti pateikta pasiruošimo Paslaugų teikimui metu ir skelbiama Paslaugų teikėjo ir Administratoriaus interneto puslapyje. Informacija apie DGA ardymo įkainius teikiama Paslaugų teikėjo ir Administratoriaus interneto puslapyje;

    - Individualūs užsakymai formuojami iš anksto, todėl Administratorius ir Paslaugų teikėjas individualių užsakymų priėmimo techninius organizacinius ypatumus derina iš anksto. Paslaugų teikėjas turi būti pasirengęs tvirtinti individualius užsakymus. Paslaugų teikėjas iš individualių užsakymų sudaro aptarnavimo grafiką;

    - Paslaugų teikėjas turi susipažinti su IT priemonėmis suformuotu individualiu užsakymu ir patvirtinti individualų užsakymą per kitą darbo dieną. Jeigu yra svarbių nenumatytų priežasčių, dėl kurių užsakymai negalės būti vykdomi, Paslaugų teikėjas turi nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1  dieną el. paštu informuoti Administratorių bei siūlyti kitą Paslaugų įvykdymo laiką;

    - Paslaugos teikėjas apie atvykimą dėl individualaus atliekų paėmimo informuoja atliekų turėtoją telefonu, ne vėliau, kaip prieš vieną dieną iki numatomo atvykimo, bei nurodo atvykimo laiką, jeigu teikdamas individualų užsakymą atliekų turėtojas nenurodė;

    - Paslaugų teikėjas, vykdydamas Paslaugų užsakymą, iš atliekų turėtojo turi paimti individualiame užsakyme nurodytą DGA ir (ar) pavojingųjų atliekų ir (ar) kitų atliekų kiekį, jeigu jų paėmimas galimas pagal šią techninę specifikaciją, tačiau neturi būti paimama nemokamai daugiau kaip 10 vienetų DGA. Vieno DGA vieneto paėmimu laikomas vieno darbuotojo paimamas DGA kiekis. Darbuotojas DGA paima ir neša laikydamasis darbų saugos reikalavimų, tačiau nešama DGA neturi viršyti 25 kg svorio, maksimalus individualaus užsakymo DGA kiekis 250 kg. DGA paprastai neša vienas Paslaugų tiekėjo darbuotojas, išskyrus atvejus kai dėl gabaritų ir svorio DGA negali panešti vienas darbuotojas. Tuo atveju, jeigu vieną daiktą neša du Paslaugų teikėjo darbuotojai, tai laikoma dviejų DGA vienetų nunešimu (atitinkamai apmokama kaip už 2 DGA paėmimą). Paslaugų teikėjas neturi dirbtinai skaidyti užsakymo, pvz., jeigu kėdės gali būti įstatomos viena į kitą ir nunešamos vienu paėmimu, jos neturi būti nešamos per atskirus nunešimus. Tuo atveju, jeigu daiktai yra tinkamos naudoti kokybės ir fiziškai galima išnešti iš patalpos jų neardant (pralenda pro angas), jie neardomi. Paslaugų teikėjas turi taip organizuoti darbą, kad būtų išsaugotos daiktų funkcinės savybės. Teikiant Paslaugas gali būti naudojamos specialios pagalbinės priemonės;

    - Individualaus užsakymo metu paimami atskirų rūšių daiktai ir DGA (pvz., tekstilė), pavojingos ir kitos atliekos neturi viršyti DGA surinkimo aikštelėse nemokamai priimamų atliekų kiekių, kurie skelbiami interneto tinklapyje www.vaatc.lt (nuoroda į dokumentą https://www.vaatc.lt/wp-content/uploads/2023/10/PRIEDAS-atl.-priemim..pdf);

    - DGA, pavojingos ir kitos atliekos gali būti renkamos darbo dienomis – nuo 7 val. iki 21 val., šeštadieniais – nuo 9 val. iki 21 val. Suderinus su Administratoriumi, DGA, pavojingos ir kitos atliekos gali būti renkamos švenčių dienomis ir sekmadieniais nuo 9 val. ir iki 21 val.;

    - Paslaugų teikėjas turi atsisakyti priimti ne DGA ar ne pavojingąsias ir kitas atliekas, įskaitant atliekas, kurių negali identifikuoti. Turi užtikrinti surenkamų DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų kontrolę;

    - Tuo atveju, jeigu daiktų ardymo poreikis nebuvo nurodytas individualiame užsakyme, Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti daiktų ardymo, išskyrus atvejus, kai ardymas atliekamas atliekų turėtojo prašymu ir šių darbų atlikimas nesutrukdys kitų užsakymų vykdymo pagal grafiką;

    - Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjas atvyksta į Paslaugų užsakyme nurodytų atliekų paėmimo vietą, tačiau nesudaromos sąlygos Paslaugų teikimui (pvz., atliekų turėtojas atsisako paslaugos, atliekų turėtojas Paslaugų teikėjui nepasiekiamas kontaktiniu telefono numeriu), Paslaugos teikėjas nedelsiant informuoja Administratorių bei nedelsiant įformina Paslaugų nesuteikimą. Už individualių užsakymų vykdymą, kai Paslaugų teikėjas atvyko į užsakymo vykdymo vietą, tačiau atliekos nebuvo perduotos dėl atliekų turėtojo kaltės, Klientas apmoka vieno minimalaus užsakymo - 1 daikto nunešimo kainą, tokiu atveju yra laikoma, kad užsakymas įvykdytas;

    - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad būtų atskirti ir atskirai priduodami DGA, kurių paėmimas atliekų turėtojui yra nemokamas (moka Klientas) ir DGA, už kurių paėmimą sumoka atliekų turėtojai tiesiogiai;

    - Mokamai iš atliekų turėtojų paimtos DGA pažymimos atskirais identifikaciniais lipdukais, kurių forma suderinama su Administratoriumi;

    - Paslaugų teikėjas Administratoriaus nurodytomis IT priemonėmis generuoja ir pildo Paslaugų suteikimo aktą, kuris teikiamas atliekų turėtojui pasirašyti. Jeigu Paslaugų teikimo apimtys skiriasi nuo individualiame užsakyme nurodytų duomenų (aktas formuojamas individualaus užsakymo pagrindu), Paslaugų teikėjas pakoreguoja ir vietoje patikslina Paslaugų suteikimo aktą;

    - Paslaugų teikėjas turi nedelsiant informuoti Administratorių apie Paslaugų teikimo nesklandumus.

    - Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo metu, prieš pakraudamas atliekas į transporto priemonę privalo padaryti surinktų atliekų fotofiksaciją, kurioje matytųsi surinktų atliekų svoris ir paslaugos įvykdymo vietos koordinačių duomenys. Duomenis apie svorį Paslaugos teikėjas IT priemonėmis perduoda Administratoriui prieš užsakymo įvykdymą (užbaigimą).

  - Teikiant DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų surinkimo 4 kartus per metus apvažiavimo būdu ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugą:

    - Administratorius nurodo atliekų surinkimo taškus: numatomi 4 DGA surinkimo apvažiavimo būdu taškai kiekvienoje aptarnavimo zonoje. Paslaugos teikiamos tik Administratoriaus užsakymu. Paslaugų teikėjas užsakymą turi įvykdyti per 5 darbo dienas nuo jo pateikimo;

    - DGA, pavojingosios ir kitos atliekos gali būti renkamos darbo dienomis – nuo 7 val. iki 21 val., švenčių dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais – ne anksčiau kaip 9 val. ir ne vėliau kaip iki 21 val.

    - Paslaugos teikėjas privalo gavęs užsakymą Administratoriaus nurodytoje vietoje pastatyti DGA surinkimui skirtą konteinerį ir jį tinkamai aptverti. Duomenis apie svorį Paslaugos teikėjas IT priemonėmis perduoda Administratoriui prieš užsakymo įvykdymą (užbaigimą), kartu pateikdamas fotofiksacijas ir paslaugos įvykdymo vietos koordinačių duomenis. Po paslaugos suteikimo tinkamai sutvarkyti aplinką, išvežti DGA surinkimui skirtą konteinerį ir surinkti atitvarus.

    - Jeigu užsakymas neįvykdomas nustatytais terminais, Paslaugų teikėjas turi nurodyti Paslaugų užsakymo neįvykdymo priežastis.

  - Teikiant DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų, kuriomis neteisėtai atsikratyta konteinerių aikštelėse (iki 5 metrų) surinkimo nuo konteinerių ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugas:

    - Administratorius savo naudojamomis IT priemonėmis perduoda Paslaugos teikėjui informaciją, iš kurių vietų (konteinerių aikštelių) turi būti išvežtos atliekos. Paslaugos teikiamos tik Administratoriaus užsakymu. Paslaugų teikėjas užsakymą įvykdo per 2 kalendorines dienas nuo jo pateikimo. Paslaugos teikėjas atlikęs užsakymą privalo užtikrinti, kad į Administratoriaus informacinę sistemą būtų pateikti paslaugos įvykdymo vietos koordinačių duomenys ir surinktų atliekų svoris.

    - DGA, pavojingosios ir kitos atliekos gali būti renkamos darbo dienomis – nuo 7 val. iki 21 val., švenčių dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais – ne anksčiau kaip 9 val. ir ne vėliau kaip iki 21 val.

    - Paslaugų teikėjas padaro atliekų surinkimo vietos fotofiksacijas: prieš atliekų surinkimą ir po to. Fotofiksacijoje turi būti matoma faktinė situacija, konteinerių numeriai, fotografavimo data, laikas. Nuotraukos yra pridedamos prie užsakymo atlikimo.

    - Paslaugų teikėjas, surinkęs atliekas turi sutvarkyti konteinerių aikštelę 5 metrų atstumu, sušluoti joje išsimėčiusias atliekas. Tuo atveju, jeigu atliekos dėl Paslaugų teikėjo veiksmų yra paskleidžiamos didesniu atstumu, jis turi užtikrinti ir tokių atliekų surinkimą.

    - Jeigu užsakymas neįvykdomas nustatytu terminu, Paslaugų teikėjas IT priemonėmis turi pranešti  Paslaugų užsakymo neįvykdymo priežastį.

  - Teikiant Paslaugas, krovininis (komercinis) automobilis ar sunkvežimis surinktas DGA, pavojingąsias ir kitas atliekas privalo vežti tiesiai į DGA surinkimo aikštelę. Tuo atveju, jeigu teikiant individualią atliekų paėmimo ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę Paslaugas, DGA surinkimo aikštelės darbo valandos baigiasi anksčiau, DGA, pavojingąsias ir kitas atliekas į DGA surinkimo aikštelę pristatyti sekančią jos darbo dieną;

  - Tuo atveju, jeigu į DGA surinkimo aikštelę pristatytos DGA, pavojingosios ir kitos atliekos, kurios nepriimamos DGA surinkimo aikštelėje, kreipiamasi į Administratorių dėl situacijos įvertinimo ir tolimesnių sprendimų priėmimo.

  - Paslaugų teikėjui draudžiama:

    - iškrauti iš krovininio (komercinio) automobilio ar krovininio automobilio (sunkvežimio) DGA, pavojingąsias ir kitas atliekas ir (ar) jas rūšiuoti, išskyrus, kai atliekos iškraunamos ir rūšiuojamos DGA surinkimo aikštelėje ir (ar) tais atvejais, kai nėra galimybės vykdyti DGA išvežimo paslaugas (pvz. eismo įvykis po kurio krovininiam (komerciniam) automobiliui ir (ar) krovininiam automobiliam (sunkvežimiui) yra draudžiama dalyvauti eisme);

    - DGA, pavojingąsias atliekas maišyti su mišriomis komunalinėmis atliekomis ar pakuočių atliekomis; DGA ir pavojingąsias atliekas maišyti tarpusavyje;

    - DGA, pavojingąsias atliekas maišyti su kitų savivaldybių teritorijoje ar kitose Vilniaus miesto savivaldybės zonose surinktomis DGA, pavojingomis ir kitomis atliekomis; DGA, pavojingąsias atliekas maišyti su kitomis Paslaugų teikėjo ne pagal šią techninę specifikaciją surinktomis DGA; maišyti nemokamai ir mokamai iš rinkliavos mokėtojų surinktą DGA, pavojingąsias atliekas; DGA ir pavojingąsias atliekas maišyti tarpusavyje;

    - vežti į DGA aikšteles draudžiamas atliekas;

  - Už bet kurio draudimo pažeidimą ar nustatytos pareigos nevykdymą taikomos sankcijos numatytos sutartyje.

- VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DGA AIKŠTELĖS

  - Visos iš aptarnaujamos Savivaldybės teritorijos surinktos DGA, pavojingosios ir kitos atliekos privalo būti vežamos tik į DGA surinkimo aikštelę. Šis reikalavimas netaikomos DGA, už kurių paėmimą ir sutvarkymą tiesiogiai Paslaugų teikėjui moka atliekų turėtojai.

  - Iškraudamas atliekas DGA aikštelėje, Paslaugų teikėjas privalo laikytis DGA aikštelėje nustatytos tvarkos.

  - Paslaugų teikėjo pristatytos DGA, pavojingosios ir kitos atliekos sveriamos ir (ar) skaičiuojamos, fiksuojamos DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų pristatymo data, krovininio (komercinio) automobilio ir (ar) krovininio automobilio (sunkvežimio)numeris, atliekų srautai (rūšys) bei svoris. Atskirai priimamos ir sveriamos atliekos, kurios paimtos mokamai iš atliekų turėtojų. Už jų sutvarkymą sumoka tiesiogiai Paslaugų teikėjas.

  - Administratoriui nustačius, kad Paslaugų teikėjas krovininiu (komerciniu) automobiliu ar krovininiu automobiliu (sunkvežimiu)atvežė draudžiamas DGA aikštelėje priimti atliekas, Paslaugų teikėjas savo sąskaita per 1 darbo dieną išsiveža ir sutvarko šias atliekas.

- TRANSPORTO PRIEMONĖS DGA, PAVOJINGOSIOMS IR KITOMS ATLIEKOMS SURINKTI IR VEŽTI

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad sugedus bet kuriam krovininiam (komerciniam) automobiliui ir krovininiam automobiliui (sunkvežimiui), jis būtų pakeistas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną kitu krovininiu (komerciniu) automobiliu ar krovininiu automobiliu (sunkvežimiu), atitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Krovininiai (komerciniai) automobiliai ir krovininiai automobiliai (sunkvežimiai) turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

    - energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais, arba kitą lygiavertį dokumentą;

    - triukšmo lygis turi būti mažesnis už 102 dB (A) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162) su vėlesniais pakeitimais, arba kitą lygiavertį dokumentą;

    - krovininiai automobiliai (sunkvežimiai) turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir vėlesnius pakeitimus arba kitą lygiavertį dokumentą;

    - nuo Paslaugų teikimo pradžios paslaugos turi būti teikiamos krovininiais (komerciniais) automobiliais, kurie turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir vėlesnius pakeitimus arba kitą lygiavertį dokumentą, o  po 12 mėnesių nuo paslaugų teikimo pradžios, visi Paslaugų teikėjo krovininiai (komerciniai) automobiliai, kuriais bus teikiamos individualaus didelių gabaritų, statybos, tekstilės, kitų ir pavojingųjų atliekų paėmimo ir jų vežimo paslaugos, turi būti varomi elektros energija;

    - krovininiame (komerciniame) automobilyje ir krovininiame automobilyje (sunkvežimyje) turi būti metrologiškai patikrinta ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. vasario 26 d. direktyvą 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo ar Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. vasario 26 d. direktyvą 2014/32/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, suderinimo sertifikuota svėrimo įranga (svarstyklės), leidžianti sverti surenkamas DGA Paslaugų teikimo metu. Svėrimo sistemos turi turėti pirminės patikros dokumentus.

  - Krovininių automobilių (sunkvežimių) ašių skaičius bei atstumai tarp ašių turi atitikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais). Krovininio automobilio (sunkvežimio) variklio galingumas turi atitikti krovininio automobilio (sunkvežimio) bendrąją masę bei planuojamą vežti DGA kiekį, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos vietines eismo sąlygas (kelių būklę, manevravimo galimybes, reljefą, klimatines sąlygas įvairių sezonų metu ir pan.).

  - Ne mažiau kaip vienas krovininis automobilis (sunkvežimis) turi būti su hidrauliniu keltuvu (kranu), kurio pagalba DGA pakeliamos ir talpinamos į krovininį automobilį (sunkvežimį). Keltuvo keliamoji galia turi būti ne mažiau kaip 500 kg.

  - Krovininio (komercinio) automobilio ar krovininio automobilio (sunkvežimio) dydis turi užtikrinti DGA surinkimą (pvz., atliekų ilgis gali siekti iki 3 m), saugų DGA talpinimą, tvirtinimą ir transportavimą, užtikrinant darbuotojų, kitų asmenų ir eismo saugumą.

  - Ant krovininių (komercinių) automobilių ar krovininių automobilių (sunkvežimių) kabinos šonų turi būti uždėtas Paslaugų teikėjo logotipas.

  - Paslaugų teikėjas turi tinkamai prižiūrėti krovininius (komercinius) automobilius krovininius automobilius (sunkvežimius) pagal gamintojo pateiktą priežiūros vadovą.

  - Paslaugos privalo būti teikiamos tik švariais ir techniškai tvarkingais krovininiais (komerciniais) automobiliais ar krovininiais automobiliais (sunkvežimiais).

  - Krovininiai (komerciniai) automobiliai ir krovininiai automobiliai (sunkvežimiai) turi būti apdrausti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad pagal Administratoriaus nurodymą, atliekų surinkimui Vilniaus mieste naudojamos transporto priemonės būtų apklijuotos su Administratoriumi suderintais informaciniais pranešimais atliekų tvarkymo tema.

- DUOMENŲ PERDAVIMO KLIENTUI SPECIFIKAVIMAS IR FORMATŲ APRAŠYMAS

  - Teikdamas Paslaugas (pvz., tvirtindamas individualius užsakymus, įformindamas individualaus užsakymo įvykdymą bei kt.), Paslaugų teikėjas naudojasi Administratoriaus IT priemonėmis, Administratoriaus programinėje sistemoje pildo Paslaugų teikimui reikalingą informaciją.

  - Paslaugas teikiantys darbuotojai turi būti aprūpinti nešiojamomis mobiliomis priemonėmis su galimybe realiu laiku fiksuoti ir perduoti duomenis.

- PASLAUGŲ TEIKĖJO, ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR KLIENTO BENDRADARBIAVIMAS

  - Administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo paskiria atsakingą asmenį komunikacijai su Paslaugų teikėjo atsakinguoju asmeniu.

  - Visi susirašinėjimai tarp Kliento, Administratoriaus ir Paslaugų teikėjo turi būti įforminami raštu elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku. Bet koks pranešimas, siunčiamas elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną, jeigu išsiuntimo laikas buvo 6-18 val.

  - Atliekų turėtojų pranešimai dėl Paslaugų teikimo gali būti teikiami žodžiu (telefonu) arba raštu (elektroniniu paštu, paprastuoju paštu) Administratoriaus ar Paslaugų teikėjo atsakingiems asmenims.

  - Paslaugų teikėjas turi nedelsiant raštu pranešti Klientui ir Administratoriui apie įvykusius nelaimingus atsitikimus teikiant Paslaugas.

  - Kliento, Administratoriaus ir Paslaugų teikėjo pasitarimai organizuojami Paslaugų teikėjo, Kliento ir Administratoriaus iniciatyva ne rečiau kaip du kartus per metus.

- DARBAS SU ATLIEKŲ TURĖTOJŲ PRANEŠIMAIS, PRANEŠIMŲ REGISTRAVIMO, NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Teikdamas Paslaugas Paslaugų teikėjas turi bendradarbiauti su atliekų turėtojais, teikti informaciją apie Paslaugų suteikimo ir DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų paėmimo tvarką, operatyviai spręsti su Paslaugų teikimu susijusius klausimus, paaiškinti atliekų turėtojams apie nemokamai ir mokamai teikiamas Paslaugas.

  - Paslaugų teikėjas Atliekų turėtojui į jo paklausimus ir pranešimus atsako tokia forma, kokia forma gavo paklausimą ar pranešimą. Paslaugų teikėjas atsakymą turi pateikti ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas bei nurodyti, kad atsakymas gali būti skundžiamas Administratoriui. Paslaugų teikėjas turi nedelsiant imtis veiksmų pastebėtiems veiklos trūkumams pašalinti.

  - Atliekų turėtojų pranešimus dėl netinkamo Paslaugų teikimo arba neteikimo nagrinėja Administratorius. Jeigu skundo išnagrinėjimui ir situacijos įvertinimui reikia informacijos iš Paslaugų teikėjo, kreipiamasi į jį išvados, kurią jis paprastai turi pateikti per 1 darbo dieną nuo kreipimosi dienos, o sudėtingesniais atvejais - per 3 darbo dienas.

- PASLAUGŲ TEIKĖJAS IR JO KOMANDA

  - Paslaugų teikėjo komandą sudaro Paslaugų teikėjo organizacijos darbuotojai, už kurių elgesį darbo metu Paslaugų teikėjas atsako visu Paslaugų teikimo laikotarpiu.

  - Paslaugų užsakymą atlieka Paslaugų teikėjo ekipažas, kurį sudaro ne mažiau kaip du darbuotojai. Paslaugų teikėjo darbuotojai turi gebėti atlikti krovimo darbus.

  - Paslaugą teikiantys darbuotojai turi būti tvarkingi, dėvėti vienodas uniformas, ant kurios turi būti pažymėtas Paslaugų teikėjo pavadinimas. Paslaugų teikėjas prieš sutarčiai įsigaliojant turi informuoti Klientą apie numatomą dėvėti uniformą bei jos žymėjimą.

  - Privaloma laikytis kelių eismo taisyklių ir nuostatų, susijusių su transporto priemonių vairavimu ir važiavimu visuomeniniais ir privačiais keliais, įskaitant apribojimus aukščiui, pločiui ir svoriui. Paslaugų teikėjas turi žinoti ir laiku bei tinkamai informuoti savo darbuotojus apie tai, kad kai kurie kelių ruožai gali būti siauri ir neasfaltuoti, arba blogos būklės. Kelių sąlygos ir važiavimo apribojimai nebus laikomi pateisinamomis aplinkybėmis Paslaugoms neteikti, prašyti papildomo apmokėjimo ar kompensacijos.

  - Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti, kad visai Paslaugų teikėjo komandai, o vėliau ir visiems naujiems darbuotojams iki Paslaugų teikimo pradžios būtų suteiktos instrukcijos apie Paslaugų teikimo sąlygas. Instrukcijose turi būti pateikta mažiausiai ši informacija:

    - galiojančios Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės;

    - Paslaugų teikimui aktualios šios techninės specifikacijos bei sutarties nuostatos;

    - DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų priėmimo DGA aikštelėje tvarka ir taisyklės;

    - Klientų aptarnavimo standartas;

    - darbų saugos taisyklės, taikomos šioje srityje.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad Paslaugos atliekų turėtojams bus teikiamos lietuvių kalba ir jeigu būtina, kita atliekų turėtojui žinoma kalba.

- BAUDŲ SISTEMA

  - Baudos yra skiriamos už netinkamai teikiamas arba neteikiamas Paslaugas. Paslaugų teikėjui, nevykdančiam sutartinių įsipareigojimų arba netinkamai vykdančiam sutartinius įsipareigojimus, skiriama atitinkamo dydžio bauda, numatyta sutartyje.

  - Administratorius turi teisę atlikti nuolatinius bei neplanuotus Paslaugų teikimo patikrinimus (toliau – Kontrolinis patikrinimas). Kontrolinius patikrinimus atlieka Administratoriaus paskirti asmenys. Kontrolinius patikrinimus jie gali atlikti savo nuožiūra pasirinktu laiku ir dažnumu.

  - Kontrolinio patikrinimo metu, ar išanalizavus gautą informaciją ar ataskaitų duomenis ir nustačius, kad Paslaugų teikėjas nesuteikė ar netinkamai teikė Paslaugas, jam gali būti skiriama atitinkamo dydžio bauda, numatyta sutartyje.

- PASLAUGOS TEIKĖJO ATASKAITOS, ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKA

  - Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas turi teikti Administratoriui Paslaugų teikimo mėnesio ataskaitas, kurios teikiamos už kiekvieną kalendorinį mėnesį iki sekančio mėnesio 5 darbo dienos.

  - Ataskaitose duomenys teikiami atskirai pagal šios techninės specifikacijos 2.1.1-2.1.4 punktuose nurodytas Paslaugas (duomenys apie šios techninės specifikacijos 2.1 punkte nurodytas Paslaugas išskiriami pagal individualaus atliekų paėmimo ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugas; DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu paslaugas; DGA, kurios neleistinai paliktos konteinerių aikštelėse ar šalia jų (iki 5 metrų) paėmimo nuo konteinerių ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugas; Pavojingųjų ir kitų atliekų, atliekų, kurios neleistinai paliktos konteinerių aikštelėse ar šalia jų (iki 5 metrų) paėmimo nuo konteinerių ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugas).

  - Paslaugų teikimo mėnesio ataskaitoje pateikiama informacija apie Paslaugas:

    - per mėnesį įvykdytus Paslaugų užsakymus, jų skaičius.

      - užsakymo data, numeris, įvykdymo data;

      - transporto priemonės valstybinis numeris;

      - Paslaugų rūšis;

      - DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų surinkimo vieta, adresas;

      - DGA, pavojingųjų ir kitų atliekų surinkimo data ir laikas;

      - užsakymo metu surinktų DGA, įskaitant DGA surinktų apvažiavimo būdu, taip pat pavojingųjų ir kitų atliekų svoris (teikiant Individualaus atliekų paėmimo ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugą papildomai nurodomas maršruto metu mokamai iš atliekų turėtojų paimtų atliekų svoris).

      - paėmimų kiekis – teikiant Individualaus atliekų paėmimo ir vežimo į DGA surinkimo aikštelę paslaugą, nurodant atvejus, kai dėl didelių gabaritų ir svorio DGA buvo nešamos dviejų Paslaugų teikėjo darbuotojų;

    - neįvykdytus užsakymus:

      - užsakymo data, numeris;

      - neįvykdymo priežastys;

      - informacijos apie neįvykdytą užsakymą pateikimo Administratoriui data, laikas.

    - kita Kliento pareikalauta informacija.

  - Ataskaitos teikiamos elektroninėje laikmenoje, pasirašytos sertifikuotu Paslaugų teikėjo elektroniniu parašu. Ataskaitose visi duomenys pateikiami lentelėse. Elektroninėje laikmenoje ataskaita pateikiama Excel formatu.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ KOKYBEI

- 17.1. Paslaugų teikėjas privalo laikytis reikalavimų Paslaugų teikimo kokybei užtikrinti.

- 17.2. Kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad:

- 17.2.1. atliekų turėtojo paklausimai ir pranešimai bus nagrinėjami, nurodoma apskundimo tvarka, esant pagrįstiems nusiskundimams visi trūkumai bus pašalinti;

- 17.2.2. Paslaugos bus teikiamos, laikantis Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų;

- 17.2.3. vykdydamas sutartį Paslaugų teikėjas sieks suteikti šioje techninėje specifikacijoje apibrėžtos kokybės Paslaugas.

- 17.3. Paslaugų kokybę nusako šie rodikliai:

- 17.3.1. dėl Paslaugų teikėjo teikiamų Paslaugų netinkamo suteikimo arba nesuteikimo skundų skaičius, pagrįstų trūkumų pašalinimas laiku, pagarbus elgesys su atliekų turėtojais. Tinkamai paslaugų kokybei užtikrinti, pagrįstų skundų skaičius negali viršyti 5 per kalendorinį Paslaugų teikimo mėnesį;

- 17.3.2. tinkamai įvykdytų užsakymų dalis nuo bendro užsakymų skaičiaus, negali būti mažesnė nei 99 % per paskutinius dvylika mėnesių;

- 17.3.3. galiojančių Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, Vilniaus miesto triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatų laikymasis;

- 17.3.4. nustatytų draudimų laikymasis;

- 17.3.5. teisingų duomenų pateikimas apie į DGA aikštelę pristatytas DGA, pavojingąsias ir kitas atliekas bei teisingas pristatytų atliekų deklaravimas;

- 17.3.6. teisingas ir savalaikis ataskaitų sudarymas ir informacijos ataskaitose perdavimas Klientui;

- 17.3.7. tvarka ir  švara surinkus DGA,  pavojingąsias ir kitas atliekas;

- 17.3.8. Paslaugų teikimas technines specifikacijas atitinkančiais krovininiais (komerciniais) automobiliais ir krovininiais automobiliais (sunkvežimiais);

- 17.3.9. savalaikis ir tinkamas krovininių (komercinių) automobilių ir krovininių automobilių (sunkvežimių) pakeitimas jiems sugedus ar dėl kitų priežasčių;

- 17.3.10. vienodos ir tvarkingos Paslaugas teikiančių darbuotojų uniformos su pažymėtu Paslaugų teikėjo pavadinimu.

- 17.4. Paslaugų teikėjo atsakomybė už Paslaugų kokybės rodiklių nesilaikymą yra apibrėžiama sutartyje.

- TAIKYTINI TEISĖS AKTAI

18.1. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjai privalo vadovautis šiais teisės aktais (jų aktualiomis redakcijomis):

18.1.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu;

18.1.2. 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  įsakymu Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“;

18.1.3. 2011 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

18.1.4. 2002 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“;

18.1.5. 2014 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 366 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“;

18.1.6. 2019 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. 1-225 „Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;

18.1.7. 2015 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-152 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2017–2021 metų plano patvirtinimo“;

18.1.8. 2015 m. birželio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-70 „Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“;

18.1.9. 2007 m. rugsėjo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-211 „Dėl triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“;

18.1.10. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis, reglamentais, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą.

Techninės specifikacijos 1 priedas

BUITYJE SUSIDARANČIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ INFORMACINIS SĄRAŠAS*

Statybos ir griovimo atliekos:

1. Betonas.

2. Plytos.

3. Mineralinė, akmens ir stiklo vata.

4. Gipso izoliacinės statybinės medžiagos.

5. Ruberoidas.

6. Plastikas, stiklas, popierius iš statybų.

7. Sukietėję dažai, lakai.

8. Dažyti, lakuoti paviršiai.

9. Čerpių ir keramikos gaminiai.

10. Šiferis, asbesto atliekos.

11. Putų polistirolas.

12. Dujų silikato, betoniniai, keramzitbetonio, silikatiniai ir betoniniai blokeliai.

13. Linoleumas.

14. Grindų dangos.

15. Mediena iš statybų.

16. Namų ūkio santechnikos įrenginiai (vonios, kriauklės, praustuvai ir kiti).

17. Kanalizacijos, vandentiekio vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys.

* Buityje susidarančių statybinių atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

BUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ

INFORMACINIS (NEBAIGTINIS) SĄRAŠAS*

Buityje susidarančios pavojingosios atliekos:

1. Išeikvotos baterijos ir akumuliatoriai.

2. Naikinti vaistiniai preparatai.

3. Pasenę buities chemijos produktai.

4. Lakų, dažų, klijų, tirpiklių, skiediklių atliekos.

5. Tara (pakuotės) nuo dažų, ploviklių, cheminių medžiagų.

6. Panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos.

7. Gyvsidabrio turinčios atliekos (termometrai, liuminescencinės lempos).

8. Trąšų, augalų apsaugos priemonių, agrochemijos atliekos.

9. Pasenę gesintuvai, aerozolių balionėliai.

10. Kitos pavojingosios buities atliekos.

*Pavojingų buities atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

______________________________