# Specialių pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – keleivinio transporto kasos aparatai (techninė įranga), perkamas kiekis 19 vnt., atitinkantys 2022-04-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-40 patvirtintą Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašą ir 2002-08-13 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1283 patvirtintą „Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašą“ (LR Vyriausybės 2018-10-24 nutarimo Nr. 1056 redakcija) (toliau – kasos aparatai arba Prekės).

Perkamos Prekės kartu su tvirtinimo elementais, programine įranga ir ryšio tinklo palaikymu, fiksuojančios transporto bilietų ir papildomų prekių ar paslaugų pardavimus bei siunčiančios duomenis mobiliu ryšiu į programinę įrangą serveryje.

2. Konkursą laimėjęs tiekėjas įsipareigoja visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus, pažymėjimus ir pan., kurie reikalingi tinkamai įvykdyti Sutartį. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį jo darbuotojai, vykdysiantys Sutartį, turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

3. Reikalavimai kasos aparatų funkcijoms:

3.1. Bilietai pagal maršrutų kainininkus (nuo stotelės iki stotelės) bei papildomų prekių ar paslaugų bilietai (bagažas, dviračiai ir kt.);

3.2. Nustatomi valstybės kompensuojamų lengvatų ir Perkančiojo subjekto (toliau PS arba Pirkėjas) taikomų nuolaidų dydžiai bilietams (procentais);

3.3. Ne mažiau kaip 4 vnt. programuojamų PVM dydžių/klasių;

3.4. Spausdinamos maršruto, fiskalinės dienos ir kontrolės ataskaitos;

3.5. Kasos aparate pateikiamas maršruto ir reiso tvarkaraštis peržiūrai;

3.6. Apmokėjimas grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele;

3.7. Mokėjimo kortelių skaitytuvas turi turėti programinę integraciją (t.y. vairuotojui pasirinkus bilietą, atitinkama mokėjimo suma perduodama į skaitytuvą – mokėjimo sumos vairuotojui įvesti nereikia) ir bekontaktį atsiskaitymą;

3.8. Kasos aparatas turi rodyti, kiek keleivių įlipa ir išlipa kiekvienoje stotelėje bei kiek vietų yra užimta. Duomenys apie įlipančius/išlipančius keleivius turi būti realiuoju laiku paimami iš bilietų pardavimo sistemos (toliau - BPS), jei reisas yra susietas su atitinkamu BPS reisu, ir skaičiuojamas bendras vietų užimtumas. Jei reisas nesusietas su BPS, vietos skaičiuojamos tik pagal kasos aparatu parduotus to reiso bilietus;

3.9. Vairuotojas kasos aparate registruojasi bekontakte kortele (darbo pažymėjimu ar kt.) arba savo kodu ir slaptažodžiu;

3.10. Kasos aparatas turi būti nesudėtingai perkeliamas iš vienos transporto priemonės į kitą ar į saugojimo vietą.

4. Tiekėjas turi turėti techninę įrangą, reikalingą sistemos diegimui, aptarnavimui/priežiūrai ir sutrikimų/gedimų nustatymui bei jų pašalinimui, naudoti tinkamas priemones, įrankius bei medžiagas.

5. Tiekėjas užtikrina patiektų Prekių ir jas sudarančių elementų kokybę. Remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, detales, jų charakteristikos negali būti bloginamos.

6. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir be defektų ar pažeidimų. Tiekėjas garantuoja už Prekių kokybę. Prekių techniniai parametrai privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus bei Prekių techninius parametrus nustatančių dokumentų reikalavimus.

7. Tiekėjas, gavęs rašytinį PS pranešimą apie Prekės ar programinės įrangos sutrikimą/gedimą, privalo jį pašalinti per kuo trumpesnį terminą, bet ne ilgiau kaip per 72 valandas vienu iš būdų:

7.1. nuotoliniu būdu;

7.2. atvykti į PS buveinės adresą;

7.3. suremontuoti jį Tiekėjo patalpose.

8. Keičiamiems ar montuojamiems įrenginiams, keičiamoms detalėms turi būti suteikta ne mažesnė nei 24 mėnesių garantija nuo pirmojo sumontavimo dienos.

9. Visus reikalingus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus tiekėjas turi atlikti be papildomų mokesčių. Garantiniu laikotarpiu – savo sąskaita nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 72 valandas nuo Pirkėjo pirmojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus, šalina defektus ar trūkumus. Jei jų pašalinti neįmanoma, Prekė keičiama nauja, atitinkančia reikalavimus. Tiekėjas yra atsakingas už bet kokią žalą, kuri gali tiesiogiai arba netiesiogiai kilti PS dėl Prekės ar programinės įrangos gedimo/sutrikimo ir privalo atlyginti patirtus nuostolius.

10. Tiekėjas neatsako už Paslaugų teikimą ir negali užtikrinti jų kokybės, jei transporto priemonė yra ne ryšio zonoje.

11. Tiekėjas neatsako už Paslaugų teikimo sutrikimus, atsiradusius dėl vietinio ar tarptinklinio ryšio operatorių bei interneto paslaugų teikimo bendrovių veikimo ar neveikimo.

12. Tiekėjas neatsako už Paslaugų teikimo sutrikimus ar netinkamą jų teikimą, sąlygotą dėl PS techniškai netvarkingos transporto priemonės ir/ar netinkamo kasos aparatų /techninės įrangos eksploatavimo.

13. Tiekėjas palaiko ir aptarnauja programinę įrangą, jai veikti reikalingą ryšį, serverius bei užtikrina nepertraukiamą jos veikimą.

14. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti PS apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais.

15. Tiekėjas Paslaugų teikimo metu turi vadovautis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su Prekių/Paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be raštiško PS sutikimo/leidimo.

16. Tiekėjas kartu su Prekių pristatymu turės pateikti vartotojo instrukciją ar įrangos veikimo ir naudojimo instrukciją, ar kt. susijusią dokumentaciją (elektroniniu formatu) lietuvių kalba.

17. Tiekėjas turės apmokyti PS personalą naudotis Prekėmis.

18. Žaliasis pirkimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“:

18.1. Programavimui taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 papunkčio reikalavimas „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos“;

18.2. Atsarginių dalių ar kt. pakuotėms, jei tokios būtų, taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II sk. 2 p. „pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas“;

18.3. Tiekėjas įpareigojamas Paslaugų atlikimo metu atsiradusias atliekas pašalinti iš paslaugų teikimo vietos savo jėgomis ir lėšomis, palikti ją sutvarkytą ir garantuoti, kad visos iš perkančiojo subjekto išvežamos užterštos atliekos (jei tokios būtų) bus nuvežtos utilizuoti į įmonę, turinčią teisę atlikti tokias paslaugas;

18.4. Vykdant sutartį Tiekėjas įpareigojamas laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų - mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, Paslaugų perdavimo - priėmimo aktai, jei tokie bus pasirašomi, turės būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitos faktūros turės būti teikiamos tik elektroniniu būdu.

Tiekėjas įpareigojamas kartu su pasiūlymu pateikti:

- Prekių aprašymą lietuvių kalba, iš kurio būtų galima spręsti apie siūlomų tiekti Prekių techninių sprendinių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems techniniams reikalavimams;

- Siūlomų tiekti Prekių nuotrauką (-as).