GAMTOS MOKSLŲ/STEAM LABORATORIJOS BALDAI KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

- Konkurse dalyvaujanti įmonė turi būti laboratorinių baldų gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas (pateikti atstovavimo raštą) išskyrus laboratorinių kėdžių.

- Laboratorinių baldų tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 standarto reikalavimus (pateikti ISO 9001 sertifikato kopiją).

- Siūlomi laboratoriniai baldai turi būti pagaminti vieno gamintojo (išskyrus laboratorinės kėdės ir į baldus integruojamą įrangą) ir sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą.

- Laboratoriniai baldai privalo būti pristatyti ir sumontuoti gavėjo nurodytoje vietoje. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje, adresu Bandužių g. 4, LT 95261 Klaipėda.

- Laboratorinių baldų tiekėjas privalo sureaguoti į pranešimą dėl sulūžusių baldų ne ilgiau nei per 48 valandas po pranešimo apie tai. O remontą atlikti per protingą terminą, tinkantį abiem pusėms.

- Kad įsitikinti gaminių atitikčiai techninei specifikacijai, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti laboratorinių baldų gamybai naudojamų medžiagų ir sudedamųjų dalių pavyzdžių (stalviršio plokštės, metalinio rėmo, furnitūros ir kitų elementų).

- Konkurse dalyvaujanti įmonė turi būti sertifikuotų laboratorijų stalų ir laboratorijų stalų su instaliaciniais moduliais pagal LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Matmenys, saugos bei patvarumo reikalavimai ir bandymo metodai “gamintojas.

- Konkurse dalyvaujanti įmonė turi būti sertifikuotų korpusinių baldų pagal LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai “ir LST EN 16122 standartą: „Buitiniai ir nebuitiniai korpusiniai baldai. Bandymo metodai, skirti stiprumui, ilgalaikiškumui ir stabilumui nustatyti “gamintojas.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti tai įrodančius sertifikatus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini.

- Metalinės laboratorinių baldų konstrukcijos miltelinis dažymas turi būti išbandytas pagal LST EN ISO 9227:2023 metodą NSS. Bandymo trukmė ne mažiau kaip 120 h. Turi būti bandinių įvertinimas po bandymo pagal LST EN ISO 4628-2:2016, LST EN ISO 4628-32:2016, LST EN ISO 4628-4:2016, LST EN ISO 4628-5:2023, LST EN ISO 4628-6:2023, leistinas nuokrypis ne didesnis kaip 0,05%.

- Kartu su pasiūlymų tiekėjas privalo pateikti tai įrodančius bandymo protokolus. Protokolai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos įstaigos. Gamintojo atitikties deklaracijos nėra priimtinos.

- Pristatymas per 14 savaičių.

- Prekėms turi būti suteikiama ne mažiau nei 12 mėnesių garantija.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI BALDAMS

| Nr. | Pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Kiekis vnt. | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorija |  |  |  |  |
|  | Panoraminė traukos spinta - Išoriniai matmenys: 1100x910x2200±20mm - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Spinta turi būti permatoma iš visų pusių; - Stiklo sienelės turi būti pagamintos iš grūdinto stiklo; - Priekinė spintos dalis turi būti lenkto stiklo, ne mažiau nei R-450mm - Priekinis langas turi būti atidaromas aukštyn. Dėka kontrsvorių, jis turi sustoti bet kurioje pozicijoje. Nereikia papildomų fiksacijų; - Kontrsvoriai turi būti tvirtinami nerūdijančio plieno trosais. Svoriai tu būti priekiniame šoniniame profilyje ir visiškai nematomi; - Priekiniai šoniniai profiliai turi būti gaminami iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, dažyti milteliniu būdu; - Juose sumontuoti ne mažiau kaip 2 elektros įvadai; - Apatinė ne mažiau kaip 2 durų spintelė; - Traukos spinta gali būti mobili arba stacionari; - Traukos spintoje turi būti sumontuota oro srauto monitoringo sistema su valdymo pulteliu atitinkanti LST EN 14175 standarto ar lygiaverčio standarto reikalavimus; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. Panoraminė traukos spinta komplektuojama be ventiliatoriaus | 1,00 |  |  |
|  |  | analogas | Panoraminė traukos spinta - Išoriniai matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; [nurodyti taip/ne] - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Spinta turi būti permatoma iš visų pusių [nurodyti taip/ne]; - Stiklo sienelės pagamintos iš grūdinto stiklo[nurodyti taip/ne]; - Priekinė spintos dalis turi būti lenkto stiklo [nurodyti taip/ne], [nurodyti konkrečiai R-] mm - Priekinis langas turi būti atidaromas aukštyn. Dėka kontrsvorių, jis turi sustoti bet kurioje pozicijoje. Nereikia papildomų fiksacijų [nurodyti taip/ne]; - Kontrsvoriai turi būti tvirtinami nerūdijančio plieno trosais. Svoriai tu būti priekiniame šoniniame profilyje ir visiškai nematomi [nurodyti taip/ne]; - Priekiniai šoniniai profiliai gaminami iš [nurodyti medžiagiškumą] dažyti milteliniu būdu [nurodyti taip/ne]; - Juose sumontuoti [nurodyti konkrečiai skaičių] elektros įvadai; - Apatinė ne mažiau kaip 2 durų spintelė [nurodyti taip/ne]; - Traukos spinta gali būti mobili arba stacionari [nurodyti konkrečiai – mobili ar stacionari]; - Traukos spintoje turi būti sumontuota oro srauto monitoringo sistema su valdymo pulteliu atitinkanti LST EN 14175 standarto ar lygiaverčio standarto reikalavimus [nurodyti taip/ne]; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio]; Panoraminė traukos spinta komplektuojama be ventiliatoriaus | .............. [įrašyti] |
|  | Stalas laboratorinis - Matmenys: 1200x750x750±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje – turi būti mobili spintelė; - Spintelė turi būti su 3 stalčiukais, plotis 450 mm – 1 vnt.; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelė turi būti su 4 dvigubais ratukais iš kurių 2 su stabdžiais; - Mobilių spintelių ratuko aukštis su tvirtinimo elementais: 110±5mm aukščio. Ratuko skersmuo: 80±5mm; - Leistina vieno ratuko apkrova – ne mažiau kaip 80 kg.; - Spintelės karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Stalas turi būti su galine uždanga pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. | 1,00 |  |  |
|  |  | analogas | Stalas laboratorinis - Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne] - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių) [nurodyti taip/ ne]; - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ ne]; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ ne]; - Apačioje – turi būti mobili spintelė [nurodyti taip/ ne]; - Spintelė turi būti su 3 stalčiukais, plotis [nurodyti konkrečiai] mm – 1 vnt.; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu [nurodyti taip/ ne]; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais [nurodyti taip/ ne]; - Stalčiaus dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti taip/ ne], abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu [nurodyti taip/ ne], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – [nurodyti konkrečiai] kg. - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą [nurodyti taip/ ne]; - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ ne] - Spintelė turi būti su 4 dvigubais ratukais iš kurių 2 su stabdžiais [nurodyti taip/ ne]; - Mobilių spintelių ratuko aukštis su tvirtinimo elementais: [nurodyti konkrečiai] mm aukščio. Ratuko skersmuo: [nurodyti konkrečiai] mm; - Leistina vieno ratuko apkrova – [nurodyti konkrečiai] kg.; - Spintelės karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti taip/ ne], abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu [nurodyti taip/ ne], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai - [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Stalas turi būti su galine uždanga [nurodyti taip/ ne] pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti taip/ ne], abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu [nurodyti taip/ ne], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio]; | .............. [įrašyti] |
|  | Stalas laboratorinis - Matmenys: 2400x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Pakabinamų spintelių galinėje dalyje (išskyrus spintelių po plautuve) turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga; - Spintelė su durelėmis, plotis 600±20 mm – 1 vnt.; - Spintelės su durelėmis ir stalčiumi virš jo, plotis 600±20 mm – 1 vnt.; - Spintelės su durelėmis ir stalčiumi virš jo, plotis 1200±20 mm – 1 vnt.; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Stalviršyje turi būti sumontuota 1 polipropileninė plautuvė 400x400x250±10 mm; - Prie plautuvės turi būti komplektuojamas 1 svirtinis laboratorinis vandens maišytuvas; - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus; - Stalo šoninėje dalyje turi būti sumontuotos 4 (220V) elektros rozetės; - Stalas turi būti su galine uždanga pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. | 1,00 |  |  |
|  |  | analogas | Stalas laboratorinis - Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą, matmenis], mm, padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių) [nurodyti taip/ ne]; - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ ne]; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ ne]; - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų [nurodyti taip/ ne]; - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos [nurodyti taip/ ne]; - Pakabinamų spintelių galinėje dalyje (išskyrus spintelių po plautuve) turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga [nurodyti taip/ ne]; - Spintelė su durelėmis, plotis [nurodyti konkrečiai]; mm – 1 vnt.; - Spintelės su durelėmis ir stalčiumi virš jo, plotis [nurodyti konkrečiai] mm – 1 vnt.; - Spintelės su durelėmis ir stalčiumi virš jo, plotis [nurodyti konkrečiai] mm – 1 vnt.; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna [nurodyti taip/ ne]; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip [nurodyti konkrečiai] mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį [nurodyti taip/ne]; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ne] ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei [nurodyti konkrečiai] kampu. - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu [nurodyti taip/ne]; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais [nurodyti taip/ne]; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti taip/ne], abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu [nurodyti taip/ne], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – [nurodyti konkrečiai] kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą [nurodyti taip/ne]. - Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ ne]; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą] plokštės, abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Stalviršyje turi būti sumontuota 1 polipropileninė plautuvė [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm; - Prie plautuvės turi būti komplektuojamas 1 svirtinis laboratorinis vandens maišytuvas [nurodyti taip/ne]; - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus [nurodyti taip/ne]; - Stalo šoninėje dalyje turi būti sumontuotos 4 (220V) elektros rozetės [nurodyti taip/ne]; - Stalas turi būti su galine uždanga pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti taip/ne], abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu [nurodyti taip/ne], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio]; | .............. [įrašyti] |
|  | Stalas laboratorinis - Matmenys: 3900x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Pakabinamų spintelių galinėje dalyje (išskyrus spintelių po plautuve) turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga; - Spintelė su durelėmis, plotis 1200±20 mm – 1 vnt.; - Spintelė su durelėmis, plotis 900±20 mm – 1 vnt.; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį; - Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Stalviršyje turi būti sumontuotos 3 polipropileninės plautuvės 400x400x250±10 mm; - Prie plautuvių turi būti komplektuojami 3 svirtiniai laboratoriniai vandens maišytuvai ir akių saugos dušas; - Stalviršio galinėje dalyje turi būti sumontuota 1 polipropileninė kriauklytė 230x75x150±10 mm. - Prie polipropileninės kriauklytės turi būti komplektuojamas 1 laboratorinis vandens maišytuvas skirtas šaltam vandeniui; - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. Spintelės pakabinamos - Matmenys: 2700x370x730±20mm. - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintelės turi būti su durimis; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. - Spintelės prie sienos turi būti tvirtinamos su laikikliais turinčiais 3D reguliavimo galimybę; Laboratorinė indų džiovykla – 2 vnt. - Džiovykla kabinama ant sienos; - Matmenys: 500x500±10mm; - Džiovykla su ne mažiau kaip 3 tipų PVC spygliais: 60x6±2 mm, ne mažiau kaip 10 vnt.; 100x10±2 mm, ne mažiau kaip 39 vnt.; 150x12±2 mm, ne mažiau kaip 4 vnt.; - Džiovyklos spygliai prailginami arba išimami; - Džiovykla turi turėti latakėlį su vandens nuvedimu į plautuvę. Akių saugos dušas - Fontanėlių kiekis: 1 - Turi būti tvirtinamas prie stalviršio arba kito darbo paviršiaus - Spalva: raudona - Fontanėlio skersmuo: ne mažiau kaip 70mm - Minimalus vandens slėgis: ne mažiau kaip 2 bar. - Vandens srovė: ne mažiau kaip 6 l/min. - Turi būti plastikinis dangtelis apsaugantis nuo dulkių. | 1,00 |  |  |
|  |  | analogas analogas analogas | Stalas laboratorinis - Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių) [nurodyti taip/ne]; - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ne]; - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų [nurodyti taip/ne]; - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos [nurodyti taip/ne]; - Pakabinamų spintelių galinėje dalyje (išskyrus spintelių po plautuve) turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga [nurodyti taip/ne]; - Spintelė su durelėmis, plotis [nurodyti konkrečiai] mm – 1 vnt.; - Spintelė su durelėmis, plotis [nurodyti konkrečiai] mm – 1 vnt.; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna [nurodyti taip/ne]; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip [nurodyti kokrečiai] mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį [nurodyti taip/ne]; - Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei [nurodyti konkrečiai] kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ ne] - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą] plokštės, abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Stalviršyje turi būti sumontuotos 3 polipropileninės plautuvės [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm; - Prie plautuvių turi būti komplektuojami 3 svirtiniai laboratoriniai vandens maišytuvai ir akių saugos dušas [nurodyti taip/ ne]; - Stalviršio galinėje dalyje turi būti sumontuota 1 polipropileninė kriauklytė [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm. - Prie polipropileninės kriauklytės turi būti komplektuojamas 1 laboratorinis vandens maišytuvas skirtas šaltam vandeniui [nurodyti taip/ ne]; - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus [nurodyti taip/ ne]; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio]; Spintelės pakabinamos - Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm. - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą] plokštės, abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Spintelės turi būti su durimis [nurodyti taip/ ne]; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna [nurodyti taip/ ne]; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip [nurodyti konkrečiai] mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį [nurodyti taip/ ne]; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ne] ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei [nurodyti konkrečiai] kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ ne] - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio]; - Spintelės prie sienos turi būti tvirtinamos su laikikliais turinčiais 3D reguliavimo galimybę [nurodyti taip/ ne]; Laboratorinė indų džiovykla – 2 vnt. - Džiovykla kabinama ant sienos [nurodyti taip/ne]; - Matmenys: [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm; - Džiovykla su ne mažiau kaip 3 tipų PVC spygliais: [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] vnt.; [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] vnt.; [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] vnt; - Džiovyklos spygliai prailginami arba išimami [nurodyti taip/ne]; - Džiovykla turi turėti latakėlį su vandens nuvedimu į plautuvę [nurodyti taip/ne]. Akių saugos dušas - Fontanėlių kiekis: 1 [nurodyti taip/ ne] - Turi būti tvirtinamas prie stalviršio arba kito darbo paviršiaus [nurodyti taip/ ne] - Spalva: raudona [nurodyti taip/ ne] - Fontanėlio skersmuo: [nurodyti konkrečiai] mm - Minimalus vandens slėgis: [nurodyti konkrečiai] bar. - Vandens srovė: [nurodyti konkrečiai skaičių]l/min. - Turi būti plastikinis dangtelis apsaugantis nuo dulkių [nurodyti taip/ ne] | .............. [įrašyti] |
|  | Stalas laboratorinis - Matmenys: 2800x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C “formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C “formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje – turi būti tuščia; - Stalas turi būti su apatinėm uždangom pagamintom iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Prie stalviršio (priekinis kairys kampas) turi būti tvirtinama plokštė, pagaminta iš compact laminato, kad būtų sujungtas tarpas tarp dviejų stalų; - Stalviršio galinėje dalyje turi būti sumontuotos 2 polipropileninės kriauklytės 230x75x150±10 mm. - Prie polipropileninių kriauklyčių turi būti komplektuojami 2 laboratoriniai vandens maišytuvai skirti šaltam vandeniui; - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. Spintelės pakabinamos - Matmenys: 2800x370x730±20mm. - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintelės turi būti su durimis; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spalva – pilka; - Spintelės prie sienos turi būti tvirtinamos su laikikliais turinčiais 3D reguliavimo galimybę; | 1,00 |  |  |
|  |  | analogas | Stalas laboratorinis - Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Metalinis „C “formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C “formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių) [nurodyti taip/ne] - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ne]; - Apačioje – turi būti tuščia [nurodyti taip/ne]; - Stalas turi būti su apatinėm uždangom [nurodyti taip/ ne] pagamintom iš laminuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti taip/ ne], abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Prie stalviršio (priekinis kairys kampas) turi būti tvirtinama plokštė [nurodyti taip/ ne], pagaminta iš [nurodyti medžiagiškumą], kad būtų sujungtas tarpas tarp dviejų stalų; - Stalviršio galinėje dalyje turi būti sumontuotos 2 polipropileninės kriauklytės [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm. - Prie polipropileninių kriauklyčių turi būti komplektuojami 2 laboratoriniai vandens maišytuvai skirti šaltam vandeniui [nurodyti taip/ ne]; - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus [nurodyti taip/ ne]; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio] Spintelės pakabinamos - Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm. - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą] plokštės, abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Spintelės turi būti su durimis [nurodyti taip/ ne]; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna [nurodyti taip/ ne]; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip [nurodyti konkrečiai] mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį [nurodyti taip/ ne]; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ ne] ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei [nurodyti konkrečiai] kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ ne]; - Spalva – pilka [nurodyti taip/ ne]; - Spintelės prie sienos turi būti tvirtinamos su laikikliais turinčiais 3D reguliavimo galimybę [nurodyti taip/ ne]; | .............. [įrašyti] |
|  | Spinta laboratorinė - Matmenys: 1000x500x1910±20mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Spinta turi būti su uždaromis durimis; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Viduje turi būti lentyna (viršutinėje dalyje) ir skersinis rūbams; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. | 1,00 |  |  |
|  |  | analogas | Spinta laboratorinė - Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu [nurodyti taip/ ne], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti plokštės konkrečią klasę]. - Grindjuostės aukštis – [nurodyti konkrečiai] mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais [nurodyti taip/ ne]; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus [nurodyti taip/ ne]; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka [nurodyti taip/ ne] - Spinta turi būti su uždaromis durimis [nurodyti taip/ ne]; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ ne] ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei [nurodyti konkrečiai] kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ ne] - Viduje turi būti lentyna (viršutinėje dalyje) ir skersinis rūbams [nurodyti taip/ ne] - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio] | .............. [įrašyti] |
|  | Stalas laboratorinis - Matmenys: 4200x1500x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C “formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C “formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Laboratorinio stalo centrinėje dalyje (po stalviršiu) turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokšte, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Apačioje – turi būti tuščia; - Kiti paviršiai gaminami iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Stalo viduryje, išilgai stalviršio turi būti montuojamas instaliacinis modulis su 1 lentyna. - Instaliacinio modulio konstrukcija turi būti metalinė, kurios pagrindas turi būti ne mažesnio kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio skerspjūvio stovai padengti milteliniu būdu; - Apatinės lentynos aukštis nuo stalviršio turi būti 450±20mm; - Po apatine lentyna turi būti sumontuotas instaliacijų kanalas pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Kanalo aukštis turi būti ne didesnis nei 130mm; - Instaliacijų kanale turi būti sumontuota ne mažiau kaip 24 vnt. (220V) elektros rozečių, 3 dvigubi vandens čiaupai ir LED apšvietimas; - Po vandens čiaupais stalviršyje turi būti įmontuotos 3 polipropileninės kriauklytės 230x75x150±10 mm. - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. | 2,00 |  |  |
|  |  | analogas | Stalas laboratorinis - Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Metalinis „C “formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C “formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių) [nurodyti taip/ne]; - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ne]; - Laboratorinio stalo centrinėje dalyje (po stalviršiu) turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui [nurodyti taip/ne]; - Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokšte, storis [nurodyti konkrečiai] mm, su ABS briaunomis, storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Apačioje – turi būti tuščia [nurodyti taip/ne]; - Kiti paviršiai gaminami iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis [nurodyti konkrečiai] mm, su ABS briaunomis, storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Stalo viduryje, išilgai stalviršio turi būti montuojamas instaliacinis modulis su 1 lentyna [nurodyti taip/ne]. - Instaliacinio modulio konstrukcija yra [nurodyti konkrečiai medžiagą], kurios pagrindas [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm uždaro stačiakampio skerspjūvio stovai padengti milteliniu būdu; - Apatinės lentynos aukštis nuo stalviršio [nurodyti konkrečiai] mm; - Po apatine lentyna turi būti sumontuotas instaliacijų kanalas pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Kanalo aukštis [nurodyti konkrečiai] mm; - Instaliacijų kanale sumontuota [nurodyti konkrečiai skaičių] vnt. ([nurodyti konkretų skaičių] V) elektros rozečių, [nurodyti konkrečiai skaičių] dvigubi vandens čiaupai ir LED apšvietimas [nurodyti taip/ne]; - Po vandens čiaupais stalviršyje turi būti įmontuotos 3 polipropileninės kriauklytės [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm. - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus [nurodyti taip/ne]; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio] | .............. [įrašyti] |
|  | Laboratorinė kėdė - Reguliuojamo aukščio kėdė su atrama kojoms - Sėdima dalis turi būti iš vientiso polipropileno liejinio užapvalintais kampais ne mažesnio nei 4mm storio; - Kryžmė turi būti iš nailono su 5 gumuotais ratukais ir atrama kojom. - Kėdės aukštis reguliuojasi dujinio mechanizmo pagalba ne mažesniame kaip 88 -114 cm intervale. - Sėdynės aukštis ne mažesnis kaip 56 - 82 cm. - Sėdynės plotis ne mažesnis kaip – 42 cm., gylis ne mažesnis kaip - 40cm. - Svoris: ne didesnis kaip 9,5kg. - Sėdimosios dalies spalvos pasirinkimas iš ne mažiau nei 3 variantų. | 30,00 |  |  |
|  |  | analogas | Laboratorinė kėdė - Reguliuojamo aukščio kėdė su atrama kojoms [nurodyti taip/ne] - Sėdima dalis turi būti iš vientiso [nurodyti medžiagiškumą] liejinio užapvalintais kampais [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Kryžmė turi būti iš [nurodyti konkrečiai] su [nurodyti konkretų skaičių] gumuotais ratukais ir atrama kojom. - Kėdės aukštis reguliuojasi dujinio mechanizmo pagalba ne mažesniame kaip [nurodyti konkrečiai – nurodyti konkrečiai] cm intervale. - Sėdynės aukštis ne mažesnis kaip [nurodyti konkrečiai – nurodyti konkrečiai] cm. - Sėdynės plotis – [nurodyti konkrečiai] cm., gylis [nurodyti konkrečiai] cm. - Svoris: [nurodyti konkrečiai] kg. - Sėdimosios dalies spalvos pasirinkimas iš ne mažiau nei 3 variantų [nurodyti konkrečias spalvas (mažiausiai 3 pasirinkimai)]. | .............. [įrašyti] |
| Paruošiamasis |  |  |  |  |
|  | Spinta laboratorinė - Matmenys: 1200x580x1910±20mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Spinta turi būti su 4 durimis; - Dvi viršutinės durys turi būti su stiklais, dvi apatinės turi būti uždaros; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos; - Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. | 4,00 |  |  |
|  |  | analogas | Spinta laboratorinė - Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu [nurodyti taip/ ne], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės ([nurodyti plokštės konkrečią klasę]). - Grindjuostės aukštis – [nurodyti konkrečiai] mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais [nurodyti taip/ne]; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus [nurodyti taip/ne]; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka [nurodyti taip/ne] - Spinta su [nurodyti konkretų skaičių] durimis; - Dvi viršutinės durys turi būti su stiklais, dvi apatinės turi būti uždaros [nurodyti taip/ne]; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ne] ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei [nurodyti konkrečiai] kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ ne]; - Viduje yra [nurodyti konkretų skaičių] lentynos ([nurodyti konkretų skaičių] skyriai) iš jų ne mažiau kaip [nurodyti konkretų skaičių] reguliuojamo aukščio lentynos; - Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip [nurodyti konkrečiai] mm žingsniu; - Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį [nurodyti taip/ne]; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio] | .............. [įrašyti] |
|  | Stalas laboratorinis - Matmenys: 1200x600x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje – turi būti tuščia; - Stalas turi būti su apatinėm uždangom pagamintom iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. | 1,00 |  |  |
|  |  | analogas | Stalas laboratorinis - Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių) [nurodyti taip/ne]; - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ne]; - Apačioje – turi būti tuščia [nurodyti taip/ne]; - Stalas turi būti su apatinėm uždangom [nurodyti taip/ ne] pagamintom iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu [nurodyti taip/ ne], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio su [nurodyti kokrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio]; | .............. [įrašyti] |
|  | Stalas laboratorinis - Matmenys: 1500x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C “formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C “formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C “formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U “formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Pakabinamų spintelių galinėje dalyje (išskyrus spintelių po plautuve) turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga; - Spintelė su durelėmis, plotis 600±20 mm – 1 vnt.; - Spintelės su durelėmis, plotis 900±20 mm – 1 vnt.; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį; - Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Stalviršyje turi būti sumontuota 1 polipropileninė plautuvė 400x400x250±10 mm; - Prie plautuvės turi būti komplektuojamas 1 svirtinis laboratorinis vandens maišytuvas; - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. Laboratorinė indų džiovykla - Džiovykla kabinama ant sienos; - Matmenys: 500x500±10mm; - Džiovykla su ne mažiau kaip 3 tipų PVC spygliais: - 60x6±2 mm, ne mažiau kaip 10 vnt.; - 100x10±2 mm, ne mažiau kaip 39 vnt.; - 150x12±2 mm, ne mažiau kaip 4 vnt.; - Džiovyklos spygliai prailginami arba išimami; - Džiovykla turi turėti latakėlį su vandens nuvedimu į plautuvę. | 1,00 |  |  |
|  |  | analogas analogas | Stalas laboratorinis - Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Metalinis „C “formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C “formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C “formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U “formos metalinių profilių) [nurodyti taip/ne]; - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ne]; - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų [nurodyti taip/ne]; - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos [nurodyti taip/ne]; - Pakabinamų spintelių galinėje dalyje (išskyrus spintelių po plautuve) turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga [nurodyti taip/ne]; - Spintelė su durelėmis, plotis [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm – [nurodyti konkretų skaičių] vnt.; - Spintelės su durelėmis, plotis [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm – [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] vnt.; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna [nurodyti taip/ne]; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip [nurodyti konkrečiai] mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį [nurodyti taip/ne]; - Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei [nurodyti konkrečiai] kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ ne] - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos [nurodyti medžiagiškumą] plokštės, abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Stalviršyje turi būti sumontuota 1 polipropileninė plautuvė [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm; - Prie plautuvės turi būti komplektuojamas 1 svirtinis laboratorinis vandens maišytuvas [nurodyti taip/ne] - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus [nurodyti taip/ne] - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio]; Laboratorinė indų džiovykla - Džiovykla kabinama ant sienos; - Matmenys: [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm; - Džiovykla su ne mažiau kaip 3 tipų PVC spygliais: - [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] vnt.; - [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] vnt.; - [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] vnt.; - Džiovyklos spygliai prailginami arba išimami [nurodyti taip/ne]; - Džiovykla turi turėti latakėlį su vandens nuvedimu į plautuvę [nurodyti taip/ne]. | .............. [įrašyti] |
|  | Stalas laboratorinis - Matmenys: 2100x1000x750±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C “formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C “formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje – turi būti tuščia; - Stalas turi būti be uždangų; - Ant stalviršio turi būti sumontuota elektros rozetė ant kojelės, rozetė su 4 (220V) jungtimis; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio | 2,00 |  |  |
|  |  | analogas | Stalas laboratorinis - Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Metalinis „C “formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C “formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių) [nurodyti taip/ne]; - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami) [nurodyti taip/ne]; - Apačioje – turi būti tuščia [nurodyti taip/ne]; - Stalas turi būti be uždangų [nurodyti taip/ne]; - Ant stalviršio turi būti sumontuota elektros rozetė ant kojelės, rozetė su [nurodyti konkretų skaičių] ([nurodyti konkretų skaičių] V) jungtimis; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio]; | .............. [įrašyti] |
|  | Mobilus vežimėlis - Matmenys: 600x400x900±20mm; - Metalinis karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; - Lentynos turi būti pagamintos iš fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės su sutankintu paviršiumi. Struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Mobilus vežimėlis turi būti su 3 lentynom, lentynos turi tūrėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams; - Mobilus vežimėlis su 4 ratukais ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. | 1,00 | Mobilus vežimėlis - Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; - Metalinis karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą], uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; - Lentynos pagamintos iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą] plokštės su sutankintu paviršiumi. Struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne]; - Mobilus vežimėlis turi [nurodyti konkretų skaičių]; lentynas, lentynos turi tūrėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams [nurodyti taip/ne]; - Mobilus vežimėlis su 4 ratukais ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais [nurodyti taip/ne]; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio]; | .............. [įrašyti] |
|  |  | analogas |  |  |
|  | Spinta laboratorinė reagentų saugojimui - Matmenys: 900x580x1910±20mm - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Ventiliacinės angos skersmuo: ne mažiau kaip 75mm - Ventiliacinis kanalas užtikrinantis pakankamą ventiliaciją visuose skyriuose - 8 ištraukiamos polipropileninės lentynos turi būti atsparios rūgčių ir šarmų poveikiui. - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Durys turi būti su užraktu; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. Saugos spinta komplektuojama be ventiliatoriaus | 1,00 | Spinta laboratorinė reagentų saugojimui - Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu [nurodyti taip/ ne], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės ([nurodyti plokštės konkrečią klasę]). - Grindjuostės aukštis – [nurodyti konkrečiai] mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais [nurodyti taip/ ne]; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus [nurodyti taip/ ne]; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka [nurodyti taip/ ne]. - Ventiliacinės angos skersmuo: [nurodyti konkrečiai] mm - Ventiliacinis kanalas užtikrinantis pakankamą ventiliaciją visuose skyriuose [nurodyti taip/ ne] - 8 ištraukiamos polipropileninės lentynos turi būti atsparios rūgčių ir šarmų poveikiui [nurodyti taip/ ne] - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ ne] ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei [nurodyti konkrečiai] kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ ne] - Durys turi būti su užraktu [nurodyti taip/ ne]; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio]; Saugos spinta komplektuojama be ventiliatoriaus | .............. [įrašyti] |
|  |  | analogas |  |  |
|  | Spinta laboratorinė - Matmenys: 1200x580x1910±20mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Spinta turi būti su uždaromis durimis; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos; - Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio. | 4,00 |  |  |
|  |  | analogas | Spinta laboratorinė - Matmenys: [nurodyti, plotis x gylis x aukštis] mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu [nurodyti taip/ ne], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (([nurodyti plokštės konkrečią klasę]). - Grindjuostės aukštis – [nurodyti konkrečiai] mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais [nurodyti taip/ ne]; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus [nurodyti taip/ ne]; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka [nurodyti taip/ ne]. - Spinta turi būti su uždaromis durimis [nurodyti taip/ ne]; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ ne] ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei [nurodyti konkečiai] kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ ne] - Viduje yra [nurodyti konkretų skaičių] lentynos ([nurodyti konkretų skaičių] skyriai) iš jų ne mažiau kaip [nurodyti konkretų skaičių] reguliuojamo aukščio lentynos; - Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip [nurodyti konkrečiai] mm žingsniu; - Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį [nurodyti taip/ ne]; - Spalva – viena iš trijų variantų: pilka, balta, smėlio [nurodyti konkrečią/ konkrečias spalvas iš 3 galimų - pilka, balta, smėlio]; | .............. [įrašyti] |

Reikalavimai, keliami pirkimo objektui

Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), šis pirkimas laikomas žaliuoju, nes vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“: Tvarkos aprašo VII skyrius 7 p. (baldai) ,,7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; 7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.” Galimi atitiktį įrodantys dokumentai. Tiekėjas patiekdamas prekes Perkančiajai organizacijai, turi pateikti: 7.1 punktui: a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.2. punktui: a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.3. punktui: a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.4. punktui: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Visi pateikti gaminiai turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus.

- Pasiūlymai turi būti parengti laikantis techninių parametrų, o tiekėjai privalo pateikti gaminių sertifikatus.

- Tiekėjas privalo užtikrinti kokybišką montavimą ir atlikti baldų naudojimo instruktažą perkančiajai organizacijai.

- Garantinio laikotarpio metu nekokybiški baldai turi būti pakeisti ar suremontuoti per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo (el. paštu) apie defektą.

- Dokumente pateikiami baldų aprašymai bei reikalavimai laikomi privalomais, o tiekėjo pasiūlymas turi aiškiai atitikti visus specifikacijoje nustatytus parametrus.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės  atitiks nustatytus reikalavimus.

| Užpildytą Techninę specifikaciją pasirašo Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |