Konkurso sąlygų aprašo
8 priedas

„ŽALIAKALNIO“ GIMNAZIJOS GAMTOS MOKSLŲ LABORATORIJOS IR FAB LAB INŽINERINIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ LABORATORINIŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai

  - Laboratoriniai baldai turi turėti higienos sertifikatą ir tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti sertifikato kopiją.

  - Laboratoriniai baldai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Matmenys, saugos bei patvarumo reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius sertifikatus.

  - Siūlomi laboratoriniai baldai turi būti pagaminti vieno gamintojo (išskyrus į baldus integruojamą įrangą) ir sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą.

  - Tiekėjo pristatyti baldai turi būti atvežti ir sumontuoti užsakovo patalpose. Tiekėjas po sutarties pasirašymo turi atvykti į užsakovo patalpas ir atlikti matavimus, reikalingus tiksliems baldų išmatavimams nustatyti.

  - Garantinis laikotarpis baldams – ne mažesnis nei 24 mėn. nuo baldų sumontavimo ir priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai

Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), šis pirkimas laikomas žaliuoju, nes vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“:

Tvarkos aprašo VII skyrius 7 p. (baldai):

,,7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.”

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai. Tiekėjas patiekdamas prekes Perkančiajai organizacijai, turi pateikti:

7.1 punktui: a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.2. punktui: a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.3. punktui: a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.4. punktui: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Gamtos mokslų laboratorija

1 dalis – Laboratorinių baldų komplektas.

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 4 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laboratorinė sala | 1 | - Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 4200x1500x900±15mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos arba lygiavertės medžiagos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė - Stalviršio storis – ne mažiau 16 mm - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. - Viršutinė konstrukcija su lentynomis 3500 mm ilgio (±20) mm. - Konstrukcijos profilis pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos profilio ir ne mažiau kaip 2 mm storio. Kiekvienas profilio galas turi būti uždengtas plastikiniu dangteliu arba lygiaverčiu būdu. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 5 mm apsauginio permatomo stiklo. Taip pat turi būti laboratorijoje sumontuota horizontali instaliacinė panelė ne mažesnė kaip 190x90 mm pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos ir dengta ne mažiau kaip 5 mm fenolinės dervos plokšte, o galai papildomai ne mažiau kaip 2 mm PP sluoksniu. Panelėje turi būti ne mažiau kaip 10 elektros lizdų 220 V iš abiejų stalo pusių. - Šoninė konstrukcija ir konstrukcija per salos vidurį turi būti uždengta laminato plokšte. - Laboratorijos pradžioje turi būti ne mažiau, kaip dvi epoksidinės arba lygiavertės medžiagos kriauklės 400x400x300mm ±20 mm. Prie kriauklės turi būti sumontuotas laboratorinis kranas karštam/šaltam vandeniui. Kranas turi būti pažymėtas pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą. Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarnelės r užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga. - Virš kriauklių turi būti džiovykla iš plastikinės plokštės arba lygiavertės medžiagos - Priekinėje dalyje turi būti dvi instaliacinės spintelės – 1020 mm ir 310 mm ±20 mm su durelėmis. - Po stalviršiu turi būti 8 spintelės su durelėmis 840 mm ±20 mm pločio. - Visos spintelės pagamintos iš ne plonesnio, kaip 18 mm laminato. - Spintelės turi būti su durelėmis, kurios pakabintos vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. - Rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu | - Matmenys [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm - Darbo paviršius – chemiškai atsparus [nurodyti medžiagiškumą] pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė [nurodyti taip/ne] - Stalviršio storis – [nurodyti konkrečiai] mm - Metalinis „A“ formos karkasas pagamintas iš nerūdijančio plieno, [nurodyti matmenis x nurodyti matmenis] mm ir ne mažiau, kaip [nurodyti konkrečiai] mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais [nurodyti konkrečiai] dažais, kurios spalva pilka [nurodyti taip/ne] - Karkaso aukštis reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip [nurodyti konkrečiai] mm. - Viršutinė konstrukcija su lentynomis [nurodyti konkrečiai] mm ilgio. - Konstrukcijos profilis pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą] profilio ir ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio. Kiekvienas profilio galas turi būti uždengtas plastikiniu dangteliu arba lygiaverčiu būdu[nurodyti taip/ne]. Lentynos turi būti pagamintos iš [nurodyti konkrerčiai] mm apsauginio permatomo stiklo. Taip pat turi būti laboratorijoje sumontuota horizontali instaliacinė panelė [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm pagaminta iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą] ir dengta [nurodyti konkrečiai] mm fenolinės dervos plokšte, o galai papildomai [nurodyti konkrečiai] mm PP sluoksniu. Panelėje yra [nurodyti konkrečiai skaičių] elektros lizdų ([nurodyti konkretų skaičių]) V iš abiejų stalo pusių. - Šoninė konstrukcija ir konstrukcija per salos vidurį turi būti uždengta laminato plokšte [nurodyti taip/ne] - Laboratorijos pradžioje turi būti ne mažiau, kaip dvi epoksidinės arba lygiavertės medžiagos kriauklės [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai]. Prie kriauklės turi būti sumontuotas laboratorinis kranas karštam/šaltam vandeniui [nurodyti taip/ne] Kranas turi būti pažymėtas pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ne] Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarnelės ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga [nurodyti taip/ne] - Virš kriauklių turi būti džiovykla iš [nurodyti medžiagiškumą]. - Priekinėje dalyje dvi instaliacinės spintelės – [nurodyti konkrečiai] mm ir [nurodyti konkrečiai] mm su durelėmis. - Po stalviršiu 8 spintelės su durelėmis [nurodyti konkrečiai] mm pločio. - Visos spintelės pagamintos iš [nurodyti konkrečiai] mm laminato. - Spintelės turi būti su durelėmis, kurios pakabintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip [nurodyti konkrečiai]° kampu. - Rankenėlės – pagamintos iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą]. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu [nurodyti taip/ne]. | ............... (įrašyti) |
|  | Laboratorinis sieninis stalas su pakabinamomis spintelėmis | 1 | - Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 5600x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau 16 mm - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka; - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. - Stalviršyje turi būti sumontuota epoksidinė cheminių indų plautuvė 400x400x300±20 mm; - Prie plautuvės turi būti komplektuojamas laboratorinis kranas skirtas karštam/šaltam vandeniui. Kranas turi būti pažymėtas pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą. Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro šlangeles ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga. - Virš stalo turi būti pakabinta indų džiovyklė, kurios matmenys 600x450 mm ±20 mm . Džiovyklė turi būti pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagas, kuri užtikrintų lygiavertį atsparumą. Turi būti ne mažiau, kaip 28 strypeliai išdėstyti 5 eilėmis, o jų aukštis 80-110 mm. - Virš plautuvės turi būti sumontuotas 2 instaliacinės spintelės 860 mm ±20mm pločio užpildančios visą erdvę. Spintelės pagamintos iš laminato arba lygiavertės medžiagos. - Virš stalo turi būti ne mažiau, kaip 5 pakabinamos spintelės 900x350x500 mm ±20 mm su durelėmis ir viena lentyna viduje. - Spintelės turi būti su durelėmis, kurios pakabintos vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. - Durelių ir stalčių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu | 2.1. Matmenys [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; 2.2. Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne]; 2.3. Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm 2.4. Metalinis „A“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm ir ne mažiau, kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais [nurodyti medžiagiškumą] dažais, kurios spalva pilka [nurodyti taip/ne]; 2.5. Karkaso aukštis reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip [nurodyti kokrečiai] mm. 2.6. Stalviršyje turi būti sumontuota epoksidinė cheminių indų plautuvė [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm; 2.7. Prie plautuvės turi būti komplektuojamas laboratorinis kranas skirtas karštam/šaltam vandeniui [nurodyti taip/ne]. Kranas turi būti pažymėtas pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ne]. Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro šlangeles ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga [nurodyti taip/ne]. 2.8. Virš stalo turi būti pakabinta indų džiovyklė, kurios matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm. Džiovyklė pagaminta iš [nurodyti medžiagiškumą], kuri užtikrina lygiavertį atsparumą. Yra [nurodyti konkrečiai skaičių] strypeliai išdėstyti [nurodyti konkrečiai skaičių] eilėmis, o jų aukštis [nurodyti konkrečiai nuo-iki] mm. 2.9. Virš plautuvės turi būti sumontuotas 2 instaliacinės spintelės [nurodyti konkrečiai] mm pločio užpildančios visą erdvę. Spintelės pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą]. 2.10. Virš stalo turi būti ne mažiau, kaip [nurodyti konkrečiai skaičių] pakabinamos spintelės [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm su durelėmis ir viena lentyna viduje. 2.11. Spintelės turi būti su durelėmis, kurios pakabintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip [nurodyti konkrečiai]° kampu. 2.12. Durelių ir stalčių rankenėlės – pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą]. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu [nurodyti taip/ne]. | ............... (įrašyti) |
|  | Mokytojo eksperimentinis stalas | 2 | - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 1200x600x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus - fenolio dervos, arba lygiavertės medžiagos, pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. - Stalviršio storis ne mažiau , kaip 16 mm. - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio, uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. - Turi būti spintelė pagaminta iš laminato 450 mm pločio su 4 stalčiais ir užpildanti visą erdvę po stalu. Stalčiai su specialiais bėgeliais uždengtais nuo dulkėjimo. - Spintelės turi būti su durelėmis, kurios pakabintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. - Durelių ir stalčių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku. | 3.1. Matmenys [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; 3.2. Darbo paviršius – chemiškai atsparus – [nurodyti medžiagiškumą] pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi [nurodyti taip/ne]. 3.3. Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm. 3.4. Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm ir ne mažiau, kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio, uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka [nurodyti taip/ne]; 3.5. Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip [nurodyti konkrečiai] mm. 3.6. Turi būti spintelė pagaminta iš laminato [nurodyti konkrečiai] mm pločio su 4 stalčiais ir užpildanti visą erdvę po stalu. Stalčiai su specialiais bėgeliais uždengtais nuo dulkėjimo [nurodyti taip/ne] 3.7. Spintelės turi būti su durelėmis, kurios pakabintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip [nurodyti konkrečiai]° kampu. 3.8. Durelių ir stalčių rankenėlės – pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą]. Privalo būti padengtos plastiku [nurodyti taip/ne] | ............... (įrašyti) |
|  | Laboratorinė spinta priemonių laikymui | 3 | - Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 1200x550x2400±20mm; - Pagamintos iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm; Spintos turi turėti 8 reguliuojamo aukščio lentynas viduje. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. - Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. | 4.1. Matmenys [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm 4.2. Pagamintos iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip [nurodyti konkrečiai] mm; Spintos turi turėti 8 reguliuojamo aukščio lentynas viduje. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip [nurodyti konkrečiai]° kampu. 4.3. Durelių rankenėlės – pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą]. Privalo būti padengtos plastiku [nurodyti taip/ne] Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu [nurodyti taip/ne] | ............... (įrašyti) |
|  | Laboratorinis stalas paruošiamajame | 1 | - Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 2100x700x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos arba lygiavertės medžiagos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau 16 mm - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys 50,0x30,0 ±2,0 mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. - Viršuje dvi pakabinamos spintelės 900x350x900 mm ±20mm su dvejomis durelėmis. - Apačioje dvi spintelės 600 mm ±20mm pločio su durelėmis ir dvejomis lentynomis viduje. - Spintelės turi būti su durelėmis, kurios pakabintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. - Durelių ir stalčių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu | 5.1. Matmenys [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; 5.2. Darbo paviršius – chemiškai atsparus [nurodyti medžiagiškumą] pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne]; 5.3. Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm 5.4. Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys [nurodyt konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm ir ne mažiau, kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka [nurodyti taip/ne]; 5.5. Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip [nurodyti konkrečiai] mm. 5.6. Viršuje dvi pakabinamos spintelės [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm su dvejomis durelėmis. 5.7. Apačioje dvi spintelės [nurodyti konkrečiai] mm pločio su durelėmis ir dvejomis lentynomis viduje. 5.8. Spintelės turi būti su durelėmis, kurios pakabintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip [nurodyti konkrečiai]° kampu. 5.9. Durelių ir stalčių rankenėlės – pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą]. Privalo būti padengtos plastiku [nurodyti taip/ne] Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu [nurodyti taip/ne] | ............... (įrašyti) |
|  | Traukos spinta | 1 | - Traukos spintos išoriniai matmenys ( P x G x A mm) 1200 x 960 x 2600 mm ± 5% - Darbinio paviršiaus išmatavimai ( P x G mm) ne mažesni kaip 1100x740 mm - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos arba lygiavertės medžiagos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau 16 mm - Turi turėti kriauklę pagaminta iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos, pritvirtinta ant galinės sienos. - Turi turėti dvigubą langą iš aliuminio arba lygiaverčio lengvo metalo profilių, nudažytą chemiškai atspariais dažais, su sistema, kuri apsaugotų langą nuo nevaldomo kritimo. - Turi turėti oro ištraukimo modulius ant galinės sienos, kurių dydis ( P x A mm) ne mažesnis kaip 180x1030 mm , o taip pat turi būti galimybė juos demontuoti išvalymui - Turi turėti vertikalias oro įsiurbimo angas ant šoninės sienelės užtikrinančias neturbulentį oro judėjimą - Ištraukiamo oro tūris su atidarytu langu turi būti ne didesnis kaip 480 m3/val. (esant 250 mm ištraukimo angai) - Ištraukiamo oro tūris su uždarytu langu turi būti ne didesnis kaip 200 m3/val. (esant 250 mm ištraukimo angai) - Turi būti saugaus oro srauto užtikrinimo stebėjimas - Būtinas suveikiantis akustinis ir optinis aliarmas oro srauto greičiui nukritus žemiau minimalios reikšmės – turi atitikti EN 14175 arba lygiavertį standartą - Turi būti LED arba lygiavertis apšvietimas spintos viduje. - Turi būti ne mažiau kaip 2 elektros išvadai 230 V, 50 Hz ± 10%. - Po traukos spintos stalviršiu apatinėje jos dalyje turi būti sumontuota ventiliuojama spintelė pagaminta iš laminato ir uždengianti visą erdvę. Spintelė turi būti su dvejomis durelėmis, lentyna viduje ir visas vidus pilnai dengtas PP arba lygiavertės medžiagos danga, kuri atspari rūgštims ir šarmams. - Traukos spinta turi būti pagaminta pagal EN 14175 arba lygiavertį standartą . | 6.1. Traukos spintos išoriniai matmenys [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm 6.2. Darbinio paviršiaus išmatavimai ne mažesni kaip [nurodyti konkrečiai P x G] mm 6.3. Darbo paviršius – chemiškai atsparus [nurodyti medžiagiškumą] pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne] 6.4. Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm 6.5. Turi turėti kriauklę pagaminta iš [nurodyti medžiagiškumą], pritvirtinta ant galinės sienos. 6.6. Turi turėti dvigubą langą iš [nurodyti medžiagiškumą] profilių, nudažytą chemiškai atspariais dažais, su sistema, kuri apsaugotų langą nuo nevaldomo kritimo [nurodyti taip/ne] 6.7. Turi turėti oro ištraukimo modulius ant galinės sienos, kurių dydis [nurodyti konkrečiai P x A] mm, ne mažesnis kaip [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, o taip pat turi būti galimybė juos demontuoti išvalymui [nurodyti taip/ne]. 6.8. Turi turėti vertikalias oro įsiurbimo angas ant šoninės sienelės užtikrinančias neturbulentį oro judėjimą [nurodyti taip/ne] 6.9. Ištraukiamo oro tūris su atidarytu langu yra [nurodyti konkrečiai] m3/val. (esant 250 mm ištraukimo angai) 6.10. Ištraukiamo oro tūris su uždarytu langu yra [nurodyti taip/ne] m3/val. (esant 250 mm ištraukimo angai) 6.11. Turi būti saugaus oro srauto užtikrinimo stebėjimas [nurodyti taip/ne] 6.12. Būtinas suveikiantis akustinis ir optinis aliarmas oro srauto greičiui nukritus žemiau minimalios reikšmės – turi atitikti EN 14175 arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ne] 6.13. Turi būti LED arba lygiavertis apšvietimas spintos viduje [nurodyti taip/ne] 6.14. Turi būti ne mažiau kaip [nurodyti konkretų skaičių] elektros išvadai [nurodyti konkretų skaičių] V, [nurodyti konkretų skaičių] Hz 6.15. Po traukos spintos stalviršiu apatinėje jos dalyje turi būti sumontuota ventiliuojama spintelė pagaminta iš laminato ir uždengianti visą erdvę. [nurodyti taip/ne] Spintelė su dvejomis durelėmis, lentyna viduje ir visas vidus pilnai dengtas [nurodyti medžiagiškumą] danga, kuri atspari rūgštims ir šarmams [nurodyti taip/ne] 6.16. Traukos spinta turi būti pagaminta pagal EN 14175 arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ne] | ............... (įrašyti) |
|  | Aukšta kėdė | 32 | - Sėdynė turi būti pagaminta iš 100% perdirbamo polipropileno arba lygiavertės medžiagos - Sėdynė turi būti dvigubos struktūros, sukurianti oro pagalvėlės efektą. - Sėdynės tvirtinimas turi būti integruotas į pačią sėdynę ir uždengtas. - Atlošas privalo turėti angą. - Atlošo dydis EN 6 (L) (plotis x gylis x aukštis) – 430 x 480x425 mm pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. - Kėdė turi būti pasukama su penkių žvaigždžių kryžminiu pagrindu, pagamintu iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos ir padengtu milteliniu būdu tamsiai pilka epoksidine derva. - Aukštis turi būti reguliuojamas juoda dujine spyruokle. - Komplektuojama su ratukais kietom grindims - Sėdynės atrama komplektuojama su 3D rocking arba lygiaverčiu mechanizmu. - Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas nuo 49 iki 74 cm pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. - Kėdė turi atitikti BIFMA standarto „levelTM 3 - Platin“ arba aukštesnį lygį, turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2013, turi turėti GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį. Kėdė turi turėti LGA teršalų atestatą arba lygiavertį. Sertifikatus arba kitus įrodančius atitikimą dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu. | 7.1. Sėdynė turi būti pagaminta iš 100% [nurodyti medžiagiškumą] 7.2. Sėdynė turi būti dvigubos struktūros, sukurianti oro pagalvėlės efektą [nurodyti taip/ne] 7.3. Sėdynės tvirtinimas turi būti integruotas į pačią sėdynę ir uždengtas [nurodyti taip/ne] 7.4. Atlošas privalo turėti angą [nurodyti taip/ne] 7.5. Atlošo dydis EN 6 (L) [nurodyti konkrečiai plotis x gylis x aukštis] – mm pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. 7.6. Kėdė turi būti pasukama su penkių žvaigždžių kryžminiu pagrindu, pagamintu iš [nurodyti medžiagiškumą] medžiagos ir padengtu milteliniu būdu tamsiai pilka epoksidine derva [nurodyti taip/ne] 7.7. Aukštis turi būti reguliuojamas juoda dujine spyruokle [nurodyti taip/ne] 7.8. Komplektuojama su ratukais kietoms grindims [nurodyti taip/ne] 7.9. Sėdynės atrama komplektuojama su [nurodyti konkretų mechanizmą] 7.10. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas [nurodyti konkrečiai nuo - iki] cm pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. 7.11. Kėdė turi atitikti BIFMA standarto „levelTM 3 - Platin“ arba aukštesnį lygį, turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2013, turi turėti GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį. Kėdė turi turėti LGA teršalų atestatą arba lygiavertį [nurodyti taip/ne] Sertifikatus arba kitus įrodančius atitikimą dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu . | ............... (įrašyti) |
|  | Ištraukimo rankovė | 10 | - Ištraukimo rankovės diametras 75 mm ±5mm - Ištraukiamo oro kiekis turi būti nuo 110 iki 240 m3/val. diapazone - Garso lygis esant maksimaliam ištraukimui negali būti didesnis nei 58 dB - Vamzdis turi būti pagamintas iš anodizuoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos. - Rankovės ilgis ne mažesnis, kaip 1,5 metro - Turi judėti visomis trimis ašimis. - Turi būti komplektuojama su kupolo gaubtu, permatomu, pagamintu iš PET-G plastiko arba lygiaverčio, kuris yra skirtas saugoti didelės dispersijos teršalus. - Kupolas turi turėti ergonomišką konstrukciją su rankenomis abiejose gaubto pusės, kurios palengvina manevravimą. - Ištraukimo rankovės turi būti sumontuotos numatytuose vietose, turi būti įskaičiuotos visos reikalingos apdailos ir pajungimo medžiagos į kainą. - Ištraukimo rankovės turi būti sumontuotos numatytuose vietose, turi būti įskaičiuotos visos reikalingos apdailos ir pajungimo medžiagos į kainą. | 8.1. Ištraukimo rankovės diametras [nurodyti konkrečiai] mm 8.2. Ištraukiamo oro kiekis turi būti [nurodyti konkrečiai nuo - iki] m3/val. diapazone 8.3. Garso lygis esant maksimaliam ištraukimui [nurodyti konkrečiai] dB 8.4. Vamzdis pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą]. 8.5. Rankovės ilgis [nurodyti konkrečiai] m. 8.6. Turi judėti visomis trimis ašimis [nurodyti taip/ne] . 8.7. Turi būti komplektuojama su kupolo gaubtu, permatomu, pagamintu iš [nurodyti medžiagiškumą], kuris yra skirtas saugoti didelės dispersijos teršalus. 8.8. Kupolas turi turėti ergonomišką konstrukciją su rankenomis abiejose gaubto pusės, kurios palengvina manevravimą [nurodyti taip/ne]. 8.9. Ištraukimo rankovės turi būti sumontuotos numatytuose vietose [nurodyti taip/ne], turi būti įskaičiuotos visos reikalingos apdailos ir pajungimo medžiagos į kainą. 8.10. Ištraukimo rankovės turi būti sumontuotos numatytuose vietose [nurodyti taip/ne], turi būti įskaičiuotos visos reikalingos apdailos ir pajungimo medžiagos į kainą | ............... (įrašyti) |
|  | Integruojamas staliukas tarp modulinių fotelių | 1 | - Ilgis: 550 mm +- 20 mm - Plotis: 400 mm +- 20 mm - Aukštis: 180 mm +- 20 mm - Medžiaga: medžio fanera arba lygiavertė - Staliuko priekyje turi būti įmontuotas 1 elektros lizdas su USB-A jungtimi | 9.1. Ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm 9.2. Plotis: [nurodyti konkrečiai] mm 9.3. Aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 9.4. Medžiaga: [nurodyti konkrečią medžiagą] 9.5. Staliuko priekyje turi būti įmontuotas 1 elektros lizdas su USB-A jungtimi [nurodyti taip/ne] | ............... (įrašyti) |
|  | Mobili drabužių kabykla | 2 | - Ilgis: 1040 mm +- 20 mm - Aukštis: 1475 mm +- 20 mm - Plotis: 470 mm +- 20 mm - Medžiaga: Vamzdinis plienas arba lygiavertis - Ratukų tipas: Besisukiojantys su stabdžiu PAVYZDYS | 10.1. Ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm 10.2. Aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 10.3. Plotis: [nurodyti konkrečiai] mm 10.4. Medžiaga: [nurodyti konkrečią medžiagą] 10.5 Ratukų tipas: Besisukiojantys su stabdžiu [nurodyti taip/ ne] | ............... (įrašyti) |
|  | Nešiojamo kompiuterio staliukas | 1 | - Ilgis: 425 mm +- 20 mm - Aukštis: 650 mm +- 20 mm - Plotis: 350 mm +- 20 mm - Storis stalo paviršius: ne mažiau 25 mm - Stalviršio forma: Stačiakampis užapvalintais kampais - Rėmas: Fiksuotos kojos - Stalviršio medžiaga: Laminatas - Medžiaga rėmas: Vamzdinis plienas - Apkrova: ne mažiau 10 kg | 11.1. Ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm 11.2. Aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 11.3. Plotis: [nurodyti konkrečiai] mm 11.4. Storis stalo paviršius: [nurodyti konkrečiai] mm 11.5. Stalviršio forma: Stačiakampis užapvalintais kampais [nurodyti taip/ ne] 11.6. Rėmas: Fiksuotos kojos [nurodyti taip/ ne] 11.7. Stalviršio medžiaga: Laminatas [nurodyti taip/ ne] 11.8. Medžiaga rėmas: Vamzdinis plienas [nurodyti taip/ ne] 11.9. Apkrova: [nurodyti konkrečiai] kg | ............... (įrašyti) |
|  | Modulis fotelis, vienvietis | 3 | - Sėdynės aukštis: 450 mm +- 20 mm - Sėdynės gylis: 485 mm +- 20 mm - Plotis: 600 mm +- 20 mm - Gylis: 700 mm +- 20 mm - Bendras aukštis: 825 mm +- 20 mm - Medžiaga: audinys su galimybe rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų - Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindeilo skalę: ne mažiau 65 000 Md - Stovo spalva: juoda - Rėmo medžiaga: plienas - Rėmo aukštis: 210 mm +- 20 mm - Kojelės turi reguliuojamus antgalius nelygioms grindims. | 12.1. Sėdynės aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 12.2. Sėdynės gylis: [nurodyti konkrečiai] mm 12.3. Plotis: [nurodyti konkrečiai] mm 12.4. Gylis: [nurodyti konkrečiai] mm 12.5. Bendras aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 12.6. Medžiaga: audinys su galimybe rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų [nurodyti taip/ ne] 12.7. Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindeilo skalę: [nurodyti konkretų skaičių] Md 12.8. Stovo spalva: juoda [nurodyti taip/ ne] 12.9. Rėmo medžiaga: plienas [nurodyti taip/ ne] 12.10. Rėmo aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 12.11. Kojelės turi reguliuojamus antgalius nelygioms grindims [nurodyti taip/ ne] | ............... (įrašyti) |
|  | Modulinis fotelis, 90° kampas, vidinis | 1 | - Sėdynės aukštis: 450 mm +- 20 mm - Sėdynės gylis: 485 mm +- 20 mm - Plotis: 820 mm +- 20 mm - Gylis: 820 mm +- 20 mm - Bendras aukštis: 825 mm +- 20 mm - Medžiaga: audinys su galimybe rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų - Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindeilo skalę: ne mažiau 65 000 Md - Stovo spalva: juoda - Rėmo medžiaga: plienas - Rėmo aukštis: 210 mm +- 20 mm - Kojelės turi reguliuojamus antgalius nelygioms grindims | 13.1. Sėdynės aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 13.2. Sėdynės gylis: [nurodyti konkrečiai] mm 13.3. Plotis: [nurodyti konkrečiai] mm 13.4. Gylis: [nurodyti konkrečiai] mm 13.5. Bendras aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 13.6. Medžiaga: audinys su galimybe rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų [nurodyti taip/ ne] 13.7. Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindeilo skalę: [nurodyti konkretų skaičių] Md 13.8. Stovo spalva: juoda [nurodyti taip/ ne] 13.9. Rėmo medžiaga: plienas [nurodyti taip/ ne] 13.10. Rėmo aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 13.11. Kojelės turi reguliuojamus antgalius nelygioms grindims [nurodyti taip/ ne] | ............... (įrašyti) |
|  | Stacionarus paruošiamojo stalas | 2 | - Ilgis: 1200 mm +- 20 mm - Aukštis: 730 mm +- 20 mm - Plotis: 800 mm +- 20 mm - Stalviršio storis: ne mažiau 25 mm - Stalviršio forma: Stačiakampis - Rėmas: T formos rėmas - Stalviršio medžiaga: Laminatas - Rėmo medžiaga: Plienas. | 14.1. Ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm 14.2. Aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 14.3. Plotis: [nurodyti konkrečiai] mm 14.4. Stalviršio storis: [nurodyti konkrečiai] mm 14.5. Stalviršio forma: Stačiakampis [nurodyti taip/ ne] 14.6. Rėmas: T formos rėmas [nurodyti taip/ ne] 14.7. Stalviršio medžiaga: Laminatas [nurodyti taip/ ne] 14.8. Rėmo medžiaga: Plienas [nurodyti taip/ ne] | ............... (įrašyti) |
|  | Atvira lentyna | 3 | - Aukštis: 2020 mm +- 20 mm - Plotis: 400 mm +- 20 mm - Gylis: 400 mm +- 20 mm - Plotis, vidinis: 360 mm +- 20 mm - Gylis, vidinis: 380 mm +- 20 mm - Pagrindas: Grindjuostė - Grindjuostės aukštis: 95 mm +- 20 mm - Medžiaga: Laminatas - Lentynų skaičius: 4 - Skyrelių skaičius: 5 - Lentynos apkrova: ne mažiau 25 kg. | 15.1. Aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 15.2. Plotis: [nurodyti konkrečiai] mm 15.3. Gylis: [nurodyti konkrečiai] mm 15.4. Plotis, vidinis: [nurodyti konkrečiai] mm 15.5. Gylis, vidinis: [nurodyti konkrečiai] mm 15.6. Pagrindas: Grindjuostė [nurodyti taip/ ne] 15.7. Grindjuostės aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 15.8. Medžiaga: Laminatas [nurodyti taip/ ne] 15.9. Lentynų skaičius: [nurodyti konkrečiai skaičių] 15.10. Skyrelių skaičius: [nurodyti konkrečiai skaičių] 15.11. Lentynos apkrova: [nurodyti konkrečiai] kg | ............... (įrašyti) |
|  | Laboratorinis sieninis stalas | 1 | - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 7500x750x900±20mm; - Darbo paviršius – postforming laminatas arba lygiavertis stalviršis, atsparus drėgmei ir mechaniniams įbrėžimams. - Darbo paviršiaus storis ne mažiau, kaip 38 mm - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. | 16.1. Matmenys [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; 16.2. Darbo paviršius – [nurodyti medžiagiškumą] stalviršis, atsparus drėgmei ir mechaniniams įbrėžimams [nurodyti taip/ ne] 16.3. Darbo paviršiaus storis [nurodyti konkrečiai] mm 16.4. Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno karkaso matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm ir [nurodyti konkrečiai] mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka [nurodyti taip/ ne] 16.5. Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip [nurodyti konkrečiai] mm. | ............... (įrašyti) |

2 dalis –  FAB LAB.

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 4 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo stalai | 8 | - Ilgis: 1200 mm +- 20 mm - Plotis: 800 mm +- 20 mm - Storis stalo paviršius: ne mažiau 24 mm - Maksimalus aukštis: 1100 mm +- 20 mm - Stalviršio forma: Stačiakampis - Rėmas: Elektrinis dvigubos kojos rėmas - Minimalus aukštis: 710 mm +- 20 mm - Kėlimo greitis: ne mažiau 23 mm/sek - Stalviršio medžiaga: Laminatas - Stovas: pilkos spalvos - Medžiaga rėmas: Plienas - Apkrova: ne mažiau 300 kg - Turi turėti CE ženklą. 17.14. Prie stalo turi būti galima komplektuoti papildomus priedus – rėmelį, lentynas, įrankių sieneles, plokščių laikiklius. | 17.1. Ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm 17.2. Plotis: [nurodyti konkrečiai] mm 17.3. Storis stalo paviršius: [nurodyti konkrečiai] mm 17.4. Maksimalus aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 17.5. Stalviršio forma: Stačiakampis [nurodyti taip/ ne] 17.6. Rėmas: Elektrinis dvigubos kojos rėmas [nurodyti taip/ ne] 17.7. Minimalus aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm 17.8. Kėlimo greitis: [nurodyti konkrečiai] mm/sek 17.9. Stalviršio medžiaga: Laminatas [nurodyti taip/ ne] 17.10. Stovas – pilkos spalvos [nurodyti taip/ ne] 17.11. Medžiaga rėmas: Plienas [nurodyti taip/ ne] 17.12. Apkrova: [nurodyti konkrečiai] kg 17.13. Turi turėti CE ženklą. [nurodyti taip/ ne] 17.14. Prie stalo turi būti galima komplektuoti papildomus priedus – rėmelį, lentynas, įrankių sieneles, plokščių laikiklius [nurodyti taip/ ne] | ............... (įrašyti) |
|  | Aukšta kėdė su kojų lanku | 17 | - Sėdynė turi būti pagaminta iš 100% perdirbamo polipropileno arba lygiavertės medžiagos - Sėdynė turi būti dvigubos struktūros, sukurianti oro pagalvėlės efektą. - Sėdynės tvirtinimas turi būti integruotas į pačią sėdynę ir uždengtas. - Atlošas privalo turėti angą. - Atlošo dydis EN 6 (L) (plotis x gylis x aukštis) – 430 x 480x425 mm pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. - Kėdė turi būti pasukama su penkių žvaigždžių kryžminiu pagrindu, pagamintu iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos ir padengtu milteliniu būdu tamsiai pilka epoksidine derva. - Aukštis turi būti reguliuojamas juoda dujine spyruokle. - Komplektuojama su ratukais kietoms grindims - Sėdynės atrama komplektuojama su 3D rocking arba lygiaverčiu mechanizmu. - Kėdė turi būti su kojų lanku pagamintu iš juodo poliuretano arba lygiavertės medžiagos. - Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas nuo 49 iki 74 cm pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. - Kėdė turi atitikti BIFMA standarto „level TM 3 - Platin“. turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2013 , turėti GS saugumo sertifikatą , turi turėti LGA teršalų atestatą . Sertifikatus arba kitus įrodančius atitikimą dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu. | 18.1. Sėdynė turi būti pagaminta iš 100% [nurodyti medžiagiškumą] 18.2. Sėdynė turi būti dvigubos struktūros, sukurianti oro pagalvėlės efektą [nurodyti taip/ ne] 18.3. Sėdynės tvirtinimas turi būti integruotas į pačią sėdynę ir uždengtas [nurodyti taip/ ne] 18.4. Atlošas privalo turėti angą [nurodyti taip/ ne]. 18.5. Atlošo dydis EN 6 (L) (plotis x gylis x aukštis) – [nurodyti konkrečiai plotis x gylis x aukštis] mm pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. 18.6. Kėdė turi būti pasukama su penkių žvaigždžių kryžminiu pagrindu, pagamintu iš [nurodyti medžiagiškumą] ir padengtu milteliniu būdu tamsiai pilka epoksidine derva [nurodyti taip/ ne] 18.7. Aukštis turi būti reguliuojamas juoda dujine spyruokle [nurodyti taip/ ne] 18.8. Komplektuojama su ratukais kietoms grindims [nurodyti taip/ ne] 18.9. Sėdynės atrama komplektuojama su [nurodyti konkretų mechanizmą] 18.10. Kėdė turi būti su kojų lanku pagamintu iš juodo [nurodyti medžiagiškumą]. 18.11. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas [nurodyti konkrečiai nuo - iki] cm pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. 18.12. Kėdė turi atitikti BIFMA standarto „level TM 3 - Platin“. turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2013 , turėti GS saugumo sertifikatą , turi turėti LGA teršalų atestatą . [nurodyti taip/ne] Sertifikatus arba kitus įrodančius atitikimą dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu. | ............... (įrašyti) |
|  | Saugojimo moduli | 6 | - Sandėliavimo modulis su dviejų eilių kreiptuvų sistema, skirta plastikinių dėžučių laikymui. - Modulis turi būti pagamintas iš stačiakampio profilio plieninio vamzdžio. Dalys turi būti padengtos milteliniu būdu - Turi būti su ratukais, kurių diametras ne mažesnis, kaip 65 mm ir kurie turi stabdžius. - Modulio plotis 720 mm +/- 10 mm - Aukštis 1000 mm +/- 10 mm - Gylis 490 mm +/- 10 mm - Turi būti pritaikytas laikyti plastikinėms Gratnell tipo dėžutėms arba lygiavertėms. - Turi talpinti ne mažiau, kaip 18 žemo formato dėžutes ir ne mažiau, kaip 8 aukšto formato dėžučių. - Kartu su saugojimo modeliu komplektuojamos 9 žemo formato Gratnll ir 4 aukšto formato dėžutės arba lygiavertės. - Modulis turi būti sertifikuotas pagal GS, Greenguatd ir DIN EN 16121 arba lygiaverčių standartų reikalavimus | 19.1. Sandėliavimo modulis su dviejų eilių kreiptuvų sistema, skirta plastikinių dėžučių laikymui [nurodyti taip/ ne] 19.2. Modulis turi būti pagamintas iš stačiakampio profilio plieninio vamzdžio. Dalys turi būti padengtos milteliniu būdu [nurodyti taip/ ne] 19.3. Turi būti su ratukais, kurių diametras [nurodyti konkrečiai] mm ir kurie turi stabdžius [nurodyti taip/ ne] 19.4. Modulio plotis [nurodyti konkrečiai] mm 19.5. Aukštis [nurodyti konkrečiai] mm 19.6. Gylis [nurodyti konkrečiai] mm 19.7. Turi būti pritaikytas laikyti plastikinėms Gratnell tipo dėžutėms arba lygiavertėms [nurodyti taip/ ne] 19.8. Turi talpinti ne mažiau, kaip 18 žemo formato dėžutes ir ne mažiau, kaip 8 aukšto formato dėžučių [nurodyti taip/ ne] 19.9. Kartu su saugojimo modeliu komplektuojamos 9 žemo formato Gratnll ir 4 aukšto formato dėžutės arba lygiavertės [nurodyti taip/ ne] 19.10. Modulis turi būti sertifikuotas pagal GS, Greenguatd ir DIN EN 16121 arba lygiaverčių standartų reikalavimus [nurodyti taip/ ne] | ............... (įrašyti) |
| 20. | Mokytojo stalas | 1 | - ilgis 600 mm (±10mm); - plotis 520 mm (±10mm); - aukštis reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 770 iki 1130 mm; - stalo paviršius – stačiakampis su apvalintais kampais; - stalviršis su galimybe vartyti horizontalia kryptimi; - rėmas – metalinis, su 4 ratukais, kuriuos galima užfiksuoti; - medžiaga stalo paviršiaus – LMDP arba lygiavertė medžiaga turi atlaikyti 15 kg apkrovą | 20.1. ilgis [nurodyti konkrečiai] mm; 20.2. plotis [nurodyti konkrečiai] mm; 20.3. aukštis reguliuojamas [nurodyti konkrečiai nuo - iki] mm; 20.4. stalo paviršius – stačiakampis su apvalintais kampais [nurodyti taip/ ne] 20.5. stalviršis su galimybe vartyti horizontalia kryptimi [nurodyti taip/ ne] 20.6. rėmas – metalinis [nurodyti taip/ ne], su 4 ratukais, kuriuos galima užfiksuoti [nurodyti taip/ ne] 20.7. medžiaga stalo paviršiaus –[nurodyti konkrečią medžiagą]; atlaiko [nurodyti konkrečiai] kg apkrovą | ............... (įrašyti) |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės  atitiks nustatytus reikalavimus.

| Užpildytą Techninę specifikaciją pasirašo Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |