Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams biocheminiams tyrimams (toliau – 1 pirkimo objekto dalis): reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams biocheminiams tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam biocheminių tyrimų analizatoriui „FujiFilm Dri-Chem NX600“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 1.2 lentelėje.

1.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml /vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 12 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pagrindinių inkstų biocheminių rodiklių tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant parametrus: GPT, BUN, Ca, Crea, IP, TP (ir apskaičiuojama BUN/Crea). Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 140 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Pagrindinių kepenų biocheminių rodiklių kompleksinis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant parametrus: ALB, ALP, GPT, GGT, GLU, TBIL. Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 160 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Bendros gyvūno sveikatos būklės kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant biocheminius parametrus: ALB, ALP, GOT, BUN, Ca, TCHO, Crea, GGT, GLU, IP, TBIL, TP (ir apskaičiuojama GLOB, ALB/GLOB, BUN/CREA). Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 732 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Inkstų, kepenų ir diabetu sergančių gyvūnų sveikatos būklės kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant biocheminius parametrus: ALP, GPT, BUN, Crea, GLU, TP (ir apskaičiuojama BUN/CREA. Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 156 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5 | Elektrolitų kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant biocheminius parametrus: Na+, K+, Cl-. Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 456 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6 | C-reaktyvinio baltymo (CRB) kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti CRB (C-reaktyvinis baltymas šunims) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 1008 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Lipazes kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti Lipazės (LIP) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Tiesioginio bilirubino kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti Tiesioginio bilirubino (D-BIL) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 8.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Bendro bilirubino kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti Bendro bilirubino kiekį (T-BIL) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 9.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Amoniako kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti amoniako (NH3) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 10.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Gliukozės kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti gliukozės (GLU) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 11.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Šlapimo rūgšties kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti šlapimo rūgšties (UA) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 12.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Bendro cholesterolio kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti bendro cholesterolio (T-CHOL) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 13.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Trigliceridų kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti trigliceridų (TG) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 14.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Šlapalo kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti šlapalo (BUN) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 15.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Kalcio kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti kalcio (Ca) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 16.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 17 | Bendro baltymo kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti bendro baltymo (T-Pro) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 17.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Albumino kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti albumino (ALB) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 96 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 18.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Asparagintransaminazės (kepenų fermentai) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti asparagintransaminazei (kepenų fermentai) (GOT) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 19.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Alanintransaminazės (kepenų fermentai) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti alanintransaminazei (kepenų fermentai) (GPT) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 20.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Laktatdehidrogenazės (kepenų fermentai) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti laktatdehidrogenazei (kepenų fermentai) (LDH) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | __ |
| 21.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 22 | Didelio tankio cholesterolio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti didelio tankio cholesteroliui (HDL-Chol) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 22.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 23 | Kreatinkinazės (kepenų fermentai) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti kreatinkinazei (kepenų fermentai) (CPK) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 23.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 24 | Amilazės kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti amilazės (AMYL) kiekiui serume/plazmoje. Testas skirtas tirti platesniam spektrui. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 96 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 24.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 25 | Gamma-gliutamiltransferazės tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti gamma-gliutamiltransferazei (GGT) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | __ |
| 25.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 26. | Šarminės fosfatazės tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti šarminei fosfatazei (ALP) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 26.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 27. | Kreatinino kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti kreatinino (CREA) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | __ |
| 27.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 28. | Fosforo kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti fosforo (IP) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 28.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 29. | Magnio kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti magnio (Mg) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | __ | ___ | ___ |
| 29.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 30. | Cholinesterazės kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti Cholinesterazės (CHE) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 30.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 31. | Bendro CO2 kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti Bendro CO2 kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 31.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 32. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| 32.1. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 32.2 | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 32.3. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 32.4. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 32.5. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 32.6. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 32.7. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 32.8. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

1.2. Techniniai reikalavimai įrangai siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Šią lentelę Tiekėjas pildo, jeigu siūlo 1 pirkimo objekto daliai lygiavertį analizatorių panaudai.

Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus, tyrimus ir kt. papildomas priemones 1.1. lentelėje nurodytiems tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „FujiFilm Dri-Chem NX600“ šios lentelės nepildo.

1.2. Techninių parametrų lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis (jei taikoma): | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis automatinis biocheminis kraujo analizatorius, veikiantis sausos chemijos reagentų principu. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 28 biocheminiai parametrai: ALP (Šarminė fosfatazė); AMYL (Amilazė); CHE (Cholinesterazė); CPK (Kreatinkinazė); GGT (Gamma-Gliutamiltransferazė); GOT (AST-asparagintransaminazė); GPT (ALT-alanintransaminazė); LDH (Laktatdehidrogenazė); LIP (Lipazė); ALB (Albuminas); BUN (Šlapalas); Ca (Kalcis); CRE (Kreatininas); D-BIL (Tiesioginis bilirubinas); GLU (Gliukozė); IP (Fosforas); Mg (Magnis); NH3 (Amoniakas); T-BIL (Bendras bilirubinas); T-CHOL (Bendras cholesterolis); T-CO2 (Bendras CO2); TG (Trigliceridai); T-Pro (Bendras baltymas); UA (Šlapimo rūgštis); Na (Natris); K (Kalis); Cl (Chloras); cCRB (C-reaktyvinis baltymas). Turi būti galima automatiškai apskaičiuoti ne mažiau kaip 4 parametrus: GLOB (globulinas), ALB/GLOB (albumino/globulino santykis); BUN/CRE (šlapalo/kreatinino santykis); Anijoninis tarpas (Anion gap). | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Pavienių mėginių analizė. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tyrimui naudojami pavieniai testai - ne mažiau kaip 20 skirtingi parametrai pasirinktinai ir kompleksiniai multitestai - ne mažiau kaip 6 skirtingų kombinacijų pasirinktinai. Kiekvienas testas įpakuotas atskirame sandariame folijos maišelyje. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Turi būti galima vienu metu iš vieno mėginio analizuoti ne mažiau kaip 20 parametrų. Turi būti galima dėti ir atlikinėti tiek pavienius testus, tiek kompleksinius multitestus, tiek pavienius testus ir kompleksinius multitestus kartu, tiek kelis kompleksinius multitestus kartu, vienu metu analizuojant ne mažiau kaip 20 parametrų. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Mėginio tipas: arba serumas, arba plazma. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Reikalingas mėginio kiekis vienam parametrui ne daugiau kaip 10 µl, elektrolitų multitestui (Na, K, Cl) ne daugiau kaip 50 µl. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Automatinis mėginio užnešimas ant testų. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Analizatoriaus našumas – ne mažiau 120 testų per valandą. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Testo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 6 min. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Integruotas vidinis spausdintuvas arba komplektuojamas išorinis spausdintuvas. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Integruotas atliekų konteineris, į kurį automatiškai surenkami panaudoti testai po tyrimo atlikimo. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Nereikalinga kalibracija. Automatinė reagentų kokybės kontrolė (QC) naudojant skaitmenines magnetines testų korteles. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 100 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Integruotas LCD TouchScreen (lietimui jautrus) ekranas arba lygiavertis. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 15-32°C. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Turi būti galimybė komplektuoti su brūkšninio kodo skaitytuvu. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Maitinimo šaltinis: AC kintamosios srovės adapteris 100-240V, 50-60 Hz. | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Turi būti duomenų perdavimas į kompiuterį: USB jungtis - ne mažiau kaip 2 vnt., RS232C jungtis – ne mažiau kaip 1 vnt, LAN jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt. | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Matmenys: plotis ne daugiau kaip 50 cm, gylis ne daugiau kaip 40cm, aukštis ne daugiau kaip 40cm. | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija pateikiama pristatant prekę. | Įrašo tiekėjas |
| 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. | Įrašo tiekėjas |
| 24. | Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

2 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kompleksiniams biocheminiams tyrimams (toliau – 2 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kompleksiniams biocheminiams tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam biocheminių tyrimų analizatoriui „VetScan VS2“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 2.2 lentelėje.

2.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml /vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 12 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Bendros gyvūno sveikatos būklės kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tiriantis biocheminius parametrusvienu metu: ALB, ALP, GPT (ALT), AMYL, BUN, CA, PHOS, CREA, GLU, NA+, K+, TBIL, TP, GLOB | 648 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Inkstų, kepenų ir diabetu sergančių gyvūnų sveikatos būklės kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tiriantis biocheminius parametrus vienu metu: ALP, GPT (ALT), BUN, CREA, GLU, TP. | 144 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Paukščių ir reptilijų bendros sveikatos būklės kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas tik paukščiams ir reptilijoms, tiriantis biocheminiusparametrus vienu metu: GOT (AST), ALB, BA, TP, CA++, GLU, UA, NA+, CK, K+, PHOS, GLOB. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Fenobarbitalio stebėsenos kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tiriantis biocheminius parametrus vienu metu: ALB, ALT, ALT, AST, BUN, GGT, TBIL, PHB. | 60 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Šunų ir kačių T4 (tiroksino) ir cholesterolio nustatymo kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas tik šunims ir katėms, tiriantis biocheminius parametrus vienu metu: T4, CHOL. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Kompleksinis biocheminis tyrimas, skirtas atlikti prieš operacijas, ar esant kritinei paciento būklei (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas atlikti prieš operacijas, ar esant kritinei paciento būklei. Tiriantis biocheminiusparametrus vienu metu: ALB, ALP, ALT, AST, BUN, Ca, Cl-, CRE, GLOB, GLU, K+, Na+, TBIL, tCO2, TP. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7.1. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| …* | …………. | ……………… | …………. | ………….. | …………….. | …………… | …………….. | ……………. |

2.2. Techniniai reikalavimai įrangai siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Šią lentelę Tiekėjas pildo, jeigu siūlo 2 pirkimo objekto daliai lygiavertį analizatorių panaudai.

Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus, tyrimus ir kt. papildomas priemones 2.1. lentelėje nurodytiems tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „VetScan VS2“  šios lentelės nepildo.

2.2. Techninių parametrų lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis (jei taikoma): | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis biocheminis portatyvus kraujo analizatorius. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 25 biocheminiai parametrai: GLU (gliukozė), UA (šlapimo rūgštis), T.CHOL (bendras cholesterolis), BUN (šlapalas), TBIL (bendras bilirubinas), ALB (albuminas), ALP (šarminė fosfatazė), GPT (ALT-alanintransaminazė), AMYL (amilazė), GOT (AST-asparagintransaminazė), GGT (gamma-gliutamiltransferazė), CK (kreatinkinazė), CA++ (kalcis), PHOS (fosforas), MG (magnis), CREA (kreatininas), TP (bendras baltymas), NA+ (natris), K+ (kalis), CL- (chloras), tCO2 (bendras CO2), GLOB (globulinas), BA (amoniakas kraujyje), CHW (širdies specifinis antigenas), T4 (tiroksinas); PHB (Fenobarbitalis). | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Pavienių mėginių analizė | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tyrimui naudojami kompleksiniai multitestai, ne mažiau kaip 10 skirtingų kombinacijų pasirinktinai. Kiekvienas multitestas įpakuotas atskirame sandariame folijos maišelyje. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Reikalingas mėginio kiekis tyrimui atlikti ne daugiau kaip 100µl. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Tyrimo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 12 min. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 5000 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Integruotas vidinis spausdintuvas arba komplektuojamas išorinis spausdintuvas. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Integruotas LCD TouchScreen (lietimui jautrus) ekranas arba lygiavertis. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Integruota vidinė kokybės kontrolė (iQC). Automatinė kalibracija. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 15-32°C. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Maitinimo šaltinis: AC kintamosios srovės adapteris 100-240V, 50-60 Hz. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Turi būti galima duomenis perduoti į kompiuterį ir išorinės jungtys ne mažiau kaip: USB arba lygiavertė jungtis. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Portatyvus. Matmenys: plotis ne daugiau kaip 25 cm, gylis ne daugiau kaip 15cm, aukštis ne daugiau kaip 35cm. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija pateikiama kartu su pristatoma preke. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus | Įrašo tiekėjas |

3 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo morfologiniams tyrimams (su 5-ių dalių leukocitų diferencijacija) Nr. 1 (toliau – 3 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo morfologiniams tyrimams (su 5-ių dalių leukocitų diferencijacija) Nr. 1 perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veteriariniam morfologiniam analizatoriui ,,VetScan HM5“
 arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 3.2 lentelėje.

3.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml /vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 12 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kraujo morfologinis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Rinkinyje reagentai: „skiediklio“ reagentas, „lizuojantis 1“ reagentas, „lizuojantis 2“ reagentas, „valymo“ reagentas ir “praplovimo” reagentas | 1000 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.2. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.3. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.4. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

3.2. Techniniai reikalavimai įrangai, siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Šią lentelę Tiekėjas pildo, jeigu siūlo 3 pirkimo objekto daliai lygiavertį analizatorių panaudai.

Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus, tyrimus ir kt. papildomas priemones 3.1. lentelėje nurodytiems tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui ,,VetScan HM5“  šios lentelės nepildo.

3.2. Techninių parametrų lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomos prekės: gamintojas, modelis (jei taikoma): | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis automatinis morfologinis kraujo analizatorius su ne mažiau kaip 5-ių dalių leukocitų diferencijacija, veikiantis skystų reagentų príncipu. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 22 parametrai, įskaitant eozinofilus, kiekybinę ir procentinę išraiškas: WBC, LYM, MON, NEU, BAS, EOS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW. | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Rezultatų tikslumas: WBC ne daugiau kaip CV ≤2,0% NEU ne daugiau kaip CV ≤2,0% LYM ne daugiau kaip CV ≤3,5% EOS ne daugiau kaip CV ≤1,5% HGB ne daugiau kaip CV ≤1,5% RBC ne daugiau kaip CV ≤2,5% | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Turi būti galima pasirinkti ir modifikuoti ne mažiau kaip 15 skirtingų gyvūnų duomenų bankų ir ne mažiau kaip 9 papildomi programuojami norimų gyvūnų duomenų bankai. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Reikalingas mėginio kiekis ne daugiau kaip 50µl kraujo. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Automatinis mėgintuvėlio padavimas. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Automatinė kalibracija. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Integruota savaiminio prasiplovimo sistema. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Rezultatai gaunami per ≤ 4 min. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Analizatoriaus našumas: ne mažiau kaip 20 tyr. per valandą. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Integruotas Touch screen lietimui jautrus skystųjų kristalų ekranas arba lygiavertis. Tyrimo rezultatai ir histogramos matomi ekrane. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 5000 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Darbui naudojami draugiški aplinkai reagentai – be cianidų. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 15-30°C. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Kokybės kontrolės sistema: kontrolinis kraujas, Levee Jennings kreivė arba lygiavertė. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Intergruotas vidinis spausdintuvas arba išorinis spausdintuvas. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Maitinimo šaltinis: AC kintamosios srovės adapteris 100-240V, 50-60 Hz. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Turi būti galima duomenis perdauoti į kompiuterį ir išorinės jungtys ne mažiau kaip: USB jungtis ne mažiau kaip 4 vnt. arba lygiavertė | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Matmenys: plotis ne daugiau kaip 32 cm, gylis ne daugiau kaip 26 cm, aukštis ne daugiau kaip 37 cm. | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija pateikama kartu su pristatoma preke. | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. | Įrašo tiekėjas |
| 23. | Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus | Įrašo tiekėjas |

4 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo morfologiniams tyrimams (su 5-ių dalių leukocitų diferencijacija) Nr. 2 (toliau – 4 pirkimo objekto dalis).  Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo morfologiniams tyrimams (su 5-ių dalių leukocitų diferencijacija) Nr. 2 perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam morfologiniam analizatoriui „MYTHIC 5 Vet PRO“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui kurio techniniai reikalavimai pateikiami 4.2 lentelėje.

4.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml /vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 12 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kraujo morfologinis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Darbui naudojami atskiri reagentai: valymo reagentas, lizuojantis reagentas, skiediklio reagentas, optinio skysčio reagentas. Retikuliocitų reagento mėgintuvėliai. | 5000 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | Valymo reagentas (1x5L) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Lizuojantis reagentas (1x0,5L) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Skiediklio reagentas (1x5L) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Optinio skysčio reagentas (1x5L) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Retikuliocitų reagento mėgintuvėliai (1x50 vnt.) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.6. | …..…… | ………….. | ………… | …………. | ………. | ……. | ……… | ……………. |
| 2. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, kontrolinės priemonės, plovimo tirpalas ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.2. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.3. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.4. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

4.2. Techniniai reikalavimai įrangai, siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Šią lentelę Tiekėjas pildo, jeigu siūlo 4 pirkimo objekto daliai lygiavertį analizatorių panaudai.

Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus, tyrimus ir kt. papildomas priemones 4.1. lentelėje nurodytiems tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „MYTHIC 5 VET PRO“  šios lentelės nepildo.

4.2. Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomos prekės gamintojas, modelis (jei taikoma): | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis automatinis morfologinis kraujo analizatorius su ne mažiau kaip 5-ių dalių leukocitų diferencijacija, veikiantis skystų reagentų príncipu. Matavimo metodai, ne mažiau kaip varžos (RBC, PLT), spektrofotometrijos (HGB) ir lazerio srauto (WBC 5diff). | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 34 parametrai: WBC, LYM%, LYM#, MON%, MON#, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCC, P_LCR, RET%, RET_ABS, IRF, NRBC%, NRBC#, LIC%, LIC#, ALY%, ALY# | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Turi būti dirbama ne mažiau kaip 2 skirtingais rėžimais: CBC+5DIFF ir CBC+5DIFF+RRBC | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Rezultatų tikslumas: WBC ne daugiau kaip CV ≤ 3,0% RBC ne daugiau kaip CV ≤ 2,0% HGB ne daugiau kaip CV ≤ 2,0% PLT ne daugiau kaip CV ≤ 6,0% HCT ne daugiau kaip CV ≤ 2,0 % MCV ne daugiau kaip CV ≤ 1,0% | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Pasirenkami ir modifikuojami ne mažiau 13 skirtingų gyvūnų duomenų bankai: šuo, katė, arklys, kiaulė, karvė, buivolas, triušis, beždžionė, žiurkė, pelė, avis, ožka, kupranugaris ir ne mažiau kaip 3 papildomi programuojami norimų gyvūnų duomenų bankai. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Reikalingas mėginio kiekis ne daugiau kaip 20µl kraujo. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | - Smulkių gyvūnų kraujo tyrimams turi būti galima naudoti skiesto kraujo mėginį. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Analizatoriaus našumas: ne mažiau kaip 60 tyr. per valandą. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Integruotas Touch screen lietimui jautrus skystųjų kristalų arba lygiavertis ekranas. Rezultatai, histogramos ir sklaidos diagramos pateikiama ir matoma ekrane. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 100.000 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Darbui naudojami draugiški aplinkai reagentai – be cianidų. Reguliariam darbui su analizatoriumi naudojama ne daugiau kaip 4 skirtingi reagentai: valymo reagentas, lizuojantis reagentas, skiediklio reagentas, optinio skysčio reagentas. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 15-35°C. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Kokybės kontrolės sistema: kontrolinis kraujas, Levee Jennings kreivė arba lygiavertė. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Intergruotas vidinis spausdintuvas arba komplektuojamas išorinis spausdintuvas. Tyrimų rezultatai atspausdinami kartu su normomis, patologiniai tyrimų rezultatai pažymimi simboliu. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Maitinimo šaltinis: AC kintamosios srovės adapteris 100-240V, 50-60 Hz. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Komplektacijoje su UPS. Turi būti galima papildomai komplektuoti brūkšninio kodo skaitytuvą, PC tipo klaviatūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Jungtis su išoriniu spausdintuvu, PC tipo klaviatūra, barkodų skaitytuvu, turi būti galimas duomenų perdavimas į kompiuterį, išorinės jungtys ne mažiau kaip: RS232 arba lygiavertė jungtis ne mažiau kaip 1 vnt., USB arba lygiavertė jungtis ne mažiau kaip 2 vnt. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Matmenys ne didesni kaip: plotis ne daugiau kaip 27cm gylis ne daugiau kaip 51cm aukštis ne daugiau kaip 42cm | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija pateikiama kartu su pristatoma preke. | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

5 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kardiologiniams, uždegiminiams ir kitų parametrų tyrimams (toliau – 5 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kardiologiniams, uždegiminiams ir kitų parametrų tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam kardiologinių, uždegiminių ir kitų parametrų analizatoriui „Healvet HV-FIA 3000“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 5.2 lentelėje.

5.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml /vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 12 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | TnI (troponinas) kiekio tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti TnI (troponinas TnI, miokardo pažeidimo žymuo) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 20 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | TnI (troponinas) kiekio tyrimas (katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas katėms, tirti/nustatyti TnI (troponinas TnI, miokardo pažeidimo žymuo) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 30 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | NT-proBNP (širdies nepakankamumo žymuo) kiekio tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti NT-proBNP (širdies nepakankamumo žymuo) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 30 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | NT-proBNP (širdies nepakankamumo žymuo) kiekio tyrimas (katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas katėms, tirti/nustatyti NT-proBNP (širdies nepakankamumo žymuo) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 80 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | NT-proBNP ir TnI kiekio kombinuotas tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti TnI (troponinas TnI, miokardo pažeidimo žymuo) kiekį ir NT-proBNP (širdies nepakankamumo žymuo) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 20 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | NT-proBNP ir TnI kiekio kombinuotas tyrimas (katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas katėms, tirti/nustatyti TnI (troponinas TnI, miokardo pažeidimo žymuo) kiekį ir NT-proBNP (širdies nepakankamumo žymuo) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 20 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | D-Dimer kiekio tyrimas (šunims ir katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims ir katėms, tirti/nustatyti D-Dimer (D-dimerai, venų trombozės diagnostikai) kiekį kraujyje/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 20 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Cys-C (Cystatin C) tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti Cys-C (Cystatin C, ankstyvai inkstų funkcijos pažeidimo diagnostikai) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 30 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 8.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Cys-C (Cystatin C) tyrimas (katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas katėms, tirti/nustatyti Cys-C (Cystatin C, ankstyvai inkstų funkcijos pažeidimo diagnostikai) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 30 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 9.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 10. | SDMA (simetrinis dimetilargininas) tyrimas (šunims ir katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims ir katėms, tirti/nustatyti SDMA (simetrinis dimetilargininas, ankstyvai inkstų funkcijos pažeidimo diagnostikai) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 40 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 10.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | H.pylori Ag (antigeno) kokybinis tyrimas (šunims ir katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims ir katėms, tirti/nustatyti H.pylori Ag (H.pylori antigeną, helicobacter pylori infekcijai) kokybiniam nustatymui išmatose. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 30 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 11.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Rotavirus Ag (antigeno) kokybinis tyrimas (šunims ir katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims ir katėms, tirti/nustatyti Rotavirus Ag (Rotaviruso antigeną, rotavirusinei infekcijai) kokybiniam nustatymui išmatose. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 12.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 13. | CPSE (prostatos specifinė esterazė) tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti CPSE (prostatos specifinė esterazė, vėžio diagnostikai) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 40 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 13.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Lipazes kiekio tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti LIP (pankreatinė lipazė, pankreatito diagnostikai) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 100 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 14.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Lipazes kiekio tyrimas (katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas katėms, tirti/nustatyti LIP (pankreatinė lipazė, pankreatito diagnostikai) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 30 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 15.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 16. | CRB kiekio tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti CRB (C reaktyvinio baltymo, bakterinės infekcijos diagnostikai) kiekį kraujyje/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 16.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 17. | SAA kiekio tyrimas (katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas katėms, tirti/nustatyti SAA (amiloido A, bakterinės infekcijos diagnostikai) kiekį kraujyje/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 17.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

5.2. Techniniai reikalavimai įrangai siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Šią lentelę Tiekėjas pildo, jeigu siūlo 5 pirkimo objekto daliai lygiavertį analizatorių panaudai.

Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus, tyrimus ir kt. papildomas priemones 5.1. lentelėje nurodytiems tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „Healvet HV-FIA 3000“  šios lentelės nepildo.

  - Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomos prekės gamintojas, modelis (jei taikoma) | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Specialiai veterinarijai pritaikytas ir skirtas kardiologinių, uždegiminių ir kitų parametrų imunofluorescencinis analizatorius, pritaikytas ir tinkantis nereguliariam darbui, tyrimams atlikti naudojamos vienkartinės testų kasetės. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojami parametrai, ne mažiau kaip išvardinti: TnI šunims ir katėms, NT-proBNP šunims ir katėms, D-Dimer šunims ir katėms, C-Cys (C cystatin) šunims ir katėms, SDMA (Symmetric Dimethylarginine) šunims ir katėms, H.pylori Ag šunims ir katėms, Rotavirus Ag šunims ir katėms, CPSE (Canine Prostate Specific Arginine Esterase) šunims, LIP (pancreatic lipase) šunims ir katėms, CRP (C-reactive protein) šunims, SAA (Amyloid A) katėms. | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Tyrimo metodas: imunofluorescencinis, sausos chemijos principu. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tyrimų atlikimui naudojami kraujo, serumo, plazmos, išmatų mėginiai | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Tyrimams atlikti naudojamos pavienės testų kasetės. Kiekviena testo kasetė įpakuota atskirame sandariame folijos maišelyje. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Tyrimų rezultatai gaunami ne ilgiau kaip po 15 min. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Integruotas spalvotas lietimui jautrus Touch screen arba lygiavertis ekranas. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Tyrimo rezultatai pateikiami ekrane ir atspausdinami kartu su normomis | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Komplekte su išoriniu arba vidiniu spausdintuvu tyrimų rezultatų atspausdinimui. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Matmenys ne didesni kaip 250 x 250 mm | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Išorinės jungtys duomenų perdavimui ne mažiau kaip šios: USB, LIS, LAN arba joms lygiavertės | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Maitinimas nuo elektros tinklo 100-240V, 50/60Hz. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama kartu su pristatoma preke | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus | Įrašo tiekėjas |

6 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo dujų, elektrolitų ir kitų biocheminių parametrų tyrimams (toliau – 6 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo dujų, elektrolitų ir kitų biocheminių parametrų tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam kraujo dujų - elektrolitų analizatoriui „EPOC Vet“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 6.2 lentelėje.

6.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml /vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 12 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinių kraujo dujų, elektrolitų rodiklių tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas tirti/nustatyti vienu metu atliekant ne mažiau kaip 13 parametrų: kraujo dujos (pH, pCO2, pO2, TCO2); elektrolitai natris (Na+), kalis (K+), chloras (Cl); kalcis (Ca++), gliukozė (Glu), laktatai (Lac), hematokritas (Hct), šlapalas (BUN), kreatininas (Cre). Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje, laikomas kambario temperatūroje. | 225 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

6.2. Techniniai reikalavimai įrangai siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

  - Techninių parametrų lentelė.

Šią lentelę Tiekėjas pildo, jeigu siūlo 6 pirkimo objekto daliai lygiavertį analizatorių panaudai.

Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus, tyrimus ir kt. papildomas priemones 6.1. lentelėje nurodytiems tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „EPOC Vet“  šios lentelės nepildo.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomos prekės gamintojas, modelis (jei taikoma): | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Specialiai veterinarijai pritaikytas ir skirtas kraujo dujų, elektrolitų ir kitų biocheminių parametrų analizatorius, pritaikytas ir tinkantis nereguliariam darbui, pavienių tyrimų atlikimui. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 13 parametrų: kraujo dujos (pH, pCO2, pO2, TCO2); elektrolitai natris (Na+), kalis (K+), chloras (Cl); kalcis (Ca++), gliukozė (Glu), laktatai (Lac), hematokritas (Hct), šlapalas (BUN), kreatininas (Cre). | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Tyrimui naudojamos pavienės multitesto plokštelės. Kiekviena multitestų plokštelė įpakuota atskirame sandariame folijos maišelyje. Visi nurodyti parametrai gaunami vienu metu, iš vieno mėginio ir vienos multitesto plokštelės. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Reikalingas mėginio kiekis ne daugiau kaip 100 µl šviežio kraujo. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Tyrimo trukmė ne ilgiau kaip 3 min. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Integruotas spalvotas lietimui jautrus Touch screen arba lygiavertis ekranas. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Integruotas vidinis barkodų skaitytuvas. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Integruota automatinė kalibracija ir kokybės kontrolės sistema. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Atmintis – ne mažiau 2000 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Tyrimo rezultatai su normomis pateikiami LCD ekrane arba lygiaverčiame | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Komplekte su išoriniu arba vidiniu spausdintuvu tyrimų rezultatų atspausdinimui. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Nešiojamas, su vidine pakraunama baterija. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama kartu su pristatoma preke | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus | Įrašo tiekėjas |

7 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir papildomos priemonės Nr. 1 (toliau – 7 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės Nr. 1 perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „IDEXX ProCyte Dx“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 7.2 lentelėje.

7.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml /vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Reagentų rinkinys bendram kraujo tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Adaptuotas veterinarijai, tiriami hematologiniai parametrai: - ne mažiau kaip 5-ių dalių baltųjų kraujo kūnelių diferencinė analizė - retikuliocitai - eritrocitai trombocitai. | 1000 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | Įrašo tiekėjas | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.2 | Įrašo tiekėjas | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

7.2. Techniniai reikalavimai įrangai, siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Šią lentelę Tiekėjas pildo, jeigu siūlo 7 pirkimo objekto daliai lygiavertį analizatorių panaudai.

Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus, tyrimus ir kt. papildomas priemones 7.1. lentelėje nurodytiems tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „IDEXX ProCyte Dx“  šios lentelės nepildo.

7.2. lentelė. Techniniai reikalavimai įrangai.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1 | Analizatoriaus gamintojas, modelis (jeigu taikoma): | Įrašo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis: bendro kraujo tyrimai | Įrašo tiekėjas |
| 1.2 | Naudojamos technologijos, ne mažiau kaip: Lazerinio srauto citometrija Optinė fluorescencija Laminarinio srauto varža | Įrašo tiekėjas |
| 1.3 | Rezultato gavimas, ne ilgiau kaip per 2 min. | Įrašo tiekėjas |
| 1.4 | Turi būti galima iš vieno mėginio ištirti ne mažiau kaip 25 parametrų vienu metu. | Įrašo tiekėjas |
| 1.5 | Atliekami tyrimai, adaptuoti veterinarijai, ne mažiau kaip šie nurodyti hematologiniai parametrai: 5-ių dalių baltųjų kraujo kūnelių diferencinė analizė; retikuliocitai; eritrocitai; trombocitai. | Įrašo tiekėjas |
| 1.6 | Tiriamos gyvūnų rūšys, ne mažiau kaip 20, tarp kurių būtinai: - Šuo - Katė - Graužikai - Egzotiniai gyvūnai | Įrašo tiekėjas |
| 1.7 | Reikiamo tyrimui atlikti mėginio dydis, ne daugiau kaip 30 μL kraujo su antikoaguliantu. | Įrašo tiekėjas |
| 1.8 | Mėginio tipai - visas kraujas | Įrašo tiekėjas |
| 1.9 | Rezultato atvaizdavimas: duomenų pateikimas lentelėje, spausdinimas ant A4 formato lapo, bei tyrimo kontrolinių matavimų grafikų braižymas. | Įrašo tiekėjas |
| 1.10 | Mėginių kiekis, su kuriuo analizatorius turi galėti dirbti vienu metu, ne daugiau kaip 1 | Įrašo tiekėjas |
| 1.11 | Sistemos atnaujinimai: būtinai. Atnaujinimai turi būti atliekami nuotoliniu būdu per specialią, šiai įrangai pritaikytą programą arba iš kompiuterinės laikmenos. | Įrašo tiekėjas |
| 1.12 | Garantija ne mažiau - 12 mėnesių | Įrašo tiekėjas |
| 1.13 | Pristatant prekę, privaloma pateikti: Naudojimosi instrukciją lietuvių kalba. Prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopiją | Įrašo tiekėjas |

8 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir papildomos priemonės Nr. 2 (toliau – 8 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės Nr. 2 perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „IDEXX Catalyst One“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 8.2 lentelėje.

8.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui per 12 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 12 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Reagentai bendro sveikatos tikrinimo šunims (17 parametrų) tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimo atsakymų parametrai: ALB, ALB/GLOB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, BUN/CREA, Ca, CHOL, CREA, GGT, GLOB, GLU, LIPA, PHOS, TBIL, TP. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 120 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Reagentai bendro sveikatos tikrinimo katėms (15 parametrų) tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimo atsakymų parametrai: ALB, ALB/GLOB, ALKP, ALT, BUN, BUN/CREA, Ca, CHOL, CREA, GGT, GLOB, GLU, PHOS, TBIL, TP. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Reagentai elektrolitų tyrimui (4 parametrai) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimo atsakymų parametrai: Cl, K, Na, Na/K. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Reagentai būklės patikrinimo prieš operaciją (10 parametrų) tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimo atsakymų parametrai: ALB, ALB/GLOB, ALKP, ALT, BUN, BUN/CREA, CREA, GLOB, GLU, TP. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 1200 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Reagentai ankstyvai inkstų nepakankamumo stadijai nustatyti (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimo atsakymų parametrai: UCRE, UPRO, UPC. Komplekte skiediklis. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Reagentai Albumino kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas kepenų ir inkstų funkcijų, dehidratacijos laipsnio, enteropatijų, susijusių su baltymų netekimu ir kt. sutrikimams tirti. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Reagentai Šarminės fosfatazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas kepenų ir tulžies sistemos ligų ir kt. sutrikimų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Reagentai Alanino aminotransferazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas kepenų pažeidimų ir kt. sutrikimų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 8.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Reagentai Amilazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas ūmaus pankreatito ir kt. sutrikimų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 9.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Reagentai Asparato aminotransferazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas kepenų, širdies ar skeleto raumenų ir kt. pažeidimų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 10.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Reagentai Šlapalo kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas inkstų ligų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais | 96 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 11.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Reagentai Kalcio (Ca) kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas tam tikrų neoplazijų, kaulų ligų, skydliaukės ligų, eklampsijų ir kt. sutrikimų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 12.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Reagentai Cholesterolio kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas endokrininėms ar cholestazę sukeliančioms ligoms tirti. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 13.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Reagentai Kreatinkinazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas skeleto ar širdies raumenų žalai nustatyti. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 14.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Reagentai Kreatinino kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas inkstų ligoms tyrti bei glomerų filtracijos greičiui stebėti. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 84 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 15.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Reagentai Gamma-glutamyltransferazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas kepenų cholestazės, neoplazijų ir kt. sutrikimų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 60 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 16.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Reagentai Gliukozės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas angliavandenių metabolizmo tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 17.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Reagentai Laktatų kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas laktato kiekiui kraujyje tirti. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 18.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Reagentai Laktatdehidrogenezės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas kepenų, širdies ar skeleto raumenų žalos nustatymui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 19.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Reagentai Lipazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas ūmaus pankreatito ir kt. sutrikimų nustatymui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 20.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Reagentai Magnio kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas magnio koncentracijos nustatymui kraujyje. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 21.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Reagentai Amoniako (NH3) kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas portosisteminio šunto, kepenų cirozės ir kt. sutrikimų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 22.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 23. | Reagentai Neorganinio fosfato kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas inkstų ligų, virškinamojo trakto ir kt. sutrikimų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 23.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 24. | Reagentai Bendro bilirubino kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas obstrukcinių kepenų ligų ir kt. sutrikimų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 24.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 25. | Reagentai Bendro baltymo kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas bendro baltymo kiekio nustatymui kraujyje. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 25.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 26. | Reagentai Trigliceridų kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas lipidų metabolizmo anomalijoms aptikti. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 26.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 27. | Reagentai Šlapimo rūgšties kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas sunkių inkstų ligų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 27.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 28. | Reagentai Fenobarbitalio kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas medikamento sekimui paciento kraujyje. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 78 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 28.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 29. | Reagentai Fruktozamino kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas diabeto tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 60 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 29.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 30. | Reagentai C reaktyvaus baltymo tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas uždegiminiams procesams organizme nustatyti. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 30.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 31. | Reagentai simetrinio dimetilarginino tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas simetrinio dimetilarginino tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 31.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 32. | Reagentai tulžies rūgščių tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas tulžies rūgščių nustatymui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 32.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 33. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 33.1. | Įrašo tiekėjas | ___ |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 33.2 | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

8.2 Techniniai reikalavimai siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Šią lentelę Tiekėjas pildo, jeigu siūlo 8 pirkimo objekto daliai lygiavertį analizatorių panaudai.

Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus, tyrimus ir kt. papildomas priemones 8.2. lentelėje nurodytiems tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „IDEXX ProCyte Dx“  šios lentelės nepildo.

8.2 lentelė. Techniniai reikalavimai įrangai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Veterinarinis kraujo biocheminis analizatorius: gamintojas, modelis (jei taikoma) | Įrašo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Tyrimams atlikti naudojamos vienkartinės reagentų komplektų kasetės arba pavieniai parametrų reagentai. | Įrašo tiekėjas |
| 1.4 | Atliekami tyrimai adaptuoti veterinarijai, mažiau kaip šie nurodyti parametrai: ALB (albuminai), ALKP (šarminė fosfatazė), ALT (alanino aminotransferazė), AMYL (amilazė), AST (asparato aminotrasferazė), BUN (šlapalas), Ca (kalcis), CHOL (cholesterolis), CK (kreatinkinazė), Cl (chloras), CREA (kratininas), GGT (gamma-glutamyltransferazė), GLU (gliukozė), K (kalis), LAC (laktatai), LDH (laktatdehidrogenazė), LIPA (lipazė), Mg (magnis), Na (natris), NH3 (amoniakas), PHBR (Fenobarbitalis), PHOS (neorganinis fosfatas), TBIL (bendras bilirubinas), TP (bendras baltymas), TRIG (trigliceridai), UCRE (šlapimo kreatininas), UPRO (šlapimo baltymas), URIC (šlapimo rūgštis), Fruktozaminas, bendras T4, CRP (C reaktyvusis baltymas). | Įrašo tiekėjas |
| 1.5 | Mėginių kiekis, su kuriuo analizatorius turi galėti dirbti vienu metu ne daugiau kaip 1 | Įrašo tiekėjas |
| 1.6 | Mėgintuvėlių tipas - analizatorius turi turėti galimybę dirbti su viso kraujo separatoriaisa rba mėginio puodeliais. | Įrašo tiekėjas |
| 1.7 | Rezultato atvaizdavimas: duomenų pateikimas lentelėje, spausdinimas ant A4 formato lapo, bei tyrimo kontrolinių matavimų grafikų braižymas. | Įrašo tiekėjas |
| 1.8 | Atmintis ne mažiau kaip 50 GB duomenų. | Įrašo tiekėjas |
| 1.9 | Svoris (±0,5) kg - 11,35 kg | Įrašo tiekėjas |
| 1.10 | Išmatavimai: Ilgis ne daugiau kaip 25,4 cm Plotis ne daugiau kaip37,60 cm Aukštis ne daugiau kaip 35,60 cm. | Įrašo tiekėjas |
| 1.11 | Sistemos atnaujinimai: Būtinai. Atnaujinimai turi būti nuotoliniu būdu per specialią, šiai įrangai pritaikytą programą arba iš kompiuterinės laikmenos. | Įrašo tiekėjas |
| 1.12 | Vieno tyrimo atlikimo laikas intervale ne platesniame kaip nuo 8 iki 15 min. | Įrašo tiekėjas |
| 1.13 | Tyrimų atlikimui naudojamos technologijos - sausų skaidrių (reagentų) ir reflektometrija | Įrašo tiekėjas |
| 1.14 | Mėginio tipai: visas kraujas, plazma, serumas | Įrašo tiekėjas |
| 1.15 | Turi būti galima iš vieno mėginio ištirto iki 25 parametrų vienu metu | Įrašo tiekėjas |
| 1.16 | Centrifuga - integruota analizatoriuje | Įrašo tiekėjas |
| 1.17 | Automatinis skiedimas | Įrašo tiekėjas |
| 1.18 | Automatinis mėginio lašinimas | Įrašo tiekėjas |
| 1.19 | Garantija ne mažiau 12 mėnesių | Įrašo tiekėjas |
| 1.20 | Pristatant prekę, privaloma pateikti: - Naudojimosi instrukciją lietuvių kalba. - Prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopiją. | Įrašo tiekėjas |

*Pastabos visoms pirkimo dalims:

* Pirkimo objekto lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų tiekėjas turi įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų kiekio atlikimas).

**Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą patvirtina, kad visi siūlomi tyrimai, reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus aukščiau pateikiamus techninius ir kokybinius reikalavimus tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms.

Reagentų ir papildomų priemonių pristatymo terminas -

Papildomi būtinieji reikalavimai ir pastabos taikomos visoms pirkimo dalims:

- Reagentų ir papildomų priemonių privalomas pristatymo terminas nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo dienos – ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas.

- *Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir papildomas priemones (t. y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.).

- Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

- Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomai įrangai;

- Kartu su pristatoma preke tiekėjas turės pateikti naujausias reagentų naudojimo instrukcijas lietuvių kalbomis;

- Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

- *Pirkimo objekto lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų tiekėjas turi įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų kiekio atlikimas).

Pastabos (taikomos visoms pirkimo objekto dalims):

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc.