SPS 2 priedas

GELEŽIES CHLORIDO PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas – geležies chloridas (toliau – Prekė).

  - Pirkimo objekto apibūdinimas (perkamų prekių savybės) – geležies (III) chlorido (FeCl3) tirpalas – cheminė medžiaga naudojama nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese, siekiant sumažinti sieros junginių kiekį išgaunamose biodujose, taip pat nuo struvito susidarymo dumble po pūdymo.

- PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS

  - Preliminarus perkamas Prekės kiekis 36 mėn. laikotarpiui – 300 t. Prekė bus užsakoma pagal Perkančiojo subjekto poreikį.

  - Minimalus Prekės užsakymo kiekis – 3 vnt. po 1 m3 talpos konteineriai.

  - Preliminarus Prekės kiekis pateikiamas 2.1 punkte, kuris nėra laikomas maksimaliu. Perkantysis subjektas, įsigydamas Prekę negali viršyti Specialiosiose pirkimo sąlygose numatytos sutarties apimties, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos sutarties apimties, nurodytos eurais.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

  - Prekė turi būti pristatoma adresu adresu: Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. sav., darbo dienomis: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 13.00 val.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Prekė turi būti pristatoma ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų (arba per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą) nuo užsakymo pateikimo raštu (el. paštu) dienos.

  - Pateikus Prekę, kuri neatitinka techninėje specifikacijoje jai keliamų reikalavimų, Tiekėjas ją išsiveža savo transportu ir savo lėšomis. Naujos prekės (atitinkančios techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus) pristatymui taikomas 3 (trijų) darbo dienų terminas, nuo Perkančiojo subjekto pretenzijos apie netinkamos Prekės pristatymą pateikimo (el. paštu) dienos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekei keliami reikalavimai pateikiami lentelėje:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Geležies chlorido tirpalas turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |
| 1.1. | Prekės paskirtis – cheminė medžiaga turi būti tinkama naudoti nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese, siekiant sumažinti sieros junginių kiekį išgaunamose biodujose, taip pat nuo struvito susidarymo dumble po pūdymo | Atitinka/Neatitinka |
| 1.2. | Būsena – skystis | Atitinka/Neatitinka |
| 1.3. | Geležies (III) chlorido tirpalo koncentracija 35 – 45 % | Nurodyti |
| 1.4. | Grynos trivalentės geležies kiekis geležies chlorido tirpale 13,4 – 14,2 % | Nurodyti |
| 1.5. | Prekės tankis turi būti ne mažesnis kaip 1,4 kg/l | Nurodyti |
| 1.6. | Prekės pH turi būti mažesnis kaip 2 | Nurodyti |

  - Prekė turi būti švari ir vienalytė, joje neturi būti šiukšlių, priemaišų ar kitokio pobūdžio kietų dalelių, kurios galėtų užkišti vamzdynus, siurblių darbo kameras ir pan. Jei dėl to Perkančiojo subjekto dozavimo įrangai būtų padaryta žala, Perkantysis subjektas reikalaus nuostolių atlyginimo.

  - Prekė turi būti nenuodinga, be pavojingų sudedamųjų dalių: nedegi, nesprogi.

  - Tiekėjas privalo Perkančiajam subjektui pristatyti Prekę, kurios galiojimo laikas po pristatymo dienos būtų ne mažesnis nei 3 (trys) mėnesiai.

  - Prekė turi būti paženklinta Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nustatyta tvarka. Prekė turi būti registruota REACH reglamente nustatyta tvarka.

  - Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus bei turi būti pažymėtas ženklu CE.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Užpildyta šios techninės specifikacijos 5.1 punkto lentelė.

  - Saugos duomenų lapas.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas pristatydamas Prekę kartu su ja privalo pateikti tiekiamos Prekės  saugos duomenų lapą, kokybės sertifikatą, gamintojo išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta Prekės pagaminimo data ir galiojimo terminas arba tinkamai patvirtintą jo kopiją. Kartu su Preke pateikti visi būtini dokumentai turi būti lietuvių kalba.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28  d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1. papunkčio „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“ reikalavimus, kuriais:

    - siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, šalys Sutarties galiojimo laikotarpiu susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų, t. y. dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Išimtinais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, tačiau tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus:

    - gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

    - gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

    - Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimui įrodantys dokumentai, pateikiami Sutarties vykdymo metu Perkančiajam subjektui paprašius: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

    - Tiekėjas vykdydamas Sutartį siekia prisidėti prie transporto spūsčių ir automobilių išmetamųjų dujų CO2 kiekio mažinimo Prekę pristatant ne piko valandomis (piko valandos pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 val. iki 9.00 val. (kai darbuotojai, moksleiviai, studentai išvyksta iš namų į savo darbovietes ir mokymosi vietas), nuo 12.00 val. iki 14.00 val. (kai vykstama pietauti bei baigiasi pamokos mokyklose), nuo 17.00 val. iki 18.00 val. (kuomet iš darboviečių grįžtama namo)).

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Netaikoma.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Prekė turi būti pristatoma 1 m3 talpos konteineryje su apatiniu šoniniu išleidėju ant EURO padėklo. Išleidėjas turi turėti uždaromąją armatūrą ir apsauginį dangtelį. Talpos angos turi būti užplombuotos. Prekę iškrauna Tiekėjas Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje.

  - Prekės iškrovimo metu įvykus cheminių medžiagų išsiliejimui, Tiekėjas privalės savo lėšomis likviduoti avarijos padarinius ir atlyginti Perkančiajam subjektui dėl to padarytus nuostolius.