SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | TS žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Plastikiniai lygūs DN200 SN8 klasės vamzdžiai | m | 102.6 | TS-3 |  |
| 1.2 | Plastikiniai lygūs DN250 SN8 klasės vamzdžiai | m | 114.4 | TS-3 |  |
| 1.3 | Plastikiniai lygūs DN300 SN8 klasės vamzdžiai | m | 369.1 | TS-3 |  |
| 1.4 | Protarpinės vamzdžių pravedimui per g/b šulinio sienas, kai vamzdžių |  |  | TS-4 |  |
| 1.4.1 | iš kurių DN200 | vnt. | 36 |  |  |
| 1.4.2 | iš kurių DN250 | vnt. | 4 |  |  |
| 1.4.3 | iš kurių DN300 | vnt. | 17 |  |  |
| 1.5 | Naujai įrengiami d 0,7m g/b surinkimo šuliniai, kurių h=1,3m, su hidroizoliacija ir ketinėmis D400 klasės bordiūrinėmis grotelėmis | vnt. | 17 | TS-4 |  |
| 1.5.1 | suminis šulinio aukštis | m | 22.1 |  |  |
| 1.5.2 | suminis šulinio tūris | m3 | 8.5 |  |  |
| 1.6 | Naujai įrengiami d 0,7m g/b surinkimo šuliniai, kurių h=1,3m, su hidroizoliacija ir ketinėmis D400 klasės bordiūrinėmis grotelėmis | vnt. | 1 | TS-4 |  |
| 1.6.1 | suminis šulinio aukštis | m | 1.3 |  |  |
| 1.6.2 | suminis šulinio tūris | m3 | 0.5 |  |  |
| 1.7 | Naujai įrengiami d 1,0m g/b kanalizacijos šuliniai, kurių h=1,0m, su hidroizoliacija ir ketiniais D400 klasės dangčiais | vnt. | 2 | TS-4 |  |
| 1.7.1 | suminis šulinio aukštis | m | 2 |  |  |
| 1.7.2 | suminis šulinio tūris | m3 | 1.6 |  |  |
| 1.7.3 | latakų šulinio dugne įrengimas iš C12/15 markės | m3 | 1 |  |  |
| 1.8 | Naujai įrengiami d 1,0m g/b kanalizacijos šuliniai, kurių h=1,5m, su hidroizoliacija ir ketiniais D400 klasės dangčiais | vnt. | 4 | TS-4 |  |
| 1.8.1 | suminis šulinio aukštis | m | 6 |  |  |
| 1.8.2 | suminis šulinio tūris | m3 | 4.7 |  |  |
| 1.8.3 | latakų šulinio dugne įrengimas iš C12/15 markės | m3 | 2 |  |  |
| 1.9 | Naujai įrengiami d 1,0m g/b kanalizacijos šuliniai, kurių h=2,0m, su hidroizoliacija ir ketiniais D400 klasės dangčiais | vnt. | 2 | TS-4 |  |
| 1.9.1 | suminis šulinio aukštis | m | 4 |  |  |
| 1.9.2 | suminis šulinio tūris | m3 | 3.1 |  |  |
| 1.9.3 | latakų šulinio dugne įrengimas iš C12/15 markės | m3 | 1 |  |  |
| 1.10 | Naujai įrengiami d 1,0m g/b kanalizacijos šuliniai, kurių h=2,5m, su hidroizoliacija ir ketiniais D400 klasės dangčiais | vnt. | 2 | TS-4 |  |
| 1.10.1 | suminis šulinio aukštis | m | 5 |  |  |
| 1.10.2 | suminis šulinio tūris | m3 | 3.9 |  |  |
| 1.10.3 | latakų šulinio dugne įrengimas iš C12/15 markės | m3 | 1 |  |  |

Kalvarijos miesto S. Nėries gatvės (Nr. KV8026), su šaligatvio įrengimu, kapitalinis remontas.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | TS žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Naujai įrengiami d 1,0m g/b kanalizacijos šuliniai, kurių h=3,0m, su hidroizoliacija ir ketiniais D400 klasės dangčiais | vnt. | 1 | TS-4 |  |
| 1.10.1 | suminis šulinio aukštis | m | 3 |  |  |
| 1.10.2 | suminis šulinio tūris | m3 | 2.4 |  |  |
| 1.10.3 | latakų šulinio dugne įrengimas iš C12/15 markės | m3 | 0.5 |  |  |
| 1.9 | Šulinio nužymėjimo ženklai | vnt. | 11 | TS-4 |  |
| 1.10 | Betoninių blokų P-1 49x49x10 cm įrengimas | m2 | 3 | TS-7 |  |
| 1.11 | Griovio tvirtinimas monolitiniu betonu C12/15 ant žvyro skaldos fr.22/32 sluoksnio | m2 | 3.65 | TS-7 |  |
| 2. Žemės darbai paviršinių nuotekų įrengimui |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tranšėjų kasimas mechanizuotai iki 2,5 m gylio grunte (su grunto išvežimu iki 1 km sandėliavimui ir su gruntinio bei paviršinio vandens šalinimu statybų metu) | m3 | 2220 | TS-9 |  |
| 2.2 | Grunto kasimas rankiniu būdu sankirtose su kitomis komunikacijomis (su gruntinio bei paviršinio vandens šalinimu statybų metu) | m3 | 555 | TS-9 |  |
| 2.3 | Tranšėjų dugno pagilinimas rankiniu būdu ir išlyginimas | m3 | 52 | TS-9 |  |
| 2.4 | Vamzdžių pagrindo įrengimas iš smėlinio grunto, h=0.1m, sutankinant vibroplokštėmis | m3 | 52 | TS-9 |  |
| 2.5 | Vamzdžių užpylimas smėliniu gruntu, sutankinant rankiniu būdu | m3 | 461.5 | TS-9 |  |
| 2.6 | Vamzdynų užpylimas vietiniu gruntu ir sutankinimas vibroplokštėmis, atvežant gruntą iš sandėliavimo vietos | m3 | 2278 | TS-9 |  |
| 2.7 | Likusio grunto išvežimas | m3 | 549 | TS-9 |  |
| 3. Vamzdynų bandymai |  |  |  |  |  |
| 31 | Paklotų vamzdynų tinklo hidraulinis bandymas | m | 586.1 | TS-8 |  |
| 3.2 | Paklotų vamzdynų tinklo apžiūra TV kamera | m | 586.1 | TS-8 |  |

| 0 | 2024-07 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |
| PROJEKTUOTOJAS |  | KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO NR. | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ | PARAŠAS |
|  |  | 38602 | SPV | M. Aviženis |  |
|  |  | 33015 | SPDV | V. Zbrujevas |  |

Kalvarijos miesto S. Nėries gatvės (Nr. KV8026), su šaligatvio įrengimu, kapitalinis remontas.