RATINIO TRAKTORIAUS SU SNIEGO VALYMO PEILIU, ŠLUOTA, FRONTALINIU KRAUTUVU, MULČERIU, ŠIENAPJOVE, PUSPRIEKABE, AUGALŲ SMULKINTUVU ŠLAITAMS IR MOBILIA DARBO PLATFORMA TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil.Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ratinis traktorius | Naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2024 m. gamybos ratinis traktorius su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje, turi atitikti ISO standartus gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui. |  |
| 2. | Kiekis | 1 vnt. |  |
| 3. | Variklio nominali vardinė galia | Variklio nominali traktoriaus galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R 120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 85 kW/114 AG. |  |
| 4. | Variklis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Stage V galiojančius taršos reikalavimus. Traktorius turi būti įtrauktas į sąrašus traktorių (T ir C kategorijos), kurių EB tipo patvirtinimo dokumentai yra VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro internetiniame puslapyje ir kurių variklių išmetamieji teršalai atitinka ES reikalavimus su išimtimis. |  |
| 5. | Kuro bako talpa | Ne mažiau kaip 230 litrų |  |
| 6. | Pavarų dėžė | Mechaninė arba pusiau automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. Ne mažiau 24 pirmyn ir 24 atgal. |  |
| 7. | Hidraulinis reversas. Daugiadiskė „šlapio“ tipo sankaba | Privaloma |  |
| 8. | GTV – ne mažiau 3 greičių (540/540E/1000) darbinis velenas | Privaloma |  |
| 9. | Oro kondicionierius, kabinos šildymas-vėdinimas | Privaloma |  |
| 10. | Reguliuojama vairo kolonėlė | Privaloma |  |
| 11. | Priekinio ir galinio lango valytuvai su apiplovimo įtaisu | Privaloma |  |
| 12. | Variklio pašildymo sistema | Privaloma |  |
| 13. | Priekiniai dinaminiai (pasisukantys) ir galiniai praplatinti purvasargiai | Privaloma |  |
| 14. | Švyturėlis | Privaloma |  |
| 15. | Maksimali traktoriaus apkrova | Ne mažiau 7000 kg. |  |
| 16. | Visų varomų ratų sistema (4WD) | Privaloma |  |
| 17. | Radijo imtuvas su garsiakalbiais | Privaloma |  |
| 18. | Ne mažiau kaip 3 hidraulinių išėjimų poros gale traktoriaus ir ne mažiau kaip 2 hidraulinių išėjimų poros priekyje traktoriaus. Po vieną (priekyje ir gale) iš jų su reguliuojamu alyvos srautu. | Privaloma |  |
| 19. | Bendras hidraulinių siurblių našumas | Nuo 120 ltr/min. |  |
| 20. | II-os kategorijos galinė trijų taškų pakaba | Privaloma |  |
| 21. | Centrinė traukė reguliuojama mechaniškai ne mažiau kaip II kat. | Privaloma |  |
| 22. | Priekinės padangos | Ne mažiau kaip R24, plotis nuo 480 |  |
| 23. | Galinės padangos | Ne mažiau kaip R38, plotis nuo 540 |  |
| 24. | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metai arba 2000 moto val. kas sueis greičiau |  |
| 25. | Garantinis techninis aptarnavimas ir remontas | Privaloma |  |
| 26. | Ne mažiau kaip 8 darbinių lempų | Privaloma |  |
| 27. | Apmokymas | Darbuotojai (ne mažiau 1 asmuo) apmokomi pardavėjo lėšomis pristačius techniką. |  |
| 28. | Dviejų kontūrų pneumatinė stabdžių sistema (priekabai) | Privaloma |  |
| 29. | Priekinė 3-jų taškų pakaba | Privaloma |  |
| 30. | Registracija | Ratinis traktorius turi būti tinkamas eksploatacijai viešuosiuose keliuose. |  |

Sniego valymo peilis

| Eil.Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 1 vnt. |  |
| 2. | Sniego valymo peilio plotis | Ne mažiau kaip 2700 mm |  |
| 3. | Sniego valymo peilio aukštis | Ne mažiau kaip 750 mm |  |
| 4. | Ne mažiau kaip 5 darbinės padėtys | Privaloma |  |
| 5. | Sniego valymo peilio spyruoklinė arba analogiška apsauga | Privaloma |  |
| 6. | Sniego valymo peilio hidraulinis valdymas | Privaloma |  |
| 7. | Sniego valymo peilis su keičiamais, guminiu ir metaliniu, darbinis elementais (sukomplektuotas) | Privaloma |  |
| 8. | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos | Privaloma |  |
| 9. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Šluota

| Eil.Nr. | Parametrai |  | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis |  | 1 vnt. |  |
| 2. | Užkabinimas |  | Pritaikyta užkabinti ant trijų taškų galinės pakabos |  |
| 3. | Šluotos darbinis plotis |  | Ne mažiau 2500 mm |  |
| 4. |  | Šluotos pasukimo kampas į kairę ir į dešinę | Ne mažesnis kaip 20º |  |
| 5. |  | Šluota varoma traktoriaus darbinio veleno | Privaloma |  |
| 6. |  | Šluotos segmentų diametras | Ne mažiau 600 mm |  |
| 7. |  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 8. |  | Komplektuojamas su kardaniniu velenu | Privaloma |  |
| 9. |  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Frontalinis krautuvas

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2024 m. gamybos |  |
| 2. | Tinkantis sumontavimui ant siūlomo traktoriaus |  |
| 3. | Atitinka ES ir LR teisės aktais nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus |  |
| 4. | Greitas frontalinio krautuvo atjungimas nuo traktoriaus |  |
| 5. | Frontalinis krautuvas su lygiagretaus kėlimo palaikymu |  |
| 6. | Krautuvo valdymas vienos rankenėlės (“JOYSTIC”) pagalba |  |
| 7. | Kaušo plotis ne mažesnis 2,2 m |  |
| 8. | Keliamoji galia – ne mažiau 2200 kg. Didžiausias kėlimo aukštis – ne mažiau 3,0 m. |  |
| 9. | Kaušo tūris su kaupu ne mažesnis kaip 0,8 m³ |  |
| 10. | Frontalinis krautuvas pateikiamas sumontuotas kartu su traktoriumi |  |
| 11. | Garantija netrumpesnė kaip 12 mėn. |  |

Mulčeris

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 1 vnt. |  |  |
| 2. | Darbinis plotis | Ne mažiau 230 cm |  |  |
| 3. | Darbiniai elementai | Universalūs ne mažiau 40 vnt. |  |  |
| 4. | PTO apsisukimų skaičius | Ne mažiau 540 ps/min |  |  |
| 5. | Rotoriaus veleno diametras | Ne mažiau kaip 50 mm |  |  |
| 6. | Rotoriaus diametras | Ne mažiau kaip 170 mm |  |  |
| 7. | Pjovimo kampas | Nuo - 60º iki + 90º |  |  |
| 8. | Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos | Privaloma |  |  |
| 9. | Komplektuojamas su kardaniniu velenu | Privaloma |  |  |
| 10. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn |  |  |

Šienapjovė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 1 vnt. |  |  |
| 2. | Darbinis plotis | Ne mažiau kaip 2,4 m |  |  |
| 3. | Diskų skaičius | Ne mažiau kaip 6 vnt. |  |  |
| 4. | Peilių skaičius | Ne mažiau kaip 12 vnt. |  |  |
| 5. | Disko apsisukimų skaičius | Ne mažiau kaip 3000 aps/min |  |  |
| 6. | JNV apsisukimų skaičius | Ne mažiau kaip 540 ps/min |  |  |
| 7. | Transportinė pozicija | Vertikali |  |  |
| 8. | Pakėlimas gale lauko | Hidrauliniu cilindru |  |  |
| 9. | Komplektuojamas su kardaniniu velenu | Privaloma |  |  |
| 10. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn |  |  |

Puspriekabė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 1 vnt. |  |  |
| 2. | Savivartė | Privaloma |  |  |
| 3. | Ašių skaičius | Ne mažiau 2 |  |  |
| 4. | Atitinka ES ir LR teisės aktais nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus | Privaloma |  |  |
| 5. | Keliamoji galia | Ne mažiau |  |  |
| 6. | Stabdžių sistema | Pneumatinė dviejų kontūrų |  |  |
| 7. | 2-jų eilių atidaromi ir nuimami bortai | Aukštis ne mažiau 500 mm+300 mm |  |  |
| 8. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn |  |  |

Augalų smulkintuvas šlaitams

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 1 vnt. |  |  |
| 2. | Darbinis plotis | Ne mažiau kaip 100 cm |  |  |
| 3. | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus centro | Ne mažiau kaip 500 cm |  |  |
| 4. | Darbiniai elementai | Plaktukai (ne mažiau kaip 40 vnt.) |  |  |
| 5. | Pjovimo „galvos“ pakėlimo/nuleidimo vertikalioje plokštumoje kampai | Ne mažesni kaip 200o |  |  |
| 6. | Hidropneumatinis smūgių slopintuvas apsauginis vožtuvas rotoriaus užsikirtimui | Privaloma |  |  |
| 7. | Apsauga nuo staigaus strėlės kritimo | Privaloma |  |  |
| 8. | Nepriklausoma hidraulinė sistema | Privaloma |  |  |
| 9. | Mechaninė paskirstymo dėžutė strėlės valdymui | Privaloma |  |  |
| 10. | Smulkintuvas turi būti komplektuojamas su grūdinto plieno kaiščiais, atspariomis dilimui įvorėmis bei kardaniniu velenu. | Privaloma |  |  |
| 11. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn |  |  |

Mobili darbo platforma

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 1 vnt. |  |
| 2. | Dydis | Me mažiau 1200x1200 mm |  |
| 3. | Bendras aukštis | Ne mažiau 1990 mm |  |
| 4. | Žmonių skaičius | 2 |  |
| 5. | Leidžiamas bendras svoris | Ne mažiau 500 kg |  |
| 6. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |