Priedas Nr.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# (PU-13313/25) [ITP25] SAVAEIGĖS ŠLAITINĖS ŽOLIAPJOVĖS, VALDOMOS NUOTOLINIU BŪDU

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu   (toliau Prekės arba Įranga) ir

Paslaugos - Gamintojo numatytas ir Pardavėjo siūlomas techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis – Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiais – 6 komplektai.

    - Antra pirkimo dalis – Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdoma nuotoliniu būdu, su žolės ir smulkios augmenijos pjovimo bei smulkinimo įrenginiais – 1 komplektas.

    - Trečia pirkimo dalis – Savaeigė šlaitinė žoliapjovė, valdoma nuotoliniu būdu, su žolės pjovimo bei smulkinimo ir medienos smulkinimo įrenginiais – 1 komplektas.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Siūlomi įrenginiai turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

    - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracijos.

    - Savaeigėms žoliapjovėms ir visai kartu siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. Tiekėjai pirkėjo bazėse turi apmokyti aptarnaujantį personalą saugiai eksploatuoti įrangą.

    - Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi numatomi savaeigių mechanizmų ir papildomos įrangos privalomi aptarnavimai, turi būti detalizuoti ir pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir pasiūlyme privaloma nurodyti kaštus visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui.

    - Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

-teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą.

-teorinius ir praktinius mokymus tinkamam ir teisingam įrangos montavimui ir demontavimui, demontuotos įrangos konservavimui.

-techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

    - Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiais | komplektas | 6 |

Pirkimo dalis Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdoma nuotoliniu būdu, su žolės ir smulkios augmenijos pjovimo bei smulkinimo įrenginiais | komplektas | 1 |

Pirkimo dalis Nr. 3

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Savaeigė šlaitinė žoliapjovė, valdoma nuotoliniu būdu, su žolės pjovimo bei smulkinimo ir medienos smulkinimo įrenginiais | komplektas | 1 |

2.4.Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresai | Kiekis komplektais |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kauno g. 72, Garliavos sen., Pagirių kaimas, Kauno rajonas | 1 |
|  | Senkelio g. 13, 21107 Trakai | 1 |
|  | Gegužės g. 35, 29107 Anykščiai | 1 |
|  | Birutės g. 4, 57177 Kėdainiai | 1 |
|  | Žeimių g. 18, 81488 Ginkūnų kaimas, Šiaulių rajonas | 1 |
|  | Džiuginėnų kaimas, Gadūnavo seniūnija, 87415 Telšių rajonas | 1 |
| 2 | Stoties g. 11, 90115 Plungė | 1 |
| 3 | Gamyklų g. 12, 68108 Marijampolė | 1 |

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu (jei taikoma).

Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos Pirkėjui ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

  - Atskiri Prekių komplektai gali būti pateikiami nesulaukus pasiūlyme nurodyto pristatymo laiko.Tiekėjo pareiga pasiūlyme nurodyti kiekvieno pilno komplekto numatomą pristatymo terminą.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai - Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiais

Priedas  Nr.2 – Techniniai parametrai - Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdoma nuotoliniu būdu, su žolės ir smulkios augmenijos pjovimo bei smulkinimo įrenginiais

Priedas  Nr.3 – Techniniai parametrai - Savaeigė šlaitinė žoliapjovė, valdoma nuotoliniu būdu, su žolės pjovimo bei smulkinimo ir medienos smulkinimo įrenginiais

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

SAVAEIGĖS ŠLAITINĖS ŽOLIAPJOVĖS, VALDOMOS NUOTOLINIU BŪDU, SU ŽOLĖS PJOVIMO BEI SMULKINIMO ĮRENGINIAIS

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Paskirtis Gamintojas, markė, modelis | Atlikti kelių sankasos šlaitų priežiūros darbus: su šienavimo ir smulkinimo įranga arba augmenijos smulkinimo įranga šlaituose, kurių nuolydžio kampas 50-55° arba jam artimas. Ne mažesnio nei reikalaujama nuolydžio šlaituose, įranga turi gebėti ilgą laiką dirbti judėdama šlaitu tiek statmenai (aukštyn/žemyn), tiek išilgai šlaito, tiek įstrižai šlaito. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus savaeigės žoliapjovės modelis _________ |
|  | Pagaminimo metai | Savaeigė šlaitinė žoliapjovė su papildoma įranga privalo būti nauja, nenaudota. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |
|  | Konstrukcija. Atitikimas techniniams reikalavimams dėl tipo. | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo -20°C iki +30°C aplinkos temperatūroje, atitinkanti saugos darbe reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Konstrukcija | Savaeigis įrenginys vikšrine važiuokle, turintis vidaus degimo variklį, hidraulinę stotį ir papildomos įrangos tvirtinimo (pakabinimo) sistemą. Savaeigis įrenginys valdomas nuotoliniu būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __arba nuoroda - ____. |
|  | Garantija | Garantija – ne mažiau 24 mėn. visam įrenginiui, įskaitant ir papildomą įrangą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ____ mėn. |
|  | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės (įskaitant ir papildomą pjovimo-mulčiavimo įrangą) gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės (viso komplekto) techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
|  | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, pakabinamos įrangos sertifikatai, techniniai pasai, pateikiami ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Įrankių komplektas | Kartu su įrenginiu turi būti pateikiamas rinkinys, reikalingas kasdieniam aptarnavimui ir tepimo švirkštas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Komplektą sudaro: __ ____. |
| 1.10. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos operatorių mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11. | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje, suderinus įrenginių parkavimo vietą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis), veikiantis GSM/GPS principu ir perduodantys duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Pardavėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. Variklis |  |  |  |  |
|  | Tipas | Keturtaktis, skysčiu aušinamas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus savaeigės žoliapjovės variklio modelis _________ |
|  | Galia | Ne mažiau 42 kW / 57 AG Prioritetas teikiamas didesnės galios varikliui. | Siūlomas parametras - ____ kW/ _______ AG Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _____. |
|  | Aušinimo sistema | Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu iki -25 °C aušinimo skysčiu. Prioritetas teikiamas sistemai, turinčiai funkciją, užtikrinančią savaiminį radiatoriaus apsivalymą nuo stambių šiukšlių, dulkių, šienavimo produktų – reversinis ventiliatorius, keičiantis oro srauto kryptį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _____. |
|  | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V / Tier IV f reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ____ . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
|  | Vidaus degimo variklio tepimo sistema | Užtikrinanti ilgalaikį įrenginio darbą dirbant artimu 50-55° poskyrio kampu. Turi turėti automatinę sistemą, išjungiančią variklį, kritiškai sumažėjus alyvos lygiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ________. |
| 3. Transmisija, Važiuoklė |  |  |  |  |
|  | Pavara | Hidrostatinė abiejų važiuoklės pusių pavara | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Naudojama hidraulinė alyva | Tinkanti visiems metų sezonams. Prioritetas teikiamas biologiškai suyrančiai hidraulinei alyvai. | Siūlomas parametras - ____ (hidraulinės alyvos rūšis) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _____. |
|  | Judėjimo greičiai | Ne mažiau du greičių diapazonai pirmyn ir atgal ir nuosekliai keičiamas greitis, nuo 0 km/h iki ne mažiau kaip 6 km/h Prioritetas teikiamas pasiekiamam didesniam judėjimo greičiui. | Siūlomas parametras: nuo ____ km/h iki ____ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda __ |
| 3.4. | Vikšrai | Guminiai, standartinis protektoriaus raštas, vikšro plotis ne mažiau 250 mm. Prioritetas teikiamas padidinto (aukštesnio) protektoriaus vikšrams. | Siūlomas parametras: vikšrų tipas _______, vikšrų plotis __ mm. |
| 3.5. | Vikšrų įtempimas | Pilnai automatinis (savaime įsitempiantys vikšrai, iki savaeige žoliapjove pradedamas judėjimas). Vikšrų įtempimui nereikalinga naudoti jokių papildomų įtaisų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda __ |
| 3.6. | Važiuoklės šoninis išplatinimas (prioritetinis reikalavimas) | Įrenginio stabilumui ant šlaito padidinti, važiuoklė į abu šonus išplatinama hidrauliniu būdu. Išplatintos važiuoklės plotis ne mažiau 1650 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 4. Vairavimas |  |  |  |  |
|  | Nuotolinis valdymas | Nepriklausomai valdomos nuotoliniu valdymo pultu abi įrenginio važiuoklės pusės ir pakabinama darbinė įranga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2. | Valdymo atstumas | Nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas ne mažiau 100 m | Siūlomas parametras: pulto veikimo atstumas _______ m. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _. |
| 4.3. | Valdymo pulto maitinimas | Keičiamos, įkraunamos akumuliatorių baterijos (2 komplektai). Su įrenginiu privaloma pateikti automobilinį kroviklį 12 V įtampai ir adapterį baterijų krovimui iš 220 V įtampos tinklo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.4. | Avarinė sistema | Įrangos blokavimas (įrenginio sustojimas) praradus nuotolinį ryšį su valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.5. | Papildomas valdymo pultas | Supaprastintas valdymo pultas jungiamas elektros kabeliu prietaisų skydelyje, sugedus pagrindiniam, distanciniam valdikliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. Elektrinė sistema |  |  |  |  |
|  | Įtampa | 12 V | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Akumuliatorių baterijos | Pritaikytos ilgalaikiam įrenginio darbui, dirbant 50-55° arba jam artimu poskyrio kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _. |
|  | Signaliniai žibintai | Ant įrenginio įrengtas įspėjamasis oranžinės spalvos LED švyturėlis. Švyturėlis aktyvuojamas (įjungiamas) iš karto kai tik užvedamas vidaus degimo variklis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. KONTROLĖS Prietaisai |  |  |  |  |
| 6.1. | Gamintojo numatytas ir įrengtas ant savaeigio įrenginio arba integruotas nuotolinio valdymo pulte indikacijų skydelis (ekranas), informuojantis operatorių apie ne mažiau kaip šiuos kritinius parametrus: |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _. |
| 6.1.1 |  | Vidaus degimo variklio aušinimo skysčio temperatūrą; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.1.2 |  | Vidaus degimo variklio alyvos slėgį tepimo sistemoje; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.1.3 |  | Degalų kiekio ir/ar lygio bake parodymus; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.1.4 |  | Vidaus degimo variklio dirbtas valandas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7. DEGALŲ BAKAS |  |  |  |  |
| 7.1. | Talpa | Ne mažiau kaip 30 ltr | Siūlomas parametras: ___ ltr |
| 7.2. | Prieiga | Talpa rakinama arba kitaip apsaugota nuo neteisėto atidarymo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8. HIDRAULIKA |  |  |  |  |
| 8.1. | Nepriklausomos hidraulinės sistemos | Ne mažiau kaip dvi: važiuoklei ir pakabinamai darbinei įrangai valdyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.2. | Hidraulinės alyvos aušinimo sistema | Priverstinė, nepriklausoma | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.3. | Darbinės įrangos siurblio/ių našumas | Ne mažiau 55 ltr/min Prioritetas teikiamas didesnio našumo siurbliui. | Siūlomas parametras - ____ ltr/min . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 8.4. | Leistinas slėgis darbinėje sistemoje | 250 bar ir daugiau | Siūlomas parametras - ____bar . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 8.5. | Alyvos kiekis sistemoje | Ne mažiau 25 ltr | Siūlomas parametras - ____ltr Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 8.6. | Hidrauliniai išvadai | Priekyje įrengiami reikalingi hidrauliniai išvadai darbinei įrangai prijungti, ne mažiau dviejų porų (padavimo, grįžtama, drenažinė linijos). | Siūlomas parametras - ____porų kiekis. |
| 8.7. | Įrangos paviršiaus kopijavimo funkcija | Užtikrinamas pakabinamos įrangos svyravimas aukštyn ir žemyn ne mažiau 10° kampu | Siūlomas parametras - ____°. |
| 9. SAVAEIGĖS ŽOLIAPJOVĖS MATMENYS |  |  |  |  |
| 9.1. | Plotis | Ne platesnis (transportinėje padėtyje) nei keičiama pakabinama įranga, bet ne mažiau 1300 mm. | Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 9.2. | Ilgis (su vienu metu pakabinta šienavimo/ smulkinimo įranga) | Ne daugiau 3100 mm | Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 9.3. | Svoris | Kartu su visa įsigyjama įranga - ne daugiau 2 500 kg | Siūlomas parametras - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 10. ŽOLĖS PJOVIMO IR SMULKINIMO ĮRENGINYS |  |  |  |  |
| 10.1. | Reikalingas minimalus alyvos debitas | Įranga turi būti suderinama su savaeigės žoliapjovės (šlaitų pjovimo įrenginio) hidraulika. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.2. | Darbinio veleno apsisukimai | Kintami, nepriklausomi nuo įrenginio judėjimo greičio, galimi maksimalūs iki 3000 aps/min, su galimybe keisti rotoriaus sukimosi kryptį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 10.3. | Apsaugos nuo atsitiktinių pjovimo proceso produktų išmetimo | Įrengtos pjovimo įrangos priekyje ir gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms, tarpusavyje sujungtoms skersiniais nareliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 10.4. | Peiliukai (pjovimo elementai) | „Y“ tipo, paslankūs, kabinami į kilputes, kurios tvirtinamos varžtais. Tvirtinimo vietų skaičius ant veleno – ne mažiau 22 vnt, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip po 2 vnt peiliukų. | Siūlomas pjovimo elementų tipas - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 10.5. | Darbinio veleno pjaunamas plotis | Ne mažiau 1500 mm Prioritetas teikiamas platesniam įrenginiui. | Siūlomas parametras - ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 10.6. | Atraminis volas | Reguliuojamo aukščio | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.7. | Žolės pjovimo ir smulkinimo įrangos svoris | Ne mažiau 250 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam įrenginiui. | Siūlomas parametras - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

TECHNINIAI PARAMETRAI

SAVAEIGĖS ŠLAITINĖS ŽOLIAPJOVĖS, VALDOMOS NUOTOLINIU BŪDU, SU ŽOLĖS IR SMULKIOS AUGMENIJOS PJOVIMO BEI SMULKINIMO ĮRENGINIAIS

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Paskirtis Gamintojas, markė, modelis | Atlikti kelių sankasos šlaitų priežiūros darbus: su šienavimo ir smulkinimo įranga arba augmenijos smulkinimo įranga šlaituose, kurių nuolydžio kampas 50-55° arba jam artimas. Ne mažesnio nei reikalaujama nuolydžio šlaituose, įranga turi gebėti ilgą laiką dirbti judėdama šlaitu tiek statmenai (aukštyn/žemyn), tiek išilgai šlaito, tiek įstrižai šlaito. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus savaeigės žoliapjovės modelis _________ |
|  | Pagaminimo metai | Savaeigė šlaitinė žoliapjovė su papildoma įranga privalo būti nauja, nenaudota. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |
|  | Konstrukcija. Atitikimas techniniams reikalavimams dėl tipo. | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo -20°C iki +30°C aplinkos temperatūroje, atitinkanti saugos darbe reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Konstrukcija | Savaeigis įrenginys vikšrine važiuokle, turintis vidaus degimo variklį, hidraulinę stotį ir papildomos įrangos tvirtinimo (pakabinimo) sistemą. Savaeigis įrenginys valdomas nuotoliniu būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __arba nuoroda - ____. |
|  | Garantija | Garantija – ne mažiau 24 mėn. visam įrenginiui, įskaitant ir papildomą įrangą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ____ mėn. |
|  | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės (įskaitant ir papildomą pjovimo-mulčiavimo įrangą) gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės (viso komplekto) techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
|  | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, pakabinamos įrangos sertifikatai, techniniai pasai, pateikiami ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Įrankių komplektas | Kartu su įrenginiu turi būti pateikiamas rinkinys, reikalingas kasdieniam aptarnavimui ir tepimo švirkštas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Komplektą sudaro: __ ____. |
| 1.10. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos operatorių mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11. | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje, suderinus įrenginių parkavimo vietą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis), veikiantis GSM/GPS principu ir perduodantys duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Pardavėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. Variklis |  |  |  |  |
|  | Tipas | Keturtaktis, skysčiu aušinamas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus savaeigės žoliapjovės variklio modelis _________ |
|  | Galia | Ne mažiau 42 kW / 57 AG Prioritetas teikiamas didesnės galios varikliui. | Siūlomas parametras - ____ kW/ _______ AG Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _____. |
|  | Aušinimo sistema | Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu iki -25 °C aušinimo skysčiu. Prioritetas teikiamas sistemai, turinčiai funkciją, užtikrinančią savaiminį radiatoriaus apsivalymą nuo stambių šiukšlių, dulkių, šienavimo produktų – reversinis ventiliatorius, keičiantis oro srauto kryptį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _____. |
|  | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V / Tier IV f reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ____ . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
|  | Vidaus degimo variklio tepimo sistema | Užtikrinanti ilgalaikį įrenginio darbą dirbant artimu 50-55° poskyrio kampu. Turi turėti automatinę sistemą, išjungiančią variklį, kritiškai sumažėjus alyvos lygiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ________. |
| 3. Transmisija, Važiuoklė |  |  |  |  |
|  | Pavara | Hidrostatinė abiejų važiuoklės pusių pavara | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Naudojama hidraulinė alyva | Tinkanti visiems metų sezonams. Prioritetas teikiamas biologiškai suyrančiai hidraulinei alyvai. | Siūlomas parametras - ____ (hidraulinės alyvos rūšis) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _____. |
|  | Judėjimo greičiai | Ne mažiau du greičių diapazonai pirmyn ir atgal ir nuosekliai keičiamas greitis, nuo 0 km/h iki ne mažiau kaip 6 km/h Prioritetas teikiamas pasiekiamam didesniam judėjimo greičiui. | Siūlomas parametras: nuo ____ km/h iki ____ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda __ |
| 3.4. | Vikšrai | Guminiai, standartinis protektoriaus raštas, vikšro plotis ne mažiau 250 mm. Prioritetas teikiamas padidinto (aukštesnio) protektoriaus vikšrams. | Siūlomas parametras: vikšrų tipas _______, vikšrų plotis __ mm. |
| 3.5. | Vikšrų įtempimas | Pilnai automatinis (savaime įsitempiantys vikšrai, iki savaeige žoliapjove pradedamas judėjimas). Vikšrų įtempimui nereikalinga naudoti jokių papildomų įtaisų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda __ |
| 3.6. | Važiuoklės šoninis išplatinimas (prioritetinis reikalavimas) | Įrenginio stabilumui ant šlaito padidinti, važiuoklė į abu šonus išplatinama hidrauliniu būdu. Išplatintos važiuoklės plotis ne mažiau 1650 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 4. Vairavimas |  |  |  |  |
|  | Nuotolinis valdymas | Nepriklausomai valdomos nuotoliniu valdymo pultu abi įrenginio važiuoklės pusės ir pakabinama darbinė įranga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2. | Valdymo atstumas | Nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas ne mažiau 100 m | Siūlomas parametras: pulto veikimo atstumas _______ m. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _. |
| 4.3. | Valdymo pulto maitinimas | Keičiamos, įkraunamos akumuliatorių baterijos (2 komplektai). Su įrenginiu privaloma pateikti automobilinį kroviklį 12 V įtampai ir adapterį baterijų krovimui iš 220 V įtampos tinklo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.4. | Avarinė sistema | Įrangos blokavimas (įrenginio sustojimas) praradus nuotolinį ryšį su valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.5. | Papildomas valdymo pultas | Supaprastintas valdymo pultas jungiamas elektros kabeliu prietaisų skydelyje, sugedus pagrindiniam, distanciniam valdikliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. Elektrinė sistema |  |  |  |  |
|  | Įtampa | 12 V | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Akumuliatorių baterijos | Pritaikytos ilgalaikiam įrenginio darbui, dirbant 50-55° arba jam artimu poskyrio kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _. |
|  | Signaliniai žibintai | Ant įrenginio įrengtas įspėjamasis oranžinės spalvos LED švyturėlis. Švyturėlis aktyvuojamas (įjungiamas) iš karto kai tik užvedamas vidaus degimo variklis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. KONTROLĖS Prietaisai |  |  |  |  |
| 6.1. | Gamintojo numatytas ir įrengtas ant savaeigio įrenginio arba integruotas nuotolinio valdymo pulte indikacijų skydelis (ekranas), informuojantis operatorių apie ne mažiau kaip šiuos kritinius parametrus: |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _. |
| 6.1.1 |  | Vidaus degimo variklio aušinimo skysčio temperatūrą; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.1.2 |  | Vidaus degimo variklio alyvos slėgį tepimo sistemoje; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.1.3 |  | Degalų kiekio ir/ar lygio bake parodymus; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.1.4 |  | Vidaus degimo variklio dirbtas valandas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7. DEGALŲ BAKAS |  |  |  |  |
| 7.1. | Talpa | Ne mažiau kaip 30 ltr | Siūlomas parametras: ___ ltr |
| 7.2. | Prieiga | Talpa rakinama arba kitaip apsaugota nuo neteisėto atidarymo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8. HIDRAULIKA |  |  |  |  |
| 8.1. | Nepriklausomos hidraulinės sistemos | Ne mažiau kaip dvi: važiuoklei ir pakabinamai darbinei įrangai valdyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.2. | Hidraulinės alyvos aušinimo sistema | Priverstinė, nepriklausoma | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.3. | Darbinės įrangos siurblio/ių našumas | Ne mažiau 55 ltr/min Prioritetas teikiamas didesnio našumo siurbliui. | Siūlomas parametras - ____ ltr/min . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 8.4. | Leistinas slėgis darbinėje sistemoje | 250 bar ir daugiau | Siūlomas parametras - ____bar . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 8.5. | Alyvos kiekis sistemoje | Ne mažiau 25 ltr | Siūlomas parametras - ____ltr Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 8.6. | Hidrauliniai išvadai | Priekyje įrengiami reikalingi hidrauliniai išvadai darbinei įrangai prijungti, ne mažiau dviejų porų (padavimo, grįžtama, drenažinė linijos). | Siūlomas parametras - ____porų kiekis. |
| 8.7. | Įrangos paviršiaus kopijavimo funkcija | Užtikrinamas pakabinamos įrangos svyravimas aukštyn ir žemyn ne mažiau 10° kampu | Siūlomas parametras - ____°. |
| 9. SAVAEIGĖS ŽOLIAPJOVĖS MATMENYS |  |  |  |  |
| 9.1. | Plotis | Ne platesnis (transportinėje padėtyje) nei keičiama pakabinama įranga, bet ne mažiau 1300 mm. | Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 9.2. | Ilgis (su vienu metu pakabinta šienavimo/ smulkinimo įranga) | Ne daugiau 3100 mm | Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 9.3. | Svoris | Kartu su visa įsigyjama įranga - ne daugiau 2 500 kg | Siūlomas parametras - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 10. ŽOLĖS PJOVIMO IR SMULKINIMO ĮRENGINYS |  |  |  |  |
| 10.1. | Reikalingas minimalus alyvos debitas | Įranga turi būti suderinama su savaeigės žoliapjovės (šlaitų pjovimo įrenginio) hidraulika. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.2. | Darbinio veleno apsisukimai | Kintami, nepriklausomi nuo įrenginio judėjimo greičio, galimi maksimalūs iki 3000 aps/min, su galimybe keisti rotoriaus sukimosi kryptį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 10.3. | Apsaugos nuo atsitiktinių pjovimo proceso produktų išmetimo | Įrengtos pjovimo įrangos priekyje ir gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms, tarpusavyje sujungtoms skersiniais nareliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 10.4. | Peiliukai (pjovimo elementai) | „Y“ tipo, paslankūs, kabinami į kilputes, kurios tvirtinamos varžtais. Tvirtinimo vietų skaičius ant veleno – ne mažiau 22 vnt, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip po 2 vnt peiliukų. | Siūlomas pjovimo elementų tipas - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 10.5. | Darbinio veleno pjaunamas plotis | Ne mažiau 1500 mm Prioritetas teikiamas platesniam įrenginiui. | Siūlomas parametras - ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 10.6. | Atraminis volas | Reguliuojamo aukščio | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.7. | Žolės pjovimo ir smulkinimo įrangos svoris | Ne mažiau 250 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam įrenginiui. | Siūlomas parametras - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 11. SMULKIOS AUGMENIJOS PJOVIMO IR SMULKINIMO ĮRENGINYS |  |  |  |
| 11.1. | Reikalingas minimalus alyvos debitas | Įranga turi būti suderinama su savaeigės žoliapjovės (šlaitų pjovimo įrenginio) hidraulika. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 11.2. | Rotoriaus apsisukimai | Kintami, nepriklausomi nuo įrenginio judėjimo greičio, maksimalūs galimi iki 3000 aps/min, su galimybe keisti rotoriaus sukimosi kryptį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 11.3. | Apsaugos nuo atsitiktinių pjovimo proceso produktų išmetimo | Įrengtos pjovimo įrangos gale, grandininės arba metalinės laisvai svyruojančios plokštelės. Prioritetas teikiamas metalinėms, laisvai svyruojančių plokštelių apsaugoms. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 11.4. | Priėmimo gaubtas | Priekinėje įrangos dalyje įrengtas mechaniniu būdu iš valdymo pulto pakeliamas/nuleidžiamas gaubtas, palengvinantis smulkinamos augmenijos priėmimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 11.5. | Nulenkimo rėmas | Priekinėje įrangos dalyje, per visą įrenginio plotį įrengtas augmeniją palenkiantis (suteikiantis pradinį posvyrio kampą) rėmas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 11.6. | Plaktukai (smulkinimo elementai) | Apsisukantys apie savo tvirtinimo ašį plaktukai. Rotorius turi būti erdvinės konstrukcijos, kurio viduje tvirtinami dvipusių ašmenų plaktukai, galintys laisvai suktis apie tvirtinimo vietą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 11.7. | Rotoriumi smulkinamos augmenijos plotis | Ne mažiau 1300 mm | Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 11.8. | Smulkios augmenijos pjovimo ir smulkinimo rangos svoris | Ne mažiau 335 kg Prioritetas teikiamas didesnio svorio įrangai | Siūlomas parametras - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

TECHNINIAI PARAMETRAI

SAVAEIGĖ ŠLAITINĖ ŽOLIAPJOVĖ, VALDOMA NUOTOLINIU BŪDU, SU ŽOLĖS PJOVIMO BEI SMULKINIMO IR MEDIENOS SMULKINIMO ĮRENGINIAIS

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Paskirtis Gamintojas, markė, modelis | Atlikti kelių sankasos šlaitų priežiūros darbus: su šienavimo ir smulkinimo įranga arba augmenijos smulkinimo įranga šlaituose, kurių nuolydžio kampas 50-55° arba jam artimas. Ne mažesnio nei reikalaujama nuolydžio šlaituose, įranga turi gebėti ilgą laiką dirbti judėdama šlaitu tiek statmenai (aukštyn/žemyn), tiek išilgai šlaito, tiek įstrižai šlaito. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus savaeigės žoliapjovės modelis _________ |
|  | Pagaminimo metai | Savaeigė šlaitinė žoliapjovė su papildoma įranga privalo būti nauja, nenaudota. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminimo metai _________. |
|  | Konstrukcija. Atitikimas techniniams reikalavimams dėl tipo. | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo -20°C iki +30°C aplinkos temperatūroje, atitinkanti saugos darbe reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Konstrukcija | Savaeigis įrenginys vikšrine važiuokle, turintis vidaus degimo variklį, hidraulinę stotį ir papildomos įrangos tvirtinimo (pakabinimo) sistemą. Savaeigis įrenginys valdomas nuotoliniu būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __arba nuoroda - ____. |
|  | Garantija | Garantija – ne mažiau 24 mėn. visam įrenginiui, įskaitant ir papildomą įrangą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ____ mėn. |
|  | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės (įskaitant ir papildomą pjovimo-mulčiavimo įrangą) gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės (viso komplekto) techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
|  | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, pakabinamos įrangos sertifikatai, techniniai pasai, pateikiami ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Įrankių komplektas | Kartu su įrenginiu turi būti pateikiamas rinkinys, reikalingas kasdieniam aptarnavimui ir tepimo švirkštas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Komplektą sudaro: __ ____. |
| 1.10. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos operatorių mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11. | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje, suderinus įrenginių parkavimo vietą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis), veikiantis GSM/GPS principu ir perduodantys duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Pardavėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. Variklis |  |  |  |  |
| 2.1. | Tipas | Keturtaktis, skysčiu aušinamas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus savaeigės žoliapjovės variklio modelis _________ |
| 2.2. | Galia | Ne mažiau 42 kW / 57 AG Prioritetas teikiamas didesnės galios varikliui. | Siūlomas parametras - ____ kW/ _______ AG Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _____. |
| 2.3. | Aušinimo sistema | Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu iki -25 °C aušinimo skysčiu. Prioritetas teikiamas sistemai, turinčiai funkciją, užtikrinančią savaiminį radiatoriaus apsivalymą nuo stambių šiukšlių, dulkių, šienavimo produktų – reversinis ventiliatorius, keičiantis oro srauto kryptį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _____. |
| 2.4. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V / Tier IV f reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ____ . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 2.5. | Vidaus degimo variklio tepimo sistema | Užtikrinanti ilgalaikį įrenginio darbą dirbant artimu 50-55° poskyrio kampu. Turi turėti automatinę sistemą, išjungiančią variklį, kritiškai sumažėjus alyvos lygiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ________. |
| 3. Transmisija, Važiuoklė |  |  |  |  |
| 3.1. | Pavara | Hidrostatinė abiejų važiuoklės pusių pavara | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.2. | Naudojama hidraulinė alyva | Tinkanti visiems metų sezonams. Prioritetas teikiamas biologiškai suyrančiai hidraulinei alyvai. | Siūlomas parametras - ____ (hidraulinės alyvos rūšis) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda _____. |
| 3.3. | Judėjimo greičiai | Ne mažiau du greičių diapazonai pirmyn ir atgal ir nuosekliai keičiamas greitis, nuo 0 km/h iki ne mažiau kaip 6 km/h Prioritetas teikiamas pasiekiamam didesniam judėjimo greičiui. | Siūlomas parametras: nuo ____ km/h iki ____ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda __ |
| 3.4. | Vikšrai | Guminiai, standartinis protektoriaus raštas, vikšro plotis ne mažiau 250 mm. Prioritetas teikiamas padidinto (aukštesnio) protektoriaus vikšrams. | Siūlomas parametras: vikšrų tipas _______, vikšrų plotis __ mm. |
| 3.5. | Vikšrų įtempimas | Pilnai automatinis (savaime įsitempiantys vikšrai, iki savaeige žoliapjove pradedamas judėjimas). Vikšrų įtempimui nereikalinga naudoti jokių papildomų įtaisų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda __ |
| 3.6. | Važiuoklės šoninis išplatinimas (prioritetinis reikalavimas) | Įrenginio stabilumui ant šlaito padidinti, važiuoklė į abu šonus išplatinama hidrauliniu būdu. Išplatintos važiuoklės plotis ne mažiau 1650 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 4. Vairavimas |  |  |  |  |
|  | Nuotolinis valdymas | Nepriklausomai valdomos nuotoliniu valdymo pultu abi įrenginio važiuoklės pusės ir pakabinama darbinė įranga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2. | Valdymo atstumas | Nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas ne mažiau 100 m | Siūlomas parametras: pulto veikimo atstumas _______ m. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _. |
| 4.3. | Valdymo pulto maitinimas | Keičiamos, įkraunamos akumuliatorių baterijos (2 komplektai). Su įrenginiu privaloma pateikti automobilinį kroviklį 12 V įtampai ir adapterį baterijų krovimui iš 220 V įtampos tinklo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.4. | Avarinė sistema | Įrangos blokavimas (įrenginio sustojimas) praradus nuotolinį ryšį su valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.5. | Papildomas valdymo pultas | Supaprastintas valdymo pultas jungiamas elektros kabeliu prietaisų skydelyje, sugedus pagrindiniam, distanciniam valdikliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. Elektrinė sistema |  |  |  |  |
|  | Įtampa | 12 V | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Akumuliatorių baterijos | Pritaikytos ilgalaikiam įrenginio darbui, dirbant 50-55° arba jam artimu poskyrio kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _. |
|  | Signaliniai žibintai | Ant įrenginio įrengtas įspėjamasis oranžinės spalvos LED švyturėlis. Švyturėlis aktyvuojamas (įjungiamas) iš karto kai tik užvedamas vidaus degimo variklis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. KONTROLĖS Prietaisai |  |  |  |  |
| 6.1. | Gamintojo numatytas ir įrengtas ant savaeigio įrenginio arba integruotas nuotolinio valdymo pulte indikacijų skydelis (ekranas), informuojantis operatorių apie ne mažiau kaip šiuos kritinius parametrus: |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _. |
| 6.1.1 |  | Vidaus degimo variklio aušinimo skysčio temperatūrą; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.1.2 |  | Vidaus degimo variklio alyvos slėgį tepimo sistemoje; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.1.3 |  | Degalų kiekio ir/ar lygio bake parodymus; | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.1.4 |  | Vidaus degimo variklio dirbtas valandas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7. DEGALŲ BAKAS |  |  |  |  |
| 7.1. | Talpa | Ne mažiau kaip 30 ltr | Siūlomas parametras: ___ ltr |
| 7.2. | Prieiga | Talpa rakinama arba kitaip apsaugota nuo neteisėto atidarymo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8. HIDRAULIKA |  |  |  |  |
| 8.1. | Nepriklausomos hidraulinės sistemos | Ne mažiau kaip dvi: važiuoklei ir pakabinamai darbinei įrangai valdyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.2. | Hidraulinės alyvos aušinimo sistema | Priverstinė, nepriklausoma | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.3. | Darbinės įrangos siurblio/ių našumas | Ne mažiau 55 ltr/min Prioritetas teikiamas didesnio našumo siurbliui. | Siūlomas parametras - ____ ltr/min . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 8.4. | Leistinas slėgis darbinėje sistemoje | 250 bar ir daugiau | Siūlomas parametras - ____bar . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 8.5. | Alyvos kiekis sistemoje | Ne mažiau 25 ltr | Siūlomas parametras - ____ltr Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 8.6. | Hidrauliniai išvadai | Priekyje įrengiami reikalingi hidrauliniai išvadai darbinei įrangai prijungti, ne mažiau dviejų porų (padavimo, grįžtama, drenažinė linijos). | Siūlomas parametras - ____porų kiekis. |
| 8.7. | Įrangos paviršiaus kopijavimo funkcija | Užtikrinamas pakabinamos įrangos svyravimas aukštyn ir žemyn ne mažiau 10° kampu | Siūlomas parametras - ____°. |
| 9. SAVAEIGĖS ŽOLIAPJOVĖS MATMENYS |  |  |  |  |
| 9.1. | Plotis | Ne platesnis (transportinėje padėtyje) nei keičiama pakabinama įranga, bet ne mažiau 1300 mm. | Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 9.2. | Ilgis (su vienu metu pakabinta šienavimo/ smulkinimo įranga) | Ne daugiau 3100 mm | Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 9.3. | Svoris | Kartu su visa įsigyjama įranga - ne daugiau 2 500 kg | Siūlomas parametras - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 10. ŽOLĖS PJOVIMO IR SMULKINIMO ĮRENGINYS |  |  |  |  |
| 10.1. | Reikalingas minimalus alyvos debitas | Įranga turi būti suderinama su savaeigės žoliapjovės (šlaitų pjovimo įrenginio) hidraulika. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.2. | Darbinio veleno apsisukimai | Kintami, nepriklausomi nuo įrenginio judėjimo greičio, galimi maksimalūs iki 3000 aps/min, su galimybe keisti rotoriaus sukimosi kryptį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 10.3. | Apsaugos nuo atsitiktinių pjovimo proceso produktų išmetimo | Įrengtos pjovimo įrangos priekyje ir gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms, tarpusavyje sujungtoms skersiniais nareliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 10.4. | Peiliukai (pjovimo elementai) | „Y“ tipo, paslankūs, kabinami į kilputes, kurios tvirtinamos varžtais. Tvirtinimo vietų skaičius ant veleno – ne mažiau 22 vnt, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip po 2 vnt peiliukų. | Siūlomas pjovimo elementų tipas - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 10.5. | Darbinio veleno pjaunamas plotis | Ne mažiau 1500 mm Prioritetas teikiamas platesniam įrenginiui. | Siūlomas parametras - ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 10.6. | Atraminis volas | Reguliuojamo aukščio | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.7. | Žolės pjovimo ir smulkinimo įrangos svoris | Ne mažiau 250 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam įrenginiui. | Siūlomas parametras - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 11. MEDIENOS SMULKINIMO ĮRENGINYS |  |  |  |
| 11.1. | Reikalingas minimalus alyvos debitas | Įranga turi būti suderinama su savaeigės žoliapjovės (šlaitų pjovimo įrenginio) hidraulika. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 11.2. | Rotoriaus apsisukimai | Kintami, nepriklausomi nuo įrenginio judėjimo greičio, maksimalūs galimi iki 3000 aps/min, su galimybe keisti rotoriaus sukimosi kryptį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 11.3. | Apsaugos nuo atsitiktinių darbo proceso produktų išmetimo | Įrengtos pjovimo įrangos gale, grandininės arba metalinės laisvai svyruojančios plokštelės. Prioritetas teikiamas metalinėms, laisvai svyruojančių plokštelių apsaugoms. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 11.4. | Priėmimo gaubtas | Priekinėje įrangos dalyje įrengtas mechaniniu būdu iš valdymo pulto pakeliamas/nuleidžiamas gaubtas, palengvinantis smulkinamos augmenijos priėmimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 11.5. | Nulenkimo rėmas | Priekinėje įrangos dalyje, per visą įrenginio plotį įrengtas augmeniją palenkiantis (suteikiantis pradinį posvyrio kampą) rėmas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 11.6. | Smulkinimo elementai | Įtvirtinami ir fiksuojami ant veleno-rotoriaus varžtais. Išdėstyti spirale per visą veleno – rotoriaus ilgį. Darbinis paviršius – kietmetalio elementas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |
| 11.7. | Įrenginio plotis | Ne mažiau 1 300 mm | Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 11.7.1 | Velenu - rotoriumi smulkinamos augmenijos plotis | Ne mažiau 1 180 mm |  |
| 11.8. | Medienos smulkinimo įrangos svoris | Ne mažiau 350 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam įrenginiui. | Siūlomas parametras - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ________. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.