TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  MEDICINIAM DEGUONIUI, MEDICININIAM AZOTO SUBOKSIDUI, INSTRUMENTINEI ANGLIARŪGŠTEI IR DUJŲ MIŠINIUI ĮSIGYTI.
(VPP-6438, VPP-6508)
1.-2. Medicininis deguonis - balionais:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 99,5% 
	

	2.
	Slėgis balione
	Ne mažiau 200 bar
	

	3.
	Talpa
	2,0 l  (≥ 0,4 m3)
	400

	
	
	3,0 l  (≥ 0,6 m3)
	3000


3. Medicininis deguonis - balionais:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 99,5% 
	

	2.
	Slėgis balione
	Ne mažiau 200 bar
	

	3.
	Talpa
	10 l  (2,1m3  ±0,1m³)
	200


4.  Medicininis azoto suboksidas (dujos inhaliacijai):

	Parametrai
	Būtinos sąlygos
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 98% 
	

	2.
	Slėgis balione
	Ne mažiau 50 bar
	

	3.
	Talpa

	
	
	40 l (30 kg±1kg)        
	10


5. Instrumentinė angliarūgštė:
	Parametrai
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1.
	 Pajungimo sriegis DIN 477 Nr. 6. Mišinio švarumo klasė - 4.5 (99,995%). Baliono tūris 50 litrų. Angliarūgštės  kiekis balione ≥37,5kg. Priemaišos, ne daugiau kaip: vanduo ≤ 5ppm, deguonis ≤ 5ppm, bendrai angliavandeniai ≤ 2ppm, CO ≤ 1ppm, CO2≤ 1ppm).


	5


6. Dujų mišinys -balionais:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos

	mišinio sudėtis: CO2 - 6%, O2 - 5%, N2 - balansas.
	

	Baliono tūris
	≥50 litrų

	Užpildymo slėgis
	≥150 bar prie 15°C

	Medžiagos kiekis
	≥7,5 m3

	Švarumo klasė
	4.5 (99,995%)

	Baliono pajungimo sriegis
	DIN 477 Nr.10 arba pateikti perėjimus su tarpinėmis

	Mišinio stabilumas
	ne mažiau 36 mėnesių

	Poreikis (balionais)
	16 vnt.


Pastabos
1. 2 ir 3 litrų talpos deguonies balionai Kauno klinikose naudojami su integruotais deguonies reduktoriais su srauto reguliatoriais. Prie Kauno klinikų aparatų jungiami per greitąją SS standarto jungtį arba per žemo slėgio liniją naudojant baliono reduktoriuje esantį „eglutės“ tipo atvamzdį.
  2.   Kauno klinikose dujų paėmimui prijungimo įrenginiai pritaikyti balionams su sriegiais:

medicininio deguonies (10 ltr.) W21,8x1/14 dešininis išorinis, medicininio azoto suboksido (40 ltr.) G3/8“ dešininis išorinis.
