2 VNT. NAUJŲ, ELEKTRA VAROMŲ, M3 KLASĖS, TARPMIESTINIO TIPO AUTOBUSŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Techniniai reikalavimai transporto priemonei | Tiksli rodiklių reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai | 1.1.Nauji, elektriniai, M3 klasės, vienos markės ir vieno modelio, tarpmiestinio tipo autobusai; 1.2. Ne žemagrindis; 1.3. 2 (du) vnt. 1.4. Pagaminti ne anksčiau kaip ( pirmoji registracija), kaip 2025 m.; 1.5. Transporto priemonės dalys (kėbulo dalis, sėdynės) turi būti pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų. 1.6. Transporto priemonė turi atitikti 2022 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-439 „Dėl viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“. |  |
| 2. | Rida | Ne didesnė, kaip 3 000 km.; |  |
| 3. | Sėdimos ir stovimos vietos. Pritaikymas neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu. | 3.1. Ne mažiau kaip 21 sėdima vieta, įskaitant vairuotojo vietą. 3.2. Ne mažiau kaip 3 vietos stovintiems keleiviams. 3.3. Autobuse turi būti pritaikyta vežti bent 2 (dvi) vietos neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu. Neįgalieji keleiviai turi būti įkeliami/iškeliami per autobuso galą, naudojant mechaninę arba elektrinę rampą/liftą, ne siauresnį kaip 900mm pločio. Galinės sėdynės turi būti su greitojo nuėmimo funkcija, kad vairuotojas vienas be kitų pagalbos galėtų sėdynes demontuoti/sumontuoti. |  |
| 4. | Matmenys | 4.1. Ilgis – ne mažiau kaip 7400 mm; 4.2. Plotis – ne daugiau 2200 mm; 4.3. Bendra masė – ne daugiau 6000kg. |  |
| 5. | Energijos sąnaudos ir įkrovimo parametrai | 5.1.E-SORT testo bandymo metodu, SORT-2 ciklu vienu akumuliatorių įkrovimu autobusas turi nuvažiuoti ne mažiau kaip 330km. (Privaloma pateikti kompetentingos organizacijos/įmonės sertifikuotus dokumentus lietuvių kalba, kad E-SORT testo bandymo metodu, SORT-2 ciklu, vienu akumuliatorių įkrovimu autobusas nuvažiuoja ne mažiau kaip 330 km.) 5.2. Regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija turi būti grąžinama į akumuliatorius. 5.3.Krovimas – traukos baterijos turi priimti krovimą: vidutiniu būdu TYPE2 (MODE 3) standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 10 kW; greituoju būdu CCS (MODE 4) standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 50kW. |  |
| 6. | Variklis ir baterijos | 6.1. Pilnai elektrinis varomasis variklis. Elektros energija autobuso varikliui tiekiama iš jame sumontuotos įkraunamos baterijos/baterijų; 6.2. Variklio galia ne mažiau kaip 150 kW; 6.3. Pagrindinė traukos baterija (baterijos) ličio geležies fosfatų (LFP) arba ličio jonų (Li-Ion), arba titano oksidų (LTO) arba lygiavertės. Traukos baterijos ( baterijų) talpa ne mažiau kaip 110kWh; 6.4. Turi būti sumontuota papildoma geležies fosforo jonų (arba lygiavertė) baterija (baterijos) ne mažiau kaip 500ah/24V galingumo, kuri užtikrintų pakankamą elektros energijos tiekimą keleivių salono šildymui ir keleivių salono kondicionavimui. 6.5. Autobusas turi turėti įrengtą saulės fotovoltinį modulį, kurio dėka šviesos energija būtų paverčiama į elektros energiją ir papildytų pagrindinę arba (ir) papildomą bateriją (baterijas). |  |
| 7. | Važiuoklė | 7.1. Stabdžiai – ABS arba analogiška antiblokavimo sistema; 7.2. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu; 7.3. Įsigyjamų M3 kategorijos kelių transporto priemonių padangos atitiks aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). Komplekte turi būti atsarginis ratas. Atsarginis ratas gali būti pateikiamas atskirai. |  |
| 8. | Salono įranga | 8.1. Keleivių sėdynės: 8.1.1. tarpmiestinio tipo, vieno rašto ir vienos spalvos; 8.1.2. atlošas su atrama galvai, atlošo padėtis reguliuojama; 8.1.3. su saugos diržais kiekvienam keleiviui; 8.2. Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro apipūtimu; 8.3. Klimato kontrolė keleiviams su personaliniu apipūtimu ne mažiau kaip 9 kW galingumo veikianti tik nuo papildomos baterijos ( baterijų) ir atskirai kondicionierius vairuotojui. Turi būti galimybė naudoti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių; 8.4. Transporto priemonėje turi būti įrengta ne mažesnė nei 9 kW bendro galingumo salono šildymo sistema (sistemos) veikianti tik nuo elektros energijos, kurią tiekia pagrindinė ir papildoma baterijos. 8.5. Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija; 8.6. Plaktukai avariniam išėjimui; 8.7. Vienerios panoraminės (ne mažiau kaip 70 % stiklas) keleivių įlipimo/išlipimo durys valdomos oru arba elektra, atsidarančios iš kairės pusės, link galinės ašies. 8.8. Atskiros durys vairuotojui kairėje pusėje; 8.9. Mechaninė arba elektrinė rampa/liftas ne siauresnis kaip 900mm, skirtas neįgaliojo vežimėliui įvažiuoti/išvažiuoti turi būti sumontuota autobuso salono gale. 8.10. Dvivėrės galinės durys su stiklais; 8.11. Langai: 8.11.1. dvigubi tonuoti stiklo paketai; 8.11.2. nesuraižyti, nesuskilę, skaidrūs; 8.11.3.ne mažiau 4 vnt.orlaidžių autobuso šoniniose languose 8.12. Lygus neįgilintas keleivių salono praėjimo takas; 8.12. Audio sistema su nemažiau kaip 4vnt. garsiakalbių keleivių salone; 8.14. Ne mažiau kaip 10 USB jungčių keleiviams. |  |
| 9. | Vaizdo stebėjimo įranga | 9.1. Turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną. 9.2. Vaizdo kameros (ne mažiau kaip 2 kameros) su ne mažiau kaip 4 MP. IP raiška. 9.3. Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti be judančių dalių arba atsparus vibracijoms specializuotas skirtas naudoti transporto priemonėse skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys MDVR (angl. – Mobile Digital Video Recorder) su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. 9.4. Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą bent su šiomis vaizdo peržiūros programomis (pvz. Windows media player, VLC media player arba analogiškomis, nereikalaujant atsisiųsti papildomų kodekų). 9.5. Turi būti numatytas automatinis įrašymo pradėjimas užvedus transporto priemonės variklį. |  |
| 10. | Kita įranga | 10.1. Tachografas – atitinkantis ES reikalavimus; 10.2. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio; 10.3. Greičio ribotuvas – atlikta patikra; 10.4. Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis; 10.5. Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, 2 pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė; 10.6. Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos. 10.7. Turi būti sumontuotas antialkoholinis variklio (autobuso judėjimą blokuojantis) užraktas (alkoholio matuokliu, sujungtu su variklio paleidimo mechanizmu ir galinčiu užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį įpučiamame / iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją). |  |
| 11. | Garantija autobusui ir baterijai | 11.1.Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija viskam nuo pirmos autobuso registracijos datos; 11.2. Ne mažiau kaip 60 mėnesių garantija pagrindinei baterijai nuo pirmos autobuso registracijos datos. |  |
| 12. | Pristatymas | 12.1.Tiekėjo sąskaita pristatyti abu autobusus kartu į UAB Jurbarko autobusų parką, V. Kudirkos g. 35, Jurbarkas ne vėliau, kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo termino pratęsimas – nenumatytas. |  |
| 13. | Su pasiūlymu pateikiami dokumentai | 12.1. Autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų (techninio paso, gamintojo transporto priemonės techninių duomenų išrašo arba COC sertifikato kopija su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis) patvirtintos kopijos; 12.2. Sertifikuotus dokumentus lietuvių kalba, kad E-SORT testo bandymo metodu, SORT-2 ciklu, vienu akumuliatorių įkrovimu autobusas nuvažiuoja ne mažiau, nei 330 km. 12.3. Tiekėjo aprašymas apie autobuso techninius duomenis pagal autobusų techninės specifikacijos reikalavimus; 12.4. Autobuso nuotraukos: - iš išorės: priekio, abiejų šonų, galo - iš vidaus: salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta, - neįgaliojo keleivio vežimėlio įkėlimui/iškėlimui skirto lifto arba rampos - tachografo rodmenų nuotrauka. |  |