# SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Poz., eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |
|  | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | TS-01 | km | 0,481 |  |
|  | Kietų veislių medžių iki Ø24 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas | TS-01 | vnt. | 1 |  |
|  | Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių iki Ø24 cm | TS-01 | m3 | 0,8 |  |
|  | Medžių atliekų smulkinimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu (m3 susmulkintos masės) | TS-01 | m3 | 0,3 |  |
|  | Medžių kamienų pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-01 | m3 | 0,8 |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo atramų | TS-01 | vnt. | 7 |  |
|  | Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas | TS-01 | vnt. | 7 |  |
|  | Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų), pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-01 | t | 0,3 |  |
|  | Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu | TS-01 | m3/m2 | 102/1692 |  |
|  | Žvyro dangos išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-01 | m3/m2 | 106/1058 |  |
|  | Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas | TS-01 | m | 105 |  |
|  | Betoninių plytelių ir trinkelių dangos išardymas | TS-01 | m2 | 80 |  |
|  | Statybinio laužo (kelio bortų, betoninių kelio ženklų pamatų, plytelių, trinkelių, asfalto dangos ir kt.) pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-01 | t | 269 |  |
|  | Dirvožemio vid. 5 cm pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | TS-01 | m3 | 29 |  |
|  | Dirvožemio vid. 5 cm pašalinimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-01 | m3 | 32 |  |
|  | - Žemės sankasos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-02 | m3 | 2328 |  |
|  | Esamų žemės sankasos gruntų pakeitimas F1 arba F2 klasės gruntais 25 cm gyliu | TS-02 | m3 | 616 |  |
|  | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m2 | 3002 |  |
|  | Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m3 | 901 |  |
|  | Plotų planiravimas | TS-02 |  |  |  |
|  | - mechanizuoti būdu |  | m2 | 408 |  |
|  | - rankiniu būdu |  | m2 | 72 |  |
|  | - Drenažo įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Naujos drenažinės linijos iš PVC Ø113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio | TS-03 | m m3 | 949 114 |  |
|  | Tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu gruntu ir sutankinimas | TS-03 | m3 | 143 |  |
|  | - Bortų įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m3) | TS-06 | m | 687 |  |
|  | Betoninių nužemintų kelio bortų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,11 m3) | TS-06 | m | 140 |  |
|  | Betoninių nužemintų pereinamųjų kelio bortų 100.15.22/30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m3) | TS-06 | m | 128 |  |
|  | Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas | TS-06 | m | 557 |  |
|  | Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas | TS-06 | m | 955 |  |
|  | - Gatvės važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo darbai I dangos konstrukcijos variantas |  |  |  |  |
|  | 22 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-04 | m3 | 717 |  |
|  | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-04 | m2 | 2961 |  |
|  | 8 cm storio asfalto dangos - pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas | TS-05 | m2 | 2961 |  |
|  | - Gatvės važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo darbai II dangos konstrukcijos variantas |  |  |  |  |
|  | 17 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-04 | m3 | 554 |  |
|  | 25 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-04 | m2 | 2961 |  |
|  | 8 cm storio asfalto dangos - pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas | TS-05 | m2 | 2961 |  |
|  | - Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (takai) |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-04 | m3 | 124 |  |
|  | 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-04 | m2 | 592 |  |
|  | 3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas | TS-06 | m2 | 592 |  |
|  | 8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-06 | m2 | 582 |  |
|  | 8 cm storio reljefinių betoninių trinkelių dangos įrengimas, neregių vedimo sistemai, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-06 | m2 | 10 |  |
|  | - Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (nuovažos) |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-04 | m3 | 64 |  |
|  | 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-04 | m2 | 171 |  |
|  | 3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas | TS-06 | m2 | 171 |  |
|  | 8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-06 | m2 | 171 |  |
|  | - Tvirtinimo darbai |  |  |  |  |
|  | Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km atstumu | TS-01 | m3 | 29 |  |
|  | Plotų sutvirtinimas. užpilant 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu | TS-01 | m2 | 480 |  |
|  | Tolimesnės kelio atkarpos pažvyravimas vid. 20 cm storio sluoksniu žvyro mišiniu | TS-04 | m2 | 43 |  |
|  | - Horizontalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio linija | TS-08 | m | 289 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.7 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 | TS-08 | m | 183 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.12 iš baltų trikampių sudaryta linija (polimerinėmis medžiagomis) | TS-08 | m2 | 3 |  |
|  | - Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas | TS-08 | vnt. | 7 |  |
|  | - atramų |  | m | 25,9 |  |
|  | - ženklų |  | m2 | 2,9 |  |
|  | - Kiti darbai |  |  |  |  |
|  | Geodezinės nuotraukos atlikimas | TS-09 | ha | 1,1 |  |
|  | Ryšių kabelių apsaugojimas betoninėmis plokštėmis 1000x430x110 | - | vnt. | 10 |  |
|  | Šulinio liuko pakeitimas į 40t/D400 klasę ir aukščio sureguliavimas pagal projektinį asfalto dangos aukštį | - | vnt. | 1 |  |