                                      Priedas Nr. 1
MODULINĖS STOVYKLOS KONTEINERIŲ NUOMOS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Užsakovo tikslas – išsinuomoti biuro ir sanitarinius konteinerius (modulius) ir jų techninės priežiūros paslaugą.

2. Pirkimo objektas – kilnojamųjų daiktų su juose esančia įmontuota įranga, baldais (toliau – konteineriai (moduliai)) nuoma ir techninės priežiūros paslauga. 

3. Techninė priežiūra – techninių ir organizacinių priemonių visuma, siekiant išlaikyti gaminio nustatytus techninius-eksploatacinius pradinius parametrus (toliau – priežiūra). 

4. Konteinerių (modulių) nuomos ir techninės priežiūros paslaugos atlikimo vieta – konteinerių nuoma ir techninės priežiūros paslaugos teikiamos Rukloje, Jonavos r. 

5. Konteineriai (moduliai) montuojami atskirai bei sujungiami iš dviejų konteinerių (modulių), pajungiant į esamus komunalinius tinklus ir turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos klimatinėje juostoje, esant nuo -35º iki +40º C temperatūrai.

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI KONTEINERIAMS

6. Konteinerių ir paslaugų poreikis:  

	Eil. Nr.
	Konteinerio paskirtis / paslaugos poreikis
	Mato vnt.
	Kiekis
	Naudingas plotas,
m2
	Baldai 

ir kita įranga

	1.
	Konteineris-dušas su prausykla, su pajungimu ir priežiūra (6 dušo galvutės, 4 kriauklės)
	vnt.
	1
	ne mažiau kaip 13 m2

	Žr. 7, 8, 9 aprašymą

	2.
	Konteineris-tualetas, su pajungimu ir priežiūra (4 tualetai, 4 kriauklės ir 4 pisuarai)
	vnt.
	1
	ne mažiau kaip 13 m2
	Žr. 7, 8 ir 10 p. aprašymą

	3. 
	Konteineris (modulis) skalbykla-džiovykla
	vnt.
	1
	ne mažiau kaip 13 m2


	Žr. 7, 8 ir 11 p. aprašymą

	4.
	Biuro modulis, sujungtas iš dviejų konteinerių
	vnt.
	3
	ne mažiau kaip 26 m2
	Žr. 7, 8 ir 12 p. aprašymą

	5.
	Gyvenamasis modulis, sujungtas iš dviejų konteinerių ir pritaikytas miegoti 
	vnt.
	2
	ne mažiau kaip 26 m2
	Žr. 7, 8 ir 13 p. aprašymą

	6.
	Mokomasis modulis, sujungtas iš dviejų konteinerių ir pritaikytas mokomajai klasei 
	vnt.
	1


	ne mažiau kaip 26 m2
	Žr. 7, 8 ir 14 p. aprašymą


7. Konteinerių įrengimo reikalavimai:
1.1. konteineris turi būti pagamintas iš suvirintų metalo arba metalo lydinių konstrukcijų, užtikrinančių atsparumą klimato poveikiams, visos konstrukcijos detalės turi būti dažytos dažais, atspariais korozijai, nedegios;

1.2. visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš vienos medžiagos (išskyrus langus), užsakovui pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad konteinerių gamybai panaudotos medžiagos yra  nekenksmingos žmogaus sveikatai;

1.3. konteineriai turi tarpusavyje derėti ir būti vienodų išmatavimų, vieno konteinerio vidaus naudingas plotas turi būti ne mažiau kaip 13 m², aukštis ne mažiau kaip 2,4 m;

1.4. konteinerių išorė turi būti nudažyta vienoda spalva (spalva derinama su užsakovu);

1.5. konteinerių sienos, grindys, lubos / stogas turi būti apšiltinti termoizoliacine medžiaga, padengti (priklijuota, pritvirtinta ir pan.) lengvai nuvaloma, drėgmei nepralaidžia, nedegia, žmogus sveikatai nekenksminga apdaila / medžiaga. Apšiltintų konteinerio sienų šilumos pralaidumas būtų ne daugiau kaip 0,58 W/m²K, grindų – ne daugiau kaip 0,34 W/m²K, stogo – ne daugiau kaip 0,44 W/m²K; 

1.6. grindys ir sienos turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai išvaloma danga;

1.7. durys turi būti apšiltintos akmens vata arba putų polistirolu. Šilumos pralaidumas būtų ne daugiau kaip – 1,84 W/m²K. Duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus (ne mažiau kaip po keturis raktus konteineriui).

8. Konteinerių (modulių) inžinerinės įrangos reikalavimai:

8.1. konteineriuose turi būti įrengta elektrinė šildymo sistema, kuri oro temperatūrai nukritus iki -32º C, užtikrintų +20º C (±2º C) temperatūrą konteineryje; 

8.2. konteineriuose turi būti įrengta elektrinė kondicionavimo sistema, kuri oro temperatūrai pakilus iki +39º C, užtikrintų +20º C (±2º C) temperatūrą konteineryje;

8.3. konteineriuose turi būti įrengta vėdinimo sistema; 

8.4. visi šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo įrengimai turi turėti reguliavimo sistemas;

8.5. konteineriuose turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei saugų kitų elektros prietaisų eksploatavimą; 

8.6. konteinerių išorėje turi būti įmontuotos elektros įvadinės jungtys išorinių elektros tinklų pajungimui; 

8.7. konteineriuose turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas. Bendra dirbtinė apšvieta patalpose – ne mažesnė kaip 50 lx;

8.8. konteineriuose turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu;

8.9. konteineriuose turi būti numatytos aktyvios gaisrinės saugos priemonės;
8.10. konteineriuose turi būti sumontuoti vandens padavimo / išdavimo ir nuotekų šalinimo / kanalizacijos įrenginiai, kurių išorinės jungtys būtų pritaikytos prisijungti prie išorinių stacionarių vandens ir kanalizacijos vamzdynų.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI KONTEINERIAMS (MODULIAMS) PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ

9. Konteineryje (modulyje), skirtame dušams ir prausyklai, turi būti įrengta: 

9.1.
ištraukiamoji ventiliacija; 

9.2.
grindų nuolydis su trapais įrengtas taip, kad vanduo nubėgtų į tam skirtą vandens surinkimo vietą; 

9.3.
ne mažiau kaip 6 (šešios) dušo kabinos su visa įranga, laikikliu muilui ir lentynėle kempinei:

9.4. kabykla drabužiams; 

9.5.
ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa įranga, laikiklis popieriniams rankšluosčiams, kabykla medžiaginiams rankšluosčiams ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kriauklių zonoje turi būti įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas su įžeminimu (skutimosi mašinėlei, plaukų džiovintuvui ir kitiems elektros buities prietaisams); 

9.6.
reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55 ° C) vandens tiekimą.

10. Konteineryje (modulyje), skirtame tualetams, turi būti įrengta: 
10.1.
ištraukiamoji ventiliacija;

10.2.
ne mažiau kaip 4 (keturios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu;

10.3.
ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa įranga, laikiklis popieriniams rankšluosčiams, kabykla medžiaginiams rankšluosčiams ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius;

10.4
ne mažiau kaip 4 (keturi) pisuarai su visa įranga, tarpusavyje atskirti pertvaromis;

10.5.
prie kiekvienos kriauklės reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55 °C) vandens tiekimą.

10.6.
kriauklių zonoje ne mažiau kaip 2 (dvi) elektros kištukinės jungtys su įžeminimu (skutimosi mašinėlei ir kitiems elektros buities prietaisams).

11. Konteineryje (modulyje), skirtame skalbyklai-džiovyklai, turi būti įrengta:

11.1. ištraukiamoji ventiliacija;

11.2. konteineriuose turi būti įrengti ne mažiau kaip 6 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu;

11.3. ne mažiau kaip 1 (vienas) tylaus veikimo drėgmės surinkėjas-oro valytuvas, kurio našumas iki 20 l/parą skirtas patalpoms iki 70 m2 drėgmės surinkimui ir oro valymui, su surinkto vandens drenavimo galimybe į patalpos išorę;

11.4. ne mažiau kaip 4 vnt. laisvai pastatomos skalbimo mašinos su džiovykle, A energetinio efektyvumo klasės, ne mažiau 9 l. būgno talpos ir ne mažiau kaip 6 l. būgno talpos džiovinant, su sensorinio valdymo LCD ekranėliu, automatinio svėrimo funkcija, pūkų filtru.

12. Biuro modulis, sujungtas iš dviejų konteinerių, turi būti įrengta:

12.1.  Turi būti sujungti 2 moduliai ir sudaryti bendrą patalpą, viso 3 patalpos.

12.2.  Modulio išorėje į rėmą turi būti įleistos 2  rozetės, 32 A, IP 44.

12.3. Modulyje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės.

12.4. Modulyje turi būti instaliuoti 6 lizdai su kompiuterinėms jungtims RJ45, instaliuotas tinklo šakotuvas ne mažiau kaip 6x100MB greičio. Modulio išorėje turi būti numatytos ir instaliuotos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų.

12.5. Modulyje turi būti: 

a) 2 (du) stalai su stalčiais, 

b)  1( viena) dokumentų spinta,

c)  3 biuro kėdės.

13. Gyvenamasis modulis, sujungtas iš dviejų konteinerių, turi būti įrengta:

13.1.  Turi būti sujungti 2 moduliai ir sudaryti bendrą gyvenamąją patalpą, viso 2 patalpos;

13.2.  Modulio vidinėje sienoje turi būti instaliuoti 2 kištukiniai lizdai, 230 V, 16A, su įžeminimu.

13.3.  Patalpoje turi būti įrengti 2 radiatoriai, 1 kondicionierius, 4 langai, vienos bendros durys.

14. Mokomasis modulis, , sujungtas iš dviejų konteinerių, turi būti įrengta:
14.1.  Turi būti sujungti 2 moduliai ir sudaryti bendrą mokymams skirtą patalpą, viso 1 patalpa.

14.2.  24 (dvidešimt keturios) kėdės su atlenkiamais staliukais.

14.3.  Modulio išorėje į rėmą turi būti įleistos 2  rozetės, 32 A, IP 44.

14.4.  Modulio vidinėje sienoje turi būti instaliuoti 3 kištukiniai lizdai, 230 V, 16A, su įžeminimu.

14.5.  Patalpoje turi būti instaliuoti 4 lizdai su kompiuterine jungtimi RJ45, instaliuotas tinklo šakotuvas ne mažiau kaip 6x100MB greičio. Modulio išorėje turi būti numatytos ir instaliuotos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų.
IV SKYRIUS

KITI REIKALAVIMAI

15. Konteineriai (moduliai) tiekėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti atvežti, sumontuoti ir pastatyti užsakovo nurodytoje teritorijoje, prijungtos inžinerinės sistemos (elektra, vandens padavimas, nuotekų šalinimas) į išorinius stacionarius tinklus ir perdavimo aktu perduoti veikiantys užsakovui nuomos laikotarpiui. Taip pat turi būti pateiktas perduodamų nuomojamų materialinių vertybių aprašas ir visų sumontuotų įrenginių naudojimo instrukcijos.

16. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, tiekėjas savo lėšomis ir priemonėmis turi išmontuoti ir išsivežti konteinerių stovyklą bei perduoti tvarkingą teritoriją užsakovui.

17. Tiekėjas atsako už konteineriuose sumontuotos įrangos ir inžinerinių sistemų priežiūrą ir turi užtikrinti konteineriuose sumontuotos įrangos nuolatinį veikimą.

18. Įrangai sugedus, tiekėjas turi ją suremontuoti ne vėliau kaip per 24 val. nuo raštiško (el. paštu, faksu) užsakovo pranešimo arba per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su užsakovo atstovu, o remonto metu pritaikyti laikinąsias priemones, leidžiančias sistemai funkcionuoti.

19. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos  techninio aptarnavimo žurnale. 

20. Tiekėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką nuomą ir priežiūros paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laiką.

21. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų priežiūros paslaugų kokybę.

22. Priežiūros paslaugos turi būti teikiamos tiekėjo priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Paslaugai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

23. Tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už priežiūros paslaugų organizavimą, kokybę ir kontrolę.

24. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, krašto apsaugos sistemos padalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

25. Tiekėjas atsako už tai, kad darbuotojai darbe bei teikdami paslaugas užsakovo teritorijoje laikytųsi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų.

26. Tiekėjas, organizuodamas bei vykdydamas paslaugas užsakovo teritorijoje, savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą.

_____________________________________

