TSD-50, VPP-7592

Neuroendoskopinės sistemos priedų techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neuroendoskopinės sistemos priedų techninis suderinamumas | Neuroendoskopinės sistemos priedai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Aesculap AG“ neurochirurginėmis endoskopinėmis sistemomis „Minop“ ir „Minop InVent“. (būtinas gamintojo „Aesculap AG“ patvirtinimas) |  |
| 2. | Neuroendoskopinės sistemos priedų komplektą sudaro: |  |  |
| 2.1. | Endoskopas (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Full HD (arba lygiavertė) optika; 3. Matymo kryptis 0 ± 0,1; 4. Diametras 2,7 mm ± 0,1 mm; 5. Ilgis 180 mm ± 5 mm; 6. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap AG“ endoskopo kodas PE184A arba lygiavertis) |  |
| 2.2. | Endoskopas (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Full HD (arba lygiavertė) optika; 3. Matymo kryptis 30 ± 0,1; 4. Diametras 2,7 mm ± 0,1 mm; 5. Ilgis 180 mm ± 5 mm; 6. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap AG“ endoskopo kodas PE204A arba lygiavertis) |  |
| 2.3. | Žirklutės (kiekis 2 vnt.) | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinės dalies diametras 2 mm ± 0,1 mm; 3. Darbinis ilgis 265 mm ± 5 mm; 4. Galiukai aštrus/aštrus; 5. Rotuojamos; 6. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ žirklučių kodas FH635R arba lygiavertis) |  |
| 2.4. | Žirklutės (kiekis 2 vnt.) | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinės dalies diametras 2 mm ± 0,1 mm; 3. Darbinis ilgis 265 mm ± 5 mm; 4. Galiukai bukas/bukas; 5. Rotuojamos; 6. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ žirklučių kodas FH636R arba lygiavertis) |  |
| 2.5. | Mikrožirklės (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Lanksčios; 2. Darbinės dalies diametras 1 mm ± 0,1 mm; 3. Darbinis ilgis 250 mm ± 5 mm; 4. Juda abi žiotys; 5. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ mikrožirklių kodas FF373R arba lygiavertis) |  |
| 2.6. | Trokaras (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Išorinis trokaro diametras 8,3 mm ± 0,1 mm; 3. Trokaro ilgis 150 mm ± 5 mm; 4. Optinio kanalo diametras 2,8 mm ± 0,1 mm; 5. Irigacinio kanalo diametras 1,0 mm ± 0,1 mm; 6. Didžiojo darbinio ovalo formos kanalo matmenys (3,7×6,5 mm) ± 0,1 mm; 7. Mažojo darbinio kanalo diametras 2,2 mm ± 0,1 mm; 8. Su dviem obturatoriais; 9. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap AG“ trokaro kodas FH620R arba lygiavertis) |  |
| 2.7. | Fiksavimo laikiklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Fiksavimo laikiklis skirtas gamintojo „Aesculap“ rankenoms; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. (firmos „Aesculap“ fiksavimo laikiklio kodas RT068R arba lygiavertis) |  |
| 2.8. | Disektorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 356 mm ± 5 mm; 3. Galiuko plotis 2,2 mm ± 0,1 mm; 4. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap AG“ disektoriaus kodas FH629R arba lygiavertis) |  |
| 2.9. | Disektorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 356 mm ± 5 mm; 3. Galiuko plotis 1,7 mm ± 0,1 mm; 4. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap AG“ disektoriaus kodas FH630R arba lygiavertis) |  |
| 2.10. | Disektorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 356 mm ± 5 mm; 3. Galiuko plotis 1,0 mm ± 0,1 mm; 4. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap AG“ disektoriaus kodas FH631R arba lygiavertis) |  |
| 2.11. | Kabliukas (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Lenktas 90 ± 0,1 kampu; 3. Bukas; 4. Kabliuko ilgis 3,5 mm ± 0,1 mm; 5. Darbinis ilgis 356 mm ± 5 mm; 6. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap AG“ kabliuko kodas FH632R arba lygiavertis) |  |
| 2.12. | Peilis (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 356 mm ± 5 mm; 3. Atvirkštinis (atbulinis) pjovimas; 4. Peilio išlenkimo plotis 3,0 mm ± 0,1 mm; 5. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap AG“ peilio kodas FH634R arba lygiavertis) |  |
| 2.13. | Žnyplės (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 290 mm ± 5 mm; 3. Tiesios. 4. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH621R arba lygiavertis) |  |
| 2.14. | Žnyplės (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 290 mm ± 5 mm; 3. Lenktos į dešinę pusę. 4. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH622R arba lygiavertis) |  |
| 2.15. | Žnyplės (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 290 mm ± 5 mm; 3. Lenktos į kairę pusę; 4. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH623R arba lygiavertis) |  |
| 2.16. | Griebiančios žnyplės (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 290 mm ± 5 mm; 3. Tiesios; 4. Griebiančioji dalis su dantukais; 5. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH624R arba lygiavertis) |  |
| 2.17. | Žirklės (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 290 mm ± 5 mm; 3. Tiesios; 4. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH625R arba lygiavertis) |  |
| 2.18. | Žirklės (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 290 mm ± 5 mm; 3. Lenktos į kairę pusę; 4. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH626R arba lygiavertis) |  |
| 2.19. | Žirklės (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 290 mm ± 5 mm; 3. Lenktos į dešinę pusę; 4. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH627R arba lygiavertis) |  |
| 2.20. | Žirklės (kiekis 1 vnt.) | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Darbinis ilgis 290 mm ± 5 mm; 3. Lenktos į viršų; 4. Autoklavuojamos. (firmos „Aesculap AG“ žnyplių kodas FH628R arba lygiavertis) |  |
| 2.21. | Bipoliarinis elektrodas (kiekis 1 vnt.) | 1. Darbinė dalis - tiesi šakutė; 2. Elektrodo diametras 2,1 mm ± 0,1 mm; 3. Darbinis ilgis 255 mm ± 5 mm; 4. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap AG“ bipoliarinio elektrodo kodas GK360R arba lygiavertis) |  |
| 2.22. | Bipoliarinis elektrodas (kiekis 1 vnt.) | 1. Darbinė dalis – tiesi šakutė; 2. Elektrodo diametras 2,7 mm ± 0,1 mm; 3. Darbinis ilgis 310 mm ± 5 mm; 4. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap“ bipoliarinio elektrodo kodas GK343R arba lygiavertis) |  |
| 2.23. | Bipoliarinis elektrodas (kiekis 1 vnt.) | 1. Darbinė dalis – lenkta 30 ± 0,1 kampu šakutė; 2. Elektrodo diametras 2,7 mm ± 0,1 mm; 3. Darbinis ilgis 310 mm ± 5 mm; 4. Autoklavuojamas. (firmos „Aesculap“ bipoliarinio elektrodo kodas GK345R arba lygiavertis) |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti neuroendoskopinės sistemos priedus įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastaba:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.