salygų 2 priedas

DIVIZIJOS GENEROLO STASIO RAŠTIKIO LIETUVOS KARIUOMENĖS MOKYKLOS BRIGADOS GENEROLO KAZIO VEVERSKIO POLIGONO REKULTIVACINĖS ŽEMĖS DIRBIMO FREZOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAS | PASTABA |
| --- | --- | --- |
| 1. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |
| 1.1. | Rekultivacinė žemės dirbimo freza turi būti tinkama prikabinti prie traktoriaus VALTRA T194. |  |
| 1.2. | Rekultivacinė žemės dirbimo freza privalo būti nauja, nenaudota ir pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais, visiškai sukomplektuota, paruošta eksploatacijai, neeksperimentinė. |  |
| 1.3. | Darbinis plotis – ne mažiau kaip 240 cm ir ne daugiau kaip 260 cm. |  |
| 1.4. | Darbinis gylis turi būti ne mažesnis kaip 25 cm. |  |
| 1.5. | Smulkinamo kelmo skersmuo ne mažiau 25 cm. |  |
| 1.6. | Traktoriaus galios poreikis – ne daugiau kaip 200 AG. |  |
| 1.7. | Ne mažiau kaip 1000 aps./min. darbinio veleno sūkių. |  |
| 1.8. | Turi būti dvipusė krumpliaratinė darbinio rotoriaus pavara. |  |
| 1.9. | Darbinio rotoriau ašys turi būti pritvirtintos varžtais. |  |
| 1.10. | Turi būti aušinimo ir filtravimo sistemos šoniniams reduktoriams. |  |
| 1.11. | Turi būti monitorius traktoriaus kabinoje alyvos temperatūros stebėjimui (visiems reduktoriams). |  |
| 1.12. | Peilių skaičius ant rotoriaus – ne mažiau kaip 50 ir ne daugiau kaip 60 vnt.. |  |
| 1.13. | Peilio karbido plokštelės plotis, ne mažiau kaip 40 mm. |  |
| 1.14. | Turi būti tvirta konstrukcija, pritaikyta intensyviam naudojimui. |  |
| 1.15. | Turi būti varžtais pritvirtintos keičiamos vidinės dilimo plokštės. |  |
| 1.16. | Turi būti mechaniškai reguliuojama plokštė tarp rotoriaus ir rėmo (smulkinamos frakcijos reguliavimui). |  |
| 1.17. | Turi būti ne mažiau kaip dviem hidrauliniais cilindrais atidaromas galinis dangtis. |  |
| 1.18. | Transportinis plotis – ne daugiau kaip 280 cm. |  |
| 1.19. | Turi būti hidrauliniu būdu valdomas atraminis volas darbinio gylio palaikymui. |  |
| 1.20. | Kardaninis darbinis velenas turi būti su automatine prabuksavimo mova. |  |
| 1.21. | Svoris – ne mažiau kaip 2600 kg. |  |
| 1.22. | Turi būti dviejų eilių grandinių apsauga traktoriaus pusėje. |  |
| 1.23. | Turi būti su prabuksavimo movomis darbiniai velenai į šoninius reduktorius. |  |
| 1.24. | Turi būti hidrauliniu būdu reguliuojama tritaškės prikabinimo sistemos centrinė traukė. |  |
| 2. | FUNKCIJOS |  |
| 2.1. | Žemės ir augmenijos frezavimo darbams atlikti. |  |
| 3. | KITI REIKALAVIMAI |  |
| 3.1. | Technika turi atitikti ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. |  |
| 3.2. | Tiekėjas turi būti gamintojas, o jeigu (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninę priežiūrą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninės priežiūros ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. |  |
| 3.3. | Gamintojas/tiekėjas turi nemokamai apmokyti ne mažiau kaip du užsakovo specialistus dirbti su rekultivacine žemės dirbimo freza per 5 d. d. po įrangos perdavimo naudoti. |  |
| 3.4. | Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. |  |
| 3.5. | Garantinio laikotarpio metu atsiradusius techninius gedimus pašalina ir nekokybiškas detales tiekėjas pakeičia nemokamai. |  |
| 3.6. | Garantinio laikotarpio metu teikiamos techninės pagalbos teikimo komandos reagavimo laikas – ne ilgesnis kaip 48 val. nuo pranešimo telefonu arba el. paštu gavimo. |  |
| 3.7. | Garantinio laikotarpio metu nustatytų gedimų šalinimas vykdomas ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų. |  |
| 3.8. | Turi būti pateikta išsami techninė dokumentacija, kurioje būtų nurodytos techninės charakteristikos, principinės schemos, techninės priežiūros sąlygos, periodiškumas ir saugaus naudojimo (elgesio) taisyklės lietuvių kalba. |  |

____________________________________________