TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PATALPŲ ATNAUJINIMO PIRKIMUI
1. Objektas ir jo savybės.
1.1. Užsakovas : Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, į/k 140199874.

1.2. Adresas, kuriame bus atliekami patalpų atnaujinimo darbai: Taikos pr. 67, Klaipėda. 
1.3. Pastato Unikalus Nr.: 2196-9005-4019. 
Pažymėjimas plane (1pav), kuriame bus atliekami patalpų atnaujinimo darbai : 2C2P, 1 aukštas. Patalpos, kuriose planuojama bus atliekami patalpų atnaujinimo darbai, pagal Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą patalpa 1-18, patalpa 1-19, patalpa 1-20:

· patalpos 1-18 plotas : 92.83 m2

· patalpos 1-19 plotas : 41.92 m2

· patalpos 1-20 plotas : 91.07 m2

1.4. Statybos rūšis – paprastasis remontas
1.5. Darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 4 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1pav. išnaša iš Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos su pažymėtomis patalpomis.
[image: image1.png]Al

066

!

& [-i~y:]

= av o m -y l'-'e—ﬂl e.d y
F [ ]

i P )
FE = ir- ‘:

. —rr e | —=r s | o

e e x| I - S
k3 o Sl =
~—~ f';. a{
-
E901 ]
_'.[a’s‘ L1612 ' a
| ASIEEELN -~ —r— Uy . s s
o
o | L98 E-
——
- i 68 1
A= e ; Z= A 1 |
~I5 = : 2l T e :—.F N
=1 LA b=

== pr (W "

ek ; apa oy o

; 205 : - A a0z || 22 : ~

) | [ B . __AS.S,_._ L AGS BS S _n.‘_i___Sﬂ_S’_

CELV g



 
2. Bendrieji reikalavimai darbams:

2.1. Tiekėjas privalo suprojektuoti ir vykdyti darbus laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų.

2.2. Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgomis. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

2.3. Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais.

2.4. Vykdant darbus Tiekėjas statybvietėje turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų.

2.5. Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Suremontuotos patalpos turi būti perduodamos pilnai išvalytos.

2.6. Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus, vidaus patalpų, pastato, inžinerinių statinių, kiemo pažeidimus ar apgadinimus. 

2.7. Tiekėjas statybos darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatytus garantinius terminus. Sumontuotiems įrenginiams ar gaminiams turi būti taikomas jų gamintojo suteikiamas garantinis terminas. 
2.8. Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjo parengtame techninio-darbo projekte darbų kiekiai, nekeičiant darbų apimties, nebus laikomi papildomais (atsisakomais) darbais, jei papildomų (atsisakomų) darbų kiekių suma neviršys 5 (penkis) proc. šioje techninėje užduotyje nurodytų darbų kiekių. 
2.9. Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama apžiūrėti numatytą remontuoti objektą ir įvertinti faktinius darbų kiekius. 

Kontaktinis asmuo numatomo remontuoti objekto apžiūrai – Fernandas Narkus, mob. tel. (+370 600) 36005, el. p. fernandas.narkus@klaipedosgpmc.lt
3. Aplinkos saugos ir kiti reikalavimai medžiagoms:
3.1. Gipso plokštėms keliami aplinkosaugos reikalavimai:
- gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

- gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

3.2. Rangovas sutarties vykdymo metu ( su atliktų darbų aktais) pateikia Užsakovui 3.1. nustatytų statybinių medžiagų reikalavimų atitikimo dokumentus. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.3. Visos atvežtos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti originaliame įpakavime.
4. Darbų apimtis: 

Atnaujinimo darbai apima pastato, kurio Unikalus Nr. 2196-9005-4019 pagal Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą patalpas 1-18, patalpa 1-19, patalpa 1-20, atnaujinimo darbai sudaro:

4.1.  Patalpų atnaujinimo darbų aprašo parengimas; 
4.2. Gipso kartono pertvarų įrengimas;
4.3. Gipso kartono lubų įrengimas; 
4.4. Vidaus durų ir langų įrengimas; 
4.5. Šalto vandens įvadų į vidaus patalpas įrengimas;
4.6. Nuotekų šalinimo įvadų įrengimas kriauklėms ir klozetams.
5. Darbų aprašymas: 

5.1. Patalpų atnaujinimo darbų aprašo parengimas, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus. Paruošus aprašą turi būti suderintas su užsakovu.
5.2. Gipso kartono pertvarų įrengimas pagal patalpų planą patalpa „1-17“ 2pav., pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą patalpa „1-18“ 3pav.. patalpos (apie 55m2)  patalpoje įrengimo darbai. Tikslus medžiagų kiekiai ir medžiagiškumas bus aprašyti „Patalpų atnaujinimo darbų apraše“.
Gipso kartono pertvaros įrengiamos pagal tipinę KNAUF sistemą W 111 vieno sluoksnio. Pertvaroms įrengti naudojami: metaliniai cinkuoti karkaso profiliai (plotis ne mažiau 75 mm, storis - 0,6 mm), statomi vertikaliai kas 600mm. ir ties horizontaliomis siūlėmis. Prie grindų statomi specialūs loviniai karkaso profiliai. Gipso kartoninių pertvarų karkasas turi užtikrinti pertvarų pastovumą. Visur, kur prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kitą įrangą, pertvaros konstrukcijoje turi būti įrengtas papildomas metalinis cinkuotas karkasas ir metalinė plokštelė ir impregnuota faneros statybinė plokštė.
5.3. Gipso kartono lubų įrengimas pagal patalpų planą patalpa „1-17“ 2pav., pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą patalpa „1-18“ 3pav. patalpos (apie 55m2)  patalpoje įrengimo darbai. Tikslus medžiagų kiekiai ir medžiagiškumas bus aprašyti „Patalpų atnaujinimo darbų apraše“.
Gipso kartono lubos įrengiamos pagal tipinę KNAUF sistemą D116. Luboms įrengti naudojami: metaliniai cinkuoti karkaso UA profiliai, CD profiliai, Gipso kartono plokštės. Profilių matmenys:
CD profiliai (pagrindiniai horizontalūs profiliai):
Plotis: 60 mm.
Aukštis: 27 mm.
Ilgis: 3000 mm, 4000 mm, arba 6000 mm (pasirenkama pagal lubų plotį).
UA profiliai (tvirtinamieji profiliai):
Plotis: 50 mm, 75 mm arba 100 mm.
Storis: 2 mm.
Ilgis: 3000 mm, 4000 mm, arba 6000 mm.
UD profiliai (perimetriniai profiliai):
Plotis: 28 mm.
Aukštis: 27 mm.
Ilgis: 3000 mm arba 4000 mm.
Prieš įrengiant GKP reikia įrengti papildomai Beržinė fanera FK plokštę 12mm. storio. Numatyti papildomą tvirtinimą į esamas pastato lubas. Naudoti troselius, armatūrinį sriegį arba analogą. Apkrova į 1 m2 - 80kg. 

Mazgų pavyzdžiai:
[image: image2.png]



[image: image3.png]Nonius pakabos
virSutiné dalis

Nonius apkaba
skirta UA 50x40 prdfiiui
Noniussplint ka|§1|q|
Dviejy lygiy UA ir GD profiliy,
susikirtimo detalé Kreuzverbinder
Pagrindinis profilis |
Knauf UA 50x40

knauf UD-Profilis 28x27 Montavimo profilis Knauf CD 60x27
- Knauf Uniflott glaistas + Knauf gipso kartonas

juosta Trenn-Fix 65

Pagrindui tinkama tvirfinimo priemoné,
atstumas tarp ju iki 1 m





[image: image4.png]h‘lf D116-0 Perspektyva, UA/CD profiliai




            5.4. Vidaus durų ir langų įrengimas pagal patalpų planą patalpa „1-17“ 2pav., pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą patalpa „1-18“ 3pav.. patalpos (apie 55m2) patalpoje įrengimo darbai.

Naujai suformuotoje patalpoje durų ir langų įrengimas. Durų ir langų įrengimui durų ir langų angoms turi būti naudojamos sustiprintos plieninės atramos UA profiliai. Surinktus langus ir durų blokus, susidedančius iš staktos, vidinių bei išorinių rėmų, kartu su varstymo prietaisais ir furnitūra, tvirtinimo detalėmis, izoliavimo medžiagomis, sandarintojais pateikia atestuotas gamintojas su atitinkamais savo rekvizitais, gaminių pasais ir konkrečiomis tvirtinimo ir montavimo instrukcijomis. Įrengiamos 2vnt. durys, durų plotis nemažesni kaip 900mm., aukštis 200mm. Tai pat įrengiami 2vnt. standartiniai 150mm. X 150mm. varstomi PVC langai. Tikslus kiekiai ir medžiagiškumas bus aprašyti „Patalpų atnaujinimo darbų apraše“. 
5.5.  Šalto vandens ir nuotekų šalinimo įvadų į vidaus patalpas įrengimas pagal patalpų planą patalpa „1-18“ 2pav., pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą patalpa „1-19“ 3pav.. 
Pagal paruošta patalpų atnaujinimo darbų aprašą, įvertinus visas techninius parametrus prisijungti prie jau veikiančios pastato šalto vandens ir nuotekų tinklo. Atlikti visus statybos darbus ir  patalpoje įrengiamas šalto vandens ir nuotekų įvadai. Įrengti šalto vandens įvadui, turi būti naudojamas daugiasluoksnis vamzdis 20mm. diametro. Taip pat patalpoje įrengiamas nuotekų šalinimo įvadas kurio diametras 50mm. Tikslus kiekiai ir medžiagiškumas bus aprašyti „Patalpų atnaujinimo darbų apraše“.
5.6. Šalto vandens ir nuotekų šalinimo įvadų į vidaus patalpas įrengimas pagal patalpų planą patalpa „1-19“ 2pav., pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą patalpa „1-20“ 3pav.. 
Pagal paruošta patalpų atnaujinimo darbų aprašą, įvertinus visas techninius parametrus prisijungti prie jau veikiančios pastato šalto vandens ir nuotekų tinklo. Atlikti visus statybos darbus ir  patalpoje įrengiamas šalto vandens ir nuotekų įvadai. Turi būti įrengti nuotekų šalinimo įvadai 4 kriauklėm ir 4 klozetam, naudojami PVC vamzdžiai, diametras 110mm. Turi būti įrengti šalto vandens įvadai 4 kriauklėm ir 4 klozetam, naudojami PPR arba daugiasluoksniai vamzdžiai, diametras nuo 20mm. iki 32mm.
5.7. Gipso kartono pertvaros/sienutės mokamajai santechnikos įrangai pakabinti įrengimas pagal patalpų planą patalpa „1-19“ 2pav., pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą patalpa „1-20“ 3pav.. pertvaros/sienutės plotas (apie 15m2). Tikslus medžiagų kiekiai ir medžiagiškumas bus aprašyti „Patalpų atnaujinimo darbų apraše“.

Gipso kartono pertvaros įrengiamos pagal tipinę KNAUF sistemą W 111 vieno sluoksnio. Pertvaroms įrengti naudojami: metaliniai cinkuoti karkaso profiliai (plotis ne mažiau 75 mm, storis - 0,6 mm), statomi vertikaliai kas 600mm. ir ties horizontaliomis siūlėmis. Prie grindų statomi specialūs loviniai karkaso profiliai. Gipso kartoninių pertvarų karkasas turi užtikrinti pertvarų pastovumą. Visur, kur prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kitą įrangą, pertvaros konstrukcijoje turi būti įrengtas papildomas metalinis cinkuotas karkasas ir metalinė plokštelė ir impregnuota faneros statybinė plokštė.
2pav. patalpų planas su planuojamais sprendiniais.

[image: image5.jpg]TN T

TR





3pav. išnaša iš Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos.
[image: image6.png]



