# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

„VIRTUALIZACIJOS SERVERIS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai pirkimo objektui:

1. Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti                                       virtualizacijos serverį, 1 vnt. (toliau – Prekė).

2. Techninėje charakteristikoje BŪTINA nurodyti tikslias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes (Tiekėjo siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė), pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninę dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

2. Jeigu pirkimo dokumentuose nurodyti konkretūs standartai, modeliai, šaltiniai, procesai, prekės, ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti siūlomi analogiški bei lygiaverčiai standartai, modeliai, šaltiniai, procesai, prekės, ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba.

3. Perkančioji organizacija vykdo žaliąjį pirkimą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4 papunkčiu, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

3.1. įranga pristatoma ne piko metu taip sumažinant transporto spūstis ir sumažinant energijos vartojimą bei aplinkos taršą;

3.2. Tiekėjas surenka, išveža ir pakartotinai panaudoja arba perduoda utilizuoti įrangos pakavimo medžiagas.

3.3. įranga atitinka Reglamentuose Nr. 617/2013 ir Nr. 2019/424 (su pakeitimais) (2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 617/2013) ir 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas Nr. 424/2019)) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus.

II. Specialieji reikalavimai:

4. Prekė turi būti pristatoma per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos į atsakingo už sutarties vykdymą iš VDU pusės asmens nurodytas VDU patalpas Kaune arba Kauno rajone.

5. Perkančioji organizacija nustato šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Komponento/ charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Atitikimas reikalavimams (siūloma charakteristika, komponento modelis, gamintojas) (Tiekėjas privalo nurodyti visas reikalaujamas technines savybes, nenurodžius Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tarnybinių stočių kiekis vnt. | 1 | Vnt.:_________. |
|  | Gamintojas: | Nurodyti | Gamintojas: ___________. |
|  | Modelis/ suderinamumas | Turi būti suderinama su kliento naudojama MX7000 gen1 talpykla (ST: 7M8P2T2) | Modelis: _________________; Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Procesoriaus architektūra: | Tarnybinė stotis, galinti talpinti ne mažiau kaip 2 Intel® Xeon® Scalable procesorių. Turi būti x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje, „Hyper - Threading“ technologiją arba lygiavertę, AVX-512 instrukcijas. Procesoriaus anonsavimo data ne ankščiau kaip 2023 m. Q4 | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Procesoriaus našumas: | Procesorių našumas: turi būti ne mažiau kaip 337 vienetai pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 254 vienetai pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą dviejų procesorių sistemai. Rezultatai turi būti viešai skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomos tarnybinės stoties modeliui su siūlomu kiekiu procesorių. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Procesorių kiekis: | Ne daugiau kaip 2 vnt. per tarnybinę stotį. Ne mažiau kaip 16 ir ne daugiau kaip 32 branduolių per procesorių. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Operatyvioji atmintis: | Ne mažiau kaip 512GB vienoje tarnybinėje stotyje, DDR5 RDIMM 5600MT/s atminties. Atminties moduliai turi būti vienodos talpos ir tolygiai paskirstyti lizduose. Advanced ECC palaikymas. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Diskai bei diskų valdiklis | Ne prasčiau nei RAID diskų valdiklis, palaikantis RAID 0,1,5, 6,10,50,60. SAS 12 Gbps valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 8 GB spartinančios atminties ir flash atmintinę, kuri užtikrintų duomenų išsaugojimą dingus maitinimui (įtampai) neribotą laiką. Ne mažiau kaip 2 vnt. SSD karšto keitimo tipo laikmenos, kurių kiekvienos talpa ne mažesnė kaip 480 GB, DWPD ne mažiau kaip 1. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Tarnybinės stoties šasi reikalavimai: | Blade tipo tarnybinė stotis, kuri turi montuotis į kliento naudojamą tarnybinių stočių talpyklą (angl. Blade chassis). | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Tinklo plokštės: | Turi užtikrinti ne lėtesnį kaip dubliuotą 25Gb Ethernet sujungimą su kliento turimos tarnybinė talpyklos I/O įrenginiais, turi palaikyti saugykloms optimizuotus protokolus (iSCSI, FCoE). | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Video kontroleris: | Turi būti integruotas. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Maitinimo šaltiniai: | Tarnybinės stoties maitinimas turi būti užtikrinamas tarnybinių stočių talpyklos. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Aušinimas: | Tarnybinės stoties aušinimas užtikrinamas tarnybinių stočių talpyklos, būtina kartu pateikti papildomą aušintuvą MX7000 GEN1 talpyklai. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Valdymo sistema: | Turi būti valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL arba TLS). Valdymo kontroleris turi palaikyti nutolusią valdymo konsolę su ODD. Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu (SMTP), siųsti duomenis į monitoringo sistemą ( SNMP V3 arba aukštesne versija). Valdymo kontroleris turi palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas). Turi būti pateiktos visos licencijos reikalingos pilnaverčiam tarnybinės stoties nuotolinio valdymo funkcionalumui užtikrinti. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Komplektacija: | Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į kliento naudojama MX7000 gen1 talpyklą. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Saugumas: | Turi turėti skaitmeniniu parašu pasirašytą nekintančią programinę įrangą (angl. Firmware), saugų BIOS atstatymą (angl. Secure BIOS Recovery), sistemos užrakinimą (angl. System Lock Down) arba lygiavertį funkcionalumą apribojantį vartotojams teises tarnybinės stoties nustatymų pakeitimams, tarnybinių stočių įsibrovimo sekimą (angl. Chassis intrusion detection), aparatinės įrangos “roots of trust”. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Produkto kodai (Part Numbers): | Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Kodavimas: | TPM 2.0 V5 saugos mikroschema. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |
|  | Garantiniai įsipareigojimai: | Tarnybinei stočiai taikoma gamintojo užtikrinta 3 metų garantija (24x7), reakcijos laikas – ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Įrangos aptarnavimas turi būti atliekamas instaliacijos vietose. Kietų diskų, atminties ir procesoriaus pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą „Prefailure warranty“. Garantija turi būti garantuojama gamintojo, o ne tiekėjo (pateikti įrangos gamintojo Deklaraciją). Tiekiamas modelis tūri būti skirtas Lietuvos Respublikos rinkai, siekiant išvengti garantinio aptarnavimo neatitikimų, programinės įrangos atnaujinimo netikslumų. Tiekėjas turi pateikti įrangos gamintojo Deklaraciją, kad tiekėjo siūloma įranga pilnai atitinka keliamus reikalavimus, bei pilnai atitinka keliamus garantinius reikalavimus. Turi būti galimybė įrangos gamintojo svetainėje pasitikrinti garantijos lygį bei galiojimo laiką. | Siūlomas parametras –________________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda į gamintojo interneto svetainę ____________. |

________________