
Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 

                                                                                                        „Techninė specifikacija“
DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO BASANAVIČIAUS G. 96, UTENA IŠORĖS METALINIŲ DURŲ SU KODINE SPYNA (3 VNT.), METALINIŲ DURŲ SU RAKTAIS     (4 VNT.) MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Metalinių durų tiekimas ir montavimas turi atitikti visus galiojančius Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, saugos ir kokybės standartus. 
1.2. Durys turi būti sertifikuotos, atitikti ES standartus ir turėti gamintojo deklaraciją. 
1.3. Tiekėjas privalo pateikti techninę dokumentaciją, įrodančią durų kokybę ir atitiktį reikalavimams.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI METALINĖMS DURIMS

2.1. Išorės metalinės durys su švieslangiais:

· Durų angos išmatavimai: apie 2300x1500 mm (tikslinti vietoje);

· Varčia: 1000x2000 mm;

· Stiprio klasė: 2;

· Varstymo ciklų skaičius: >200 000;

· Mechaninio patvarumo klasė: ≥ 6;

· Metalo lakšto storis: ne plonesnis nei 2 mm;

· Stakta ir varčia apšiltintos;

· Šilumos perdavimo koeficientas: U < 1,6 W/(m2 K);

· Dažymas: milteliniais dažais, ruda spalva;

· Vyriai: su atraminiais guoliais;

· Vidaus ir išorės apdaila: metalas;

· Pritraukėjas (tik laiptinių durims): atsparumas ne mažiau kaip 50 000 ciklų;

· Durų rankena, fiksatorius ir atrama;

· Durų viršuje turi būti priklijuoti skaičiai: I laiptinė 1-15, III laiptinė 31-40, IV laiptinė 41-55 (skaičių aukštis ~8 cm);

· Rūsių durys rakinamos raktu (viso raktų: 55 vnt.).

3. KODINIŲ SPYNŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Kodinė spyna turi:

· Būti pritaikyta sudėtingoms klimato sąlygoms;

· Būti specialiai skirta daugiabučiams namams;

· Turėti įleidžiamą korpuso konstrukciją;

· Turėti metalinę, antivandalinę klaviatūrą.

4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

4.1. Siūlomų durų techninės charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta techninėje specifikacijoje. 
4.2. Privaloma pateikti durų techninius dokumentus arba nuorodas į aprašymus. 
4.3. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508, durys turi atitikti „žaliųjų pirkimų“ reikalavimus, pateikiant oficialų įmonės raštą patvirtinantį šį kriterijų:
· Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, tinkama daugkartiniam naudojimui, lengvai pataisoma ar keičiama.

5. KITOS SĄLYGOS

5.1. Rangovas privalo sudaryti tinkamas sąlygas darbų priežiūrai. 
5.2. Visi pažeisti paviršiai turi būti atstatyti po durų montavimo. 
5.3. Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 2 metai. 
5.4. Apmokėjimas bus atliekamas tik už tinkamai atliktus ir priduotus darbus.

[image: image1.emf]Priedas Nr.1

Basanavičiaus g. 96, Utena 3 lauko durų ir 1 rūsio durų schema

3 vnt. lauko durų

2000mm x 1000mm

Angos plotis

Vaizdas iš išorės. Keičiamų durų matmenis tikslinti vietoje.

1 vnt, rūsio durų

II laiptinė

2000mm x 960mm

Angos plotis


__________________________________________________
