V dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SAUSOS DRUSKOS GENERATORIUS – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis: sausos druskos aerozolio sudarymui ir tiekimui į pagrindinę patalpą; gydymo ir sveikatingumo procedūroms atlikti. | Būtina |  |
| 2. | Druskos generatorius skirtas aerozolio sudarymui patalpose, maksimalus pajėgumas ne mažesnis kaip nurodyta | 120 m³ tūrio patalpoms |  |
| 3. | Automatinė sausos druskos (NaCl) aerozolio koncentracijos kontrolė haloterapijos patalpoje | Būtina |  |
| 4. | Nustatoma vidutinė druskos aerozolio koncentracijos reikšmė pagrindinėje patalpoje (kai patalpos dydis 110-120 m³), ne siauresnėse ribose kaip nurodyta | nuo 1 mg/m³ iki 50 mg/m³ |  |
| 5. | Druskos aerozolio koncentracijos reguliavimo žingsnis | ≤ 1 mg/m³ |  |
| 6. | Halogeneratoriaus sudaromo druskos aerozolio dispersiškumas | Nuo 1 µm - iki 5 µm, ≥ 80% |  |
| 7. | Galimybė nustatyti procedūros trukmę, ne siauresnėse ribose kaip nurodyta | 1-99 min. |  |
| 8. | Procedūros trukmės nustatymo žingsnis | ≤ 1 min. |  |
| 9. | Druskos preparatas (NaCl, min. 97,5%), skirtas naudoti aparate, turi atitikti reikalavimus, keliamus valgomajai druskai, be priedų | Vyraujantis dalelių dydis iki 0,8 mm, ne daugiau 80%, iki 1,5 mm ne daugiau 10% |  |
| 10. | Halogeneratoriaus elektrinis maitinimas | 220-240V, 50-60 Hz elektros tinklas |  |
| 11. | Medicininės paskirties prietaisas | Būtina, pateikti sertifikatą su pasiūlymu |  |
| 11. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |

Įsigyjama įranga turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatančio medicinos įrangai taikomus bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus, atsižvelgiant į jos numatytą paskirtį (priemonė paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu), nuostatas.