PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2025 m. d. įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

| - STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento Vystymo skyriaus vedėjas Dainius Skirius, tel. +370 618 57938, el. p. dainius.skirius@klaipeda.lt |
| --- | --- |
| - STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS | Pastatų komplekso, infrastruktūros ir sklypo tvarkymo darbai Šaltkalvių g. 2, Klaipėda. |
| - PROJEKTO PAVADINIMAS | Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu. |
| - STATINIO ADRESAS | Šaltkalvių g. 2, Klaipėda |
| - NAUDOJIMO PASKIRTIS | Negyvenamieji pastatai: kultūros, gamybos, pramonės paskirties pastatai. |
| - STATINIO APIBŪDINIMAS, ESAMA PADĖTIS | Objektas, Šaltkalvių g. 2, Klaipėdoje, įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (unikalus KVR kodas 31143 (Gustavo Katzkės kalvė)). Žemės sklypas Šaltkalvių g. 2, Klaipėdoje, patenka į Kultūros paveldo Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus objekto kodas 27077) ir Klaipėdos senamiestis (unikalus objekto 16075) teritoriją. Statinių savininkas: Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775. Statinių patikėtinis: Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, j. a. k. 190464738. Pastatas – muziejus: Pastato statybos pabaiga – 1920 m., pastato rekonstravimo pabaiga – 1992 m. Išorinės sienos – plytų mūro, tinkuotos, dažytos. Pertvaros gelžbetonio blokų, dažytos. Stogas – metalinė danga. Pastate veikia centralizuota šildymo sistema, komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Bendras pastato plotas – 205,65 m2, remontuojamų patalpų plotas – 205,65 m2. Pastatas – dirbtuvės: Pastatas – dirbtuvės įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (2007-03-06 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-266; 2007-07-16 Kultūros paveldo pranešimas Nr. 40. Įregistravimo NKVR Nr. 31143). Pastato statybos pabaiga – 1920 m., pastato rekonstravimo pabaiga – 1992 m., Pastato paprastojo remonto pabaiga – 2016 m. Išorinės sienos – plytų mūro, tinkuotos, dažytos. Pertvaros gelžbetonio blokų, dažytos. Stogas – keraminių čerpių danga. Pastate veikia centralizuota šildymo sistema, komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Bendras pastato plotas – 198,42 m2, remontuojamų patalpų plotas – 198,42 m2. Kiti inžineriniai statiniai – aikštelė: Statinių statybos pabaiga – 1992 m. Danga – betono plytelės. Bendras kitų inžinerinių statinių – aikštelės plotas 467,00 m2. Kiti inžineriniai statiniai – aptvėrimai: Statinių statybos pabaiga – 1992 m. Sienos medžiaga – plytos. Bendras kitų inžinerinių statinių – aikštelės ilgis 82,00 m. |
| - STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAS | Techninis darbo projektas Paveldo tvarkybos darbų projektas |
| - STATINIO KATEGORIJA | Pastatas – muziejus – neypatingasis statinys. Pastatas – dirbtuvės – ypatingasis statinys. Kiti inžineriniai statiniai – aikštelė – II grupės nesudėtingasis statinys. Kiti inžineriniai statiniai – aptvėrimai – II grupės nesudėtingasis statinys. Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ nustato ir parenka statinio kategoriją. |
| - STATYBOS RŪŠIS | Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR 1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“ (atlikus konstrukcinius tyrimus) kiekvienam objektui nustato ir parenka statybos rūšį. |
| II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS |  |
| - PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS | Kai rengiamas Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas statinio projektas ir jam privalomas Statybą leidžiantis dokumentas, statinio projektas rengiamas dviem etapais: pirmuoju etapu rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, antruoju etapu – techninis darbo projektas. Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir techniniam darbo projektui parengti. Bendruoju atveju projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys nurodytos šio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priede, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju papildomos projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus, kai jie išduoti. Projektinių pasiūlymų sudedamųjų dalių sprendiniuose nurodomi projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti pagrindiniai sprendiniai, pakankami statytojo sumanymui suprasti, statinių funkcijai ir paskirčiai pagrįsti, be vidinių pastato inžinerinių sistemų ir (ar) komunikacijų išdėstymo sprendinių, konkrečių techninių specifikacijų, detalių skaičiavimų ir juos pagrindžiančių schemų. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, Higienos normos 20:2018 ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Statybos projekto rangovas (toliau – Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) privalo būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Esant poreikiui, Projektuotojas privalės užsakovui pateikti projektinius sprendinius pagrindžiančius skaičiavimus kurių rezultatai pateikiami projekto sudedamųjų dalių aiškinamuosiuose raštuose ir brėžiniuose. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Paveldosauginę projekto dalį rengti vadovaujantis Kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančius reikalavimus konkretiems tvarkybos darbams. Specialistas (architektas) turi turėti nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą. Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas. Paveldo tvarkybos projekte numatomi sprendiniai: Numatyti specialūs darbai, skirti pastato vertingosioms savybėms išsaugoti. Šiam paveldo tvarkybos darbų projektui turi būti atlikta specialioji paveldosaugos ekspertizė. Gautas leidimas ir šie projektiniai sprendiniai integruojami į techninį darbo projektą. Prieš pradedant projektavimo darbus, būtinai atlikti visų objektų architektūrinius apmatavimus, architektūrinius ir konstrukcinius tyrinėjimus ir parengti ataskaitą. Ataskaitą pateikti užsakovui ir suderinimui su Kultūros paveldo departamentu. Gauti Laikinojo apsaugos reglamento sąlygas iš Kultūros paveldo departamento. Vadovaujantis ataskaita ir projektavimo sąlygomis parengti techninius projektus. Įvertinti kito rengiamo projekto sprendinius – „Kitos paskirties inžinerinio statinio – aikštės – naujo statinio statybos; kitos paskirties inžinerinių statinių – kiemo statiniai (unikalus Nr. 2190-0010-1032) rekonstravimo; kelių (gatvių) – Aukštosios atkarpos, Bružės, Skerdėjų, Šaltkalvių gatvių kapitalinio remonto, Turgaus aikštės rekonstravimo Klaipėdoje projektas“. Techniniai darbo projektai rengiami kiekvienam objektui (muziejui ir dirbtuvėms) atskirai. Sprendiniai turi būti numatyti taip, kad įgyvendintas vienas objekto projektas funkcionuotų pilnai be kito objekto projekto. Kitų inžinerinių statinių (aptvėrimas ir aikštelė) projektinius sprendinius įvertinti objekto – muziejus rengiamame techniniame darbo projekte. Perkamų paslaugų apimtis: - topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas ar parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir trasų); - taikomųjų tyrimų atlikimas (archeologinių, architektūros natūrinių, architektūros konstrukcijos ir kitus būtinus tyrimus); - istoriniai fiziniai tyrimai (pagal poreikį); - apskaičiuoti poreikius ir gauti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų sąlygas statybai ir (ar) iškėlimui ar perkėlimui iš užstatymo zonos (jei yra poreikis). Projekto parengimas pagal išduotas prisijungimo sąlygas, technines sąlygas ir kitus dokumentus; - tarpinių projektinių sprendinių pristatymas statytojui – mažiausiai 3 kartus (galimas ir didesnis pristatymų kiekis, tol kol bus patvirtinti galutiniai principiniai sprendiniai). Pirmuoju kartu turi būti pateikti skirtingų projektinių sprendinių 2 variantai. Tikslinių (naudotojų) darbo grupių susitikimai ir sprendinių ieškojimai bei jų analizė. Pristatymų protokolavimas. Protokolų pateikimas statytojui derinti ir pasirašyti; - pastato esamos būklės (statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas, jo pagrindu rengiamas projektas; - Projektinių pasiūlymų parengimas statybai leidžiančiam dokumentui gauti; - techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimas; - paveldo tvarkybos darbų projekto parengimas. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, tačiau kiekvienu atveju Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. Projekte numatomi sprendiniai: Pastatas – muziejus: - pastato lauko sienų (fasado) šiltinimo darbai; - pastato pamatinės dalies (cokolio) šiltinimo darbai; - vidaus patalpų remontas (sienos, grindys, lubos); - vidaus patalpų šiltinimo darbai (pagal poreikį); - esamų langų pakeitimas naujais (pagal poreikį); - atkurti esamas (jei reikia įrengti naujas) langines ir duris; - pakeisti lietvamzdžius ir latakus; - lubų apšiltinimas; - stogo tvarkymo darbai; - pastatų žaibosaugos įrengimas; - suprojektuoti ir (ar) atnaujinti visas inžinerines sistemas: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo (šildymo sistemos (magistralinių vamzdynų, stovų ir šildymo prietaisų keitimas naujais), vėdinimo (natūralaus ir mechaninio), elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės, gaisrinės signalizacijos ir (ar) kt. pagal tinklus eksploatuojančių įmonių išduotas technines sąlygas; - įėjimas į pastatą ir pastatas pritaikomi žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus; - prieigų, takų, laiptų pandusų, durų ir vidaus erdvių pritaikymas pagal universalaus dizaino principus (pagal galimybes). Informacija apie universalų dizainą – Universalus dizainas (ndt.lt); - projektuojamų patalpų išdėstymo sprendiniai turi būti parengti vadovaujantis paskirties, technologiniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais; - patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) norminių lygių užtikrinimo sprendiniai; - sanitarinių mazgų projektavimas (įvertinti galimybę išsaugoti esamus, tinkamus naudoti sanitarinius mazgus); - nuogrindos įrengimas pastato perimetru; - numatyti pastato pamatų drenažą, pajungiant į lietaus nuotekų tinklus; - numatyti neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendinius: - sanitarinių mazgų pritaikymas žmonių su negalia poreikiams; - patalpų grindys įrengiamos be slenksčių; - rozečių ir šviestuvų jungiklių aukščiai turi būti pritaikyti žmonių su negalia poreikiams; - atstatymo darbai po inžinerinių sistemų keitimo; - priešgaisrinės įrangos ir priemonių, būtinų statinio naudojimui pagal pastato paskirtį suprojektavimas pagal teisės aktus; - lietvamzdžių pajungimas į lietaus nuotekų tinklus, jei šių tinklų nėra tai įvertinti jų projektavimų iki pasijungimo taškų; - kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardintų techninių sprendinių įgyvendinimui. Pastatas – dirbtuvės: - parengti Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektą; - šilumos punkto modernizavimas; - atnaujinti pastato fasado sienų apdailą (pagal poreikį); - atnaujinti pastato fasado cokolinę dalį (pagal poreikį); - vidaus patalpų remontas (sienos, grindys, lubos) (pagal poreikį); - esamų langų pakeitimas naujais (pagal poreikį); - atkurti esamas (jei reikia įrengti naujas) langines ir duris (pagal poreikį); - pakeisti lietvamzdžius ir latakus; - vidaus patalpų lubų šiltinimas (pagal poreikį); - stogo tvarkymo darbai (pagal poreikį); - pastatų žaibosaugos įrengimas; - suprojektuoti ir (ar) atnaujinti visas inžinerines sistemas: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo (šildymo sistemos (magistralinių vamzdynų, stovų ir šildymo prietaisų keitimas naujais), vėdinimo (natūralaus ir mechaninio), elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės, gaisrinės signalizacijos ir (ar) kt. pagal tinklus eksploatuojančių įmonių išduotas technines sąlygas; - įėjimas į pastatą ir pastatas pritaikomi žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus; - prieigų, takų, laiptų pandusų, durų ir vidaus erdvių pritaikymas pagal universalaus dizaino principus (pagal galimybes). Informacija apie universalų dizainą – Universalus dizainas (ndt.lt) (pagal poreikį); - projektuojamų patalpų išdėstymo sprendiniai turi būti parengti vadovaujantis paskirties, technologiniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais (pagal poreikį); - patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) norminių lygių užtikrinimo sprendiniai (pagal poreikį); - sanitarinių mazgų projektavimas (įvertinti galimybę išsaugoti esamus, tinkamus naudoti sanitarinius mazgus) (pagal poreikį); - nuogrindos įrengimas pastato perimetru; - numatyti pastato pamatų drenažą, pajungiant į lietaus nuotekų tinklus; - numatyti neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendinius (pagal poreikį): - sanitarinių mazgų pritaikymas žmonių su negalia poreikiams; - patalpų grindys įrengiamos be slenksčių; - rozečių ir šviestuvų jungiklių aukščiai turi būti pritaikyti žmonių su negalia poreikiams; - atstatymo darbai po inžinerinių sistemų keitimo (pagal poreikį); - priešgaisrinės įrangos ir priemonių, būtinų statinio naudojimui pagal pastato paskirtį suprojektavimas pagal teisės aktus (pagal poreikį); - lietvamzdžių pajungimas į lietaus nuotekų tinklus, jei šių tinklų nėra tai įvertinti jų projektavimų iki pasijungimo taškų; - numatyti elektros skydinių iškėlimą ant sklypo ribos (pagal poreikį); - kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardintų techninių sprendinių įgyvendinimui. Kiti inžineriniai statiniai – aikštelė: - takų nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki įėjimo į įstaigos patalpas įrengimas; - dangų atnaujinimo darbai; - lietaus nuotekų tinklų atnaujinimas; - numatyti aikštelės drenažą, pajungiant į lietaus nuotekų tinklus, - numatyti apšvietimo sprendinius; - kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardintų techninių sprendinių įgyvendinimui. Kiti inžineriniai statiniai – aptvėrimai (tvora): - aptvėrimų (tvoros) atnaujinimo darbai (pagal poreikį); - aptvėrimų (tvoros) stogo dangos atnaujinimo darbai (pagal poreikį); - kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardintų techninių sprendinių įgyvendinimui. Galimus tinkamus statinio įrengimo sprendinius ir su tuo susijusią statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos projektavimo darbų apimtį paslaugos teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti. |
| - KITOS BŪTINOS PASLAUGOS PROJEKTUI PARENGTI | Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti: - sutarties vykdymo metu statytojas gali paprašyti teikėjo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatytą kalendorinį darbų grafiką; - pagal poreikį specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų sąlygų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir techninių sąlygų (inžinerinių tinklų pertvarkymo sąlygų) užsakymas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte; - inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų) ar, esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas; - užsakymas ar atlikimas būtinų tyrimų, reikalingų konstrukcijų, inžinerinių sistemų būklei įvertinti, ir išvadų pateikimas. Projektas turi būti rengiamas jų pagrindu; - atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posėdžiuose, derinimuose) užsakovo interesams dėl statinio statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; - atsakymų ir paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal parengtą Projektą) parengimas ir pateikimas statytojui, vykdant rangos darbų ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimų procedūras; - informacijos apie pradėtą rengti Projektą pateikimas reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka; - Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs; - Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam Projektui, išsamios ir detalios; - Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. - nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“; - parengto Projekto informavimas visuomenei pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus (esant poreikiui) ir PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“; - projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, Projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir (ar) prieštaravimų, blogų Projekto sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu (įskaitant projekto vykdymo priežiūros metu vykstant rangos darbams). Kiti reikalavimai: - paslaugos teikėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams ir atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus; - paslaugos teikėjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų lankantis objekte; - paslaugos teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju; - statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; - visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, Projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne; - prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti visus reikalingus Projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus – patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus. |
| - STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS | Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, registro Nr. 44/2267994, Šaltkalvių g. 2, Klaipėda (žemės sklypas), 3 (trys) lapai; - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, registro Nr. 50/111945, Šaltkalvių g. 2, Klaipėda (statiniai), 3 (trys) lapai; - Išrašai iš Kultūros vertybių registro, 14 (keturiolika) lapų; - Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, registro Nr. 50/111945 (statiniai), Šaltkalvių g. 2, Klaipėda (pastatai), 25 lapai; - Pastato energijos vartojimo auditas, 67 (šešiasdešimt septyni) lapai; - Pastato muziejaus energinio naudingumo sertifikatas, 1 (vienas) lapas; - Kalvystės muziejaus ekspozicijos ir vystomos veiklos koncepcija, 8 (aštuoni) lapai; - Statinio apžiūros aktas Nr. 24/05/21 (Muziejus), 17 (septyniolika) lapų; - Statinio apžiūros aktas Nr. 24/05/21 (Kalvė), 10 (dešimt) lapų. |
| III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |
| - STATINIO PROJEKTE TAIKOMA TEISĖ IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI | Projektiniai pasiūlymai ir Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais paveldo tvarkybos darbų vykdymą ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus), aplinkos apsaugos ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. |
| - KITI DERINIMAI, PROJEKTO EKSPERTIZĖS, STATYBOS LEIDIMO GAVIMAS | Kiti derinimai: - pristatyti Projektinius pasiūlymus statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo suderinimą (priešprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu) prieš Statybos leidžiančio dokumento gavimą; - parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybių institucijomis; - pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ suderinti Projektą su subjektais, įgaliotais tikrinti. Suderinti paveldo tvarkybos darbų projektą su už paveldo apsaugą atsakinga institucija. Statybą leidžiančio dokumento ir leidimo atlikti paveldo tvarkybos darbus gavimas: - Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, apmokėti (nustatytą įmokos dydį už statybą leidžiančio dokumento gavimą) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą statytojo vardu; Įdėti projektinius pasiūlymus į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Projekto ekspertizė: - Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas). - Pataisyti statinio Projektą pagal statinio projekto ekspertizės išvadas per statytojo nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 10 kalendorinių dienų). Projekto paveldosauginė ekspertizė: - Projekto paveldosauginę ekspertizę užsako ir už ją apmoka teikėjas (Projektuotojas). - Laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus Projekto trūkumus, pateiktus paveldosauginės ekspertizės išvadose. |
| - PROJEKTO ĮFORMINIMAS | Projektiniai pasiūlymai ir Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST 1516 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, kitų reglamentų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Visi komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. |
| - STATYTOJUI PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS | Iki statybos leidžiančio dokumento gavimo procedūros projektuotojas pateikia statytojui 1 egzempliorių projektinių pasiūlymų dokumentaciją popierine forma ir 1 egzempliorių skaitmenine forma. Po statybą leidžiančio dokumento gavimo užsakovui pateikiamas statybą leidžiančio dokumento elektroninis dokumentas. Po Projekto ekspertizės teigiamos išvados gavimo užsakovui pateikiami: - 3 komplektai Projekto (be sąmatų) popierine forma; - 2 egz. statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (sudarytų vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir šia statinio projektavimo užduotimi (technine užduotimi)) popierine forma; - 2 egz. (visų dalių), analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su el. parašais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos statinio elektroninio Projekto rinkmenos nuskenuotų Projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą. Kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų. Rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų. Taip pat į „USB raktą“ privalomi įrašomi formatai – projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai). |

Pastaba: Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.